Министерство сельского хозяйства РФ

Казанский государственный аграрный университет

Институт механизации и технического сервиса

Кафедра машин и оборудования в агробизнесе

курсовОЙ ПРОЕКТ

по дисциплине «Сельскохозяйственные машины»

Тема: Разработка устройства для плющения зерна

Выполнил: студент группы Б281-01

Шакиров Рамзиль

Руководитель : к.т.н. доцент

Халиуллин Дамир Тагирович

Казань – 2021 г.

Содержание

Введение………………………………………………………................................

1. Анализ состояния вопроса и требования при плющении зерна………………………………...........................................................................

2.Анализ существующих конструкций…………………………………………

3.Обоснование и выбор новой конструкции …………………………………..

4.Технологический расчет………………………………………………………

5. Конструктивный расчет……………………………………………………….

6. Расчет технико-экономических показателей………………………………..

Заключение……………………………………………………………………….

Список использованной литературы…………………………………………...

Введение

В сельском хозяйстве правильное питание играет значительную роль. Мы сможем получить привес мяса у КРС или удои молока у коровы только в том случае, когда будет организовано правильное питание. Появление зерноплющилки в сельском хозяйстве способствует организовать этот процесс. Только при плющении зерна можно получить корм, наиболее соответствующий биохимическим процессам, происходящим в рубце жвачного животного. При плющении нарушается внешняя оболочка (клетчатка), которая препятствует доступу ферментов к питательным веществам. При этом площадь соприкосновения питательных веществ зерна с ферментной системой желудочно–кишечного тракта животного увеличивается в несколько раз. Такое зерно имеет оптимальные размеры для равномерного распределения по всему рубцу коровы, что ведет к лучшему использованию микроорганизмами рубца углеводов и белков. Малоценный белок в этом случае легко переходит в биологически полноценный белок микроорганизмов (по составу он наиболее соответствует аминокислотному составу молока), который, в свою очередь, являются кормом для животного. Исследования  показали, что, благодаря питанию плющенного зерна, удои молока у коров может достичь до 13%, а у КРС  привес мяса может составить до 20%.

1.АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА И ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПЛЮЩЕНИИ ЗЕРНА

- - Толщина плющеного зерна должна быть в пределах 0,6-2,0 мм в зависимости от вида животных, которым будет скармливаться:

- для КРС – 1,0…1,8 мм; свиней – 0,6…1,1 мм; птицы – 1,5…2,0 мм.

- - Плющение зерна производить при температуре от -20С до +40С.

- - Немедленно прекратить загрузку измельчаемого сырья и отключить изделие от сети в случае перегруза (резкое снижение оборотов электродвигателя), заклинивания вальцов или при появлении запаха гари, дыма.

- - Для защиты органов слуха от шума при работе изделия следует использовать защитные средства, например противошумные наушники.

- -  Оберегать изделие от ударов и резких нагрузок и не оставляйте в сырых помещениях.

- Отсоединить вилку шнура изделия от розетки:

- при перерыве в работе;

- при переносе изделия с одного рабочего места на другое;

- перед чисткой и по окончании работ;

- при разборке/сборке изделия, обслуживании и ремонте.

- Не рекомендуется:

- включать изделие при открытой заслонке зернового бункера;

- во время работы изделия закрывать вентиляционные отверстия на защитном кожухе вентилятора электродвигателя;

- производить подачу продуктов переработки до достижения электродвигателем рабочих оборотов;

- Запрещается:

- в процессе работы проталкивать зерно в рабочую камеру рукой и посторонними предметами;

- эксплуатировать неисправное изделие;

- эксплуатировать изделие без надежного заземления;

- одновременно прикасаться к корпусу включенного в электросеть изделия и устройствам, имеющим естественное заземление;

- включать изделие при повреждении пускателя, шнура питания (их следует заменить исправными, полученными от изготовителя или его представителя);

- эксплуатировать изделие без установленного защитного кожуха ременной передачи;

- снимать крышку бункера во время работы изделия для предотвращения выхода из строя изделия и получения травм;

- проводить обслуживание, ремонт, разборку и чистку изделия, включенного в электросеть;

- во избежание несчастных случаев и в целях пожарной безопасности оставлять без присмотра включенное изделие и допускать к нему детей.

2.Анализ существующих конструкций

Рассмотрим существующие конструкции по плющению зерна. По патенту RU53185U1 имеется «Зерноплющилка», которая содержит соответствующего диаметра два гладких составных вальца, которые  вращаются навстречу друг другу, а зерно плющится между вальцами, попадая в зазор.

1-бункер; 2-дозатор; 3-рама; 4-гладкие вальцы; 5-электродвигатель;   6-ремень;   7-подшипники; 8-специальный механизм для пропуска твердых предметов;           9-карданный вал; 10-автосцепка; 11-клиноременная передача.

Рисунок 1 – Зерноплющилка по патенту RU53185U1

Недостатком этой зерноплющилки заключается в том, что над зазором между вальцами образуется кипящий слой.

По патенту RU44264U1 имеется близкий по сущности зерноплющилки «Вальцовая плющилка для фуражного зерна».Плющилка содержит неподвижный и подвижные вальцы: неподвижный валец смонтирован неподвижно в подшипниковых опорах рамы с возможностью вращения и снабжен шкивом кинематически соединенный гибкой передачей с приводом, а подвижный валец, установленный в подшипниковых опорах, смонтирован подвижно плоскопараллельного перемещения относительно неподвижного вальца в направляющих рамы с возможностью вращения в противоположном направлении.

1-рама; 2-неподвижный валец; 3-подвижный валец; 4,5-полуоси;

6,10-подшипниковый узел; 7-шкив; 8-клиноременная передача; 9-привод;

11-направляющий; 12-цепная передача; 13,19-винтовая пара;

14-механизм привала отвала; 15-торсионный вал; 16-отверствие; 17-рычаг;18-гайка;

20-рычаг поворота; 21-винтовая сяжка.

Рисунок 2 – Вальцовая плющилка для фуражного зерна по патенту RU44264U1

Недостатком этой зерноплющилки заключается в том, что сложно изготавливать предохранительный механизм.

По патенту RU125892U1 имеется «Вальцовая плющилка для зерна».Особенность этой плющилки является в том, что можно менять толщину хлопьев, регулируя зазор между вальцами. Плющилка состоит из приемного бункера, два вальца, в которой один из вальца установлен на двух неподвижных подшипниковых опорах, а другой - на двух подвижных подшипниковых опорах, совершают вращательные движения навстречу друг другу с помощью двигателя через клиноременную передачу.

1-приемный бункер; 2-магнитная защита; 3-закрытая заслонка;

4-подвижный валец; 5-неподвижный валец; 6-подвижная подшипниковая опора;

7-неподвижная подшипниковая опора; 8-электродвигатель; 9-ременная передача;

10-винтовая пара; 11-рессор; 12-винтовая стяжка; 13-рама;14-выгрузной патрубок;

15-гайка; 16-болт; 17-упор.

Рисунок 3 – Вальцовая плющилка по патенту RU125892U1

Недостатком этой зерноплющилки заключается в том, что сложная конструкция зерноплющилки.

3.Обоснование и выбор новой конструкции

Опыт эксплуатации указанных зерноплющилок свидительствует о том, что отсутствует простая конструкция плющилки для зерна. Еще следует отметить, что не все плющилки смогут обеспечить выгрузку в бункер только зерно. В некоторых плющилках существует и подпружиненные специальные механизмы и магнитная защита, но они не полностью обеспечивает защиту от посторонних предметов на дне бункера.

При попадание в приемный бункер  постороннего предмета, плющилка может выйти из строя, наносив вред барабану, а в некоторых случаях наносив вред и самому устройству, сделав непригодной для эксплуатации и требующего много денежных и материальных затрат.

С целью ограничения входа посторонних предметов на приемный бункер плющилки, следует создать двойную сетку-решето для минимального входа постороннего предмета. Одна сетка будет расположена  15 см высоты от заслонки, а другая 30 см высоты от заслонки.  Высота самого бункера будет равна 50 см. Решето будет настроена под культуром ячмень с диаметром 4 мм. Параметры ячменя: длину (7,0-14,6 мм), ширину (2,0-2,5 мм), толщину (1,2-4,5 мм). Оба решета будут настроены на одну ручку, ручка которого будет расположена на внешней стороне бункера с обеих сторон. С помощью ручки решета мы можем просеивать зерно, одновременно сработав обе решета и выдвигая ручку вперед-назад, тем самым проводить зерно к заслонке. Следует отметить, что зерну в приемный бункер надо засыпать не более 10 кг. При увеличении зерна, высота между заслонкой и ближе к заслонки решета будет заполнена, и просеивание будет бесполезным.

4.ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ.

Величину площади, занятой 1000 шт. зерна, размещенных в одном слое, ориентировочно равна: w=0,0179-0,19 м2.. Принимаем равным 0,019 м2.

Масса зерна, размещенного на 1 м2 плющильной поверхности вальца  (кг/м2), находится в зависимости от массы и площади 1000 зерен и коэффициента деформации зерна по ширине при плющении. Ее можно определить по следующей зависимости:

(4.1)

где - коэффициент равномерности заполнения зерном плющильного пространства, что зависит от совершенства питателя.

Для данного питателя = 0,5 – 0,6, тогда

G=40*0,5*0,001/0,019/0,23=4,57 кг/м2.

Минимальная длина вальцов выбирается по величине верхней границы диапазона рациональной скорости , которая составляет для вальцов диаметром до 350 мм – 8,5 м/с, а для вальцов диаметром до 500 мм – 11 м/с и определяется по формуле:

 (4.2)

Будет равен min= 0,3 м.

Рабочая скорость вальцов определяется по следующей формуле:

 ( 4.3)

Скорость будет равен V= 7,87 м/с.

Частота вращения вальцов определяется по формуле:

об/с. (4.4)

Частота вращения будет равен n=10,03 об/с.

Минимальный диаметр вальцов, которые обеспечивают затягивание зерна в плющилку, зависит от исходного приведенного размера зерна (мм), коэффициента трения зерна по поверхности вальцов  и зазора . В зависимости от отношения диаметров плющильного вальца и типа привода минимальный диаметр может быть определен по формуле:

(4.5)

где - выходной диаметр зерна,  = 3,16 мм;
 - угол трения зерна, °.

- – зазор, 0,21-0,23 (для зерна)

Dmin = 3,16*0,97 – 0,21/ 1-0,97 = 95,2 мм.

5.КОНСТРУКТИВНЫЙ РАСЧЕТ.

5.1. Расчет сварного соединения

Детали, расположенные под углом 90º свариваются тавровым соединением.

Определение допускаемого усилия для растяжения

[Р]=[τф]∙0,7∙к∙l,					(5.1)

где [τф] – допускаемое напряжение для сварного шва на срез, Н/м2 ;

к – катет шва;

l – длина шва;  l= 5 см.

[τф]=0,6∙ [σр],					(5.2)

где [σр] – допускаемое напряжение на растяжение, Н/см2,           [σр]=1400Н/см2

[τф]=0,6∙1400=8400 Н∙см2

[Р]=8400∙0,7∙0,5∙5=14700 Н

Определение усилия растяжения

,                                              (5.3)

где   - величина длины шва, м

Р= 2∙50∙103/5=20000 Н

Итак, Р<[Р] условие выполняется.

5.2 Расчет болтового соединения.

Для ведения расчета применяются следующие обозначения:

Рб – внешняя нагрузка приходящаяся на один болт, Н

,                                                    (5.4)

где: Руст  - вес установки

Руст=550 Н

Рб=550/6=91,67 Н.

Определяем расчетное усилие, Н

Ррасч.=2,8 Рб

где 2,8 = коэффициент, учитывающий предварительную растяжку

Изгибающий момент на головку болта определяется расчетом по

формуле:

Мизг=0,5 Ррасч∙0,5 d,                                        (5.5)

где d - диаметр не нарезанного стержня болта; определяется расчетом.

Момент сопротивления сечения болта, определяется расчетом по формуле [7]:

(5.6)

Определяем расчетное усилие, приходящееся на болт, Н.

Ррасч=2,8 ∙91,67=256,6 Н

Определяем диаметр болта.

(5.7)

√4 ∙256,6/3,14/38 ∙107=0,012м

где [σ]р - допустимое напряжение в стержне болта [σ]р=38 ∙107 Па

Расчет на прочность при изгибе ведется  по формуле :

,                                             (5.8)

где σизг -  напряжение на изгиб, Па

Мизг=0,5 ∙256,6 ∙0,5 ∙0,012=0,77 Н∙м

Wизг=12(0,8 ∙1012)/6=230 мм2

σизг=0,77 ∙103/230= 3,35 Н/мм2=0,0335 Па

σизг <[σ]изг                                                 (5.9)

0,0335< 1,4

Условия прочности выполняются.

6. РАСЧЕТ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.

6.1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОНСТРУКЦИИ

В качестве базы для сравнения технико-экономических показателей выбирают как правило, аналогичную конструкцию.

6.1.1 РАСЧЕТ БАЛАНСОВОЙ СТОИМОСТИ НОВОЙ КОНСТРУКЦИИ

Балансовая стоимость новой конструкции определяется по формуле:

Сб1= Сб0*G1*б/ G0,                                                 (6.1)

где - Сб1 и  Сб0 - балансовая стоимости новой и базовой конструкции, руб.;

G1 и G0    –  масса новой и базовой конструкции, кг;

б– коэффициент, учитывающий удешевление или удорожание новой конструкции в зависимости от сложности изготовления (б = 0,95…1,05).

Сб1= 27000*52*0,95/60= 22230руб.

6.1.2 РАСЧЕТ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНСТРУКЦИИ И ИХ СРАВНЕНИЕ

Энергоемкость процесса рассчитывается по формуле;

Эе= Ne/Wч,                                              (6.2)

где- Ne     - потребляемая конструкцией мощность, кВт;

Wч  –  эксплуатационная производительность конструкции, кг/с.

Эе0=5/1,3= 3,84 кВт*кг/с;

Эе1=5/1,15= 4,34 кВт*кг/с.

Металлоемкость процесс определяется по формуле:

Ме= G/WчТгодТсл,                                    (6.3)

где -Ме – металлоемкость процесса, кг/т;

G   – масса конструкции, кг;

Wч – эксплуатационная производительность, т/ч;

Тгод - годовая загрузка машины, т;

Тсл –срок службы машины, лет.

Ме1=52/(1,15*5*8)=1,13 кг/т;

Ме0=60/(1,3*5*8)=1,16 кг/т

Фондоемкость процесса рассчитывается по формуле

Fe=Cб/WчТгод                                                                  (6.4)

где Fe  - фондоемкость процесса, руб./т;

Cб  - балансовая стоимость машины, руб.;

Wч  - эксплуатационная производительность, т/ч;

Тгод- годовая загрузка машины, ч.

Fe1=22230/(1,15*5)=3866,1 руб/т

Fe0=27000/(1,3*5)=4153,8руб/т

Трудоемкость процесса определяется по формуле:

Те= nобсл/Wч,                                                                 (6.5)

где Те        - трудоемкость процесса, чел-ч/т

nобсл - количество обслуживающего персонала, чел,

Wч   ,- эксплуатационная производительность машины, т/ч.

Те0=1/1,3=0,76 чел-ч/т,

Те1=1/1,15=0,67 чел-ч/т.

Затраты на оплату труда определяют по формуле

Сзп= Z*Те,                                                 (6.6)

Где - Сзп  - затраты на оплату труда, руб./т,

Z    - тарифная часовая ставка, руб./чел.-ч,

Те      - трудоемкость процесса, чел.-ч/т.

Сзп0=  50*0,76=38 руб./т;

Сзп1=  50*0,67=33,5 руб./т.

Сравнивая технико – экономические показатели можно сделать вывод, что проектируемая конструкция является экономически выгодной. Она по многим показателям (фондоемкость, энергоемкость, металлоемкость, уровень эксплуатационных затрат , уровень приведенных затрат ) опережает базовую. Из всего следует, что проектируемая конструкция является  экономически эффективной.

Заключение

В данной работе был проведен анализ существующих конструкций плющилки для зерна.  В курсовой работе разработана принципиально новая конструкция приспособления для плющении зерна, отвечающая требованиям ЕСКД. Были приведены все технологические и конструктивные расчеты, подтверждающие работоспособность установки.

Разработанная данная конструкция отличается от существующей, что подтверждается технологическими, конструктивними и расчето-экономическими расчетами.

Список использованной литературы

- Патент на изобретение  RU53185U1,МПК B02С4/06(2006.01), B02С4/08(2006.01).Зерноплющилка/ Власов Павел Андреевич, Игнатов Владимир Дмитриевич, Мкртчян Славик Рубенович– Опубликовано:10.05.2006.

- Патент на изобретение RU44264U1,МПК B02С9/00(2000.01), B02С4/02(2000.01). Вальцовая плющилка для фуражного зерна/ Баженов С.А., Трусов Н.А., Нюшков Н.В., Власов В.Н., Нагорный Ю.И. – Опубликовано:10.03.2005.

- Патент на изобретение RU125892U1 ,МПК B02С4/06(2006.01).      Вальцевая плющилка для зерна/Сергеев Александр Георгиевич, Гаринова Татьяна Александровна, Ступин Игорь Валерьевич– Опубликовано:20.03.2013.

- Плющение и консервирование зерна - путь к рентабельности животноводства/ Дашков В.Н., Шведко А.Ф., Шейко И.П., Радчиков В.Ф. // Белорусское сельское хозяйство. - 2004. - № 3 . - С.21-22.

- Повышение эффективности использования зерна / Радчиков В. // Комбикорма. - 2003. - № 7. - С.30-31.