Содержание

Введение

1. Общая характеристика предприятия

2. Структура и особенности функционирования инженерно-

технологической службы предприятия

3. Организация технического сервиса машин и оборудования

4. Безопасность жизнедеятельности и охрана окружающей среды

5.Индивидуальное задание

Основные выводы по практике и предложения по ее улучшению

Приложения:

1 – рабочий график (план) проведения практики

2 – индивидуальное задание

3 - отзыв руководителя практики от университета

4 – содержание и планируемые результаты технологической практики

5 – Справка об обеспечении безопасных условий прохождения практики

6 – производственная характеристика от руководителя с/х предприятия

7 – справка об объеме выполненных работ и сумме заработной платы в период практики

8 – дневник по практике

ВВЕДЕНИЕ

Цель технологической практики – формирование компетенций, необходимых для осуществления самостоятельной профессиональной деятельности в сельскохозяйственном производстве.

Задачи технологической практики:

- актуализация знаний, умений и владений в области использования машинных технологий и систем машин для производства, хранения и транспортирования продукции растениеводства и животноводства, а также в области технологий технического обслуживания, диагностирования и ремонта машин и оборудования, технологий и систем электро-, тепло-, водоснабжения сельскохозяйственных потребителей в реальных условиях деятельности предприятия АПК;

- формирование профессиональных компетенций, необходимых для планирования и осуществления технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства;

- приобретение первичного опыта самостоятельной работы в должности руководителя инженерной службы сельскохозяйственного предприятия, предприятий электро-, тепло-, водоснабжения сельскохозяйственных потребителей.

Функциональное предназначение практики – подготовка к будущей профессиональной деятельности в области механизации сельского хозяйства, овладение спецификой руководителя инженерной службы в реальных условиях деятельности конкретного предприятия по производству, хранению или переработке сельскохозяйственной продукции.

Таким образом, производственная технологическая позволяет приобрести опыт работы по выбранной профессии и тем самым обеспечивает возможность самореализации в профессии инженера. Производственная технологическая практика не только расширяет общий кругозор обучающихся, но и способствует повышению их конкурентоспособности на рынке труда, создает дополнительные возможности для успешного трудоустройства по окончании обучения в вузе, закладывает основы профессиональной мобильности и востребованности на протяжении всей жизни.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1. Природно-климатические условия

Климат в котором размещаются угодья хозяйства умеренно континентальный. Средняя температура воздуха + 2.7С, средняя температура  января -14.7С, июня +10С. Весенний период длятся более 1.5 месяца и характеризуется интенсивным повышением температуры. В связи с этим важное значение имеет выполнение весенне-посевных работ  в сжатые сроки чтобы успеть использовать осенне-зимние запасы почвенной влаги. Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах 130-145 дней. Устойчивый снежный покров образуется во второй декаде ноября. Уровень урожая в районе во многом определяется влагообеспеченностью.

1.2          Краткая производственно-экономическая характеристика

Выручку составила в размере 31,1 млн рублей. Чистая прибыль компании составила 10,2 млн рублей.

Налоги

Всего за год было уплачено сборов и налогов в бюджет Российской Федерации 910 336 рублей, в том числе:

- Земельный налог – 104 483 руб

- Сумма пеней – 19 руб

- Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФР – 767 366 руб

- Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 3235 руб

- Страховые взносы  на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет ФФОМС -2924 руб

- Налог на прибыль – 2460 руб

- Налог на добавленную стоимость 29849 руб

2. СТРУКТУРА И ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

Инженерно-техническая служба (ИТС) сельскохозяйственного предприятия представляет собой стержень системы управления производством, а уровень её организации во многом определяет эффективность применяемой в производстве техники и технологий. Современное сельское хозяйство отличается многообразием организационно-правовых форм, развитой многоотраслевой структурой и динамично развивающимися процессами интеграции с промышленными предприятиями. Нынешние коллективные хозяйства и агрофирмы - это уже не старые колхозы с регламентным штатным составом управленческого аппарата, а фирмы, осуществляющие коммерческую деятельность.

Под организационно-производственной структурой ИТС понимается упорядоченная совокупность производственных подразделений, т.е. их определенное количество, размер, специализация, взаимосвязь, методы и формы взаимодействия.

2.1 Система машин предприятия для комплексной механизации растениеводства, животноводства и кормопроизводства. Уровень механизации производства

| Наименование машины | Марка машины | Год вве-дения в эксп. |
| --- | --- | --- |
| Трактор | ДТ-75М | 1994 |
| Трактор | МТЗ-80 | 1998 |
| Трактор | МТЗ-82 | 2009 |
| Трактор | МТЗ-82 | 2008 |
| Комбайн | ДОН-1500Б | 2002 |
| Трактор | К-701 | 1994 |
| Трактор | МТЗ-1221 | 2009 |
| Автомобиль | КАМАЗ-5432 | 1986 |
| Автомобиль | ГАЗ-53 | 1990 |
| Сельхозмашина | Плуг-ПТК-9-35 | 1985 |
| Сельхозмашина | ПЛН-5-35 | 1983 |
| Сельхозмашина | Культиватор КПС-4 | 1984 |
| Сельхозмашина | КРН-5 | 1993 |
| Сельхозмашина | Бороны БЗСС-1 | 1994 |
| Сельхозмашина | БДТ-7 | 2000 |
| Сельхозмашина | Грабли КР-420 | 2002 |
| Сельхозмашина | Сеялка СЗ-3.6 | 1992 |
| Сельхозмашина | СУПН-8 | 1996 |

2.2 Обеспеченность предприятия механизаторскими кадрами и их квалификации

| Категория | Количество механизаторов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 1 клас- СА |  | 2 клас- са |  | 3 клас- са |  |
|  |  | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| Трактористы- Машинисты Водители автомобилей | 9 5 | 4 2 | 45 40 | 2 2 | 22 40 | 3 1 | 33 20 |

2.3 Оперативное управление работой МТП.

Управление работой МТП включает в себя оперативное управление, планирование, контроль, регулирование и учет выполнения работ.

Комплекс работ, особенно, в напряженный период, следует планировать с учетом таких существенных элементов времени. Требуемого на выполнение всего комплекса работ и его отдельных элементов; стоимости всего комплекса работ и его отдельных элементов; сырьевых, энергетических и людских ресурсов.

При планировании сложных комплексов работ, когда одни операции обуславливают другие, выбор оптимального решения без применения специальных методов затруднен. В этом случае одним из наиболее доступных методов является сетевое планирование, исходный материал для чего - комплекс взаимообусловленного комплекса работ. Связи между работами, входящим в комплекс, изображают стрелками, а события, состоящие в выполнении каких-то работ и возможности начать новые работы - кружками или узлами. Преимущество такого способа заключается в том, что его легко приспособить к учету времени выполнения отдельных работ и комплекса в целом.

2.4 Планирование использование МТП.

Планирование использования МТП (механизированных технологических процессов) в хозяйстве, таком как АО «ВостокЗерноПродукт», представляет собой важную часть производственной деятельности, ориентированную на оптимальное использование ресурсов и технологий. Рассмотрим ключевые моменты:

- Сроки планирования:

  - Планирование может быть долгосрочным (на 6 лет) с детализированным планом на каждый год, а также с более короткими промежуточными планами, например, месячными.

- Документы для планирования:

  - Рабочие планы: Основные документы для планирования использования МТП, в которых отражаются все необходимые данные о технологическом процессе, использовании машин и оборудования, а также о распределении рабочих сил и ресурсов.

  - Технологические карты: Описывают технологический процесс, включающий использование МТП на различных этапах работы.

  - Операционно-технологические карты: Устанавливают последовательность операций, определяют требования к оборудованию, ресурсам и времени.

- Организация планирования:

  - Планирование осуществляют главный экономист, главные специалисты, такие как главный инженер, зоотехник и агроном.

  - Основной контроль за выполнением и утверждением планов возложен на директора предприятия.

- Процесс утверждения плана:

  - После составления рабочих и технологических карт, план утверждается директором, что гарантирует согласование всех необходимых требований и ресурсов для эффективного функционирования МТП.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ

План пункта восстановления деталей (наплавочная)

План пункта дефектовочных и комплектовочных работ

План пункта восстановления деталей (наплавочная)

План пункта дефектовочных и комплектовочных работ

4. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Охрана труда, здоровья трудящихся на производстве- это исключительно важная социально-экономическая и политическая задача. Улучшение условий труда, разработка и мероприятий по снижению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости большого социального эффекта, дают и экономические результаты, выражающиеся в увеличении периода профессиональной активности трудящихся, росте производительности труда.

Охрана труда наиболее полно осуществляется на базе новой технологии и научной организации производства. Ответственность за организацию проведения работ по охране труда возлагается на руководителя предприятия. Он должен обеспечить на предприятии установленные законы условий труда, и несет ответственность за ущерб, причиненный работникам во время работы.

Принятый новый закон России «О коллективных договорах и соглашениях» четко разграничивает обязанности работодателя и профсоюзного комитета, выражающие интересы трудящегося коллектива.

В целях охраны окружающей среды и здоровья населения для предприятий молокоперерабатывающей промышленности обязательно выполнение требований по санитарной защите окружающей среды в соответствии со следующими основными нормативными документами:

СанПиН «Гигиенические требования к охране атмосферного воздуха населенных мест»; СанПиН «Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения»; СанПиН «Санитарные правила и нормы охраны прибрежных вод морей от загрязнения в местах водопользования населения»; Санитарные правила «Порядок накопления транспортировки, обезвреживания и захоронение токсичных промышленных отходов»: и, др.

На предприятиях должны быть предусмотрены мероприятия, предотвращающие загрязнение окружающей среды, за счет выбросов в атмосферу аэрозолей, газов, попадания в сточные води шлама сепараторов, смывочных и промывных вод, содержащих жиры и белковые отходы, отработанные химические реагенты, дезинфицирующие и моющие средства и др.

Для сбора и удаления производственных и бытовых сточных вод предприятия должны быть канализированы; канализация может присоединяться к канализационным сетям населенных пунктов или иметь собственную .систему очистных сооружений. При сбросе на очистные сооружении населенных пунктов, условия отведения сточных вод определяются «Правилами приема производственных сточных вод в систему канализации населенных пунктов»,

При наличии собственных очистных сооружений условия сброса очищенных сточных вод определяются «Санитарными Правилами и Нормами охраны поверхностных вод от загрязнения» и «Санитарными Правилами и Нормами охраны прибрежных вод морей от загрязнения в местах водопользования населения».

Условия сброса сточных вод в обязательном порядке следует согласовывать с органами и учреждениями Госсанэпиднадзора в каждом конкретном случае загрязненность общезаводских стоков следует принимать по «Нормам технологического проектирования предприятий молочной промышленности».

Сточные воды предприятий перед сбросом в систему канализации населенного пункта должны быть подвергнуты локальной очистке. Методы и способы чистки сточных вод, должны определяться с учетом местных условий в зависимости от состава сточных вод.

В случае» если сточные воды предприятий являются потенциально опасными в эпидемиологическом отношении, они могут сбрасываться в водные объекты только после соответствующей очистки и обеззараживания до коли-индекса не более 1000 и индекса-фага не более 1000 БОЕ дм3 -- в соответствии с. «Санитарными правилами и нормами охраны поверхностных вод от загрязнений». Выбор методов обеззараживания должен быть согласован с органами и учреждениями Госсанэпиднадзора,

Отработанный воздух, содержащий аэрозоли, перед его выбросом в атмосферу должен очищаться на фильтрах. Сбор твердых отходов следует проводить в металлические бачки или контейнеры с крышками и вывозить в отведенные места на организованную свалку.

Предприятия, эксплуатирующие тот или иной природный объект, должны осуществлять систематический ведомственный контроль за состоянием окружающей среды и технический контроль за эффективностью работы сооружений по очистке сточных вод и фильтров вентиляционных, установок.

Мероприятия по охране окружающей среды должны разрабатываться администрацией предприятий совместно с территориальными центрами Госсанэпиднадзора на основе инвентаризации производственных процессов и оборудования» являющихся источниками выделении вредных веществ.

Ответственность за выполнение разработанных на предприятии мероприятий по охране окружающей среды возлагается на администрацию предприятия.

5. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Исследование влияния движителей для средств малой механизации на его показатели при выполнении работ

## Общая характеристика объекта исследования

Для проведения экспериментальных исследований нами были выбран объект исследований, который представляет из себя мотоблок марки МБ2 , установленный на колесах с грунтозацепами, утяжелителей и однокорпусным плугом, а также с  фрезами.

Данные объекта  исследования приведены в таблице

Таблица -Краткие технические характеристики и параметры.

| Параметр | Нева МБ-2 |
| --- | --- |
| Двигатель | Subaru EX21 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. (кВт) | 7 (5,15) |
| Редуктор: | шестеренчато-цепной |
| Количество передач | 4+2 |
| Масса, кг: | 89 |
| Сцепление: | ременное |
| Тип двигателя: | бензиновый четырехтактный одноцилиндровый |
| Рабочий объем, куб. см: | 211 |
| Глубина обработки плугом (фрезами) до , мм: | 200 (190) |
| Ширина захвата плуга, мм | 200 |
| Базовая ширина культивации фрезами, мм: | 800 |
| Часта вращения фрез, мин-1 | 40…100 |
| Колеса с грунтозацепами, DxB, мм | 405х120 |
| Утяжедители, кг | 20 и 20 |

Рисунок  – Общий вид мотоблока.

## Экспериментальная установка для проведения исследований

Для проведения экспериментальных исследований был задействован мотоблок марки “Нева”: МБ-2  мощностью  5,15 кВт на который навешивались утяжелители и устанавливались однокорпусный плуг, а также фрезы.

| а) | б) |
| --- | --- |

а- мотоблок МБ-2 “Нева” с плугом ; б - мотоблок МБ-2 “Нева” с фрезами

Рисунок  – Общие виды мотоблока МБ-2 “Нева”

| а) на колеса | б) на переднюю навеску |
| --- | --- |

Рисунок  – Установка утяжелителей на мотоблок

Рисунок – Замер тягового усилия при пахоте.

## Точность измерений и подбор оборудования.

Значения абсолютных погрешностей измеряемых величин приведены в таблице 3.2 по ГОСТу 18509 – 95.

Таблица - Допустимые абсолютные погрешности измерений

| Измеряемый показатель, размерность | Погрешность |
| --- | --- |
| частота вращения коленчатого вала, двигателя мин-1 | ±0,005nном (±0,5%), но не более 10 мин-1 |
| крутящий момент двигателя, Н*м | ±0,005Меmax (±0,5%) |
| расход воздуха, кг/час | ±0,02Gвном (±2%) |
| расход топлива, кг/час | ±0,005Gтном (±0,5%) |
| Продолжительность опыта не менее, сек | 0,01 |
| Температура окружающего воздуха, 0С | ±1 |
| Атмосферное давление, Па | ±0,01Рном (±1%) |

Атмосферное давление бралось по данным “Гидрометцентра” для данной местности в указанный период времени проведения экспериментов.

частота вращения коленчатого вала двигателя определялась с помощью лазерного тахометра DT-2234C+.

Рисунок – Тахометр электронный	 DT-2234C+.

Замер частоты вращения коленчатого вала двигателя производился по установленной метке на ведущем шкиве двигателя мотоблока.

Рисунок – Места установок меток на ведущем и ведомом шкиве мотоблока для определения частоты вращения валов.

Длина контрольного участка определялась с помощью измерительной рулетки.

Глубина обработки почвы определялась с помощью измерительной рулетки в 5 местах на контрольном участке и бралось среднее значение.

Рисунок – Замер глубины обработки почвы.

Плотность почвы определялась с помощью Пенетрометра в 5 местах на контрольном участке и бралось среднее значение.

Рисунок – Замер плотности почвы с помощью  Пенетрометра.

Замер времени прохождения контрольного участка проводился с помощью секундомера.

## Планирование опытов, их проведение и контроль.

Экспериментальные исследования проводились на приусадебном участке (село Кулаево) Пестречинскогго района республики Татарстан.

Участок для проведения опытов выбирался с ровным рельефом.

Длина участка, на котором производились замеры составляла 35 м.

Экспериментальные исследования проводились в период с 5 по 6 октября 2023 года при следующих погодных условиях: температура 15…19 0С, атмосферное давление 750…758 мм ртутного столба, ясная погода, влажность воздуха 56…68%.

Кратность проведения опыта равна трем для каждого вида работ с разными мотоблоками.

Методика определения физико-механических свойств почвы

Определение физико-механических свойств почвы проводились согласно ГОСТ 70.4.2-95. К основным физико-механическим свойствам относятся влажность почвы и плотность почвы.

Для определения влажности почвы  на участке в разных местах брались 6 проб на полную глубину обработки. Затем пробы взвешивались и сушились в духовом шкафу при температуре 110…120 0С до постоянной массы (примерно 1,5 часа) .

Влажность почвы определялась по формуле:

(3.1)

где m1 - масса почвы естественной влажности с емкостью, кг;

m2 - масса сухой почвы с емкостью, кг;

m3 - масса емкости, кг.

Таблица 3.3 - Показания влажности и плотности почвы.

| № пробы | Влажность почвы, W,% |
| --- | --- |
| 1 | 13,9 |
| 2 | 15,8 |
| 3 | 14,7 |
| 4 | 15,1 |
| 5 | 14,3 |
| 6 | 15,3 |

## 3.7. Методика обработки экспериментальных данных.

При проведении экспериментальных исследований может появиться погрешность, которая обусловлена возникшими ошибками (систематические или случайные). Поэтому полученные данные необходимо обработать в соответствии с правилами обработки  экспериментальных данных [14, 33].

Для этого рассчитывались следующие показатели:

1. Среднее арифметическое измерений:

(3.2)

где Хi – значение параметра i –го опыта;

n -  количество опытов, принимаем n = 3.

2. Находятся абсолютные погрешности отдельных измерений

(3.3)

3. Определяется средняя квадратичная ошибка среднего арифметического

,					(3.4)

4. Коэффициент вариации:

,					 (3.5)

Теория математической статистики позволяет с определенной вероятностью установить пределы, в которых находится средняя генеральной совокупности. Для этого вычисляется ошибка средней:

,						 (3.6)

Эта величина, выраженная в тех же единицах измерения, что и средняя арифметическая, характеризует ошибку, которая допускается, рассматривая в качестве средней генеральной совокупности.

Учитывая это, среднюю арифметическую записывают обычно с ее ошибкой .

Пределы, в которых находится генеральная совокупность, определяются соотношением:

,				 (3.7)

где µ - средняя генеральной совокупности,

t- критерий Стьюдента (выбирается по таблице).

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ПРАКТИКЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЕЕ УЛУЧШЕНИЮ

В ходе прохождения производственной практики в «ООО КЮРИ» были закреплены на практике теоретические знания.

Производственная практика в условиях данного хозяйства способствовала подробному знакомству с технологией возделывания сельскохозяйственных культур; организацией и управлением сельскохозяйственным производством; состоянием вопроса обеспеченности безопасности жизнедеятельности в производственных условиях; контролем качества продукции, экономическими взаимоотношениями в аграрном секторе; организацией агрономической службы в хозяйстве; системой организации и оплаты труда, мероприятиями по повышению производительности труда; состоянием вопроса об обеспечении экологической безопасности с-х. производства, сохранения и повышения плодородия почв.

В хозяйстве хорошо развита система земледелия что позволяет получать устойчивый выход продукции тем самым улучшая свое экологическое положение, укреплять кормовую базу и т.д. Но необходимо использовать резервы с целью дальнейшего увеличения производства, снижения себестоимости продукции, повышения эффективности и рентабельности производства, все что необходимо увеличение прибыли и улучшение экологического положения совхоза.

Мною было замечено, что одной из нерешенных проблем хозяйства является недостаток молодых кадров. Для более эффективного выполнения работ на предприятии необходимо увеличить молодой состав рабочих предприятия.

| Дата | 15.04.2024 |
| --- | --- |
| Место прохождения, содержание выполненной работы | ООО «КЮРИ» |
| Личное участие практиканта (с приложением схемы, фотоматериала) | Ознакомление с местом прохождения практики и ознакомление с рабочей программой организации. Прохождение инструктажа по технике безопасности. |
| Дата | 16.04.2024 |
| Место прохождения, содержание выполненной работы | ООО «КЮРИ» |
| Личное участие практиканта (с приложением схемы, фотоматериала) | Прохождение первичного инструктажа по технике безопасности, проведение технического обслуживания двигателя Д-240. |
| Дата | 17.04.2024 |
| Место прохождения, содержание выполненной работы | ООО «КЮРИ» |
| Личное участие практиканта (с приложением схемы, фотоматериала) | Проведение технического обслуживания двигателя Д-240. Замена фильтров и смена моторного масла. |
| Дата | 18.04.2024 |
| Место прохождения, содержание выполненной работы | ООО «КЮРИ» |
| Личное участие практиканта (с приложением схемы, фотоматериала) | Проведение технического обслуживания двигателя Д-240. Очистка двигателя от грязи и пыли, покраска. |
| Дата | 19.04.2024 |
| Место прохождения, содержание выполненной работы | ООО «КЮРИ» |
| Личное участие практиканта (с приложением схемы, фотоматериала) | Проведение технического обслуживания двигателя СМД – 62, регулировка зазоров в клапанах. |
| Дата | 22.04.2024 |
| Место прохождения, содержание выполненной работы | ООО «КЮРИ» |
| Личное участие практиканта (с приложением схемы, фотоматериала) | Проведение технического обслуживания двигателя СМД – 62. Замена фильтра и моторного масла двигателя СМД- 62. |
| Дата | 23.04.2024 |
| Место прохождения, содержание выполненной работы | ООО «КЮРИ» |
| Личное участие практиканта (с приложением схемы, фотоматериала) | Проведение технического обслуживания двигателя СМД – 62. Замена фильтра и моторного масла двигателя СМД- 62. |
| Дата | 24.04.2024 |
| Место прохождения, содержание выполненной работы | ООО «КЮРИ» |
| Личное участие практиканта (с приложением схемы, фотоматериала) | Осмотр транспортного средства МТЗ-80. Проверка работоспособности двигателя и очистка системы. |
| Дата | 25.04.2024 |
| Место прохождения, содержание выполненной работы | ООО «КЮРИ» |
| Личное участие практиканта (с приложением схемы, фотоматериала) | Замена масла и фильтров трактора МТЗ-80.Проверка топливного насоса высокого давления. |
| Дата | 26.04.2024 |
| Место прохождения, содержание выполненной работы | ООО «КЮРИ» |
| Личное участие практиканта (с приложением схемы, фотоматериала) | Трактор Т-150. Очистка двигателя. Регулировка зазора клапана. |
| Дата | 29.04.2024 |
| Место прохождения, содержание выполненной работы | ООО «КЮРИ» |
| Личное участие практиканта (с приложением схемы, фотоматериала) | Трактор Т-150. Замена масла, фильтров, проверка топливной системы. |
| Дата | 30.04.2024 |
| Место прохождения, содержание выполненной работы | ООО «КЮРИ» |
| Личное участие практиканта (с приложением схемы, фотоматериала) | Очистка от грязи и промывка трактора Т-150. |
| Дата | 02.05.2024 |
| Место прохождения, содержание выполненной работы | ООО «КЮРИ» |
| Личное участие практиканта (с приложением схемы, фотоматериала) | Осмотр ТС КАМАЗ 5460. Очистка двигателя от грязи. |
| Дата | 03.05.2024 |
| Место прохождения, содержание выполненной работы | ООО «КЮРИ» |
| Личное участие практиканта (с приложением схемы, фотоматериала) | Осмотр ТС КАМАЗ 5460. Очистка двигателя от грязи. |
| Дата | 06.05.2024 |
| Место прохождения, содержание выполненной работы | ООО «КЮРИ» |
| Личное участие практиканта (с приложением схемы, фотоматериала) | Осмотр ТС КАМАЗ 5460. Очистка двигателя от грязи. |
| Дата | 07.05.2024 |
| Место прохождения, содержание выполненной работы | ООО «КЮРИ» |
| Личное участие практиканта (с приложением схемы, фотоматериала) | КАМАЗ 5460. Покраска рамы в черный цвет. |
| Дата | 08.05.2024 |
| Место прохождения, содержание выполненной работы | ООО «КЮРИ» |
| Личное участие практиканта (с приложением схемы, фотоматериала) | КАМАЗ 5460. Покраска рамы в черный цвет. |
| Дата | 13.05.2024 |
| Место прохождения, содержание выполненной работы | ООО «КЮРИ» |
| Личное участие практиканта (с приложением схемы, фотоматериала) | КАМАЗ 5460. Покраска рамы в черный цвет. |
| Дата | 14.05.2024 |
| Место прохождения, содержание выполненной работы | ООО «КЮРИ» |
| Личное участие практиканта (с приложением схемы, фотоматериала) | КАМАЗ 5460. Покраска рамы в черный цвет. |
| Дата | 15.05.2024 |
| Место прохождения, содержание выполненной работы | ООО «КЮРИ» |
| Личное участие практиканта (с приложением схемы, фотоматериала) | КАМАЗ 5460. Покраска рамы в черный цвет. |
| Дата | 16.05.2024 |
| Место прохождения, содержание выполненной работы | ООО «КЮРИ» |
| Личное участие практиканта (с приложением схемы, фотоматериала) | Агрегат АТО-9993(на базе Т-16). Очистка и покраска трактора. |
| Дата | 17.05.2024 |
| Место прохождения, содержание выполненной работы | ООО «КЮРИ» |
| Личное участие практиканта (с приложением схемы, фотоматериала) | Агрегат АТО-9993(на базе Т-16). Очистка и покраска трактора. |
| Дата | 20.05.2024 |
| Место прохождения, содержание выполненной работы | ООО «КЮРИ» |
| Личное участие практиканта (с приложением схемы, фотоматериала) | Агрегат АТО-9993(на базе Т-16). Очистка и покраска трактора. |
| Дата | 21.05.2024 |
| Место прохождения, содержание выполненной работы | ООО «КЮРИ» |
| Личное участие практиканта (с приложением схемы, фотоматериала) | Трактор ДТ-75.очистка трактора от грязи и пыли. |
| Дата | 22.05.2024 |
| Место прохождения, содержание выполненной работы | ООО «КЮРИ» |
| Личное участие практиканта (с приложением схемы, фотоматериала) | Трактор ДТ-75. Очистка двигателя. Регулировка зазора клапана. |
| Дата | 23.05.2024 |
| Место прохождения, содержание выполненной работы | ООО «КЮРИ» |
| Личное участие практиканта (с приложением схемы, фотоматериала) | Трактор ДТ-75. Замена масла, фильтров, проверка топливной системы. |
| Дата | 24.05.2024 |
| Место прохождения, содержание выполненной работы | ООО «КЮРИ» |
| Личное участие практиканта (с приложением схемы, фотоматериала) | Трактор ДТ-75. Проверка натяжения гусениц и их очистка. |
| Дата | 27.05.2024 |
| Место прохождения, содержание выполненной работы | ООО «КЮРИ» |
| Личное участие практиканта (с приложением схемы, фотоматериала) | Трактор ДТ-75.Промывка и очистка двигателя. |
| Дата | 28.05.2024 |
| Место прохождения, содержание выполненной работы | ООО «КЮРИ» |
| Личное участие практиканта (с приложением схемы, фотоматериала) | Трактор ДТ-75.Промывка и очистка двигателя. |
| Дата | 29.05.2024 |
| Место прохождения, содержание выполненной работы | ООО «КЮРИ» |
| Личное участие практиканта (с приложением схемы, фотоматериала) | Двигатель КАМАЗ -740. Замена масла и фильтров. |
| Дата | 30.05.2024 |
| Место прохождения, содержание выполненной работы | ООО «КЮРИ» |
| Личное участие практиканта (с приложением схемы, фотоматериала) | Двигатель КАМАЗ -740. Регулировка зазоров в клапанах. |

| Дата | 31.05.2024 |
| --- | --- |
| Место прохождения, содержание выполненной работы | ООО «КЮРИ» |
| Личное участие практиканта (с приложением схемы, фотоматериала) | Проведение технического обслуживания двигателя Д-240. Замена фильтров и смена моторного масла. |
| Дата | 03.06.2024 |
| Место прохождения, содержание выполненной работы | ООО «КЮРИ» |
| Личное участие практиканта (с приложением схемы, фотоматериала) | Проведение технического обслуживания двигателя Д-240. Очистка двигателя от грязи и пыли, покраска. |
| Дата | 04.06.2024 |
| Место прохождения, содержание выполненной работы | ООО «КЮРИ» |
| Личное участие практиканта (с приложением схемы, фотоматериала) | Проведение технического обслуживания двигателя СМД – 62, регулировка зазоров в клапанах. |

| Дата | 05.06.2024 |
| --- | --- |
| Место прохождения, содержание выполненной работы | ООО «КЮРИ» |
| Личное участие практиканта (с приложением схемы, фотоматериала) | Проведение технического обслуживания двигателя Д-240. Замена фильтра и моторного масла двигателя СМД – 62. |
| Дата | 06.06.2024 |
| Место прохождения, содержание выполненной работы | ООО «КЮРИ» |
| Личное участие практиканта (с приложением схемы, фотоматериала) | Проведение технического обслуживания двигателя СМД - 62. Очистка двигателя от грязи и пыли, покраска. |
| Дата | 07.06.2024 |
| Место прохождения, содержание выполненной работы | ООО «КЮРИ» |
| Личное участие практиканта (с приложением схемы, фотоматериала) | Осмотр транспортного средства МТЗ – 80. Проверка работоспособности двигателя и очистка системы. |
| Дата | 10.06.2024 |
| Место прохождения, содержание выполненной работы | ООО «КЮРИ» |
| Личное участие практиканта (с приложением схемы, фотоматериала) | Замена масла и фильтров трактора МТЗ – 80. Проверка топливного насоса высокого давления. |
| Дата | 11.06.2024 |
| Место прохождения, содержание выполненной работы | ООО «КЮРИ» |
| Личное участие практиканта (с приложением схемы, фотоматериала) | Трактор Т – 150. Очистка двигателя. Регулировка зазора клапана. |
| Дата | 12.06.2024 |
| Место прохождения, содержание выполненной работы | ООО «КЮРИ» |
| Личное участие практиканта (с приложением схемы, фотоматериала) | Трактор Т-150. Замена масла, фильтров, проверка топливной системы. |
| Дата | 13.06.2024 |
| Место прохождения, содержание выполненной работы | ООО «КЮРИ» |
| Личное участие практиканта (с приложением схемы, фотоматериала) | Очистка от грязи и промывка трактора Т – 150. |
| Дата | 14.06.2024 |
| Место прохождения, содержание выполненной работы | ООО «КЮРИ» |
| Личное участие практиканта (с приложением схемы, фотоматериала) | Осмотр ТС КАМАЗ 5460. Очистка двигателя от грязи. |
| Дата | 17.06.2024 |
| Место прохождения, содержание выполненной работы | ООО «КЮРИ» |
| Личное участие практиканта (с приложением схемы, фотоматериала) | Замена масла на ТС КАМАЗ 5460. Очистка фильтров. |
| Дата | 18.06.2024 |
| Место прохождения, содержание выполненной работы | ООО «КЮРИ» |
| Личное участие практиканта (с приложением схемы, фотоматериала) | Проверка крепления узлов ТС КАМАЗ 5460. |
| Дата | 19.06.2024 |
| Место прохождения, содержание выполненной работы | ООО «КЮРИ» |
| Личное участие практиканта (с приложением схемы, фотоматериала) | КАМАЗ 5460. Покраска рамы в черный цвет. |
| Дата | 20.06.2024 |
| Место прохождения, содержание выполненной работы | ООО «КЮРИ» |
| Личное участие практиканта (с приложением схемы, фотоматериала) | Агрегат ОЗ – 9995 (компрессор). Очистка от грязи и пыли. |
| Дата | 21.06.2024 |
| Место прохождения, содержание выполненной работы | ООО «КЮРИ» |
| Личное участие практиканта (с приложением схемы, фотоматериала) | Агрегат ОЗ – 9995 (компрессор). Покраска. |
| Дата | 24.06.2024 |
| Место прохождения, содержание выполненной работы | ООО «КЮРИ» |
| Личное участие практиканта (с приложением схемы, фотоматериала) | Агрегат АТО – 9993 (на базе Т-16). Очистка двигателя от грязи и пыли. |
| Дата | 25.06.2024 |
| Место прохождения, содержание выполненной работы | ООО «КЮРИ» |
| Личное участие практиканта (с приложением схемы, фотоматериала) | Агрегат АТО – 9993 (на базе Т-16). Замена масла и чистка фильтров. |
| Дата | 26.06.2024 |
| Место прохождения, содержание выполненной работы | ООО «КЮРИ» |
| Личное участие практиканта (с приложением схемы, фотоматериала) | Агрегат АТО – 9993 (на базе Т-16). Проверка крепления узлов. |
| Дата | 27.06.2024 |
| Место прохождения, содержание выполненной работы | ООО «КЮРИ» |
| Личное участие практиканта (с приложением схемы, фотоматериала) | Агрегат АТО – 9993 (на базе Т-16). Замена заднего левого колеса. |
| Дата | 28.06.2024 |
| Место прохождения, содержание выполненной работы | ООО «КЮРИ» |
| Личное участие практиканта (с приложением схемы, фотоматериала) | Агрегат АТО – 9993 (на базе Т-16). Очистка и покраска трактора. |
| Дата | 01.07.2024 |
| Место прохождения, содержание выполненной работы | ООО «КЮРИ» |
| Личное участие практиканта (с приложением схемы, фотоматериала) | Трактор ДТ – 75. Очистка трактора от пыли и грязи. |
| Дата | 02.07.2024 |
| Место прохождения, содержание выполненной работы | ООО «КЮРИ» |
| Личное участие практиканта (с приложением схемы, фотоматериала) | Трактор ДТ – 75. Очистка двигателя. Регулировка зазора клапана. |
| Дата | 03.07.2024 |
| Место прохождения, содержание выполненной работы | ООО «КЮРИ» |
| Личное участие практиканта (с приложением схемы, фотоматериала) | Трактор ДТ – 75. Замена масла, фильтров, проверка топливной системы. |
| Дата | 04.07.2024 |
| Место прохождения, содержание выполненной работы | ООО «КЮРИ» |
| Личное участие практиканта (с приложением схемы, фотоматериала) | Трактор ДТ – 75. Проверка натяжения гусениц и их очистка. |
| Дата | 05.07.2024 |
| Место прохождения, содержание выполненной работы | ООО «КЮРИ» |
| Личное участие практиканта (с приложением схемы, фотоматериала) | Трактор ДТ – 75. Промывка и очистка двигателя. |
| Дата | 08.07.2024 |
| Место прохождения, содержание выполненной работы | ООО «КЮРИ» |
| Личное участие практиканта (с приложением схемы, фотоматериала) | Трактор ДТ – 75. Промывка и покраска трактора. |
| Дата | 09.07.2024 |
| Место прохождения, содержание выполненной работы | ООО «КЮРИ» |
| Личное участие практиканта (с приложением схемы, фотоматериала) | Двигатель КАМАЗ – 740. Замена масла и фильтров. |
| Дата | 10.07.2024 |
| Место прохождения, содержание выполненной работы | ООО «КЮРИ» |
| Личное участие практиканта (с приложением схемы, фотоматериала) | Двигатель КАМАЗ – 740. Регулировка зазоров в клапанах. |