Таблица 10

Локальная смета 1

на земляные работы по снятию, складированию и нанесению ПСП при строительстве молочноконсервного завода площадь участка ― 4 га,

улучшение плодородия почв на участке ―8га (технический этап землевания).

Сметная стоимость:43,82 тыс.руб.

| № п.п. | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затраты | Единица измерения | Количест. единица |  | Сметная стоимость |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Единицы, руб |  | Общая стоимость, руб |
| I Разработка и транспортирование ПСП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сборник расценок №169 1-233 1-240 п.-1.11 | Разработка грунта 1 группы (снятие ПСП) бульдозером мощностью 100 л.с. с перемещением до 40 м. | тыс. м3 | 2 |  | 78,1 |  | 156,2 |
| 2. | Сборник расценок №169 1-162 п.-1.11 | Разработка грунта 1 группы экскаватором с ковшом емкостью 1,0м3 с погрузкой на автосамосвалы | тыс. м3 | 2 |  | 97,05 |  | 194,1 |
| 3. | СниП IV-4-82 4.1. разд.3 | Транспортировка ПСП автосамосвалами на участок складирования (класс груза-1) на расстояние 2 км. (1 м3-1,2 т) | т | 2400 |  | 0,83 |  | 1992 |
| II. Нанесение ПСП на участок землевания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Сборник расценок №169 1-233 1-240 п.1.11 | Нанесение и разравнивание ПСП на участке землевания толщиной - 0,14-0,15 м., производится бульдозером мощностью 100л.с. | тыс. м3 | 23,0 | 78,1 |  | 156,4 |  |
| Итого прямых затрат по смете |  |  |  |  |  |  | 2498,7 |  |
| Накладные расходы-(16%) |  |  |  |  |  |  | 399,79 |  |
| Итого. |  |  |  |  |  |  | 2898,49 |  |
| Плановые накопления –( 8%) |  |  |  |  |  |  | 231,88 |  |
| Итого в ценах 1984 г. |  |  |  |  |  |  | 3130,37 |  |
| Всего по смете в ценах 2020 г. (К=-13) |  |  |  |  |  |  | 43825,17 |  |

Таблица 11

Локальная смета 2

на известкование почв пастбища.

(биологический этап землевания).

Сметная стоимость 0,43 тыс. руб.

| № пп | Обоснование стоимости | Наименование работ или затрат | Ед. измерения | Количество | Сметная стоимость, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Единица | Общая |
| 1. | УСН | Стоимость извести | т. |  | 7,0 |  |
| 2. | Тарифы на погрузочно-разгрузочные работы | Погрузка известковых материалов | т. | 10 | 0,37 | 3,7 |
| 3. | УСН | Внесение извести транспортными разбрасывателями | га | 8 | 3,11 | 24,88 |
| 4. | УСН | Заделка химических мелиорантовдискованием в 1 след. | га | 8 | 0,77 | 6,16 |
| Итого прямых затрат |  |  |  |  |  | 34,74 |
| Накладные расходы - 16% |  |  |  |  |  | 5,56 |
| Итого |  |  |  |  |  | 40,3 |
| Плановые накопления - 8% |  |  |  |  |  | 3,22 |
| Итого в ценах 1991г. |  |  |  |  |  | 43,52 |
| Всего по смете в ценах 2020 г (К =10) |  |  |  |  |  | 43,52 |

Таблица 12

Локальная смета 3

на внесение органических удобрений   на площади – 8 га

(биологический этап землевания).

Сметная стоимость – 4,77 тыс. руб.

| № п/п | Обоснование стоимости | Наименование работ или затрат | Ед. Изм. | Количество | Сметная стоимость, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Единицы | Общая |
| 1 | Тарифы на погрузочно-разгрузочные работы (прейскурант №13-01-01) | Погрузка удобрений на тракторные тележки | т | 240 | 0,30 | 72 |
| 2 | Тарифы на погрузочно-разгрузочные работы (прейскурант № 13-01-01) | Транспортировка удобрений тракторными тележками от фермы до участка(класс груза 2), расстояние 2км. | т. | 240 | 0,65 | 156 |
| 3 | УСНр4 | Внесение торфокомпомоста тракторными разбрасывателями | т | 240 | 0,57 | 136,8 |
| 4 | УСНр5 | Заделка органических удобрений | га | 8 | 2,0 | 16 |
| Итого прямых затрат |  |  |  |  |  | 380,8 |
| Накладные расходы (16%) |  |  |  |  |  | 60,9 |
| Всего |  |  |  |  |  | 471,7 |
| Плановые накопления (8%) |  |  |  |  |  | 35,3 |
| Итого в ценах 1991 г. |  |  |  |  |  | 477,1 |
| Всего по смете в ценах 2020 г. (К =10) |  |  |  |  |  | 4771 |

Таблица 13

Локальная смета 4

на внесение минеральных удобрений на площади 8 га

(биологический этап землевания).

Сметная стоимость: 85,36 тыс. руб.

| № п/п | Обоснование стоимости | Наименование работ или затрат | Ед. Изм. | Количество | Сметная стоимость, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Единицы | Общая |
| 1 | УСН | Стоимость: азотных удобрений; фосфорных удобрений; калийных удобрений. | т. т. т. | 21,6 9,6 49,6 | 183,3 153,5 45,5 | 3959,3 1473,6 2256,8 |
|  |  | ИТОГО |  |  |  | 6589,7 |
| 2 | Тарифы на погрузочно-разгрузочные работы (прейскурант №13-01-01) | Погрузка удобрений на автотранспорт: азотные; фосфорные; калийные. | т т т | 21,6 9,6 49,6 | 0,38 0,24 0,37 | 8,2 2,3 18,3 |
|  |  | Итого |  |  |  | 28,8 |
| 3 | Тарифы на погрузочно-разгрузочные работы (прейскурант № 13-01-01) | Транспортировка удобрений - до 2 км | т. | 80,8 | 0,65 | 52,5 |
| 4 | УСНр2 | Внесение удобрений трактором, разбрасывателями: - азотные; фосфорные; калийные. | т т т. | 21,6 9,6 49,6 | 3,37 6,27 2,07 | 72,8 60,2 3,5 |
|  |  | Итого |  |  |  | 423,01 |
| 5 | УСНр1 | Заделка удобрений дискованием, в 1 след. | га | 8 | 0,77 | 6,2 |
| Итого прямых затрат |  |  |  |  |  | 6813,7 |
| Накладные расходы (16%) |  |  |  |  |  | 1090,2 |
| Всего |  |  |  |  |  | 7903,9 |
| Плановые накопления (8%) |  |  |  |  |  | 632,3 |
| Итого в ценах 1991 г. |  |  |  |  |  | 8536,1 |
| Всего по смете в ценах 2020 г. (К =10) |  |  |  |  |  | 85361 |

Таблица 14

Локальная смета 5

на предпосевную обработку почвы и посев многолетних трав

на площади ― 8 га (биологический этап землевания).

Сметная стоимость: 28,00 тыс. руб.

| №№ n/n | Обоснование стоимости | Наименование работ или затрат | Ед. изм. | Количество | Сметная стоимость, руб |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | единицы | общая |
| 1. | УСН (прейскурант № 70-75-10) | Стоимость многолетних трав: клевер луговой, тимофеевка луговая, овсяница луговая, мятлик луговой, кострец безостый, ежа сборная | ц ц ц ц ц ц | 0,64 0,72 0,88 0,56 0,72 0,64 | 725 420 380 980 430 400 | 464 302,4 334,4 548,8 309,6 256 |
| 2 | Тарифы на погрузочно-разгрузочные работы (прейскурант № 13-01-01) | Итого |  |  |  | 2215,2 |
|  |  | Погрузка и разгрузка семян трав | т | 0,42 | 0,76 | 0,32 |
| 3 | Тарифы на погрузочно-разгрузочные работы (прейскурант №13-01-01) | Транспортировка семян до участка залужения (расстояние до 2 км) | т | 0,42 | 0,65 | 0,27 |
| 4 | УСНр271 | Культивация с одно временны боронованием. | га | 8 | 0,94 | 7,52 |
| 5 | УСНр8 | Предпосевное прикатывание в один след | га | 8 | 0,37 | 2,96 |
| 6 | УСНр5 | Посев травосмеси рядовым способом | га | 8 | 0,73 | 5,84 |
| 7 | УСНр8 | Послепосевное прикатывание в один след | га | 8 | 0,37 | 2,96 |
| Итого прямых затрат |  |  |  |  |  | 2235,07 |
| Накладные расходы (16%) |  |  |  |  |  | 357,61 |
| Всего |  |  |  |  |  | 2592,68 |
| Плановые накопления (8%) |  |  |  |  |  | 207,41 |
| Итого в ценах 1991 г. |  |  |  |  |  | 2800,09 |
| Всего по смете в ценах 2020 г. (К =10) |  |  |  |  |  | 28000,9 |

Таблица 15

Локальная смета 6

на проектные (изыскательские) работы

(участок под строительство ― 4 га, улучшаемый участок ― 8 га.).

Стоимость в ценах 2020 г.

Сметная стоимость: 32 тыс. руб.

| № п/п | Характеристика видов работ | Сборник цен | Расчет стоимости | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Почвенные изыскания: почвенная съемка; лабораторные анализы. | Сборник цен на изготовление проектной и изыскательской продукции | 143,75х1,2 143,75х0,08 | 28000 3400 |
| 2 | Разработка рабочего проекта на снятие и использование плодородного слоя почвы при строительстве: организация и технология работ; составление сметной документации; определение экономической эффективности и др. | Сборник цен на изготовление проектной и изыскательской продукции | При необходимости | 10000 |
| Всего по смете |  |  |  | 32000 |

Таблица 16

Сводная смета 7

на снятие и использование плодородного слоя почв при строительстве молочноконсервного завода и улучшение земель пастбища  (участок под строительство ― 4га, улучшаемый участок ― 8 га).

Сводная стоимость в сумме: 1067,94 тыс. руб.

| № п/п |  | Номера локальных смет | Наименование глав, объектов и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Смета №1 | ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭТАП ЗЕМЛЕВАНИЯ. Земляные работы по снятию и складированию ПСП при строительстве. | 43,82 |
| 2 |  | Смета №2 | БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЭТАП ЗЕМЛЕВАНИЯ. Известкование почв. | 0,43 |
| 3 |  | Смета №3 | Внесение органических удобрений. | 4,77 |
| 4 |  | Смета №4 | Внесение минеральных удобрений. | 85,36 |
| 5 |  | Смета №5 | Предпосевная обработка почвы и посев трав. | 28 |
| 6 |  | Смета №6 | На проектные (изыскательские) работы. | 32 |
|  | Итого прямых затрат |  |  | 972,03 |
|  | Непредвиденные работы и затраты (3%) |  |  | 35,91 |
|  | Всего по сводной смете |  |  | 1067,94 |

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВО «Казанский государственный аграрный университет»

Агрономический факультет

Контрольная работа  по дисциплине:

«Участковое землеустройство»

Студентка заочной формы обучения  по направлению :

землеустройство и кадастры

Ф.И.О. Нуртдинова А.А.

шифр зачетной книжки:АЗ17305

Группа: Б172-05У

Проверил: Сабирзянов А.М.

Казань,2020