ФГБОУ ВО «Казанский государственный аграрный университет»

Институт механизации и технического сервиса

Направление 35.03.06 Агроинженерия

Профиль: Автоматизация и роботизация технологических процессов.

Кафедра машины и оборудование в агробизнесе

ОТЧЕТ

о производственной эксплуатационной практике

студента Б201-05 группы Шамсутдинова Ильшата Илсуровича.

(Ф.И.О.)

______________________________________

(подпись, дата)

«Проверен и допущен к защите»

Руководитель практики от кафедры Гайфуллин И.Х.

(должность, Ф.И.О.)

________________________________

(подпись, дата)

Отчет защищен «_________________», ____________________

(оценка) 			         дата

Члены комиссии: _______________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

_______________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

_______________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

Казань, 2023 г.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	Error: Reference source not found

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ	Error: Reference source not found

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ	Error: Reference source not found

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ПРАКТИКЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЕЕ УЛУЧШЕНИЮ	Error: Reference source not found

ДНЕВНИК	17

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ	25

СОДЕРЖАНИЕ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 	26

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ	Error: Reference source not found

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	Error: Reference source not found

СПРАВКА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ	Error: Reference source not found

СПРАВКА ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ	Error: Reference source not found

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ	36

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 	37

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

по производственной эксплуатационной практике

Место прохождения практики ООО «Яшь Куч»

Сроки прохождения практики с 1 сентября 2023 по 28 сентября 2023

Руководитель практики от предприятия

Инженер Сафин Р.Р.

(должность, Фамилия, Имя, Отчество)

Руководитель практики от университета

ст.преподаватель Гайфуллин Ильнур Хамзович

(должность, Фамилия, Имя, Отчество)

Отчёт составил        Шамсутдинов И.И.                 _________       _________

(Фамилия, Имя, Отчество)                 подпись                дата

| Согласовано: Руководитель практики от предприятия Сафин Р.Р. М.П. | «Проверено и допущено к защите» Руководитель практики от университета Гайфуллин И.Х. Дата защиты _________ Отчёт защищён с оценкой _________ Подписи членов комиссии __________________________________ __________________________________ __________________________________ |
| --- | --- |

ВВЕДЕНИЕ

Производственная эксплуатационная практика является составной частью учебного процесса. Её проводят в целях получения профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности эффективного использования и обслуживания сельскохозяйственной техники, средств механизации, электрификации и автоматизации технологических процессов при производстве.

Цель практики: Целями производственной эксплуатационной практики на предприятиях сервиса транспортных и технологических машин и оборудования (далее производственной эксплуатационной практики) являются: формирование у выпускника компетенций, необходимых для получения профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, более полного усвоения новейших научных и практических достижений в области технического сервиса машин, получения студентами профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности по ремонту и техническому обслуживанию машин и оборудования.           Задачи практики:

- ознакомление с основными видами деятельности, структурой и материально технической базой предприятия;

- приобретение профессиональных навыков самостоятельной работы в производственных условиях;

- изучение производственного процесса предприятия;

- получение практических навыков выполнения механизированных работ, операций диагностирования, технического обслуживания, ремонта и эксплуатации транспортных и технологических машин и оборудования.

Стержневые проблемы программы: изучение технологий технического обслуживания, ремонта и диагностирования машин и оборудования..

- КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1 Природно-климатические условия и производственно-экономическая характеристика предприятия

ООО «Яшь Куч» находится по адресу Республика Татарстан, Алькеевский район, село Нижнее Алькеево. Хозяйство специализируется на выращивании зерновых (кроме риса) зернобобовых культур и семян масличных культур. Общая площадь сельхозугодий 7200 гектаров. В системе земледелия в ООО «Яшь Куч» широко используется достижения науки и передового опыта. Это позволяет получать стабильно высокие урожаи зерновых (кроме риса) , зернобобовых, масличных культур. Предприятие находится в умеренном климатическом поясе.

Таблица 1.1 – Производственные ресурсы предприятия

| № п/п | Показатели | ###### На 2020г. | ###### На ###### 2021 г. | ###### На ###### 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь, м2 (га) в т.ч. пашня посевная площадь зерновые(озимые) | 7200га 4800 га 3700 га (950 га) | 7200 га 4600 га 3700 га (970 га) | 7200 га 4800 га 3700 га (1000 га) |
| 2 | Среднесписочная численность работников, чел. | 80 | 81 | 79 |
| 3 | Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс.руб. | 206504 | 207508 | 296349 |
| 4 | Мощность энергетических ресурсов, кВт. | 130536 | 131101 | 131504 |

Изучил условия производственно-экономическую характеристику и производственные ресурсы

Таблица 1.2 – Состав и структура производимой продукции (оказываемых услуг)

| ###### Виды производимой продукции (оказываемых услуг) | ###### Стоимость реализованной продукции (оказанных услуг) |  |
| --- | --- | --- |
|  | ###### руб. | ###### % |
| 1.Продукция (услуги) основного вида деятельности: Молоко Зерно | 136,856,000 10,653,000 | 92,78 7,22 |
| 2. Прочая продукция (услуги): - |  | ###### - |
| ###### Итого по предприятию | ###### 147 509 000 | ###### 100% |

Исходя из таблицы 1.2 следует сказать, что основной услугой хозяйства служит услуга молока, которая приносит 81,45% общего дохода предприятия.

1.2 Состав машинно-тракторного парка и технологического оборудования

| № п/п | Наименование машины (оборудования) | Марка машины (оборудования) | Год введения в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трактор | МТЗ-82.1 | 2010 |
| 2 | Трактор | МТЗ-82.1 | 2010 |
| 3 | Трактор | МТЗ-82.1 | 2010 |
| 4 | Трактор | МТЗ-82.1 | 2010 |
| 5 | Трактор | МТЗ-82.1 | 2012 |
| 6 | Трактор | МТЗ-82.1 | 2012 |
| 7 | Трактор | МТЗ-82.1 | 2012 |
| 8 | Трактор | МТЗ-82.1 | 2012 |
| 9 | Трактор | РСМ 2375 | 2019 |
| 10 | Трактор | Kamaz XTX-215 | 2018 |
| 11 | Трактор | МТЗ -1221 | 2018 |
| 12 | Трактор | МТЗ-82.1 | 2010 |
| 13 | Трактор | МТЗ-82.1 | 2018 |
| 14 | Трактор | МТЗ-82.1 | 2011 |
| 15 | Трактор | МТЗ-82.1 | 2012 |
| 16 | Трактор | МТЗ-82.1 | 2018 |
| 17 | Трактор | МТЗ-82.1 | 2016 |
| 18 | Трактор | РСМ 2375 | 2016 |
| 19 | Трактор | New Holand | 2019 |
| 20 | Трактор | New Holand | 2010 |
| 21 | Трактор | Kamaz XTX-215 | 2022 |
| 22 | Грузовик | Камаз 65115 | 2020 |
| 23 | Грузовик | Камаз 65115 | 2019 |
| 24 | Грузовик | Камаз 65115 | 2019 |
| 25 | Грузовик | Камаз 65115 | 2018 |
| 26 | Грузовик | Камаз 65115 | 2018 |
| 27 | Грузовик | Камаз 65115 | 2012 |
| 28 | Грузовик | Камаз 65115 | 2012 |
| 29 | Корм. Комбайн | Claas Jaguar 830 | 2017 |
| 30 | Корм. Комбайн | Claas Jaguar 830 | 2018 |
| 31 | Корм. Комбайн | Claas Jaguar 830 | 2018 |
| 32 | Зерн. Комбайн | Acros 550 | 2019 |
| 33 | Зерн. Комбайн | Acros 550 | 2019 |
| 34 | Зерн. Комбайн | Acros 560 | 2019 |
| 35 | Зерн. Комбайн | Acros 560 | 2010 |
| 38 | Зерн. Комбайн | Acros 580 | 2010 |
| 39 | Косилка самоход. | KSU1 | 2016 |
| 40 | Косилка самоход. | KSU1 | 2017 |

1.3    	Кадровый состав предприятия

Таблица 1.4 – Кадровый состав предприятия

| № п/п | Категории работающих | ###### На ###### 2021 г. |  | ###### На ###### 2021 г. |  | ###### На ###### 2022г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| 1 | Среднесписочная численность работников | 80 | 100 | 81 | 100 | 79 | 100 |
| 2 | Руководящий состав | 6 | 7,5 | 6 | 7,4 | 6 | 7,6 |
| 3 | Инженерно-технические работники | 4 | 5 | 5 | 6,17 | 5 | 6,3 |
| 4 | Работники основного производства | 59 | 73,75 | 59 | 72,8 | 57 | 72 |
| 5 | Работники вспомогательного производства | 11 | 13,75 | 11 | 13,6 | 11 | 13,9 |

Исходя из таблицы 1.4 следует сказать, что предприятие полностью обеспечена работниками. За последние 3 года число работников предприятия практически не изменилось

Выводы и предложения по первому разделу

Таким образом можно отметить,   что  в ООО «Яшь Куч»  является конкурентно способным предприятием. На мой взгляд, в предприятии необходимо внедрять в производство инновационные предложения и разработки.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

ОБЗОР КОНСТРУКЦИЙ ПУНКТИРНЫХ СЕЯЛОК

Обзор конструкций пунктирных сеялок СУПН-8

СЕЯЛКИ ДЛЯ ПУНКТИРНОГО ПОСЕВА

Сеялка СУПН-8 предназначена для пунктирного посева семян кукурузы, подсолнечника и других пропашных культур с одновременным внесением минеральных удобрением отдельно от семян. Сеялка предназначена для работы во всех климатических зонах кроме зоны горного земледелия. Сеялка агрегатируется с тракторами класса 1,4 (МТЗ, ЮМЗ). Она может быть оснащена системой контроля процесса высева семян и уровня семян и удобрений в бункерах. Сеялка может состоять как из 8-ми, так из 6-ти секций. Ширина захвата будет соответственно 5,6 и 4,2 метра. Имея общения со многими сеялкими, я хочу сказать! Сеялка СУПН-8 удобна в обращении, легко настраиваема, просто контролировать процесс посева.

Общее устройство сеялки

Принцип работы сеялки заключается в следующем. Посредством механизма передач от опорно-приводных колёс осуществляется вращение семявысевающих дисков и пружинных шнеков туковысевающих аппаратов. Вакуум в подковообразной полости крышки высевающего аппарата создаётся либо вентилятором, приводимым во вращение гидромотором от гидросистемы трактора, либо путём разрежения от выхлопной трактора с помощью специальной трубы. Для контроля величины разряжения на вентиляторе или на выхлопной установлен регулировочный клапан с мембранным тягомером, показывающим давление. Семена присасываются к находящимся в зоне разряжения отверстиям вращающего диска и транспортируются из заборной камеры в зону сброса. Удаление лишних семян, присосавшихся к отверстиям, обратно в заборную камеру осуществляется штырями вилки, установленной в заборной камере аппарата, между которыми при вращении диска проходят присосавшиеся к отверстиям семена. В нижней части аппарата при переходе отверстий из зоны разрежения в зону атмосферного давления семена по одному отпадают из отверстия и укладываются на дно борозды, образованной семенной пятой сошника.

Рис 1

Пружинные шнеки туковысевающего аппарата с левой и первой навивкой выносят удобрения из бункера в воронки. Рассеиватели, совершая колебательные движения у выходных окон воронок, рассредоточивают поток туков, обеспечивая равномерную струю в тукопроводах, а затем в борозды образованные туковыми пятами сошников. Зогортачи закрывают почвой борозды с уложенными в них семенами и удобрениями. Затем находящиеся за загортачами прикатывающие колеса уплотняют почву над бороздами, создавая контакт семян с почвой и условия для подтягивания для них влаги. В конце шлейфы или цепь выравнивают рельеф поля и создают мульчированный слой почвы.

Рис.1. Устройство сеялки

1 – звёздочка 13 зубьев; 2 – вал; 3 – подшипник; 4 – вилка; 5 – звёздочка шаг 3,75 – 7 зубьев; 6 – крышка; 7 – прокладка; 8 – шпилька; 9 – диск из комплекта; 10 – ворошилка; 11 – вал; 12 – втулка; 13 – крышка; 14 – корпус; 15 – корпус; 16 – рычаг; 17 – заслонка; 18 – звёздочка 16 зубьев; 19 – крышка; 20, 21 – шплинт; 22 – шайба.

Аппарат для высева семян состоит из литого корпуса 14, с заборной камерой и крышки 6, имеющей камеру разрежения, между которыми располагаются высевающий диск 9 с ворошилкой 10 и прокладкой 7. Высевающий диск устанавливается на конце вала 11, который вращается в капроновых втулках 12. На противоположном конце вала на лысках устанавливается звёздочка 18 и закрепляется гайкой. Вращение на вал передается с помощью цепной передачи 37 звеньев с вала 2 контрпривода, установленного в подшипниках скольжения и подшипнике 3, закреплённым в верхней части корпуса высевающего аппарата. Цепная передача с вала 2 на вал 11 вращения высевающего диска 9 закрыта крышкой 19. На конце вала 2 предусмотрен шплинт 21, предназначенный для фиксации звёздочки 5 в случае срезания во время работы шплинта 20. Диск состоит из основания и тонкой металлической накладки, жёстко соединенных между собой. Основания и накладка диска имеют отверстия, расположенные по окружности диаметром 120 мм, причём размеры отверстий в накладке меньше, чем в основании диска, с целью исключения забивания отверстий. В аппарате диск устанавливается отверстиями меньшего диаметра в сторону заборной семенной камеры и маркировкой « ВС « (внешняя сторона) в сторону камеры разрежения крышки 6 и прижимается ворошилкой 10 к камере разрежения крышки 6. При высеве семян с удленнёной зародышевой частью необходимо обратить внимание на правильность установки высевающего диска с отверстиями диаметром 5,5 мм в корпус высевающего аппарата. Для высева семян кукурузы с удлинённой зародышевой частью, а также для очень мелкой фракции подсолнечника, берутся диски без отверстий с последующим сверлением самостоятельно. Заусеницы на отверстиях диска со стороны присасывания семян не допускаются. При наличии заусенцев, а также, если число отверстий будет больше 22-х, разрежения, будет недостаточно для удержания и транспортировки семян. Камера разрежения – плоскость подковообразной формы, соединена посредством воздуховода с раструбом вентилятора, или с трубой трактора. Крышка крепиться на корпусе аппарата с помощью шпилек 8. Для удаления лишних семян присосавшихся к отверстиям высевающего диска, обратно в заборную камеру в верхней её части установлена вилка 4. Поворотом вилки вокруг собственной оси достигается изменение расстояния между её штырями относительно окружности, по которой расположены отверстия высевающего диска. Расстояние между штырями вилки относительно высевающего диска устанавливается таким образом, чтобы между ними могло пройти только одно присосавшиеся к отверстиям семя. Регулировкой положения вилки обеспечивается односемянный высев разных по величине семян одним диском. Необходимое положение штырей вилки относительно отверстий высевающего диска достигается с помощью рычага 16 по шкале 15. Перемещение рычага относительно шкалы на одно деление соответствует изменению расстояния между штырями вилки на 1 мм. Рычаг 16 фиксируется путём затяжки гайки барашка. Опоражнивание аппарата производится через окно, закрываемое крышкой 13. Для проверки присасывания семян перед посевом к отверстиям высевающего диска в корпусе аппарата предусмотрено окно, закрывающееся заслонкой 17.

Механизм передач

Механизм передач состоит из двух литых боковин 8 и 12, соединнёных между собой тремя стержнями 4. В боковинах на шарикоподшипниках 1 вмонтированы два шестигранных вала: входной 11 и выходной 3. На входном валу механизма передач установлен блок из трёх звёздочек (12, 19,21), передающий вращательное движение с помощью цепи (43 звена) на блок из пяти звёздочек 10 (13,15,19,23,25) находящихся на выходном валу. Оба блока могут свободно перемещаться вдоль валов. Кронштейн 7 с роликом 6, установленный на квадратном валу, фиксируется в крайнем положении рукояткой 2, с помощью которой производится также ослабление цепи при её перестановке на нужные звёздочки блоков при изменении передаточного отношения. С выходного вала механизма передач крутящий момент звёздочкой 4, с помощью приводной цепи (43 звена) передаётся на валы контрприводов высевающих аппаратов (для четверых), соединенные между собой шарнирами. Звёздочкой 6, находящейся на входном валу механизма передач, крутящий момент передаётся на вал (соединнённые шарнирно два вала), туковысевающего аппарата ( туковысевающих аппаратов).

Аппарат туковысевающий

Предназначен для высева стартовой дозы минеральных удобрений и их смесей в гранулированном, порошкообразном и кристаллическом видах в рядки при посеве культур. Туковысевающий аппарат состоит из кронштейна 31, на котором закреплён бункер 1 с крышкой 3. На торцевых стенках бункера закреплены воронки 22 с металлокерамическими втулками 19. В нижней части бункера расположен вал 25 с пружинными шнеками 13 и 29. На втулках 15 вала 25 закреплены рассеиватели 14, расположенные внутри воронок. Козырьки 38, шарнирно закреплённые на стенках бункера, перекрывают часть высевающего механизма. В дне бункера имеются два люка, закрытые поддонами 36 и закреплённые замком 1.

· Маркеры

На сеялке применяются левый и правый маркеры дискового типа, которые предназначены для образования следа незасеянной части поля с целью получения стыковых междурядий и обеспечения прямолинейности движения агрегата при последующих заездах. В основном опускание и подъем маркеров осуществляется гидрофицированным механизмом, управляемым из кабины трактора. Но на практике применяют либо механический подъем или вообще настраивают маркера так чтобы, опускают их только при начале сева. Каждый маркер имеет штангу с растяжкой, которые шарнирно соединены кронштейном, закреплённым болтами к фланцам рамы. К штангам прикреплены оси, на которых свободно вращаются диски.

Настройка сеялки.

Конструкция маркера позволяет водить агрегат по следу маркера при междурядьях 700 мм правым и левым колёсами трактора по середине трактора и по правому колесу трактора. Устанавливаются вылеты маркеров согласно таблице. Для этого нужно ослабить скобы, раздвинуть штанги и растяжки на размер вылета маркеров, затем надёжно закрепить их. Под вылетом следует понимать расстояние от диска маркера до центра полоза крайнего сошника, находящегося со стороны данного диска. Семена должны быть сухие, соответствовать стандартам качества и не содержать посторонних предметов, которые препятствуют протеканию процесса забора и могут вызвать поломки высевающего аппарата. Высев замоченных семян запрещается, так как их применение ухудшает качество посева. Высев заданного количества семян той или иной культуры на погонный метр рядка достигается подбором высевающего диска и передаточного числа.

1.Установите механизм передач на необходимою норму высева, пользуясь схемой и таблицей, учитывая, что к каждому отверстию присасуется по одному семени.

Для изменения передаточного числа сначала ослабьте цепь механизма передач, для чего необходимо повернуть рукоятку 2. вокруг оси вала против часовой стрелки до совмещения паза рукоятки с выступом на корпусе механизма передачи и зафиксируйте рукоятку в этом положении. Переместите рукой в необходимое положение блок 9 (рис.9) из трех звездочек, находящихся на валу 11, цепь с роликом 6, а блок с пятью звездочками передвинете так же рукой в нужное положение. После установки цепи на соответствующие звёздочки переведите рукоятку натяжного устройства в исходное положение. Следует обратить внимание и при необходимости изменить сочетания звёздочек Г на валу миссии у кронштейна подвески секции и В на выходном валу механизма передач.

2.Затем нужно настроить сбрасыватель лишних семян. ВАЖНО!

Положение вилок регулируется отдельно на каждом аппарате в зависимости от требуемой точности высева. Установить сеялку в подвесное состояние так, чтобы опорно-приводные колёса не касались почвы, и их можно было бы прокрутить вручную. Засыпьте семена в бункера. Установите рычаги сбрасывателя лишних семян деления, согласно описанию. Можно отрегулировать сбрасыватели при помощи шаблона, но как показывает практика, при проверке всё равно нужно корректировка.

А) Регулировка с помощью шаблона.

Шаблон представляет собой литую деталь с двумя пазами для штырей вилки. При совмещении с пазами штыри занимают касательное положение к окружности расположения отверстий высевающего диска.Проверять и регулировать правильность установки рычага 16 и вилки 4 нужно в следующем порядке.

| А | Б | В |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | 0,5 | Только для установки вилки. Посев невозможен. |
| - | 0,5 | 1,0 | Для высева мелких фракций |
| 2 и 3 | 1,5 | 3,0 | Для средних фракций семян |
| - | 3,5 | 4,0 | Для крупных фракций семян |
| 5 и 6 | 4,5 | 6,0 | Для очень крупных фракций |

При отсутствии шаблона сбрасыватели можно регулировать вручную. Для этого заведите трактор и создайте разрежение в аппаратах сеялки. Откройте смотровые лючки с левой стороны секции (вид сзади), и поглядывая в них, с помощью помощника который будет прокручивать приводное колесо, регулируйте сбрасыватели (или при снятой цепи к секции можно за звёздочку вращать диск самому). Если появляются пустые отверстия, то, нужно предварительно ослабив барашки на рычаге сбрасывателя семян, продвигать рычаг вверх.

При этом надо учитывать что при продвижении рычага согласно шкалы вниз, уменьшает расстояние, а вверх увеличивает, между штырями вилки сбрасывателя. Т.е чем крупнее семена, тем рычаг должен быть выше. Начинать регулировку надо двигая его с нижнего положения в котором сбрасыватель скорее всего будет сбрасывать основную массу семян (будут в диске пустые отверстия), до заполнения каждого отверстия семенами. При присасывании до одного отверстия двух семян сбрасыватель немного опускают вниз.

Для проверки точности высева нужно сделать пометку на колесе равное одному метру, однако более точно и удобней, если сделать два оборота приводного колеса которое с учётом проскальзывания по почве, будет соответствовать в среднем 3.2м.

Заведите трактор и включите разрежение.

Прокрутите колесо вручную, два оборота. Посчитайте количество высеянных семян и разделите на 3,2. Получиться количество высеянных семян на один погонный метр в одном рядке. Дальше полученное число умножаем на 14300, и получаем количество высеянных семян на один гектар.

Скажу из опыта. Если семена разных фракций то практически невозможно настроить сеялку идеально. Плюс немного мусора, половинок, которые забивают отверстия в дисках. Бывало семена очень мелкие (материнские формы гибрида), путём подбора, подошли просяные. Всё это говорит о том что при настройке сеялки надо учитывать множество факторов. Однако при посеве не даже при идеальной настройке. механизатору не обязательно регулярно проверять сеялку на точность высева

## Основные выводы по практике и предложения по ее улучшению

В результате прохождения производственной технологической практики на ООО «Яшь Куч» значительно расширены профессиональные навыки. В ходе практики собраны данные и информация для объективной характеристики предприятия. Также проведен общий анализ работы организации, ее внешних контактов. Дана оценка структуре компании, производственно-экономическая характеристика предприятия. Так же была изучен обзор конструкций пунктирных сеялок. 
Таким образом, задачи производственной технологической практики выполнены, такие	как:
          -  приобретение практических навыков по технологии и организации механизированных работ в сельском хозяйстве;

-  подготовка к работе и эксплуатации сельскохозяйственных машин, комбайнов, машинно-тракторных агрегатов, оборудования сельскохозяйственного назначения;

-  изучение технологии возделывания основных для данной зоны культур и внедрение в производство достижений науки и передовых приемов машинных технологий;

-  ознакомление со структурой и производственной деятельностью предприятия.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Казанский государственный аграрный университет

ДНЕВНИК

производственной эксплуатационной практики студента

Института механизации и технического сервиса

4 курса Б201-05 группы

Шамсутдинова Ильшата Илсуровича

(фамилия, имя, отчество)

Казань, 2023 г.

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

1. ООО «Яшь Куч»

полное наименование организации, в которой проводится практика

Район Алькеевский почтовое отделение 422870

Республика, область, край   Республика Татарстан

2.Производственное направление хозяйства выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур

3.Расстояние 141 км. от железнодорожной станции Казань 1

наименование железнодорожной станции или пристани

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ

4. От университета старший преподаватель Гайфуллин Ильнур Хамзович

должность, фамилия, имя и отчество

5. От профильной организации главный инженер Сафин Р.Р.

должность, фамилия, имя и отчество

ОТМЕТКА О ПРИБЫТИИ И ВЫБЫТИИ СТУДЕНТА

6. Дата приезда на практику «01» сентября 2023 г.

(М.П.) ________________________ Сафин Р.Р. ______________

подпись, фамилия, имя и отчество руководителя с/х организации

7. Дата отъезда с места практики «28» сентября 2023 г.

(М.П.) ______________________ Сафин Р.Р. _________________

подпись, фамилия, имя и отчество руководителя с/х организации

ДНЕВНИК

прохождения производственной эксплуатационной практики

| Дата | 01.09.2023 |
| --- | --- |
| Место прохождения, содержание выполненной работы | Республика Татарстан, Алькеевский район село Нижнее Алькеево, ООО «Яшь Куч» Прибыл в офис, подписал контракт с ОА «ВостокЗерноПродукт» Провели инструктаж ТБ |
| Личное участие практиканта (с приложением схемы, фотоматериала) |  |
| Дата | 02.09.2023 |
| Место прохождения, содержание выполненной работы | Республика Татарстан, Алькеевский район село Нижнее Алькеево, ООО «Яшь Куч» Выходной |
| Личное участие практиканта (с приложением схемы, фотоматериала) |  |
| Дата | 03.09.2023 |
| Место прохождения, содержание выполненной работы | Республика Татарстан, Алькеевский район село Нижнее Алькеево, ООО «Яшь Куч» Выходной |
| Личное участие практиканта (с приложением схемы, фотоматериала) |  |
| Дата | 04.09.2023 |
| Место прохождения, содержание выполненной работы | Республика Татарстан, Алькеевский район село Нижнее Алькеево, ООО «Яшь Куч» Участвовали в уборке разрушенных стен гаража из-за сильной грозы |
| Личное участие практиканта (с приложением схемы, фотоматериала) | Участвовал в уборке |
| Дата | 05.09.2023 |
| Место прохождения, содержание выполненной работы | Республика Татарстан, Алькеевский район село Нижнее Алькеево, ООО «Яшь Куч» Не работали из-за природных условий |
| Личное участие практиканта (с приложением схемы, фотоматериала) |  |
| Дата | 06.09.2023 |
| Место прохождения, содержание выполненной работы | Республика Татарстан, Алькеевский район село Нижнее Алькеево, ООО «Яшь Куч» Устанавливали загрузчик для семян KAM-518 на прицеп |
| Личное участие практиканта (с приложением схемы, фотоматериала) |  |

| Дата | 07.09.2023 |
| --- | --- |
| Место прохождения, содержание выполненной работы | Республика Татарстан, Алькеевский район село Нижнее Алькеево, ООО «Яшь Куч» Сняли колесо с KSU-1 |
| Личное участие практиканта (с приложением схемы, фотоматериала) |  |
| Дата | 08-09.09.2023 |
| Место прохождения, содержание выполненной работы | Республика Татарстан, Алькеевский район село Нижнее Алькеево, ООО «Яшь Куч» Сняли с колеса KSU-1 покрышку с камерой, установили камеру и надели покрышку, на следующий день установили колесо на место и завершили работу |
| Личное участие практиканта (с приложением схемы, фотоматериала) | Помогал механизатору |
| Дата | 10.09.2023 |
| Место прохождения, содержание выполненной работы | Республика Татарстан, Алькеевский район село Нижнее Алькеево, ООО «Яшь Куч» Выходной |
| Личное участие практиканта (с приложением схемы, фотоматериала) |  |
| Дата | 11.09.2023 |
| Место прохождения, содержание выполненной работы | Республика Татарстан, Алькеевский район село Нижнее Алькеево, ООО «Яшь Куч» Занимались уборкой на складе |
| Личное участие практиканта (с приложением схемы, фотоматериала) | Занимался уборкой |
| Дата | 12.09.2023 |
| Место прохождения, содержание выполненной работы | Республика Татарстан, Алькеевский район село Нижнее Алькеево, ООО «Яшь Куч» Занимались разбором списанной техник для сдачи и выявления целых частей для дальнейшего восстановления |
| Личное участие практиканта (с приложением схемы, фотоматериала) | Помогал разбором списанной техники |

| Дата | 13.09.2023 |
| --- | --- |
| Место прохождения, содержание выполненной работы | Республика Татарстан, Алькеевский район село Нижнее Алькеево, ООО «Яшь Куч» Занимались разбором списанной техник для сдачи и выявления целых частей для дальнейшего восстановления |
| Личное участие практиканта (с приложением схемы, фотоматериала) | Помогал разбором списанной техники |
| Дата | 14.09.2023 |
| Место прохождения, содержание выполненной работы | Республика Татарстан, Алькеевский район село Нижнее Алькеево, ООО «Яшь Куч» Занимались разбором списанной техник для сдачи и выявления целых частей для дальнейшего восстановления |
| Личное участие практиканта (с приложением схемы, фотоматериала) |  |
| Дата | 15.09.2023 |
| Место прохождения, содержание выполненной работы | Республика Татарстан, Алькеевский район село Нижнее Алькеево, ООО «Яшь Куч» Заменили тягово-прицепное устройство на МТЗ-82 |
| Личное участие практиканта (с приложением схемы, фотоматериала) |  |
| Дата | 16.09.2023 |
| Место прохождения, содержание выполненной работы | Республика Татарстан, Алькеевский район село Нижнее Алькеево, ООО «Яшь Куч» Выходной |
| Личное участие практиканта (с приложением схемы, фотоматериала) |  |
| Дата | 17.09.2023 |
| Место прохождения, содержание выполненной работы | Республика Татарстан, Алькеевский район село Нижнее Алькеево, ООО «Яшь Куч» Выходной |
| Личное участие практиканта (с приложением схемы, фотоматериала) |  |
| Дата | 18.09.2023 |
| Место прохождения, содержание выполненной работы | Республика Татарстан, Алькеевский район село Базарные Матаки, ОА «ВостокЗерноПродукт» Заменили тормозной диск и накладки на МТЗ-82 |
| Личное участие практиканта (с приложением схемы, фотоматериала) |  |
| Дата | 19.09.2023 |
| Место прохождения, содержание выполненной работы | Республика Татарстан, Алькеевский район село Нижнее Алькеево, ООО «Яшь Куч» Разобрали МТЗ-82 для ремонта коробки передач |
| Личное участие практиканта (с приложением схемы, фотоматериала) |  |
| Дата | 20.09.2023 |
| Место прохождения, содержание выполненной работы | Республика Татарстан, Алькеевский район село Нижнее Алькеево, ООО «Яшь Куч» Разобрали МТЗ-82 для ремонта коробки передач |
| Личное участие практиканта (с приложением схемы, фотоматериала) |  |
| Дата | 21.09.2023 |
| Место прохождения, содержание выполненной работы | Республика Татарстан, Алькеевский район село Нижнее Алькеево, ООО «Яшь Куч» Разбирали МТЗ-82,1 для ремонта заднего подшипника |
| Личное участие практиканта (с приложением схемы, фотоматериала) | Помогал разбирать МТЗ-82.1 |
| Дата | 22.09.2023 |
| Место прохождения, содержание выполненной работы | Республика Татарстан, Алькеевский район село Нижнее Алькеево, ООО «Яшь Куч» Заменили покрышку на МТЗ-82,1 |
| Личное участие практиканта (с приложением схемы, фотоматериала) |  |
| Дата | 23.09.2023 |
| Место прохождения, содержание выполненной работы | Республика Татарстан, Алькеевский район село Нижнее Алькеево, ООО «Яшь Куч» Выходной |
| Личное участие практиканта (с приложением схемы, фотоматериала) |  |
| Дата | 24.09.2023 |
| Место прохождения, содержание выполненной работы | Республика Татарстан, Алькеевский район село Нижнее Алькеево, ООО «Яшь Куч» . Выходной |
| Личное участие практиканта (с приложением схемы, фотоматериала) |  |
| Дата | 25.09.2023 |
| Место прохождения, содержание выполненной работы | Республика Татарстан, Алькеевский район село Нижнее Алькеево, ООО «Яшь Куч» Занимались заменой изношенных пальцев на бульдозере МТЗ-82.1 |
| Личное участие практиканта (с приложением схемы, фотоматериала) |  |
| Дата | 26.09.2023 |
| Место прохождения, содержание выполненной работы | Республика Татарстан, Алькеевский район село Нижнее Алькеево, ООО «Яшь Куч» Занимались уборкой территории АПК |
| Личное участие практиканта (с приложением схемы, фотоматериала) | Помогал уборкой |
| Дата | 27.09.2023 |
| Место прохождения, содержание выполненной работы | Республика Татарстан, Алькеевский район село Нижнее Алькеево, ООО «Яшь Куч» Занимались уборкой территории АПК |
| Личное участие практиканта (с приложением схемы, фотоматериала) | Помогал уборкой |
| Дата | 28.09.2023 |
| Место прохождения, содержание выполненной работы | Республика Татарстан, Алькеевский район село Нижнее Алькеево, ООО «Яшь Куч» Расторжение договора и завершение практики |

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ПРАКТИКИ

Студента 4 курса ИМ и ТС

Казанского государственного аграрного университета

Шамсутдинова Ильшата Илсуровича.

(Ф.И.О. студента)

ООО «Яшь Куч» РТ, Алькеевский район, с. Нижнее Алькеево

(наименование предприятия, района, республики)

с 01.09.2023 по 28.09.2023 г.

| № п/п | Содержание этапов практики | Виды работы студентов | Количество рабочих дней |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительный этап Прибытие студента на место практики. Представление студента руководителю практики от предприятия. Отметка о прибытии в дневнике практики (подтверждение статуса студента-практиканта). Оформление студента-практиканта на вакантную должность. | Вводный инструктаж по технике безопасности. Экскурсия по предприятию (учреждению). Знакомство с руководителями и специалистами. Определение рабочего места, распорядка дня и служебных обязанностей студента-практиканта. Первичный инструктаж на рабочем месте. | 2 |
| 2 | Выполнение программы практики (общее задание) Изучение вопросов эксплуатации машин и оборудования; организации и планирования, технологических процессов, методов и способов их диагностирования, технического обслуживания и ремонта. | B процессе прохождения практики студент должен овладеть практическими навыками: по организации эксплуатации машин и оборудования; выполнения разборочно–сборочных работ; наладки и эксплуатации ремонтно–технологического оборудования; составления дефектовочной ведомости, заявок на приобретение запасных частей и материалов; по ведению документации по техническому обслуживанию и ремонту. | 20 |
| 3 | Выполнение программы практики (индивидуальное задание) Постановление проблем (ы) и поиск путей их (ее) решения согласно выданной темы индивидуального задания. | B индивидуальном задании рассматриваются вопросы эксплуатации, диагностирования и надежности техники, организация, технологии технического обслуживания и ремонта техники. Индивидуальное задание выполняется подробно с приведением схем, таблиц, графиков и т.д. | 4 |
| 4 | Заключительный этап Завершение программы практики. Оформление необходимых документов. Отбытие студента с места практики. Завершение работы над отчетом и практики. | Завершение анализа, обработки и систематизации полученных данных. Оформление отчета о практике. | 2 |

Руководитель практики

от Казанского ГАУ	  	           Гайфуллин И.Х.                     	 _______________________

(Ф.И.О)			      	  (подпись)

Руководитель практики

от профильной организации                        Сафин Р.Р.                    	                 _______________________

(Ф.И.О)		 	                (подпись)																                                                                                                                               			М.П.

Студент 			             Шамсутдинов И.И.                              _______________________

(Ф.И.О)				  (подпись)

СОДЕРЖАНИЕ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ПРАКТИКИ

Студента 4 курса Института механизации и технического сервиса

Казанского государственного аграрного университета

Шамсутдинова Ильшата Илсуровича

(Ф.И.О. студента)

ООО «Яшь Куч» РТ, Алькеевский район, с. Нижнее Алькеево

(наименование предприятия, местонахождение)

с 01.09.2023 по 28.09.2023 г.

- Содержание практики:

Производственная практика проводится в организациях различных организационно-правовых форм, осуществляющих деятельность, соответствующую профессиональной направленности выпускников на основе договоров с организациями, в т.ч. производственными и научно-исследовательскими, осуществляющими профессиональную деятельность, соответствующую ОПОП. Практика может быть проведена и непосредственно в организации, осуществляющей образовательную деятельность. Студенты проходят практику в производственных предприятиях города Казани и республики Татарстан. Студенты, обучающиеся по направлению, посылаются для прохождения практики на те предприятия, от которых они направлены. Для руководства практикой, проводимой в организациях, осуществляющих профессиональную деятельность, назначается руководитель (руководители) практики из числа профессорско-преподавательского состава вуза (далее – руководитель практики от образовательной организации) и руководитель (руководители) практики из числа работников организации, осуществляющей профессиональную деятельность (далее – руководитель практики от организации). Для руководства практикой, проводимой непосредственно в вузах, назначается руководитель (руководители) практики от соответствующей кафедры. Руководитель практики от образовательной организации выполняет следующие функции: - устанавливает связь с руководителями практики от организации; - принимает участие в распределении обучающихся по рабочим местам или перемещении их по видам работы; - осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием; - обеспечивает прохождение практики в строгом соответствии с учебными планами и рабочими программами практики по соответствующей специальности (направлению подготовки); - осуществляет контроль за обеспечением нормальных условий труда практикантов; - контролирует выполнение практикантами правил внутреннего распорядка; - оказывает методическую помощь практикантам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к выпускной (квалификационной) работе; - оценивает результаты выполнения обучающимися программы практики: проверяет отчетную документацию (отчет); - выставляет оценку по практике. В задачи практики входят: · закрепление, расширение и углубление теоретических знаний, полученных в ходе изучения специальных дисциплин, раскрывающих особенности организационно-управленческой, информационно-аналитической и предпринимательской деятельности; · знакомство и изучение объекта производственной практики; · приобретение опыта работы в трудовых коллективах при решении производственно-экономических вопросов; · получение дополнительной информации об особенностях разрешения различных финансово-экономических вопросов компетентными должностными лицами тех организаций (учреждений), в которых обучающиеся проходят практику; · изучение производственно–хозяйственной и финансовой деятельности предприятия; · изучение и анализ организации экономического (финансового) отдела организации (учреждения); · изучение конкретной производственной и другой деловой документации; · изучение производственно-хозяйственной и финансовой деятельности предприятия; · формирование необходимого информационного обеспечения расчетов экономических и финансовых показателей деятельности предприятий; · определение финансового состояния предприятия; · ознакомление с планом технико-экономического развития предприятия и проработка мероприятий по реализации выявленных резервов, улучшения финансово-хозяйственной ситуации на предприятии. Структура производственной практики: 1 Организационное собрание на кафедре. Выдача заданий практики и хозяйственных договоров. 2 Проезд на место прохождения практики. 3 Оформление по приезде на практику – трудоустройство, прохождение инструктажа по охране труда. 4 Работа с специалистами предприятия: изучение показателей работы в полеводстве, животноводстве. 5 Изучение технико-экономических показателей работы МТП и автопарка. 6 Сбор дополнительных материалов для написания отчёта по практике. Форма контроля - зачёт B процессе прохождения производственной практики студент должен овладеть практическими навыками: - по проверке технического состояния тракторов, устранению неисправностей и нарушения в регулировках, ежесменного технического обслуживания, несложных операций периодического технического ухода, заправке топливом и смазочными материалами; - по контролю на работающем в полевых условиях тракторе температуру воды и масла, давления топлива и масла (по манометру); выявление стуков в двигателе, трансмиссии и ходовой части; оценку работы муфты сцепления, механизма переключения передач, управления бортовыми фрикционами и тормозами; выявление неисправности системы зажигания, электроосвещения и гидросистемы; - по обслуживанию трактора с заглушенным двигателем на остановке, проверке нагрева агрегатов трансмиссии, проведение наружного осмотра и устранение ослаблений в креплениях узлов и механизмов; - по проверке уровня масла в картере двигателя трактора и пускового двигателя, корпусе насоса и регулятора, агрегатах трансмиссии, направляющих колесах, поддерживающих и опорных катках; при необходимости производить доливку масла до нормального уровня; смазку всех механизмов трактора в соответствии с таблицей смазки и замену масла в воздухоочистителе; заправку трактора топливом, прочистку отверстий в крышках топливных баков и заливку воды в радиатор; запуск двигателя, прослушивание его, проверку показаний приборов (манометров, термометров и т.д.)., уметь контролировать и оценивать работу трактора по бортовому компьютеру, при необходимости настраивать бортовой компьютер на необходимые режимы работы в соответствии с агротребованиями; – ознакомиться со структурой, основными видами деятельности, материальнотехнической базой и организацией работы предприятия; – ознакомиться с основными технологическими процессами производства; – приобрести практические навыки при работе на конкретном рабочем месте; – изучить применяемое на предприятии металлорежущее, основное технологическое оборудование и технологическую оснастку; - при изучении организации диагностики, технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и автомобилей студент должен ознакомиться: - с требованиями, предъявляемыми к техническому состоянию сельскохозяйственных машин и автомобиля; - с основным содержанием системы технического обслуживания и ремонта; - с причинами появления неисправностей и их влияние на работоспособность сельскохозяйственных машин и автомобиля; - с влиянием условий эксплуатации и качества технического обслуживания на техническое состояние сельскохозяйственных машин и автомобиля; - с управлением производства технического обслуживания, ремонта и диагностики сельскохозяйственных машин и автомобиля; - с планированием технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и автомобилей. Обязанности практиканта При прохождении практики студент обязан: • выполнять задания, предусмотренные программой практики и индивидуальным заданием; • выполнять порученную ему работу и указания руководителей практик от кафедры и организации; • соблюдать правила внутреннего распорядка, действующие на предприятии (организации), правила охраны труда и техники безопасности; • сообщать руководителю от кафедры о ходе работы и обо всех отклонениях и трудностях прохождения практики; • вести ежедневные записи в дневниках о характере выполняемой работы в течение дня; • собирать и систематизировать материал для отчета по практике, курсовой и выпускной квалификационной (дипломной) работы; • систематически отчитываться перед руководителем практики о выполненной работе; • своевременно представить руководителю отчет о результатах практики вместе с индивидуальным заданием. По окончании практики студент обязан получить отзыв о своей работе во время практики от руководителя практики от предприятия. Студент должен составить письменный отчет о прохождении практики и сдать его лаборанту кафедры товароведения на регистрацию (вместе с дневником практики, направлением, отзывом) и своевременно, в установленные сроки, защитить отчет после устранения замечаний руководителя, если таковые имеются. Безопасные приёмы труда преддипломной практики Приступая к практике, студент обязан: Перед началом практики необходимо отметиться у руководителя практики, в случае неявки на практику, доложить ему о причинах отсутствия. Перед началом работы практикант при необходимости обязан надеть специальную защитную одежду. Застегнуть все пуговицы, не допускать свисающих завязок, шарфов, длинных волос. Не класть инструмент в карманы. Получить задание у руководителя на выполняемую работу в рамках плана на проведения практики. При проведении практики и работы с оборудованием необходимо визуально проверить целостность электропроводов, розеток, защитных ограждений, проверить работоспособность кнопок включения. Убрать все лишние предметы, мешающие проведению работ. При возникновении сбоя работы оборудования, отключения освещения, появления запаха гари, или ухудшения самочувствия немедленно сообщить непосредственному руководителю, работу прекратить.

2.Планируемые результаты практики.

| Код компетенции | Результаты освоения ОПОП. Содержание компетенций (в соответствии с ФГОС ВО) | Перечень планируемых результатов при прохождении практики |
| --- | --- | --- |
| ОК-6 | способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия | Знать: основы психологии межличностных отношений в коллективе. Основные принципы коллективной работы и распределения в коллективе Уметь: корректно общаться с коллегами в ходе профессиональной деятельности Владеть: навыками работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия |
| ОК-7 | способностью к самоорганизации и самообразованию | Знать: О необходимости самосовершенствования и саморазвития Основные принципы самообучения Уметь: Использовать печатные источники и современные информативные технологии для получения новых знаний Планировать и реализовать процесс самостоятельного получения знаний Владеть: Приемами самообразовательной деятельности |
| ОПК-7 | Способностью организовывать контроль качества и управление технологическими процессами | Знать: средства и методы организации контроля качества и управления технологическими процессами при проведении производственной технологической практики в сельскохозяйственных предприятиях Уметь: организовывать контроль качества и управление технологическими процессами при проведении производственной технологической практики в сельскохозяйственных предприятиях Владеть: навыками контроля качества и управления технологическими процессами при проведении производственной технологической практики в сельскохозяйственных предприятиях |
| ПК-8 | готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и электроустановок | Знать: технологию и методы организации механизированных работ в сельском хозяйстве, устройство и регулировку на заданные режимы работы технологических и конструктивных параметров тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования Уметь: настраивать технологическое оборудование на разные режимы работы в соответствии с технологической документацией Владеть: навыками практического выполнения технологических операций с использованием тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования |
| ПК-9 | Способностью использовать типовые технологии технического обслуживания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования | Знать: типовые технологии технического обслуживания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования Уметь: использовать типовые технологии технического обслуживания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования при прохождении практики Владеть: навыками использования типовых технологий технического обслуживания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования, для подготовки отчета по практике |
| ПК-10 | Способностью использовать современные методы монтажа, наладки машин и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных технологических процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами | Знать: современные методы монтажа, наладки машин и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных технологических процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами Уметь: использовать современные методы монтажа, наладки машин и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных технологических процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами при прохождении практики Владеть: навыками использования современных методов монтажа, наладки машин и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных технологических процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами, для подготовки отчета по практике |
| ПК-11 | Способностью использовать технические средства для определения параметров технологических процессов и качества продукции | Знать: устройство и принцип работы технических средств для определения параметров технологических процессов и качества продукции при прохождении производственной технологической практики в сельскохозяйственных предприятиях Уметь: использовать технические средства для определения параметров технологических процессов и качества продукции при прохождении производственной технологической практики в сельскохозяйственных предприятиях Владеть: навыками использования технических средств для определения параметров технологических процессов и качества продукции при прохождении производственной технологической практики в сельскохозяйственных предприятиях |

Руководитель практики

от Казанского ГАУ	  	        Гайфуллин И.Х.                     _______________________

(Ф.И.О)			      	  (подпись)

Руководитель практики

от профильной организации              Сафин Р.Р.                    	 _______________________

(Ф.И.О)			                (подпись)																                                                                                                                               			                                                                                                                                          М.П.

Студент 			               Шамсутдинов И.И.                          _______________________

(Ф.И.О)				  (подпись)

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ.

Для студента Б201-05 группы 4 курса Института механизации и технического сервиса, обучающегося по направлению подготовки: Агроинженерия (35.03.06)

направленность (профиль): Автоматизация и роботизация технологических

процессов, выполняемое в период прохождения производственно-эксплуатационной практики с 01.09.2023 по 28.09.2023

ООО «Яшь Куч» РТ, Алькеевский район, с. Нижнее Алькеево.

(наименование хозяйства, местонахождение)

Индивидуальное задание:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Руководитель практики

от Казанского ГАУ	  	        Гайфуллин И.Х.                     _______________________

(Ф.И.О)			      	  (подпись)

Руководитель практики

от профильной организации              Сафин Р.Р.                          _______________________

(Ф.И.О)			                (подпись)																                                                                                                                               			                                                                                                                                         М.П.

Студент 			               Шамсутдинов И.И.                        _______________________

(Ф.И.О)				  (подпись)

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В период с 01.09.2023 по 28.09.2023 г.

Обучающийся          Шамсутдинов Ильшат Илсурович

( Ф.И.О.)

проходил (а) производственную эксплуатационную практику

ООО «Яшь Куч» РТ, Алькеевский район, с. Нижнее Алькеево

(Место прохождения практики)

За время прохождения практики студент изучил вопросы:

Обслуживание и ремонт тракторов МТЗ-82.1,KSU-1

Самостоятельно провел следующую работу:

Замена колеса на косилке KSU-1, Замена тормозного диска и накладки на тракторе МТЗ-82.1, замена пальцев на бульдозере

При прохождении практики студент проявил:

Себя добросовестным и ответственным, пунктуальным все поручения выполнял вовремя. Показал знания в теоретической части. Следовал ТБ и не допускал нарушений. Был вежлив и отзывчив.

Руководитель предприятия               ________________________________

(подпись, Ф.И.О., дата)

М.П

СПРАВКА

о прохождении производственной эксплуатационной практики

1. Ф.И.О. Шамсутдинов Ильшат Илсурович    группа Б201-05

2.Место прохождения практики практики ООО «Яшь Куч» РТ, Алькеевский район, с. Нижнее Алькеево

3.Сроки с 1.09.2023 по 28.09.2023

4.Оценка             отлично                         дата сдачи 28.09.2023

(оценка прописью)

Сафин Р.Р.

(Ф.И.О. руководителя от профильной организации)

5. Перечень выполненных работ, включая ремонт машин.

| № п/п | Марка машины | Кол-во дней | Вид работы | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | МТЗ-82 KSU-1 МТЗ-82.1 KAM-518 | 4 3 3 1 | Ремонт Ремонт Ремонт Ремонт | 32 часов 24 часов 24 часов 8 часов |

6. Общая сумма заработной платы: пятнадцать тысяч сто сорок два рубля

(прописью)

Руководитель предприятия______________________________________

Главный бухгалтер ____________________________________________

М.П.

СПРАВКА

об обеспечении безопасных условий прохождения практики

Дана студенту Шамсутдинов И.И.  в том, для обеспечения

(Ф.И.О. студента)

безопасных условий прохождения Производственной эксплуатационной практики

(название практики)

отвечающих санитарным правилам и требованиям охраны труда в

ООО «Яшь Куч» РТ, Алькеевский район, с. Нижнее Алькеево

(место прохождения практики (название организации, местонахождение))

ему «01» сентябрь 2023 года был проведен инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка.

Руководитель практики

от профильной организации                Сафин Р.Р.	____________

(Ф.И.О)		                (подпись)

М.П.

«____» __________ 20___ г.

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ

на студента Б201-05 группы 4 курса Института (факультета ИМиТС)

Шамсутдинова Ильшата Илсуровича

(Ф.И.О. студента)

проходившего производственно-эксплуатационной практики

с 01.09.2023 по 28.09.2023

в ООО «Яшь Куч» РТ, Алькеевский район, с. Нижнее Алькеево

(место прохождения практики (название организации, местонахождение))

Шамсутдинов И.И. проявил себя как квалифицированный начинающий специалист. Всю порученную работу выполнял добросовестно и в срок. Стремился приобретать новые знания, чтобы быть ещё более полезным на месте практики. Неоднократно оказывал помощь сотрудникам организации. Показал такие личностные качества как: трудолюбие, упорство, любознательство, отзывчивость, ответственность и дисциплинированность.

Результаты прохождения производственно-эксплуатационной практики студенту

Шамсутдинову Ильшату Илсуровичу

(Ф.И.О. студента)

рекомендуется зачесть с оценкой __________________________________________

Руководитель практики

Гайфуллин И.Х.                                    _________________________________     		                                        (Ф.И.О)				                       (подпись)

«____» __________ 20___ г.

Список литературы

1. Стратегия машинно-технического обеспечения производства сельскохозяйственной продукции России на период до 2010 года.- М.: Россельхозакодемия, Минпромнауки и технологий РФ, 2003.-64 с.

2. Шельцин Н.А. Стратегия развития тракторного и сельскохозяйственного машиностроения России / Н.А. Шельцин, М.М. Фирсов и др.-М.: НАТИ, 2000.-68 с.

3. Клёнин Н.И. Сельскохозяйственные машины / Н.И. Клёнин, В.А. Сакун. – М.: Колос, 1994.-751 с.

4. Халанский В.М. Сельскохозяйственные машины / В.М. Халанский, И.В. Горбачёв. - М.: Колос, 2003.-624 с.

5. Бубнов В.З. Эксплуатация машинно-тракторного парка / В.З. Бубнов, М.В. Кузьмин. – М.: Колос, 1989.-320 с.