# Навигационная безопасность и охрана человеческой жизни.

Любой вид деятельности содержит в себе определенную долю опасности. В связи с объективным характером и высокой степенью опасностей и рисков в процессе деятельности в Мировом океане, а также экстремальными условиями труда моряков, мореплавание в этом отношении заслуживает особого внимания как отрасль с повышенной опасностью.

Рост размеров и скоростей судов, повышение интенсивности судоходства обусловили то, что в современный период одним из наиболее важных аспектов развития мореплавания является необходимость упорядочения движения судов и обеспечения безопасности мореплавания на более высоком уровне. Международный характер судоходства определяет ту роль, которую играет мировое сообщество в решении проблем обеспечения безопасности мореплавания и предполагает использование международных стандартов в рассматриваемой области.

В международном масштабе разработкой таких стандартов занимается Международная морская организация, а также морские администрации государств, определяющие и внедряющие такие стандарты применительно к судам, работающим под флагом этих государств.

Деятельность по обеспечению безопасности мореплавания требует комплексного подхода и осуществляется в трех направлениях: техническом, организационном и кадровом. Поэтому все нормативные акты, касающиеся безопасности мореплавания, направлены на разработку стандартов в этих трех направлениях.

Кроме Международной морской организации (IMO) организациями, входящим в международный механизм обеспечения безопасности мореплавания являются: Всемирная служба навигационных предупреждений (WWNWS), Международная организация морской спутниковой связи (INMARSAT), Международная организация по стандартизации (ISO), Международная палата судоходства (ICS) Международная федерация ассоциации морских капитанов (IFSMA), Институт мореплавания (NI).

Основными международными соглашениями по обеспечению безопасности мореплавания являются: Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS-74), Международная конвенция о грузовой марке 1966 г. (LL-66), Международная конвенция по подготовке, дипломированию моряков и несению вахты, 1978/95 гг. (STCW-78/95), которая лежит в основе Государственных стандартов образования и подготовки украинских моряков, что в свою очередь обеспечивает международное признание дипломов выпускников морских ВУЗов Украины., Конвенция о международных правилах предупреждения столкновения судов в море 1972 г. (COLREG– МППСС-72), Международная конвенция по поиску и спасению на море 1979 г. (SAR), Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 г. (MARPOL-73/78) и другие.

Обязанность каждого мореплавателя – знать, понимать и уметь применять на практике международные и национальные нормативные акты, направленные на обеспечение безопасности мореплавания и охрану морской среды.

Выводы

Судовождение - прикладная наука о выборе безопасного и выгодного пути судна и обеспечения плавания по выбранному маршруту с учетом влияния внешней среды. Она состоит из морской навигации, морской астронавигации, лоции, технических средств навигации, маневрирования, метеорологии и океанографии.

Несмотря на использование в судовождении научных методов и высокоточных технических средств навигации, оценка ситуации и принятие решений судоводителем зачастую происходят на основе интуиции с использованием личного опыта.

Проблема обеспечения безопасности мореплавания является важнейшей на морском транспорте. Для решения этой проблемы создан международный механизм обеспечения безопасности мореплавания.

Контроль за обеспечением безопасности плавания.

Подготовка судна к плаванию является обязанностью судовладельца. Судно считается годным к плаванию, если должным образом обеспечено укомплектование экипажа судна, и оно удовлетворяет требованиям обеспечения безопасности судоходства, экологической, санитарной и пожарной безопасности, установленным законодательством в области внутреннего водного транспорта Российской Федерации. Судно не допускается к плаванию, если состав экипажа судна в день выхода судна в плавание по численности меньше, чем установлено положением о минимальном составе экипажей самоходных транспортных судов. Предотвращение загрязнения окружающей среды с судов является обязанностью судовладельца. Судовладелец для предотвращения загрязнения с судов нефтепродуктов и ликвидации последствий такого загрязнения обязан разработать в отношении судна план чрезвычайных мер по предотвращению такого загрязнения и обеспечить выполнение этого плана в "порядке", установленном федеральным органом исполнительной власти в области транспорта.

Система управления безопасностью судна.

Капитан судна ответственен за проведение в жизнь СУБ компании и СУБ судна. Распоряжения капитана обязательны для всех членов экипажа и лиц, находящихся на борту судна. Судно освидетельствуется Администрацией и выдается свидетельство об управлении безопасностью. СвУБ выдается сроком на 5 лет и должно подтверждаться на основе периодического освидетельствования, о чем делается соответствующая запись в Свидетельстве. Копия СвУБ должна находиться в главном офисе компании. Судовая СУБ должна обеспечивать, чтобы корпус судна, все системы и оборудование поддерживались в исправном и безопасном состоянии в течение всей эксплуатации судна.

Судовая СУБ также должна обеспечивать:

1. члены экипажа имели действительные дипломы и свидетельства, дипломы должны иметь подтверждения;

2. на судне имелись лица судового экипажа с дипломами специалиста по спасательным шлюпкам и плотам;

3. численный состав экипажа отвечал национальным требованиям страны флага судна и на судне имелось свидетельство о минимальной допустимой численности экипажа;

4. члены экипажа имели квалификацию, достаточную для обслуживания соответствующего оборудования, устройств, приборов, обеспечивающих безопасность и предотвращение загрязнения среды;

5. у соответствующих членов экипажа имелись свидетельства о повышении/дополнительной квалификации (об окончании разного рода курсов повышения квалификации, прохождения курсов в учебно-тренажерных центрах и т.д.), включая и медицинскую подготовку;

6. вахтенные помощники/механики знали основные положения международных и национальных документов в отношении безопасности и охраны среды;

7. выполнялись требования в отношении медицинского освидетельствования экипажа;

8. вахтенный помощник должен владеть английским языком в степени, достаточной для ведения переговоров по вопросам безопасности мореплавания и предотвращения загрязнения;

9. осуществлялся строгий контроль за посещением судна лицами, не являющимися членами экипажа;

10. внешний вид и поведение вахтенной службы не вызывали сомнений в их способности выполнять свои обязанности;

11. проводились учебные сборы, тренировки, тревоги с записью результатов в судовых журналах.

Договор на диспетчерское регулирование движения судов

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок диспетчерского регулирования движения судов на внутренних водных путях Российской Федерации (далее - ВВП) в целях обеспечения безопасности судоходства.

2. Диспетчерское регулирование движения судов на ВВП организуется Федеральным агентством морского и речного транспорта через подведомственные организации, уполномоченные осуществлять диспетчерское регулирование движения судов на ВВП (далее – подведомственные Росморречфлоту организации), и осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.

3. Диспетчерскому регулированию движения судов на ВВП подлежат все самоходные суда (кроме маломерных судов) и буксируемые (толкаемые) составы.

4. Диспетчерское регулирование движения несамоходных и буксирующих (толкающих) судов в составах осуществляется с учетом особенностей, определенных схемами их формирования, подготовленными судовладельцами и согласованными с территориальными органами Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и подведомственными Росморречфлоту организациями.

5. Диспетчерское регулирование движения судов на ВВП осуществляется диспетчерами подведомственных Росморречфлоту организаций (далее - диспетчер) во взаимодействии с диспетчерами юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

6. Диспетчерское регулирование движения судов на ВВП осуществляется во всем бассейне или на отдельных участках внутренних водных путей бассейна (далее – регулируемый участок). На реках, на которых возведены искусственные водоподпорные и судоходные сооружения, изменившие естественный режим стока, каналах, а также регулируемых участках ВВП, имеющих ограничения по условиям плавания, диспетчерское регулирование движения судов на ВВП является обязательным для судов, указанных в пункте 3 настоящего порядка.

7. Временное введение обязательного диспетчерского регулирования движения на ВВП объявляется в извещениях судоводителям и в оперативной путевой информации.

8. Диспетчер на ВВП является организатором безопасного судоходства по ВВП в части осуществления диспетчерского регулирования движения судов на ВВП в соответствии с требованиями настоящего Порядка. Диспетчер контрольного пункта дает разрешение на движение судна по участку, отход судов из пунктов, с рейдов ожидания исходя из сложившейся дислокации флота и с учетом фактической гидрометеорологической обстановки.

Технический надзор за судами и классификация судов.

1. Самоходные суда внутреннего плавания с главными двигателями мощностью не менее чем 55 киловатт, несамоходные суда вместимостью не менее чем 80 тонн, все пассажирские и наливные суда, паромные переправы и наплавные мосты на внутренних водных путях, суда смешанного (река - море) плавания подлежат техническому надзору и классификации органами технического надзора и классификации судов Российской Федерации, которые могут создаваться в организационно-правовой форме федерального автономного

учреждения.

2. Технический надзор за прогулочными парусными судами независимо от наличия и мощности главных двигателей и вместимости таких судов, другими прогулочными судами и спортивными судами (за исключением парусных) независимо от количества пассажиров на них, в том числе спортивными и прогулочными самоходными судами с главными двигателями мощностью не менее чем 55 киловатт, спортивными и прогулочными несамоходными судами вместимостью не менее чем 80 тонн, осуществляется органами технического надзора и классификации судов Российской Федерации.

3. Технический надзор за судами, не указанными в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, осуществляется иными государственными организациями, уполномоченными на то Правительством Российской Федерации.

4. Органы технического надзора и классификации судов Российской Федерации издают утвержденные федеральным органом исполнительной власти в области транспорта правила о проектировании, постройке, ремонте и об эксплуатации судов, за которыми должен осуществляться технический надзор, и правила об изготовлении материалов и изделий для установки на судах.

5. Органы технического надзора и классификации судов Российской Федерации имеют право при невыполнении указанных в пункте 4 настоящей статьи правил запрещать эксплуатацию судов, судовых механизмов, устройств и технических средств, а также не выдавать или аннулировать ранее выданные ими разрешающие эксплуатацию судов документы.

6. Классификация судов осуществляется органами технического надзора и классификации судов Российской Федерации на возмездной основе за счет судовладельцев.

Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности

(Правила ПБ на судах ВВТ РФ) В соответствии с постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290 "О федеральном государственном пожарном надзоре" органы государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы МЧС России (далее – органы государственного пожарного надзора) осуществляют деятельность, направленную на предупреждение, выявление и пресечение нарушений организациями и гражданами установленных требований пожарной безопасности.

В целях обеспечения пожарной безопасности органы государственного пожарного надзора в лице государственных инспекторов (главных государственных инспекторов) по пожарному надзору:

1. осуществляют государственный пожарный надзор за соблюдением требований пожарной безопасности организациями, а также должностными лицами и гражданами;

2. дают работодателям, должностным лицам и гражданам обязательные для исполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности;

3. составляют протоколы, рассматривают дела об административных правонарушениях и назначают административные наказания за нарушения требований пожарной безопасности;

4. осуществляют официальный статистический учет пожаров и их последствий;

5. рассматривают обращения и жалобы организаций и граждан по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

6. вносят в органы местного самоуправления предложения об установлении особого противопожарного режима на соответствующей территории;

7. осуществляют запись о проведенной проверке в журнале учета проверок;

8. проводят в соответствии с законодательством РФ дознание по делам о пожарах и о нарушениях требований пожарной безопасности и осуществляют другие функции, установленные постановлением Правительства РФ "О федеральном государственном пожарном надзоре".

Управление судами при плавании на ВВП.

Ориентирование при движении и выбор безопасного курса. Умение правильно ориентироваться, т.е. определять место нахождения судна, является основой штурманского дела и необходимым условием безопасного плавания. Для обеспечения безопасного движения на плесовых участках ВВП судоводитель должен знать:

- Правила плавания по ВВП,

-расположение судового хода и ориентиры, его определяющие,

-место судна относительно с.х. и направления движения.

В зависимости от очертаний русла плесовые участки бывают прямолинейные и криволинейные. Ориентировка по навигационным знакам. Ориентирами, указывающими расположение с.х. относительно берегов, являются знаки судоходной обстановки, а также характерные приметы местности. В темные ночи ориентировка может выполняться по траверзному расстоянию между судном и берегом путем подсветки берега прожектором. Судоводителю важно знать ориентиры, с помощью которых определяется поворот судового хода. Такими ориентирами являются знаки береговой и плавучей обстановки, формы и очертания берегов, растительности и искусственные сооружения.

Надежный ориентир, находящийся на местности, также указан на карте. Чтобы уверенно и быстро опознать знак судоходной обстановки, нужно точно знать схему расстановки навигационных знаков на участке пути. При движении по прямолинейному участку следует выдерживать постоянный интервал между бортом судна и ходовым берегом и избегать частых перекладок руля. На схеме показана проводка судна и ориентировка при движении по прямолинейному участку пути ночью. Ориентирование производится по видимым огням навигационных знаков, Для шести характерных положений судна показаны ориентиры, которые видит судоводитель в перспективе из рубки судна ночью. Положение носового флагштока в отношении ориентиров или курс судна показан штрихпунктирной линией.

В положении 1 судно следует параллельно берегу на определенной травезной дистанции. Правее курса виден огонь ходового знака a. В положении 2 правее курса обнаружен более тусклый огонь красного буя б1. В курс судна изменения не вносятся, т.к. этот огонь должен быть оставлен справа.

В положении 3 ходовой знак пройден, остается один огонь красного буя; курс прежний, но следует приступить к поиску следующих ориентиров. Ориентировку судна необходимо производить по возможности по нескольким ориентирам. В положении 4 левее курса обнаружен огонь второго красного буя б2, но курс судна не изменяется, т.к. нужно выйти на траверз первого красного буя и только после этого изменить курс в соответствии с новым ориентиром. В положении 5 судоводитель производит поиск створного знака «прием снизу» за кормой судна, ориентиров впереди по курсу и плавно поворачивает судно влево до тех пор, пока красный буй не будет справа по курсу. При движении вверх ориентировка производится аналогично, но курс судна проходит дальше от ходового берега, левобережным тиховодом.

На криволинейных участках реки, в результате воздействия на водный поток центробежных сил, возникает внутренняя поперечная циркуляция воды. Вогнутый берег размывается, а у противоположного берега откладываются наносы. Ось судового хода на криволинейных участка проходит на расстоянии около трети ширины русла от вогнутого берега (яра). При движении по течению курс судна избирается там, где имеются наибольшие скорости течения, при движении против течения курс избирается по тиховодам.

Однако следует использовать только глубокие части тиховодов, т.к. при небольших запасах воды под днищем судна потери скорости будут больше ее приращения за счет слабого течения, а также будет ухудшаться управляемость из-за рыскливости судна. При движению по криволинейному участку руль перекладывают на угол, при котором судно движется с циркуляцией приблизительно равной радиусу кривизны с.х..

На судно в это время действует центробежная сила, направленная в сторону вогнутого берега и судно движется с углом дрейфа. Естественными ориентирами в начале и конце вогнутого берега являются плечи яров, песчаные побочни и косы, в средней части – обрывистый берег яра. В начале и конце яра устанавливают створные или перевальные знаки, а песчаные косы обставляются буями, выполняющими функции поворотных. При большой протяженности яра на нем устанавливают ходовые или створные знаки. В темное время суток, в затемненных ярах движение затруднительно. Если яр и его контуры не просматриваются, ориентировка ведется по плавучим знакам, ограждающим косы выпуклого берега, или по траверзному расстоянию до яра, при этом яр может освещаться прожектором.

Препятствиями для судоходства в ярах явл. высыпки, печины, карчи и т.п., которые ограждаются навигационными знаками. (яры чистые и не чистые). Рассмотрим принципы управления судном при движении вдоль криволинейного правого берега. После спуска в яр при движении по течению курс судна избирается по стрежню, т.е. на расстоянии примерно одной трети ширины с.-х. Следуя вдоль яра, судоводитель определяет ориентиры нижнего плеча яра, где надо начинать поворот от яра.

Естественными ориентирами обычно являются приверх побочня продолжение яра и берег уменьшающейся кривизны на плечах яра. Поворот от яра следует начинать, не отходя от этих ориентиров.

Более точными ориентирами, по которым определяется момент начала поворота, является траверз перевального знака, створные знаки, поворотный буй. Необходимо помнить, что свал воды при выходе из яра направлен в сторону побочная, являющегося продолжением яра. Во время паводков не следует избирать курс вблизи затопленных яров, т.к. обычно имеется свал боды на бровку яра.

При движении по криволинейному участку против течения курс судна выбирается по тиховоду, ближе к выпуклому берегу и главными ориентирами служат буи ограждающие этот берег.

Правила плавания по внутренним водным путям.

На ВВП Правилами плавания устанавливается следующий порядок движенияпо судовому ходу. Судно на участке с двухсторонним движением должно следовать по правой походу полосой движения, а там, где это затруднено (по путевым, гидрометеорологическим или иным условиям), — придерживаясь оси судового хода и обеспечивая готовность к безопасному расхождению со встречными судами левыми бортами. При этом каждое судно своевременно уклоняется вправо, насколько это необходимо и безопасно, и следует так до тех пор, пока встречное судно не будет оставлено позади.

Исключение из настоящего правила допускается в отношении судов, буксирующих плоты, и скоростных судов.

Судам запрещается пересекать судовой ход или полосу движения для подхода к причалам, рейдам и другим местам стоянки на расстояниях менее 1 км от приближающихся судов без согласования взаимных действий; при этом во всех случаях пересечение должно производиться под углом, близким к прямому. Аналогичные требования относятся и к судам, выходящим на судовой ход от берега или мест стоянки.

Судно, идущее вверх, первым заблаговременно, а в случае ограниченного по путевым условиям обзора — при визуальном обнаружении встречного судна, должно согласовать свои действия по радиотелефонной связи и подать отмашку с левого борта. Судно, идущее вниз, должно принять и незамедлительно подтвердить указанную сторону расхождения (пропуска) подачей отмашки.

В случае невозможности пропуска встречного судна по левому борту судно, идущее вверх, должно заблаговременно перейти на левую по ходу сторону в наиболее удобное место, уклониться влево, насколько это необходимо и безопасно, убавить ход или остановиться и осуществить пропуск встречного судна по правому борту, при этом предварительно согласовать свои действия по радиотелефонной связи и отмашками по правому борту. Скоростные суда при встречном плавании должны расходиться между собой только левыми бортами; при этом отмашку первым подает судно, идущее вверх.

1. Руководство пропуском судов через шлюз осуществляет диспетчер шлюза.

2. Пассажирские и иные суда, работающие по расписанию, должны пропускаться через шлюз в соответствии с расписанием их движения.

Пропуск через шлюзы и шлюзованные участки ВВП иных судов осуществляется по заявке, подаваемой судоводителем диспетчеру шлюза не менее чем за 1,5 часа до предполагаемого подхода судна к границе шлюза или шлюзованного участка ВВП. Вне очереди через шлюзы пропускаются военные корабли, пограничные корабли, военно-вспомогательные суда и другие суда, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемые только в некоммерческих целях, при выполнении задач, связанных с осуществлением военной, пограничной, таможенной, противопожарной, медицинской, полицейской и аварийно-спасательной службы.

3. При наличии на подходе к границам шлюза или шлюзованного участка ВВП очереди из судов более чем на одно шлюзование диспетчером шлюза должна обеспечиваться следующая последовательность их пропуска:

первая очередь - пассажирские и иные суда, следующие по расписанию;

вторая очередь - нефтеналивные суда с нефтью и/или нефтепродуктами, а также их остатками, с температурой вспышки паров ниже 60 С, суда с

взрывчатыми и отравляющими веществами, суда со скоропортящимися грузами;

третья очередь - средства плавучей механизации и суда технического флота, а также суда, перевозящие специальные грузы;

четвертая очередь - сухогрузные самоходные суда и толкаемые составы, нефтеналивные суда и составы с нефтью и/или нефтепродуктами, а также их остатками, с температурой вспышки паров 60 С и выше;

пятая очередь - сухогрузные буксируемые составы, плоты и иные суда.

При скоплении у границ шлюза или шлюзованного участка ВВП судов более чем на два шлюзования диспетчером шлюза составляет план шлюзований, предусматривающий максимально быстрый и безопасный пропуск судов через шлюз.

Транспортный поток судов на внутренних водных путях характеризуется значительной неоднородностью судовых транспортных средств. Он состоит из различных видов судов: толкачей, буксировщиков, плотоводов, танкеров, грузовых, пассажирских, технических, вспомогательных судов и судов на подводных крыльях, которые отличаются друг от друга не только габаритами, водоизмещением, скоростью, но и психофизиологическими качествами судоводителей. Основным документом, обеспечивающим безопасность судовождения на ВВП, являются «Правила плавания по внутренним водным путям Российской Федерации». Правила плавания имеют силу закона, поэтому лица, нарушившие их, в зависимости от тяжести последствий, вызванных нарушениями, несут административную, материальную или уголовную ответственность в соответствии с законом. Действие Правил плавания распространяется на экипажи судов, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих судоходство на внутренних водных путях, связанных с эксплуатацией и использованием плавучих объектов, содержанием судоходных водных путей и гидротехнических сооружений при плавании по внутренним водным путям Российской Федерации. На ВВП Правилами плавания устанавливается следующий порядок движения по судовому ходу.

• Судно на участке с двухсторонним движением должно следовать по правой по ходу полосе движения, а там, где это затруднено (по путевым, гидрометеорологическим или иным причинам), — придерживаясь оси судового хода и обеспечивая готовность к безопасному расхождению со встречными судами левыми бортами. При этом каждое судно своевременно уклоняется вправо, насколько это необходимо и безопасно, и следует так до тех пор, пока встречное судно не будет оставлено позади. Исключение из настоящего правила допускается в отношении судов, буксирующих плоты, и скоростных судов.

• Судам запрещается пересекать судовой ход или полосу движения для подхода к причалам, рейдам и другим местам стоянки на расстояниях менее 1 км от приближающихся судов без согласования взаимных действий, при этом во всех случаях пересечение должно производиться под углом, близким к прямому. Аналогичные требования относятся и к судам, выходящим на судовой ход от берега или мест стоянки. Судно, идущее вверх, первым заблаговременно, а в случае ограниченного по путевым условиям обзора — при визуальном обнаружении встречного судна, должно согласовать свои действия по радиотелефонной связи и подать отмашку с левого борта. Судно, идущее вниз, должно принять и незамедлительно подтвердить указанную сторону расхождения (пропуска) подачей отмашки.

• В случае невозможности пропуска встречного судна по левому борту судно, идущее вверх, должно заблаговременно перейти на левую по ходу сторону в наиболее удобное место, уклониться влево, насколько это необходимо и безопасно, убавить ход или остановиться и осуществить пропуск встречного судна по правому борту, при этом предварительно согласовать свои действия по радиотелефонной связи и отмашками по правому борту.

• Скоростные суда при встречном плавании должны расходиться между собой только левыми бортами; при этом отмашку первым подает судно, идущее вверх. Обгон одного скоростного судна другим должен осуществляться только по левому борту обгоняемого судна; при этом обгоняемое судно, получив запрос и разрешив обгон, должно незамедлительно уменьшить скорость и следовать с минимальной скоростью до окончания обгона.

• Во избежание встречи на участках и местах, где расхождение судов затруднено, применяются следующие правила: — Судно при подходе к непросматриваемому и затруднительному участку, где встречное судно визуально заблаговременно обнаружить невозможно, должно сообщить о подходе по радиотелефонной связи, уменьшить ход и подать один продолжительный звук. Ночью этот сигнал должен дублироваться лучом прожектора, направленного вверх.

— Судно при движении по указанному участку большой протяженности должно через каждые 2—3 минуты подавать два продолжительных звука.

— Суда, убедившись в занятости участка, должны принимать меры для обеспечения безопасного расхождения (пропуска), а если участок с односторонним движением — остановиться и ожидать в безопасном для пропуска встречного судна месте.

— При одновременном подходе судов сверху и снизу к участку с односторонним движением судно, идущее вверх, должно остановиться в безопасном месте и пропустить судно, идущее вниз.

• Обгон может производиться лишь тогда, когда обгоняющее и обгоняемое суда удостоверились в том, что обгон не представляет опасности, и подтвердили согласие на обгон по радиотелефонной связи и световыми сигналами.

• Обгоняемое судно должно по требованию обгоняющего судна уменьшить скорость и предпринять другие действия для обеспечения безопасности обгона.

• Обгоняющее судно должно обходить обгоняемое судно по левому борту. Обгон по правому борту допускается как исключение, когда обгон по левому борту затруднен из-за путевых, метеорологических или других условий.

• Судно на участках с ограниченными габаритами судового хода, в затонах, при приближении к откосу канала, берегу, при проходе вблизи земснарядов, стоящих судов, пляжей и мест отдыха, а также на участках пути, где скорость движения ограничена документами, определяющими особенности движения судов в бассейне, предписывающими знаками или обозначениями на карте, должно осуществлять движение на пониженной скорости (вплоть до минимальной), чтобы не создавать опасного волнения.

* В условиях ограниченной (менее 1 км) видимости плавание судов в зависимости от габаритов судового хода разрешается:

* при ширине судового хода менее 100 м — движение одиночным судам, толкаемым составам с одним несамоходным судном только вверх;

* при ширине судового хода 100 м и более, но менее 200 м — одиночным судам двухстороннее движение, а толкаемым составам — только вверх;

* при ширине судового хода 200 м и более судам и составам — двухстороннее движение (плотовым составам в этих условиях движение разрешается только по озерам и водохранилищам);

* на каналах независимо от ширины судового хода — двухстороннее движение одиночным судам и толкаемым составам только при визуальной видимости берегов по траверзу и не менее двух длин судна (состава) по курсу.

При ограниченной видимости запрещается расхождение и обгон судов (составов) на участках, где судовой ход имеет ширину менее 200 м, если визуальная видимость составляет менее трех длин судна (состава).

Управление судном при плавании в тумане.

Применение (правило 20). Под ограниченной видимостью понимают условия, при которых визуальное обнаружение берегов, судов, навигационных знаков и других объектов затруднено по метеорологическим или другим причинам (туман, мгла, сильный дождь, снегопад, дым, песчаная буря и т. д. ). В условиях ограниченной видимости запрещается движение пассажирского флота и судов с нефтегрузами, имеющими температуру вспышки ниже +60 °С, их остатками, взрывчатыми или ядовитыми веществами. В случае ухудшения видимости суда, которым не разрешено движение, выбирают наиболее безопасное место для стоянки и останавливаются. Во время стоянки эти суда не должны мешать движению других судов, которым движение в условиях ограниченной видимости разрешено.

Для принятия решения о целесообразности движения с использованием РЛС в условиях ограниченной видимости судоводитель должен всесторонне проанализировать различные факторы, влияющие на безопасность такого движения. При этом учитывается эффективность применения РЛС в данном районе (четкость радиолокационного изображения), габаритные размеры судового хода, наличие гидротехнических сооружений и интенсивность судоходства. Под радиолокационным наблюдением понимают комплекс действий судоводителей, находящихся на посту управления судном, по определению места положения судна, выбору безопасного курса, а также обнаружению других судов, находящихся в зоне радиолокационного обзора и действия УКВ радиостанции.

Для обеспечения квалифицированного радиолокационного наблюдения в рулевой рубке, кроме рулевого, должны находиться не менее двух командиров-судоводителей, один из которых капитан. Они должны осуществлять наблюдение в соответствии с требованиями правила 4. При этом разграничение функций между командирами-судоводителями Правилами не регламентировано. Обычно один из них, имеющий наибольший опыт работы с радиолокатором, ведет наблюдение по экрану РЛС и подает команды рулевому, а второй находится у пульта ДАУ (ДУ) и регулирует скорость, а также ведет визуальное наблюдение, переговоры по УКВ радиосвязи, подает звуковые сигналы, внимательно прослушивает эфир и сигналы других судов.

В процессе радиосвязи не исключается ошибочное ведение переговоров с неопознанным судном, находящимся в зоне действия УКВ радиостанции. Для исключения этого следует точно определить, с каким судном ведутся переговоры, уточнив его местоположение относительно наиболее характерных ориентиров (номеров буев, рынка горы, острова, притока и т.д. ), хорошо видимых на экране РЛС. Порядок движения (правило 21). В целях повышения безопасности плавания при ограниченной (менее 1 км) видимости возможность движения судов и составов зависит от ширины судового хода (рис. 196, а). При ширине судового хода B менее 100 м движение разрешается только одиночным судам (судно А) при следовании вверх, т. е. одностороннее движение. Одиночные суда, идущие вниз, приближаясь к такому участку, заблаговременно прекращают движение и останавливаются в безопасном месте.

При ширине судового хода В2, равной 100 м и более, но менее 200 м, одиночным судам разрешается двустороннее движение (суда Б и В), а толкаемым составам (состав Т) — движение только вверх. При ширине судового хода Вз, равной 200 м и. более, всем судам, толкаемым (Д и Е) и буксируемым составам (кроме плотовых) разрешается двустороннее движение. Плотовым составам двустороннее движение в условиях ограниченной видимости разрешается только по озерам и водохранилищам при ширине судового хода 200 м и более.

С учетом повышенной опасности плавания в условиях ограниченной видимости по каналам (вследствие ограниченной ширины судового хода) двустороннее движение (рис. 196, б) разрешается только одиночным судам (суда А и Б) и толкаемым составам (составы В и Т) и только при следующих условиях: если судоводитель может визуально наблюдать оба берега по траверзу (с левого и правого бортов) и хорошо видеть впереди по курсу на расстояние, равное не менее двум значениям длины своего судна или состава.

В случаях, когда такая визуальная видимость отсутствует, двустороннее движение прекращают. Ограничения вызваны следующими обстоятельствами. В условиях небольшой ширины судового хода и малых траверзных расстояний между судами радиолокационная информация не обеспечивает необходимой точности в оценке обстановки для удержания на безопасном курсе одного судна относительно другого и одновременно на безопасном расстоянии от берегов канала.

Удержание судна на безопасном курсе по компасу значительно сложнее, чем обычным визуальным способом по. видимым ориентирам. При этом увеличивается рыскание судна и возникает опасность столкновения и навала на откос канала. Усугубляющими обстоятельствами в этих случаях являются присасывание кормы судна к откосу канала и отрыскивание его носовой части в сторону встречного судна, что, как правило, приводит к столкновению.

Мосты стационарного типа (на опорах) являются серьезным препятствием для движения судов и составов в условиях ограниченной видимости, так, как на экране РЛС устое мостов не просматриваются. Проход судов и составов под мостами при ограниченной видимости разрешается только при условии, что судоходные пролеты имеют средства навигационного оборудования (буи или радиолокационные отражатели), позволяющие надежно опознать эти пролеты не менее чем за 0, 5 км и уверенно ориентироваться при подходе к ним.

При этом ширина судоходного пролета должна бьт для одиночных судов и однониточных толкаемых составов не менее пятикратной ширины судна (состава), а для других толкаемых составов — не менее трехкратной. ширины. Движение в условиях ограниченной видимости под мостами буксирных к плотовым составам Правилами плавания не предусмотрено. Плотовым составам в речных условиях плавания разрешается движение в условиях ограниченной видимости до ближайшего места остановки, так как их проводка с использованием РЛС в этих условиях небезопасна и для плота, и для судов. При ухудшении видимости плотовой состав должен по возможности быстрее выбрать безопасное место для стоянки и остановиться так, чтобы не мешать проходу других судов и составов.

Суда и составы, движущиеся в одном направлении, когда они не намерены обгонять друг друга, при ограниченной (менее 1 км) видимости выдерживают между собой безопасную дистанцию. Во избежании навала на впереди идущее судно (судно В и состав Б) такой интервал (Si и S2) должен быть не менее пятикратного значения тормозного пути при данной скорости судна, идущего сзади (судна А и состава Т). В случае прекращения движения в условиях ограниченной видимости суда и составы отстаиваются (по возможности) на якорях или у берега в безопасных местах и так, чтобы не мешать движению других судов.

На рис. 198 судно А стоит на якоре выше острова, а толкаемый состав Е — под ухвостьем острова. При этом они подают звуковые сигналы, а именно: один короткий, один продолжительный и один короткий. Движущиеся суда Б, В, Д в условиях ограниченной видимости подают через каждые 2 мин один продолжительный звуковой сигнал, а толкающие Т — один продолжительный и два коротких звуковых сигнала. В тумане звуковые сигналы искажаются и не позволяют правильно определить направление на другое судно и расстояние до него. Поэтому суда, оборудованные УКВ радиостанциями, помимо подачи звуковых сигналов, периодически сообщают о своем движении или стоянке на якоре.

При движении в условиях ограниченной видимости Правила плавания запрещают осуществлять расхождение или обгон судов и составов на участках с шириной судового хода менее 200 м, когда визуальная видимость менее трех значений длины судна или состава. Например, между составом А и судном Б (рис. 199) визуальная видимость составляет менее трех значений длины состава А, но более трех значений длины судна Б. Поэтому состав А должен прекратить или почти прекратить движение и пропустить судно Б, а судно Б может продолжать движение мимо состава А. Судно В намерено обогнать судно Т, но на расстоянии, равном трем значениям длины своего корпуса, судоводитель не видит судно Т. В этом случае ему запрещается обгон на данном участке.

В условиях ограниченной видимости запрещается швартовка к причалам, подходным палам шлюзов, судам и другим объектам, если этот объект визуально не виден судоводителю на расстоянии, меньшем двух значений длины швартующегося запрещается маневр подхода к причалу.

Расхождение (пропуск) судов (правило 22). На участках водных путей, где Правилами плавания допускается двустороннее движение судов и составов в условиях ограниченной видимости, последние могут осуществлять расхождение, а при одностороннем движении — только пропуск. При этом расхождение или пропуск выполняют только по левому борту. Рассмотрим порядок расхождения (пропуска) в условиях ограниченной видимости (рис. 200, а). Судно А, идущее вверх, заблаговременно выбирает наиболее благоприятное место для расхождения (пропуска) состава Б, идущего вниз, и согласовывает с ним по УКВ радиосвязи взаимные действия (положение I). После согласования меневра судно А уклоняется вправо, насколько это необходимо и безопасно (положение II), уменьшает скорость до минимальной (или останавливается) и пропускает состав Б по левому борту (положение III). Состав Б, идущий вниз. (положение I), при подходе к согласованному месту заблаговременно уменьшает ход до минимального, уклоняется вправо, насколько это необходимо и безопасно (положение II}, и следует так до тех пор, пока встречное судно А не будет позади (положение III).

В процессе расхождения (пропуска) суда по согласованию могут периодически включать светоимпуль-сные (световые) отмашки (в данном примере с левого борта). При сближении на расстояние визуальной видимости они могут подавать звуковые сигналы (в данном случае один короткий звуковой сигнал). Расхождение с плотовыми составами осуществляется по борту, указанному плотоводом.

Обгон судов (правило 23). Рассмотрим порядок обгона в условиях ограниченной видимости (рис. 200, б). Судоводитель судна А, который намерен обогнать состав Б, по УКВ радиосвязи получает разрешение судоводителя состава Б на обгон, согласует с ним место обгона и меры предосторожности (положение I). Состав Б, разрешив обгон (положение I), уменьшает скорость до минимальной (положение If), уклоняется вправо, насколько это необходимо и безопасно, и следует так (положение III) до окончания этого маневра. Обгоняющее судно А, получив разрешение на обгон, уклоняется влево по ходу (положение П) и осторожно обходит обгоняемый состав Б, держась от него на безопасном расстоянии (положение III) до тех пор, пока он не будет оставлен позади. Во всех случаях при видимости менее 1 км обгон разрешается только со стороны левого борта обгоняемых судов и составов, а обгоняемых плотовых составов — по указанию плотовода. При приближении к зоне ограниченной видимости или при внезапном ухудшении видимости вахтенный начальник должен снизить скорость судна, включить радиолокатор на режим «Подготовка», вызвать в рубку капитана (если. на вахте капитан, то он вызывает в рубку штурмана), поставить на бак впередсмотрящего и обеспечить с ним связь, включить световую сигнализацию, засечь компасный курс: сообщить по УКВ радиосвязи о своем приближении к зоне ограниченной видимости.

Прибыв в рубку, капитан возглавляет радиолокационную приводку: ведет постоянное радиолокационное наблюдение и дает команды рулевому об изменениях курса по компасу или указателю скорости поворота (УСП). Вахтенный или вызванный капитаном штурман ведет визуальное наблюдение, переговоры по УКВ радиостанции, прослушивает и подает звуковые сигналы, изменяет по указанию капитана режим работы двигателей.