# ЛЕКЦИЯ

## Тема: «Предмет науки о надежности технических систем. Основные понятия и определения в надежности»

### Дисциплина: «Надежность технических систем»

### Для студентов инженерных направлений аграрного вуза

## 1. Цель лекции

Цель лекции — сформировать у студентов представление о надежности как одном из важнейших свойств технических систем, изучить предмет науки о надежности, основные термины, понятия и определения, а также показать их практическое значение при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте сельскохозяйственной техники.

После изучения темы студент должен:

знать:

- предмет и задачи науки о надежности;

- основные понятия и терминологию теории надежности;

- основные свойства, составляющие надежность;

- понятия отказа, неисправности, повреждения и предельного состояния;

- классификацию технических объектов с точки зрения надежности;

уметь:

- различать исправное, работоспособное и предельное состояния технической системы;

- определять характер отказа технического объекта;

- устанавливать связь надежности с эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом машин;

владеть:

- терминологией в области надежности технических систем;

- навыками анализа причин изменения технического состояния машин.

# 2. План лекции

- Значение надежности технических систем.

- Предмет науки о надежности.

- Объект и задачи теории надежности.

- Понятие технической системы и технического объекта.

- Основные состояния технического объекта.

- Понятие надежности.

- Основные свойства надежности.

- Понятие отказа и классификация отказов.

- Понятия дефекта, повреждения и предельного состояния.

- Восстанавливаемые и невосстанавливаемые объекты.

- Особенности надежности сельскохозяйственной техники.

- Практическое значение теории надежности.

- Контрольные вопросы.

# 3. Введение

Современное сельскохозяйственное производство невозможно представить без сложных технических систем.

К ним относятся:

- тракторы;

- зерноуборочные и кормоуборочные комбайны;

- посевные комплексы;

- почвообрабатывающие машины;

- опрыскиватели;

- системы автоматического управления;

- транспортные средства;

- оборудование животноводческих комплексов;

- зерносушильное оборудование;

- насосные установки;

- роботизированные комплексы;

- системы точного земледелия.

Эффективность применения такой техники определяется не только ее мощностью, производительностью или стоимостью.

Одним из важнейших показателей является способность машины выполнять требуемые функции в течение необходимого времени.

Именно эту способность изучает наука о надежности.

Для сельского хозяйства вопрос надежности особенно важен.

Это связано с тем, что большинство технологических операций выполняется в ограниченные агротехнические сроки.

Например, зерноуборочный комбайн наиболее необходим хозяйству именно в период уборки урожая. Если в это время происходит отказ двигателя, трансмиссии, жатки, гидравлической системы или молотильного аппарата, последствия отказа могут быть значительно серьезнее стоимости самого ремонта.

Хозяйство может понести потери вследствие:

- простоя машины;

- нарушения агротехнических сроков;

- потери части урожая;

- увеличения затрат на ремонт;

- привлечения резервной техники;

- увеличения расхода топлива;

- снижения качества выполняемой технологической операции.

Поэтому надежность необходимо рассматривать не только как техническую, но и как экономическую категорию.

# 4. Что изучает наука о надежности

## 4.1. Определение науки о надежности

Надежность технических систем — область знаний, изучающая закономерности возникновения отказов технических объектов, изменения их технического состояния во времени, а также методы обеспечения, оценки, прогнозирования и повышения надежности.

Главный вопрос науки о надежности можно сформулировать следующим образом:

как обеспечить выполнение техническим объектом заданных функций в требуемых условиях эксплуатации в течение необходимого времени?

Например, для трактора важно не просто иметь мощность двигателя 150 кВт.

Необходимо, чтобы трактор:

- запускался;

- развивал необходимую мощность;

- сохранял работоспособность;

- обеспечивал заданную производительность;

- не имел недопустимых отказов;

- мог быть своевременно обслужен и отремонтирован;

- сохранял свои свойства в течение установленного срока эксплуатации.

# 5. Предмет науки о надежности

Предметом науки о надежности являются закономерности изменения технического состояния объектов во времени и процессы возникновения их отказов.

Наука о надежности изучает:

- Причины возникновения отказов.

- Закономерности появления отказов.

- Методы количественной оценки надежности.

- Методы прогнозирования остаточного ресурса.

- Способы предупреждения отказов.

- Методы повышения долговечности деталей и узлов.

- Рациональную организацию технического обслуживания.

- Рациональную организацию ремонта.

- Влияние условий эксплуатации на техническое состояние машины.

- Экономические последствия недостаточной надежности.

# 6. Основные задачи науки о надежности

К основным задачам относятся:

### Первая задача — оценка надежности

Необходимо определить, насколько надежен технический объект.

Например:

- сколько часов двигатель может работать до отказа;

- каков ресурс подшипника;

- какова вероятность безотказной работы гидравлической системы;

- сколько отказов возникает на 1000 моточасов.

### Вторая задача — прогнозирование надежности

Необходимо определить вероятное техническое состояние объекта в будущем.

Например:

если известно текущее состояние подшипникового узла комбайна, можно оценить, сможет ли он отработать оставшийся период уборочной кампании без ремонта.

### Третья задача — обеспечение надежности

Надежность должна формироваться еще на этапах:

- проектирования;

- изготовления;

- сборки;

- хранения;

- эксплуатации;

- технического обслуживания;

- ремонта.

### Четвертая задача — повышение надежности

Повышение надежности может обеспечиваться:

- улучшением конструкции;

- применением более износостойких материалов;

- упрочнением рабочих поверхностей;

- совершенствованием систем смазывания;

- улучшением герметизации узлов;

- использованием средств технического диагностирования;

- своевременным техническим обслуживанием;

- восстановлением изношенных деталей.

# 7. Понятие технического объекта

В теории надежности применяется понятие объект.

Объект — изделие, устройство, система либо их составная часть, надежность которой рассматривается самостоятельно.

Объектом исследования может быть:

- отдельная деталь;

- соединение деталей;

- сборочная единица;

- механизм;

- агрегат;

- машина;

- комплекс машин;

- технологическая линия.

Например:

зерноуборочный комбайн представляет собой сложный технический объект.

Но отдельно объектами исследования надежности могут являться:

- двигатель;

- коробка передач;

- гидравлическая система;

- молотильный барабан;

- подшипниковый узел;

- ременная передача;

- режущий аппарат жатки.

# 8. Техническая система

Техническая система — совокупность взаимосвязанных элементов, предназначенных для выполнения определенных функций.

Например, гидравлическая система трактора включает:

- гидравлический насос;

- распределитель;

- гидроцилиндры;

- трубопроводы;

- фильтры;

- рабочую жидкость;

- регулирующую и защитную аппаратуру.

Отказ одного элемента может привести к снижению работоспособности или отказу всей системы.

Таким образом, надежность сложной системы зависит от надежности ее элементов и характера их взаимосвязей.

# 9. Основные состояния технического объекта

Для понимания надежности необходимо различать несколько состояний технического объекта.

## 9.1. Исправное состояние

Исправное состояние — состояние объекта, при котором он соответствует всем требованиям нормативно-технической и конструкторской документации.

Проще говоря:

в исправном объекте всё соответствует установленным требованиям.

Например, трактор полностью исправен, если:

- двигатель развивает нормативную мощность;

- тормоза соответствуют требованиям;

- отсутствуют утечки рабочих жидкостей;

- осветительные приборы исправны;

- давление масла находится в норме;

- отсутствуют недопустимые люфты;

- все защитные устройства находятся на месте.

# 10. Неисправное состояние

Неисправное состояние — состояние объекта, при котором хотя бы один его параметр не соответствует установленным требованиям.

При этом неисправность не всегда означает невозможность работы.

Например:

на тракторе не работает одна фара.

Трактор является неисправным, поскольку не выполняется одно из установленных требований.

Однако днем машина может продолжать выполнять технологическую операцию.

Следовательно:

неисправный объект может оставаться работоспособным.

Это важное различие.

# 11. Работоспособное состояние

Работоспособное состояние — состояние объекта, при котором значения всех параметров, характеризующих его способность выполнять заданные функции, соответствуют установленным требованиям.

Например, двигатель трактора должен:

- запускаться;

- развивать необходимую мощность;

- обеспечивать необходимую частоту вращения;

- иметь допустимый расход топлива;

- иметь допустимую температуру охлаждающей жидкости;

- обеспечивать требуемое давление масла.

Если эти параметры находятся в допустимых пределах, двигатель считается работоспособным.

# 12. Неработоспособное состояние

Неработоспособное состояние — состояние объекта, при котором значение хотя бы одного параметра, определяющего способность выполнять заданные функции, не соответствует установленным требованиям.

Например:

у трактора произошел отказ топливного насоса.

Двигатель не запускается.

Следовательно, трактор не может выполнять транспортную или технологическую операцию.

Объект становится неработоспособным.

# 13. Связь понятий «исправность» и «работоспособность»

Необходимо хорошо понимать различие между этими понятиями.

Исправность — более широкое понятие.

Если объект исправен, он должен быть и работоспособен.

Однако работоспособный объект может быть неисправным.

Пример:

у трактора поврежден указатель уровня топлива.

Трактор:

- неисправен;

- но может оставаться работоспособным.

Другой пример:

разрушился подшипник коробки передач.

Трактор:

- неисправен;

- неработоспособен.

# 14. Понятие надежности

Надежность является комплексным свойством технического объекта.

В общем виде:

Надежность — свойство объекта сохранять во времени способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, хранения и транспортирования.

Обратите внимание на ключевые слова:

«сохранять во времени».

Новый трактор, который исправно работает только первые несколько часов, нельзя считать надежным.

Надежность всегда связана с фактором времени.

# 15. Основные составляющие надежности

Надежность является комплексным свойством и включает:

- безотказность;

- долговечность;

- ремонтопригодность;

- сохраняемость.

Для некоторых объектов дополнительно рассматриваются другие свойства, однако перечисленные четыре являются основными.

# 16. Безотказность

Безотказность — свойство объекта непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторого времени или наработки.

Например:

если зерноуборочный комбайн должен работать в поле в течение 10 часов без остановки из-за технической неисправности, нас интересует его безотказность.

Безотказность особенно важна:

- во время посевной;

- при уборке урожая;

- при заготовке кормов;

- при выполнении срочных технологических операций.

# 17. Наработка

Для оценки надежности необходимо понятие наработка.

Наработка — продолжительность или объем работы объекта.

Наработка может измеряться:

- часами;

- моточасами;

- километрами;

- гектарами;

- тоннами переработанного материала;

- количеством циклов;

- количеством включений.

Например:

для трактора удобной единицей является моточас.

Для автомобиля — километр пробега.

Для подшипника — часы работы.

Для исполнительного механизма — количество рабочих циклов.

# 18. Долговечность

Долговечность — свойство объекта сохранять работоспособность до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта.

Долговечность отвечает на вопрос:

как долго вообще может эксплуатироваться объект?

Например:

двигатель трактора может периодически проходить техническое обслуживание и ремонт.

При этом его эксплуатация продолжается.

Но в некоторый момент дальнейшее восстановление становится:

- технически невозможным;

- экономически нецелесообразным;

- небезопасным.

Это означает достижение предельного состояния.

# 19. Ресурс

Ресурс — суммарная наработка объекта от начала его эксплуатации или после ремонта до перехода в предельное состояние.

Например:

ресурс двигателя может составлять несколько тысяч моточасов.

Ресурс подшипника также характеризуется определенной наработкой.

# 20. Срок службы

Срок службы — календарная продолжительность эксплуатации объекта от начала его применения до наступления предельного состояния.

Необходимо различать:

ресурс и срок службы.

Ресурс связан прежде всего с объемом выполненной работы.

Срок службы связан с календарным временем.

Например:

два одинаковых трактора были приобретены одновременно.

Первый работает 1500 моточасов в год.

Второй — 500 моточасов в год.

Через пять лет их календарный срок эксплуатации будет одинаковым, но наработка и техническое состояние могут значительно различаться.

# 21. Ремонтопригодность

Ремонтопригодность — свойство объекта, характеризующее его приспособленность к предупреждению и обнаружению причин возникновения отказов и повреждений, а также к восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта.

На ремонтопригодность влияют:

- доступность узлов;

- возможность разборки;

- наличие диагностических точек;

- взаимозаменяемость деталей;

- удобство регулировки;

- наличие запасных частей;

- трудоемкость ремонта;

- продолжительность восстановления.

Например:

если для замены фильтра необходимо разбирать половину машины, ремонтопригодность конструкции низкая.

Если фильтр расположен в доступном месте и заменяется за несколько минут, ремонтопригодность выше.

# 22. Сохраняемость

Сохраняемость — свойство объекта сохранять требуемые значения показателей безотказности, долговечности и ремонтопригодности в процессе хранения и транспортирования.

Особое значение сохраняемость имеет для сезонной сельскохозяйственной техники.

Например:

зерноуборочный комбайн может использоваться только несколько месяцев в году.

Большую часть времени машина находится на хранении.

Если техника хранится неправильно, могут возникать:

- коррозия;

- старение резины;

- повреждение лакокрасочного покрытия;

- разрушение уплотнений;

- окисление электрических контактов;

- ухудшение свойств топлива и смазочных материалов.

Следовательно, надежность машины зависит не только от ее работы, но и от условий хранения.

# 23. Понятие отказа

Одно из центральных понятий теории надежности — отказ.

Отказ — событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния объекта.

До отказа объект был работоспособен.

После возникновения отказа объект полностью или частично теряет способность выполнять требуемые функции.

# 24. Пример отказа

Рассмотрим трактор, работающий с почвообрабатывающим агрегатом.

Происходит разрушение подшипника коробки передач.

В результате:

- появляется повышенный шум;

- возрастает вибрация;

- увеличивается температура узла;

- происходит дальнейшее разрушение деталей;

- передача крутящего момента становится невозможной;

- трактор останавливается.

С момента потери способности выполнять заданную функцию имеет место отказ.

# 25. Отказ и неисправность — не одно и то же

Необходимо различать два понятия.

Неисправность — состояние объекта.

Отказ — событие.

Например:

разрушение подшипника произошло в 14 часов 25 минут.

Это событие — отказ.

После этого машина находится в неисправном и неработоспособном состоянии.

# 26. Классификация отказов

Отказы можно классифицировать по нескольким признакам.

## По характеру возникновения:

- внезапные;

- постепенные.

## По возможности дальнейшего использования:

- полные;

- частичные.

## По причине возникновения:

- конструкционные;

- производственные;

- эксплуатационные.

## По взаимосвязи:

- независимые;

- зависимые.

## По устойчивости:

- устойчивые;

- самоустраняющиеся;

- перемежающиеся.

# 27. Внезапный отказ

Внезапный отказ характеризуется быстрым изменением одного или нескольких параметров объекта.

Примеры:

- обрыв ремня;

- разрушение зуба шестерни;

- перегорание предохранителя;

- разрыв гидравлического рукава;

- разрушение подшипника;

- обрыв электрического провода.

Предсказать точный момент внезапного отказа достаточно сложно.

# 28. Постепенный отказ

Постепенный отказ возникает в результате постепенного изменения параметров объекта.

Основные причины:

- изнашивание;

- усталость материала;

- коррозия;

- старение;

- накопление деформаций;

- загрязнение рабочих поверхностей.

Например, цилиндропоршневая группа двигателя постепенно изнашивается.

Со временем:

- уменьшается компрессия;

- увеличивается расход масла;

- снижается мощность;

- повышается дымность.

При достижении предельно допустимых значений параметров возникает отказ.

# 29. Полный и частичный отказ

Полный отказ приводит к полной потере способности выполнять требуемую функцию.

Пример:

двигатель трактора не запускается.

Частичный отказ приводит к снижению эффективности выполнения функции.

Пример:

двигатель работает, но не развивает требуемую мощность.

Трактор может двигаться, однако не способен работать с заданным сельскохозяйственным агрегатом в требуемом режиме.

# 30. Конструкционный отказ

Конструкционный отказ возникает вследствие недостатков конструкции объекта.

Причинами могут быть:

- неправильный выбор материала;

- недостаточная прочность;

- концентрация напряжений;

- недостаточное смазывание;

- неудачное расположение деталей;

- недостаточная защита от загрязнений.

# 31. Производственный отказ

Производственный отказ связан с нарушением технологии изготовления или ремонта.

Например:

- неправильная термическая обработка;

- отклонение размеров;

- дефекты сварки;

- нарушение шероховатости поверхности;

- неправильная сборка;

- неправильная регулировка.

# 32. Эксплуатационный отказ

Эксплуатационный отказ возникает вследствие нарушения условий и правил эксплуатации.

Причинами являются:

- перегрузка;

- несвоевременная замена масла;

- применение неподходящей рабочей жидкости;

- нарушение периодичности технического обслуживания;

- неправильная регулировка;

- загрязнение системы;

- несоблюдение температурных режимов;

- работа на недопустимых режимах.

В сельском хозяйстве эксплуатационные факторы оказывают особенно большое влияние на надежность машин.

# 33. Понятие дефекта

Дефект — несоответствие объекта установленным требованиям.

Дефекты могут возникать:

- при изготовлении;

- при транспортировании;

- при хранении;

- при эксплуатации;

- при ремонте.

Примеры:

- трещина;

- раковина;

- нарушение геометрии детали;

- недопустимый износ;

- повреждение резьбы;

- коррозия поверхности.

# 34. Повреждение

Повреждение — событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении его работоспособности.

Например:

на защитном кожухе появилась небольшая трещина.

Машина еще способна выполнять основную функцию.

Следовательно:

произошло повреждение, но отказа пока нет.

Если повреждение развивается дальше, оно может стать причиной отказа.

# 35. Предельное состояние

Предельное состояние — состояние объекта, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна.

Причинами достижения предельного состояния могут быть:

- требования безопасности;

- критический износ;

- невозможность восстановления;

- экономическая нецелесообразность ремонта;

- снижение эффективности ниже допустимого уровня.

Например:

если стоимость капитального ремонта старого трактора приближается к стоимости более современной машины, дальнейшее восстановление может оказаться экономически нецелесообразным.

# 36. Критерий предельного состояния

Критерий предельного состояния — признак или совокупность признаков, позволяющих определить достижение объектом предельного состояния.

Например:

для детали таким критерием может являться:

- предельный износ;

- минимально допустимая толщина;

- максимальный люфт;

- наличие трещины определенного размера;

- снижение прочности;

- невозможность обеспечить требуемую точность соединения.

# 37. Восстанавливаемые объекты

Восстанавливаемый объект — объект, работоспособность которого после отказа может быть восстановлена.

Примеры:

- трактор;

- автомобиль;

- двигатель;

- коробка передач;

- гидроцилиндр;

- генератор;

- стартер.

После ремонта такой объект может снова выполнять свои функции.

# 38. Невосстанавливаемые объекты

Невосстанавливаемый объект — объект, восстановление которого после отказа не предусматривается или экономически нецелесообразно.

Например:

- отдельные предохранители;

- некоторые уплотнительные элементы;

- лампы;

- одноразовые фильтрующие элементы;

- отдельные электронные компоненты.

После отказа такой объект обычно заменяют.

# 39. Наработка до отказа

Для невосстанавливаемого объекта важным понятием является наработка до отказа.

Это наработка объекта от начала эксплуатации до возникновения первого отказа.

Обозначим ее:

[
T
]

Она может измеряться в:

- часах;

- километрах;

- циклах;

- гектарах и других единицах.

# 40. Наработка между отказами

Для восстанавливаемых объектов используется понятие наработка между отказами.

Предположим, трактор работал:

- 320 моточасов до первого отказа;

- после ремонта — 280 моточасов до второго;

- после следующего ремонта — 350 моточасов до третьего.

Получаем отдельные значения наработки между отказами.

На основании большого количества таких наблюдений рассчитываются показатели надежности.

# 41. Основные показатели надежности

На следующих лекциях данные показатели рассматриваются подробно.

К основным относятся:

- вероятность безотказной работы;

- вероятность отказа;

- средняя наработка до отказа;

- средняя наработка на отказ;

- интенсивность отказов;

- параметр потока отказов;

- средний ресурс;

- гамма-процентный ресурс;

- среднее время восстановления;

- коэффициент готовности;

- коэффициент технического использования.

# 42. Вероятностный характер надежности

Важнейшей особенностью науки о надежности является применение методов теории вероятностей и математической статистики.

Нельзя абсолютно точно сказать:

«Этот подшипник разрушится через 287 часов».

Можно установить вероятность того, что он безотказно проработает определенный период времени.

Например:

[
P(t)=0{,}95
]

означает, что вероятность безотказной работы объекта в течение заданной наработки составляет 0,95, или 95 %.

# 43. Почему надежность носит вероятностный характер

Даже одинаковые детали работают неодинаково.

Это объясняется разбросом:

- размеров деталей;

- механических свойств материала;

- шероховатости;

- твердости;

- зазоров;

- нагрузок;

- температур;

- качества смазочных материалов;

- условий работы;

- квалификации оператора.

Поэтому ресурс двух внешне одинаковых подшипников может значительно различаться.

# 44. Основные причины потери надежности машин

К основным причинам изменения технического состояния относятся:

### 1. Изнашивание

Возникает при взаимодействии поверхностей деталей.

Например:

- шейки валов;

- подшипники;

- зубчатые передачи;

- цилиндропоршневая группа.

### 2. Усталость материала

Развивается вследствие действия многократно повторяющихся нагрузок.

### 3. Коррозия

Связана с химическим или электрохимическим разрушением материала.

### 4. Старение

Характерно для:

- резины;

- пластмасс;

- изоляционных материалов;

- масел.

### 5. Пластические деформации

Возникают при превышении допустимых нагрузок.

### 6. Загрязнение

Особенно важно для сельскохозяйственной техники, работающей в условиях высокой запыленности.

# 45. Особенности эксплуатации сельскохозяйственной техники

В сельском хозяйстве надежность машин формируется в достаточно сложных условиях.

Техника работает:

- в условиях высокой запыленности;

- при значительных перепадах температуры;

- при высокой влажности;

- в контакте с растительной массой;

- при воздействии почвы;

- при значительных динамических нагрузках;

- при переменных режимах;

- на неровных поверхностях;

- в ограниченные агротехнические сроки.

Все это приводит к повышенным нагрузкам на детали и узлы.

# 46. Пример из практики

Рассмотрим кормоуборочный комбайн.

Ротор измельчающего аппарата вращается с высокой частотой.

Подшипниковые узлы воспринимают:

- радиальные нагрузки;

- динамические нагрузки;

- вибрации;

- температурные воздействия.

При увеличении зазора в подшипнике сначала может появиться небольшая вибрация.

Машина при этом остается работоспособной.

Дальнейшее развитие дефекта приводит к:

- увеличению амплитуды вибрации;

- повышению температуры подшипника;

- разрушению дорожек качения;

- увеличению радиального биения;

- повреждению посадочных поверхностей;

- остановке машины.

Таким образом, техническое состояние объекта изменяется постепенно:

исправное состояние → повреждение → неисправное, но работоспособное состояние → отказ → неработоспособное состояние.

Это типичная последовательность развития многих отказов.

# 47. Почему необходимо техническое диагностирование

Если обнаружить дефект на ранней стадии, можно предупредить отказ.

Для этого применяется техническое диагностирование.

Контролироваться могут:

- вибрация;

- температура;

- давление;

- расход;

- уровень шума;

- наличие металлических частиц в масле;

- компрессия;

- электрические параметры.

Таким образом:

диагностирование позволяет перейти от ремонта после отказа к предупреждению отказа.

# 48. Надежность и техническое обслуживание

Одной из задач технического обслуживания является поддержание надежности машины.

Техническое обслуживание включает:

- очистку;

- смазывание;

- регулирование;

- крепежные работы;

- диагностирование;

- замену фильтров;

- замену масел;

- контроль технического состояния.

Если обслуживание выполняется несвоевременно, скорость развития неисправностей возрастает.

# 49. Надежность и ремонт

Ремонт предназначен для восстановления:

- исправности;

- работоспособности;

- ресурса технического объекта.

При ремонте выполняются:

- дефектация деталей;

- восстановление изношенных поверхностей;

- замена деталей;

- регулирование;

- сборка;

- испытание.

Поэтому дисциплины «Надежность технических систем», «Техническая диагностика» и «Ремонт машин» непосредственно связаны между собой.

# 50. Надежность и экономическая эффективность

Предположим, имеется два трактора.

Стоимость первого ниже, но он часто выходит из строя.

Второй стоит дороже, но имеет высокую надежность.

При эксплуатации первого трактора возникают:

- дополнительные ремонты;

- простой механизаторов;

- простой сельскохозяйственных агрегатов;

- необходимость приобретения запасных частей;

- нарушение сроков выполнения работ.

Поэтому первоначальная цена машины не всегда определяет экономическую эффективность ее применения.

Необходимо учитывать затраты за весь жизненный цикл.

# 51. Жизненный цикл технического объекта

Надежность формируется и изменяется на всех стадиях жизненного цикла:

проектирование → производство → транспортирование → хранение → эксплуатация → техническое обслуживание → ремонт → списание.

Ошибка, допущенная на любом этапе, может привести к снижению надежности.

# 52. Три этапа формирования надежности

Условно можно выделить:

## Конструкционную надежность

Закладывается проектировщиком.

Зависит от:

- конструктивной схемы;

- материалов;

- размеров;

- запасов прочности;

- способов смазывания и охлаждения.

## Производственную надежность

Обеспечивается при изготовлении.

Зависит от:

- точности обработки;

- качества материалов;

- соблюдения технологии;

- качества сборки;

- контроля производства.

## Эксплуатационную надежность

Формируется непосредственно при использовании машины.

Зависит от:

- условий эксплуатации;

- квалификации оператора;

- качества обслуживания;

- качества ремонта;

- применяемых материалов;

- соблюдения режимов работы.

# 53. Практическая ситуация для обсуждения со студентами

В хозяйстве имеются два одинаковых трактора.

Они приобретены одновременно.

Через три года эксплуатации:

Трактор № 1:

- наработка — 4200 моточасов;

- один серьезный отказ;

- техническое обслуживание проводилось своевременно.

Трактор № 2:

- наработка — 3100 моточасов;

- шесть серьезных отказов;

- техническое обслуживание выполнялось нерегулярно.

Вопрос студентам:

Можно ли утверждать, что второй трактор конструктивно менее надежен?

Ответ:

Нет.

Для такого вывода недостаточно информации.

Различия могут быть связаны с:

- условиями эксплуатации;

- квалификацией механизатора;

- характером выполняемых работ;

- качеством топлива;

- качеством масел;

- нарушением периодичности технического обслуживания;

- качеством предыдущего ремонта.

Этот пример показывает важное правило теории надежности:

показатели надежности необходимо анализировать с учетом условий эксплуатации объекта.

# 54. Основные термины, которые необходимо запомнить

| Термин | Содержание |
| --- | --- |
| Надежность | Способность объекта сохранять во времени возможность выполнять заданные функции |
| Исправность | Соответствие объекта всем установленным требованиям |
| Работоспособность | Способность объекта выполнять требуемые функции |
| Неисправность | Несоответствие хотя бы одному установленному требованию |
| Отказ | Событие нарушения работоспособности |
| Повреждение | Нарушение исправности при сохранении работоспособности |
| Безотказность | Способность непрерывно сохранять работоспособность |
| Долговечность | Способность сохранять работоспособность до предельного состояния |
| Ремонтопригодность | Приспособленность объекта к техническому обслуживанию и восстановлению |
| Сохраняемость | Способность сохранять свойства при хранении и транспортировании |
| Наработка | Продолжительность или объем выполненной объектом работы |
| Ресурс | Суммарная наработка до достижения предельного состояния |
| Срок службы | Календарная продолжительность эксплуатации |
| Предельное состояние | Состояние, при котором дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна |

# 55. Основная логическая схема темы

Студенту рекомендуется запомнить следующую последовательность:

Технический объект

↓

эксплуатируется во времени

↓

происходит изменение технического состояния

↓

возникают дефекты и повреждения

↓

параметры приближаются к предельным значениям

↓

возникает отказ

↓

объект становится неработоспособным

↓

проводится техническое обслуживание или ремонт

↓

работоспособность восстанавливается

# 56. Значение надежности для инженера аграрного производства

Будущий инженер должен уметь не только устранить уже возникший отказ.

Более высокий профессиональный уровень заключается в способности:

- определить причины отказов;

- спрогнозировать изменение технического состояния;

- выявить неисправность до возникновения отказа;

- определить остаточный ресурс;

- правильно назначить периодичность технического обслуживания;

- выбрать рациональную технологию ремонта;

- оценить экономическую целесообразность восстановления;

- предложить мероприятия по повышению надежности машины.

Поэтому теория надежности является фундаментальной основой для организации технической эксплуатации машин.

# 57. Выводы по лекции

- Надежность является одним из важнейших свойств современных технических систем.

- Предметом науки о надежности являются закономерности изменения технического состояния объектов и возникновения отказов.

- Надежность характеризует способность объекта сохранять необходимые свойства во времени.

- Основными составляющими надежности являются безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость.

- Необходимо различать исправное и работоспособное состояния.

- Отказ представляет собой событие нарушения работоспособности объекта.

- Неисправность представляет собой состояние объекта, поэтому понятия «отказ» и «неисправность» не являются синонимами.

- Надежность сельскохозяйственных машин существенно зависит от условий эксплуатации, своевременности технического обслуживания и качества ремонта.

- Для современного инженера важнейшей задачей является не только устранение отказа, но и его прогнозирование и предупреждение.

# 58. Контрольные вопросы

- Что является предметом науки о надежности?

- Какие основные задачи решает теория надежности?

- Что понимается под техническим объектом?

- Что называется надежностью?

- Почему надежность является комплексным свойством?

- Какие свойства входят в понятие надежности?

- Что называется безотказностью?

- Что называется долговечностью?

- Что понимается под ремонтопригодностью?

- Что называется сохраняемостью?

- Что понимается под исправным состоянием?

- Что называется работоспособным состоянием?

- Может ли неисправный объект быть работоспособным? Приведите пример.

- Что называется отказом?

- Чем отказ отличается от неисправности?

- Что называется повреждением?

- Чем повреждение отличается от отказа?

- Какие отказы называют внезапными?

- Какие отказы являются постепенными?

- В чем различие конструкционных, производственных и эксплуатационных отказов?

- Что называется наработкой?

- Чем ресурс отличается от срока службы?

- Что называется предельным состоянием?

- Чем восстанавливаемый объект отличается от невосстанавливаемого?

- Почему для сельскохозяйственной техники надежность имеет особенно большое значение?

- Как техническое обслуживание влияет на надежность машины?

- Почему показатели надежности имеют вероятностный характер?

- Какие факторы эксплуатации оказывают влияние на надежность сельскохозяйственных машин?

- Как техническое диагностирование позволяет повышать надежность?

- Как снижение надежности техники отражается на экономических показателях сельскохозяйственного предприятия?

# 59. Задание для закрепления материала

Для выбранной сельскохозяйственной машины — трактора, зерноуборочного комбайна, кормоуборочного комбайна, сеялки или почвообрабатывающего агрегата — привести:

- один пример неисправности, не приводящей к потере работоспособности;

- один пример полного отказа;

- один пример постепенного отказа;

- один пример внезапного отказа;

- один пример эксплуатационного отказа;

- один пример конструкционного или производственного дефекта;

- пример параметра, который можно использовать для диагностирования технического состояния.

Для каждого примера необходимо кратко объяснить возможную причину и последствия для работы машины.