МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Казанский государственный аграрный университет»

Институт механизации и технического сервиса

Кафедра «Общеинженерные дисциплины»

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА

ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ

ВИНТОВОЙ ПАРЫ

Методические указания для выполнения лабораторных и самостоятельных работ по теории механизмов и машин для студентов очной и заочной формы обучения по направлениям подготовки:

35.03.06 -  «Агроинженерия»,

23.03.03 -  «Эксплуатация транспортно -

технологических машин и комплексов»,

20.03.01 «Техносферная безопасность»,

23.05.01 – «Наземные  транспортно-технологические средства»

Казань, 2017

УДК 621.01

ББКМ 018

Составители: Яхин С.М., Мудров А. П., Пикмуллин Г.В., Гургенидзе З.Д.,  Киямов И.М.

Рецензенты:

Доктор технических наук, профессор кафедры «Технический сервис»                                                   Абдрахманов Р.К.

Кандидат технических наук, доцент кафедры «Машиноведение и инженерная графика» КНИТУ-КАИ                      Сайманов Р.Г.

Учебно-методические указания для выполнения лабораторных и самостоятельных  работ по теории механизмов и машин  обсуждены и рекомендованы к  печати на заседании  кафедры «Общеинженерные дисциплины» Казанский ГАУ (протокол №4 от 08.11.2016 года) и на заседании методической комиссии Института механизации и технического сервиса Казанского государственного аграрного университета (протокол № 3 от 10.11.2016г).

Яхин С. М. Определение коэффициента полезного действия винтовой пары: Учебно-методические указания для выполнения лабораторных и самостоятельных    работ   по   теории   механизмов  и  машин    / С. М.  Яхин,

А. П. Мудров, Г. В. Пикмуллин,  З.Д. Гургенидзе -  Казань: Изд-во Казанского ГАУ, 2017. – 16 с.

Учебно-методические указания предназначены для выполнения лабораторных и самостоятельных работ по дисциплине «Теория механизмов и машин» и способствуют формированию компетенций для направлений подготовки: 35.03.06  «Агроинженерия», 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», 20.03.01 «Техносферная безопасность» и  23.05.01 «Наземные  транспортно-технологические средства».

УДК 621.01

ББКМ 018

©Казанский государственный аграрный университет, 2017г.

Лабораторная работа №1

Тема: ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ ВИНТОВОЙ ПАРЫ

1  Цель и теоретические предпосылки проведения работы

1.1   Цель работы.

Аналитическое определение коэффициента полезного действия (КПД) винтовой пары.

Экспериментальным путем определить коэффициент полезного действия  (КПД) винтовой пары (винт-гайка) и сравнить его с КПД, полученным теоретическим способом.

Исследовать влияние угла подъема винтовой пары на значение КПД.

1.2  Общие сведения о винтовых парах

Винтовые передачи служат для преобразования вращательного движения винта в осевое поступательное движение гайки, и наоборот. Они с успехом используются как силовые механизмы (подъемные и грузовые), предназначенные для перемещения груза, а также в качестве механизмов управления. Конструктивно различают передачи скольжения и передачи качения, в которых между витками гайки и винта располагают шарики.

В механизмах, машинах и приборных устройствах, предназначенных для получения точных осевых перемещений, получили распространение ходовые винтовые передачи, которые имеют резьбу трапецеидального профиля, реже прямоугольного, с большим углом подъема резьбы.

Если винтовой механизм используется как установочный или регулировочный, то в таком случае применяют резьбу с малым шагом треугольного профиля.

1.2  Теоретические предпосылки проведения работы.

Экспериментальное определение КПД винтовой пары основано на следующем. Пусть винт 1 (Рисунок 1а) вращается в гайке 2 с постоянной скоростью под действием момента M и поднимает груз G.

Рисунок 1 – К определению КПД винтовой пары (а – винтовая пара с прямоугольной резьбой, б – винт, в – развертка винтовой линии).

Полезная работа Aплз, совершаемая за один оборот, определяется по формуле (в Дж)*)

Aплз=G⋅S,

где G- вес груза, Н; S - шаг винтовой линии, м (Рисунок 1б).

При этом затраченная работа (Дж)

Aзат=M⋅2π,

где M - момент, приложенный к винту, Нм; число π можно принять равным 3,14.

КПД определяется из выражения

η=AплзAзат.

Оно же, после подстановки значений Aплз и Aзат

η=G⋅S2π⋅M.                                                   (1)

Задаваясь значениями G для данной винтовой пары с известным шагом S**)  и замеряя при этом экспериментальным путем соответствующее  значение момента M, по формуле (1) находят КПД.

Теоретическим способом определяют КПД винтовой пары, основываясь на теории движения ползуна по наклонной плоскости. В этом  случае аналитическая зависимость для КПД (при подъеме груза) имеет вид

η'=tgαtg(α+φ),                                           (2)

где α - угол подъема винтовой линии, φ - угол трения скольжения в паре гайка – винт.

____________________

*). 1 Дж =1 Нм

**). Следует различать шаг винтовой линии S и шаг резьбы t (Рисунок 1б). Для однозаходной резьбы S=t, двухзаходной S=2t и трехзаходной S=3t.

Угол α определяется из выражения (Рисунок 1 в)

tgα=Sπ⋅dср,

отсюда                                       α=arctgSπ⋅dср.

Здесь                                             dср=dн+dв2,

где, dср - средний, dн - наружный (винта) и dв - внутренний (гайки) диаметры винтовой линии.

Угол трения скольжения       φ=arctg μ

где μ - коэффициент трения скольжения (находится экспериментальным способом или берется из справочной литературы). Для стали по стали μ=0,11; для бронзы по стали μ=0,10.

Для треугольной (метрическая, трубная цилиндрическая) или трапециодальный резьбы

φ=arctgμcosβ,

где, β - половина угла между боковыми сторонами профиля резьбы (Рисунок 2) хх

Рисунок 2 – Профиль резьбы (а – треугольный и б – трапециодальный)

__________

хх -  Для метрической резьбы (в нашем случае) β = 300, трубной цилиндрической β=27,50 и трапециодальной β=150.

2 ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ

2.1 Лабораторная установка.  Представляет из себя учебную установку для определения КПД винтовых пар, разработанную СКБ МВ и ССО под шифром ТММ – 33М (рисунок 3).

Рисунок 3 – Лабораторная установка ТММ – 33М

Основные технические данные установки:

- Предусмотрено определение КПД для следующих пар:

№ 1 – резьба метрическая  - М 42 х 4,5,

№ 2 – резьба прямоугольная однозаходная  - прям. 42 х 4,5,

№ 3 – резьба прямоугольная трехзаходная – прям. 42 х (3 х 8).

2. Материал всех винтов     - Сталь 45,

материал сменных гаек – вкладышей – Сталь 20,   Бронза ОЦС 5-5-5

3. Вращение винта от электропривода – реверсивное, полуавтоматическое, частота вращения , мин-1 – 60.

4. Рабочий ход гайки вдоль винта, мм    - 800.

5. Осевая нагрузка, Н – 30, 50, 80 и 100.

6. Максимальный момент на выходном валу привода, Нм – 1,0.

Установка (Рисунок 3) состоит из мотор редуктора1, корпус которого через фланец 2 и подшипники 3 свободно подвешен к раме 4, съемного винта 5 с гайкой 6, к которой на подвеске 7 крепится сменный груз 9, и нижней опоры 8.

От проворачиваемости гайка 6 предохраняется ползуном 10, хвостовик 11 которого может включать концевые выключатели 12 и 13.

Корпус мотор-редуктора через рычаг 14 связан с пластинчатой пружиной 15, прогиб которой фиксируется индикатором 16.

При включении установки ротор электродвигателя через редуктор начинает вращать винт 5 и перемещать гайку 6 вместе с грузом 9. При этом реактивный момент стремится повернуть корпус мотор-редуктора 1 в противоположную сторону и через рычаг 14 деформирует пружину 15 и отклоняет стрелку индикатора 16. По величине отклонения стрелки индикатора судят о значении момента M.

Рисунок 3 – Схема установки

Для тарировки шкалы индикатора в единицах момента служат жестко закрепленный на корпусе редуктора шкив 17 диаметром dш=60 мм, шарнирно установленный на раме ролик 18, съемный тросик 19 и груз 20. При тарировке исследуемый винт с гайкой снимают и, меняя по величине груз 20, замечают отклонение стрелки индикатора. Затем строят тарировочный график   C=f(Mт), где C - отклонение стрелки индикатора (дел.) и Mт - тарировочный момент (Нм), определяемый по формуле

Mт=0,5dш⋅Gт=0,03⋅Gт.

По этому графику, зная показания индикатора (отклонение стрелки), находится искомый момент M и подставляется в формулу (1). Затем, подставив в эту же формулу заданный вес и замеренный шаг винта, вычисляют искомый КПД винтовой пары.

2.2  Порядок проведения работы.

1. Ознакомиться с теоретической частью работы и устройством лабораторной установки.

2. Подготовить бланк таблицы (см. приложение) записей опытных данных.

3. Построить по указанной выше методике тарировочный график C=f(Mт).

4. Вставить в установку выбранный (указанный преподавателем) винт 5 с гай кой 6, закрепить верхнюю отодвигающуюся муфту 21 зажимным винтом 22. Гайку 6 опустить в самое нижнее положение и на ней подвесить груз массой 3 кг (вес его G=mg=30 H). Тумблером включить электропитание.

5. Нажатием на кнопку “Пуск” включить двигатель, за время движения вверх три раза снять отсчеты  по шкале индикатора и занести их в таблицу.

6. Сменить последовательно грузы на 5, 8 и 10 кг (путем комбинации добавочными грузами) и снять отсчеты для каждого груза (см. п. 4 п. 5).

7. Заменить гайку (из другого материала) и провести те же испытания, что и с первой гайкой.

8. Провести обработку полученных данных в соответствии с изложенной теоретической частью работы и приведенной таблицей.

9. Вычертить графики изменения КПД от веса груза, т.е. η=f(G).

10. Сопоставить экспериментальные значения КПД с расчетными, найденными по формуле (2),

11. Исследовать с помощью ЭВМ влияние угла подъема винтовой линии на значение КПД, т.е. η'=fα. Для чего ввести в программу исходные данные (η,  β,  0≤α≤850, шаг просчета Δα), сделать расчет и получить требуемые значения КПД. При этом предусмотреть вывод значений, как в численном, так и в графическом виде.

3 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

1. Наименование работы.

2. Схема установки.

3. Расчетные формулы и вычисления.

4. Таблица.

5. Графики.

6. Результаты расчета КПД на ЭВМ с указанием вводимых параметров.

7. Выводы.

Вопросы для самоконтроля

1. Назначение и область применения передачи винт – гайка.

2. Достоинства и недостатки передачи винт – гайка.

3. Нарисуйте схему сил в винтовой паре.

4. От чего зависит момент завинчивания?

5. Как определяется момент сил сопротивления в резьбе?

6. Для каких профилей резьбы определяется приведенный угол трения?

7. Отчего зависит самоторможение в винтовой паре?

8. Чему равен КПД пары винт – гайка?

9. Расскажите устройство установки ТММ-33М.

10. Порядок проведения испытаний.

11. Каким образом определяется вращающий момент на валу электродвигателя?

12. Как определяется работа сил полезного сопротивления Anc?

13. Как определяется работа движущих сил Adc?

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица1 - экспериментальные значения

| № опыта | Гайка стальная |  |  |  | Гайка бронзовая |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С, дел., при G |  |  |  | С, дел., при G |  |  |  |
|  | 30 Н | 50 Н | 80 Н | 100 Н | 30 Н | 50 Н | 80 Н | 100 Н |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С=С4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M, Нм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aзтр |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aплз |  |  |  |  |  |  |  |  |
| η |  |  |  |  |  |  |  |  |
| η' |  |  |  |  |  |  |  |  |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

а) основная литература

1. Левитская О.Н., Левитский Н.И. Курс теории механизмов и машин. – М.: Высшая школа, 2008. – 269с.

2. Артоболевский И.И. Теория механизмов и машин. М.: Наука, 2007. - 640с.

3.  Левитский Н.И. Теория механизмов и машин. М.: Наука, 2009. – 592с.

4. Теория механизмов и механика машин / под ред. К.В.Фролова. –М.: Высшая школа, 2005. – 496с.

б) дополнительная литература

1. Коровин Ю.В. Теория механизмов и машин. Учебное пособие для вузов. -Казань, Изд.-во Фэн, 2003. – 396 с.

2. Мудров П.Г. Курсовое проектирование по теории Механизмов и машин. Казань, 2004. - 136с.

3. Машнев М.М., Красковский Е.Я., Лебедев П.А. Теория механизмов и машин  и детали машин. – СПб.: Машиностроение, 2005. – 507с.

4. Горев Э.А. Типовой лабораторный практикум по теории механизмов и машин. М.: Машиностроение, 2002. – 214с.