МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Казанский государственный аграрный университет»

Кафедра «Общеинженерные дисциплины»

СВАРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Учебно-методические указания для выполнения лабораторных и самостоятельных работ по начертательной геометрии и инженерной графике для студентов очной и заочной формы обучения по направлениям подготовки:

35.03.06 -  «Агроинженерия»,

23.03.03 -  «Эксплуатация транспортно -

технологических машин и комплексов»,

20.03.01 «Техносферная безопасность» и

23.05.01 – «Наземные  транспортно-технологические средства»

Казань, 2017

УДК 621.791.05

ББК 34.441

Составители: к.т.н., доцент Пикмуллин Г.В.,

ст. преподаватель Гайнутдинов Р.Х.,

ассистент Мухаметшин И.С.

Рецензенты:

Доктор технических наук, профессор кафедры «Тракторы,                                                                             автомобили и энергетические установки»  Казанского ГАУ  Хафизов К.А.

Кандидат технических наук, доцент кафедры

«Теоретические основы теплотехники» Казанского ГЭУ  Шарипов И.И.

Методические утверждены и рекомендованы к  печати на заседании  кафедры «Общеинженерные дисциплины» Казанского ГАУ (16 марта 2017 года, протокол №8) и заседании методической комиссии Института механизации и технического сервиса Казанского государственного аграрного университета протокол (№ 7 от 29.03.2017 г.).

Пикмуллин Г. В. Сварные соединения: учебно-метод. указания для лаб. и самост. работ / Г. В. Пикмуллин, Р. Х. Гайнутдинов, И. С. Мухаметшин.- Казань: Изд-во Казанского ГАУ, 2017. - 28 с.

Сварные соединения. Учебно-методические указания для лабораторных и самостоятельных работ по начертательной геометрии и инженерная графика предназначены для студентов бакалавров, в учебный план которых включена дисциплина «Начертательная геометрия и инженерная графика», способствуют формированию общепрофессиональных компетенций для направлений подготовки: 35.03.06 – «Агроинженерия», 23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», 20.03.01 – «Техносферная безопасность» и 23.05.01 - «Наземные транспортно-технологические средства».

Рассматриваются условные изображения и обозначения швов сварных соединений на чертежах в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД. Содержатся задания и указания к выполнению раздела «Сварные соединения» графического задания «Соединения».

УДК 621.791.05

ББК 34.441

© Казанский государственный аграрный университет, 2017 г.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Ознакомление с различными типами сварных швов.

Изучение условных изображений и обозначений швов на чертежах.

Приобретение навыков в оформлении чертежа изделия со сварным соединением.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Каждый студент получает индивидуальное задание. Работу следует выполнять на листе чертежной бумаги формата А3. По аксонометрическому изображению следует выполнить чертеж свариваемого изделия с необходимым количеством видов и указанием условных обозначений сварных швов. Один из швов (по усмотрению студента) – следует выполнить увеличенным в 4-5 раза выносным элементом (см. ГОСТ 2.305-68) с указанием основных размеров шва согласно требований стандарта ГОСТ 5264-80.

Для выполнения задания следует изучить требования стандарта ГОСТ 2.312-72 и ознакомиться с настоящими методическими указаниями. В задании следует выбирать стандартные типы швов по ГОСТ 5264-80, т.к. за основу взята сварка углеродистых сталей, как наиболее распространенная.

Окончательно оформленный чертеж предъявить к сдаче.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Соединение сваркой широко применяется в технике. С ее помощью соединяют детали машин и механизмов, металлоконструкций и мостов. Существует сварка давлением и сварка плавлением. При сварке плавлением поверхности кромок деталей плавятся и после остывания образуют прочный шов: к ним относятся газовая и электродуговая сварка. Газовую сварку применяют для сварки, как металлов, так и пластмасс. Электродуговая сварка - только для металлов. Сварка давлением — это различные виды контактной сварки: точечная, шовно-роликовая и др.

В технике применяют и другие виды сварки: электрошлаковую, в защитных газах, лазером, индукционную.

Стандарты распространенных видов сварок деталей из сталей, алюминиевых сплавов и пластмасс:

ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка;

ГОСТ 12776-79 Дуговая сварка;

ГОСТ 11533-75 Автоматическая дуговая сварка под флюсом;

ГОСТ 16464-78 Электрошлаковая сварка;

ГОСТ 15878-79 Контактная сварка;

ГОСТ 14806-80 Дуговая сварка алюминия и алюминиевых сплавов в инертных газах;

ГОСТ 16310-80 Соединения сварные из полиэтилена, полипропилена и винипласта.

УСЛОВНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ШВОВ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

По ГОСТу 2.312 – 72 швы сварных соединений независимо от способа сварки следует условно изображать: видимые – сплошной основной линией толщиной s (рисунок 1 а, г), невидимые – штриховой линией (рисунок 1 в), видимую одиночную сварную точку следует изображать знаком «+», который выполняют сплошными основными линиями (рисунок 1 б, д), невидимые одиночные точки не изображают.

От изображения шва или точки следует провести линию-выноску, заканчивая ее односторонней стрелкой (рисунок 1). Линию-выноску предпочтительно проводить от изображения видимого шва. Наклон линии-выноски к линии шва рекомендуется выполнять под углом 30…60˚. К линии-выноске присоединяют горизонтальную полку, которая предназначена для простановки условного обозначения шва сварного соединения.

в)

д)

г)

б)

а)

Рисунок 1 - Условное изображение видимых и не видимых

сварных швов сварных соединений

Конструктивные элементы кромок свариваемых деталей, их размеры, размеры выполняемых сварных швов даны в соответствующих стандартах на отдельные виды сварки. На рисунке 2 приведены примеры некоторых конструктивных элементов швов для ручной электродуговой сварки. Границы шва изображают сплошными основными линиями, а конструктивные элементы кромок в границах шва – сплошными тонкими линиями.

| а) б) | а) |
| --- | --- |
| в) г) | б) |
| Рисунок 2 – Виды сварных соединений: а) стыковой шов; б) угловой шов, в) тавровый шов г) шов внахлестку | Рисунок 3 - Виды сварных соединений: а) многопроходной шов; б) нестандартный шов |

На рисунке 2, а изображен элемент стыкового двустороннего шва со скосом двух кромок (С 18); на рисунке 2, б – угловой шов, двусторонний без скоса кромок (У5); на рисунке 2, в – тавровый односторонний шов со скосом одной кромки (Т6) и на рисунке 2, г – шов внахлестку без скоса кромок, двусторонний (Н2). Конструктивные элементы кромок и швов обозначены следующими буквами: s, s1 – толщина свариваемых деталей; b — зазор между кромками; α - угол разделки кромок; с - величина притупления; f — ширина разделки; l – ширина шва; g – высота усиления шва; k, k1 – катеты шва; В – длина нахлестки.

На изображении сечения многопроходного шва допускается наносить контуры отдельных проходов, обозначая их прописными буквами русского алфавита (рисунок 3, а). Если шов нестандартный, то его изображают с указанием размеров всех конструктивных элементов. Пример такого шва дан на рисунке 3, б.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ШВОВ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Условное обозначение шва следует наносить:

- на полке линии-выноски, проведенной от изображения шва с лицевой стороны (рисунок 4);

- под полкой линии-выноски, проведенной от изображения шва с обратной стороны (рисунок 5).

| Рисунок 4 - Условное изображение шва с лицевой стороны | Рисунок 5 - Условное изображение шва с обратной стороны |
| --- | --- |

Вспомогательные знаки для обозначения сварных швов приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Вспомогательные знаки для обозначения сварных швов

| Знак | Значение знака |
| --- | --- |
|  | Усиление шва снять |
|  | Наплывы и неровности обработать с плавными переходами к основному металлу |
|  | Шов выполнить при монтаже изделия, т.е. при установке его на место применения |
|  | Шов прерывистый или точечный с цепным расположением. Угол наклона линии ≈ 60˚ |
|  | Шов прерывистый или точечный с шахматным расположением |
|  | Шов по замкнутой линии, диаметр знака – 3…5 мм. |
|  | Шов по незамкнутой линии. Знак применяют, если расположение шва ясно из чертежа |

При наличии одинаковых швов обозначение следует наносить у одного из изображений, а от остальных одинаковых швов провести линии - выноски с полками. Всем одинаковым швам следует присвоить один номер, по типу (рисунок 6).

Рисунок 6 – Обозначение одинаковых швов при наличии различных типов

Порядковый номер не присваивают, если все швы одинаковые и от них проводят линии-выноски без полок (рисунок 7).

Рисунок 7 – Обозначение одинаковых швов в случае

если все швы одного типа

Структура условного обозначения шва:

Рисунок 8 – Структура условного обозначения сварного шва

Пример обозначения сварного шва:

Здесь:

Обозначение над линией выноски – шов с лицевой стороны.

Обозначение под линией выноски – шов с обратной стороны.

|  | – Шов по замкнутой линии. |
| --- | --- |
|  | – Шов по незамкнутой линии. |

ГОСТ 5264-80 – обозначение стандарта на тип сварки.

Т6 – тавровый шестой шов.

Н1 – нахлестный первый шов.

– катет шва 6 мм.

Рисунок 9 - Обозначение сварного шва

При наличии на чертеже швов, выполняемых по одному и тому же стандарту, обозначение стандарта следует указывать в технических требованиях по типу: Сварные швы по ГОСТ 5264-80 (рисунок 10).

Одинаковые требования, предъявляемые ко всем швам или группе швов следует приводить один раз в технических требованиях, размещаемых над основной надписью (рисунок 10).

Рисунок 10 – Сварные швы по ГОСТ 5264-80

Варианты заданий «Сварные соединения»

Таблица 2 - Варианты заданий

| № варианта |  |  |  |  | № рис. | Толщина S, мм |  | № варианта |  |  |  |  | № рис. | Толщина S, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31 | 61 | 91 | 121 | 30 | 4 |  | 16 | 46 | 76 | 106 | 136 | 15 | 10 |
| 2 | 32 | 62 | 92 | 122 | 29 | 6 |  | 17 | 47 | 77 | 107 | 137 | 14 | 12 |
| 3 | 33 | 63 | 93 | 123 | 28 | 8 |  | 18 | 48 | 78 | 108 | 138 | 13 | 14 |
| 4 | 34 | 64 | 94 | 124 | 27 | 10 |  | 19 | 49 | 79 | 109 | 139 | 12 | 4 |
| 5 | 35 | 65 | 95 | 125 | 26 | 12 |  | 20 | 50 | 80 | 110 | 140 | 11 | 6 |
| 6 | 36 | 66 | 96 | 126 | 25 | 14 |  | 21 | 51 | 81 | 111 | 141 | 10 | 8 |
| 7 | 37 | 67 | 97 | 127 | 24 | 4 |  | 22 | 52 | 82 | 112 | 142 | 9 | 10 10 |
| 8 | 38 | 68 | 98 | 128 | 23 | 6 |  | 23 | 53 | 83 | 113 | 143 | 8 | 12 |
| 9 | 39 | 69 | 99 | 129 | 22 | 8 |  | 24 | 54 | 84 | 114 | 144 | 7 | 14 |
| 10 | 40 | 70 | 100 | 130 | 21 | 10 |  | 25 | 55 | 85 | 115 | 145 | 6 | 4 |
| 11 | 41 | 71 | 101 | 131 | 20 | 12 |  | 26 | 56 | 86 | 116 | 146 | 5 | 6 |
| 12 | 42 | 72 | 102 | 132 | 19 | 4 |  | 27 | 57 | 87 | 117 | 147 | 4 | 8 |
| 13 | 43 | 73 | 103 | 133 | 18 | 4 |  | 28 | 58 | 88 | 118 | 148 | 3 | 10 |
| 14 | 44 | 74 | 104 | 134 | 17 | 6 |  | 29 | 59 | 89 | 119 | 149 | 2 | 12 |
| 15 | 45 | 75 | 105 | 135 | 16 | 8 |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 1 | 14 |

АКСОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ПО ВАРИАНТАМ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ТИПЫ ШВОВ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПО ГОСТ 5264-80

(выборочно)

Таблица 3 – Стыковые соединения

| Условное обозначение шва | Форма кромок | Характер шва | Форма поперечного сечения | Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | S | B |  | R |  | i |  | e, не более |
| С1 | С отбортовкой кромок | Односторонний |  | 1…2 2…4 | 0+0,5 0+1,0 |  | От S до 2S |  | От S До 3S |  | 2S+3 |
| С2 | Без скоса кромок | Односторонний |  | S=S1 |  | B |  | e, не более |  | g |  |
|  |  |  |  | 1…1,5 1,5…3 3…4 |  | 0+0,5 1±1,0 |  | 6 7 8 |  | 1±0,5 1,5±1,0 2±1,0 |  |
| С7 | Без скоса кромок | Двусторонний |  | S=S1 |  | B |  | e, не более |  | g |  |
|  |  |  |  | 2…4 4…5 |  | 2±1,0 |  | 8…9 10 |  | 1,5±1,0 2±1,0 |  |

Продолжение таблицы 3

| С8 | Со скосом одной кромоки | Односторонний |  | S=S1 | В | g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 5…8 8…11 11…14 | 12±2,0 16±2,0 20±2,0 |  |
|  |  |  |  | 14…17 17…20 20…24 24…28 и т.д. до 60 | 24±3,0 28±3,0 32±3,0 35±3,0 |  |
| С15 | С двумя симметричными скосами одной кромки | Двусторонний |  | S=S1 | В | g |
|  |  |  |  | 8…11 11…14 | 10±2,0 12±2,0 |  |
|  |  |  |  | 14…17 17…20 20…24 и т.д. до 100 | 14±3,0 16±3,0 18±3,0 |  |
| С25 | С двумя симметричными скосами обеих кромок | Двусторонний |  | S=S1 | В | g |
|  |  |  |  | 8…11 11…14 | 10±2,0 12±2,0 |  |
|  |  |  |  | 14…17 17…20 20…24 24…28 и т.д. до 120 | 14±3,0 16±3,0 18±3,0 20±3,0 |  |

Таблица 4 – Угловые соединения

| Условное обозначение шва | Форма кромок | Характер шва | Форма поперечного сечения | Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | S | B |  | R |  |  |  | i |  |  | e, не более |
| У1 | С отборто вкой одной кромоки | Односторонний |  | 1…2 2…4 | 0+0,5 0+1,0 |  | S…2S |  |  | S…3S |  |  |  | 2S+3 |
| У5 | Без скоса кромок | Двусторонний | К – см. примечание | S |  | n |  | e, не более |  |  |  | g |  |  |
|  |  |  |  | 2…3 3…5 5…6 6…8 |  | 0…0,5S |  | 0+1,0 |  |  |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0+2,0 |  |  |  | 10 12 14 |  |  |
| У6 | Со скосом одной кромки | Односторонний |  | S |  |  |  |  | e |  |  |  | g |  |
|  |  |  |  | 3…5 5…8 8…11 11…14 |  |  |  |  | e±2,0 12±2,0 16±2,0 20±2,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14…17 17…20 20…24 24…28 и т.д. до 60 |  |  |  |  | 24±3,0 28±3,0 32±3,0 35±3,0 |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 4

| Условное обозначение шва | Форма кромок | Характер шва | Форма поперечного сечения | Размеры, мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | S | e |  | e1 |  | g |
| У8 | С двумя симметричными скосами одной кромки | Двусторонний |  | 8…11 11…14 | 10±2,0 12±2,0 |  | 9±2,0 11±2,0 |  |  |
|  |  |  |  | 14…17 17…20 20…24 24…28 28…32 и т.д. до 100 | 14±3,0 16±3,0 18±3,0 20±3,0 22±3,0 |  | 12±3,0 14±3,0 16±3,0 18±3,0 20±3,0 |  |  |
| У9 | Со скосом кромок обеих деталей | Односторонний |  | S |  | e |  | g |  |
|  |  |  |  | 3…5 5…8 8…11 11…14 |  | 8±2,0 12±2,0 16±2,0 19±2,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 14…17 17…20 20…24 24…28 28…32 и т.д. до 100 |  | 22±3,0 26±3,0 30±3,0 34±3,0 38±3,0 |  |  |  |

Таблица 5 – Тавровые соединения

| Условное обозначение шва | Форма кромок | Характер шва | Форма поперечного сечения | Размеры, мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | S | B |
| Т1 | Без скоса кромок | Односторонний | К – см. примечание | 2…3 3…15 15…40 |  |
| Т3 | Без скоса кромок | Двусторонний | К – см. примечание | 2…3 3…15 15…40 |  |
| Т6 | Со скосом одной кромки | Односторонний |  | S | e |
|  |  |  |  | 3…5 5…8 8…11 11…14 | 7±2,0 10±2,0 14±2,0 18±2,0 |
|  |  |  |  | 14…17 17…20 20…24 24…28 | 22±3,0 26±3,0 30±3,0 33±3,0 |

Продолжение таблицы 5

| Условное обозначение шва | Форма кромок | Характер шва | Форма поперечного сечения | Размеры, мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | S | B |
| Т8 | С двумя симметричными скосами одной кромки | Двусторонний | К – см. примечание | 2…3 3…15 15…40 |  |

Таблица 6 – Соединение внахлестку

| Условное обозначение шва | Форма кромок | Характер шва | Форма поперечного сечения | Размеры, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | S | B | b |
| Н1 | Без скоса кромок | Односторонний |  | 2…3 5…10 10…29 29…60 | 3…20 8…40 12…100 30…240 |  |
| Н2 | Без скоса кромок | Двусторонний |  | 2…5 5…10 10…29 29…60 | 3…20 8…40 12…100 30…240 |  |

Примечание:

К – катет шва;

К ≤ 3 мм при S ≤ 3 мм;

К = 1,2 · S при S > 3 мм.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. ГОСТ 2.312-72 Условные изображения и обозначения швов сварных соединений.

2. ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка.

3. Анурьев В.А., Справочник конструктора-машиностроителя: в 3-х т. Т. 1. – 9-е изд., перераб. и доп./ под ред. И.Н. Жестковой. – М.: Машиностроение, 2006. – 928с.

4. Мерзон Э.Д. и др. Машиностроительное черчение: учебное пособие для ВУЗов – М., Высшая школа,1987. - 335с.

5. Левицкий В.С. Машиностроительное черчение: учебное пособие для ВУЗов - М.. Высшая школа, 1998.

6. Левицкий В.С. Машиностроительное черчение и автоматизация выполнения чертежей: учебник для бакалавров / В. С. Левицкий. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2011. – 435с. – Серия: Бакалавр.

7. Новичихина Л.А. Справочник по техническому черчению/ Новичихина Л.А.-Мн.: Книжный Дом,2005.-320с.,ил.