МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Казанский государственный аграрный университет»

Кафедра лесоводства и лесных культур

Лесная пирология

Учебно-методическое пособие для подготовки бакалавров

по направлению 35.03.01 Лесное дело

Казань, 2015

УДК 630*272(071)

ББК 43.4р30

Учебно-методическое пособие составлено к.с.-х. н., доцентом кафедры лесоводства и лесных культур Сингатуллиным И.К.

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры таксации и лесоустройства КГАУ Глушко С.Г.

Кандидат сельскохозяйственных наук, научный сотрудник филиала Восточно-Европейской ЛОС ВНИИЛМ Гарипов Н.Р.

Лесная пирология: учебно-методическое пособие для подготовки бакалавров по направлению 35.03.01 Лесное дело

Сост. Сингатуллин И.К. - Казань: КГАУ, 2015. - 80 с.

Рассмотрены и одобрены:

решением кафедры лесоводства и лесных культур ФЛХиЭ (протокол №__ от ___ _________ 201 года);

решением методической комиссии факультета лесного хозяйства и экологии (протокол № ___ от ___ ____ 201 года).

Председатель методической комиссии факультета лесного хозяйства и экологии д.б.н., профессор Сабиров А.Т.

Учебно-методическое пособие разработано в соответствии с рабочей программой дисциплины «Лесная пирология» и включает: основные понятия по теме, задания к практическим занятиям и требования по их выполнению, вопросы для самоконтроля, список рекомендуемой литературы.

Учебно-методическое пособие предназначено для бакалавров по направлению 35.03.01 Лесное дело

УДК 630*272(071)

ББК 43.4р30

@ Сингатуллин И.К., 2015

@ Казанский государственный аграрный университет 2015

ОГЛАВЛЕНИЕ

|  | Содержание разделов дисциплины | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Процесс возникновения лесных пожаров | 6 |
| 2 | Параметры лесных пожаров | 10 |
| 3. | Определение класса пожарной опасности по природным условиям | 18 |
| 4 | Расчёт комплексного показателя пожарной опасности по погодным условиям. Регламентация работы лесопожарных формирований | 21 |
| 5 | Противопожарные мероприятия | 31 |
| 6 | Расчет необходимого количества средств пожаротушения | 39 |
| 7 | Расчет сил и средств тушения низовых пожаров | 44 |
| 8 | Определение ущерба от лесных пожаров | 55 |
| 9 | Разработки плана тушения лесных пожаров | 64 |
|  | Список литературы | 79 |

Содержание разделов дисциплины*

| № п/п | Наименова ние раздела дисциплины | Содержание раздела | Коды формируе мых компе тенций |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предмет пирология. Введение | История вопроса, природа лесных пожаров. Лесные пожары как лесообразующий фактор. Устойчивость к огню основных древесных пород. Причины и виды лесных пожаров Шкалы пожароопасности. Противопожарное устройство территории | ОК-4 ПК-3, ПК-19 |
| 2. | Метеоусловия и лесные пожары | Прогнозирование лесных пожаров Влияние погоды на величину лесных пожаров. Комплексный показатель горимости. | ОК-3 ПК-3, ПК-19 |
| 3 | Предупреди тельные противопожар ные мероприятия. | Пропаганда и работа с населением. Дозорная служба. Наблюдения: авиа, вышки и мачты | ОК-3 ПК-3, ПК-23 |
| 4 | Противопо жарное устройство территории. | Магистральный и барьерный разрывы. Минерализованные полосы. Планы противопожарного устройства. ПХС. | ОК-4 ПК-3, ПК-19 |
| 5 | Борьба с пожарами разного вида | Борьба с низовыми пожарами, с верховыми и подземными. Способы и тактика. Применяемая техника. Техника безопасности при тушении лесных пожаров. Современная техника, методы и приемы тушения лесных пожаров. | ОК-4 ПК-3, ПК-19 |
| 6 | Ликвидация последствий пожаров | Классификация горельников и гарей Оценка потерь и убытков. Восстановление леса на гарях | ОК-4 ПК-23, ПК-19 |

Тема 1. Процесс возникновения лесных пожаров

Основные понятия по теме

Структура и теплотворная способность лесных горючих материалов (ЛГМ).

Объектом горения в лесу являются биогеоценозы, имеющие пространственную структуру и большое разнообразие слагающих их компонентов: живой напочвенный покров, опад, подстилку, подрост, подлесок, древостой, торф. Масса компонентов биогеоценоза зависят от возраста, полноты древостоев, типа лесорастительных условий, климатических и других факторов. В процессе горения одновременно с образованием продуктов сгорания выделяется тепловая энергия, количество которой зависит от массы, влажности и состава горючих материалов.

Различают надземные, наземные и подземные лесные горючие материалы. Такое подразделение связано со структурным распределением органического вещества — потенциального объекта горения  в лесном фитоценозе.

По характеру горения материалы группируют по 3 категориям (по Н. И. Курбатскому):

а)	проводники горения - наиболее восприимчивые к огню материалы, которые обеспечивают продвижение пламени по земной поверхности иди кронам древесных растений. Этот класс включает отмершие стебли, опад хвои и мелких частей растений, слаборазложившуюся подстилку, лишайники, отмершие зеленые мхи;

б)	поддерживающие горение - сухостойные деревья, валежник, пни, мертвые корни, сучья и вершинки деревьев, лежащие на земле, кустарнички, самосев и подрост хвойных пород, мхи-гигрофиты при пониженной влажности;

в)	задерживающие горение - травы - представители широкотравья, кустарники, подрост и деревья лиственных пород, мхи-гигрофиты при повышенной влажности).

Основная часть горючих материалов представлена древостоем, на долю которого приходится 90 % от всей фитомассы леса.

При лесном пожаре горят различные компоненты горючего материала при самом разнообразном их сочетании и влажности. Поэтому для решения задач по пожаротушению необходимо знать суммарную теплотворную способность всего комплекса горючих материалов того или иного типа леса.

Различают высшую и низшую теплотворную способность. Высшая теплотворная способность Qв определяется количеством тепловой энергии, которая выделяется при полном сгорании I кг горючего вещества в абсолютно сухом состоянии. Низшая теплотворная способность Qн определяется количеством тепловой энергии, выделяющейся при полном сгорании 1 кг горючего вещества во влажном состоянии.

За единицу теплотворной способности принят джоуль, равный количеству теплоты, которое необходимо для нагревания I кг воды на 1°С в пределах температур от 14,5°С до 15,5°С.

Теплотворную способность  Q кДж/кг различных горючих материалов определяют с помощью калориметров или по формулам:

Qв= (34200*С + 143400 (Н-О/8)) / 100                    (1)

Qн= 339*С + 1031*Н – 109*О – 25* W                    (2)

где С, Н, О, W - содержание углерода, водорода, кислорода, влаги в % в горючем материале.

Распределение тепловой энергии в процессе горения ЛГМ. Над лесными пожарами всегда образуется дымовая колонна. Она представляет собой смесь мелкодисперсных частиц углерода и водяного пара в смеси с другими газами. Даже при сильном горении часто не сгорает 10...20 % горючих материалов, что приводит к уменьшению их теплотворной способности. Горение органических материалов на открытом воздухе происходит обычно при температуре 1000...1200°С. Это объясняется тем, что при возникновении очага горения начинается рассеивание теплоты в окружающее пространство. В результате устанавливается свой температурный режим, обусловленный динамическим равновесием выделяемой теплоты рассеивания.

Рассеивание теплоты от источника горения происходит в виде: теплового излучения (лучеиспускания); конвенции (с током газов); теплообмена (рис.1). По мере поднятия продуктов сгорания над поверхностью горения температура их падает от уровня 900-1000 град: на высоте 10м до -40 -50 град; на 20м до - 20-22 град на 50 м.

Нижняя сторона пламени при пожаре распространяется на подстилку и напочвенный покров, которые  поглощают приходящую радиацию и трансформируют ее в теплоту, идущую на прогрев и высушивание очередных порций горючего материала. Значительная часть тепловой энергии, сосредоточенной в газах, направлена вверх. Конвенцией уносится в атмосферу 70-80% энергии. Почва при пожарах прогревается мало, до 100-120 град. Сырая постилка при этом остается несгоревшей.

Выделяющаяся при горения тепловая энергия по усредненным данным распространяется в виде: конвенции (75%); теплового излучения (18 %); воздушного теплообмена (2 %); теплообмена с почвой (5 %).

Практическое занятие.

Цель: определение теплотворной способности ЛГМ в различных типах леса и потоков рассеяния тепла по составляющим.

Задачи: 1. Определение теплотворной способности лесных горючих материалов (ЛГМ).

2. Распределение тепловой энергии в процессе горения лесных горючих материалов.

Материалы и оборудование: данные замеров параметров ЛГМ, калькуляторы.

Ход работы

1.На основе данных массы, влажности ЛГМ, содержания химических элементов (таблица 1,2) и используя формулы 1 и 2 рассчитать количественно суммарную  тепловую энергию, выделяющуюся при низовых пожарах.

2.Используя усредненные данные рассеяния рассчитать распределение потоков рассеивания ее в пространстве.

3. Полученные данные привести аналогично форме таблицы 3 и провести ее анализ.

Рисунок 1. – Схема рассеивания энергии

Таблица 1 - Масса горючих материалов в различных типах леса

| Вариант | Характеристика леса | Возраст | Компоненты леса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Подрост |  | Подлесок |  | Живой напочвенный покров |  | Опад |  | Подс |  |
|  |  |  | Кг/ га | Влажность | Кг/ га | Влаж ность | Кг/ га | Влажность | Кг/ га | Влажность | Кг/га | Влажность |
| I | С.лиш, П-0,6 | 70 | 31 | 52 | 48 | 58 | 18 | 53 | 2800 | 16 | 11200 | 20,0 |
| 2 | С.лиш, П-0,6 | 15 | 10 | 50 | - | - | 16 | 36 | 1350 | 15 | 4500 | 22 |
| 3 | С.лиш, П-0,6 | 65 | 31 | 45 | 48 | 52 | 18 | 50 | 2300 | 14 | 10000 | 15,0 |
| 4 | С.лиш, П-0,6 | 15 | - | - | - | - | 16 | 30 | 1300 | 17 | 4500 | 20 |
| 5 | С.вереск, П-0,6 | 50 | 58 | 53 | 50 | 52 | 154 | 49 | I420 | 17 | 12400 | 25 |
| 6 | С.вереск, П-0,5 | 80 | 181 | 53 | 220 | 53 | 380 | 49 | 1560 | 19 | 19650 | 28 |
| 7 | С.вереск, П-0,6 | 45 | 65 | 50 | 50 | 50 | 140 | 45 | 150 | 15 | 13400 | 25 |
| 8 | С.вереск, П-0,5 | 75 | 170 | 51 | 200 | 54 | 350 | 42 | 1500 | 15 | 19500 | 23 |
| 9 | С.брус П-0,8 | 40 | 45 | 53 | 55 | 52 | 454 | 50 | 3150 | 18 | 15820 | 28 |
| 10 | С.брус П-0,8 | 35 | 40 | 51 | 50 | 55 | 440 | 47 | 3050 | 17 | 15000 | 24 |
| 11 | С.брусн.,П-0,6 | 65 | 190 | 50 | 260 | 47 | 530 | 49 | 2770 | 18 | 13000 | 25 |
| 12 | С.брусн.,П-0,6 | 70 | 201 | 52 | 265 | 52 | 538 | 50 | 2970 | 18 | 16390 | 28 |
| 13 | С.мшист.П-0,6 | 15 | 23 | 53 | 50 | 52 | 52 | 49 | 1640 | 16 | 6240 | 32 |
| 14 | С.мшист.П-0,8 | 30 | 30 | 52 | 65 | 52 | 260 | 48 | 2100 | 19 | 23300 | 37 |
| 15 | С.мшист.П-0,7 | 80 | 230 | 52 | 280 | 52 | 620 | 50 | 2930 | 20 | 28500 | 39 |
| 16 | С.мшист.П-0,6 | 20 | 20 | 55 | 45 | 52 | 48 | 50 | 1540 | 16 | 6000 | 30 |
| 17 | С.мшист.П-0,8 | 25 | 25 | 57 | 55 | 49 | 250 | 45 | 2000 | 15 | 23000 | 33 |
| 18 | С.мшист.П-0,7 | 75 | 170 | 52 | 230 | 50 | 520 | 43 | 2730 | 13 | 25500 | 32 |
| 19 | С.орляк.П-0,7 | 20 | 26 | 52 | 38 | 52 | 299 | 50 | 3120 | 21 | 30640 | 38 |
| 20 | С.орляк.П-0,7 | 15 | 40 | 50 | 30 | 54 | 269 | 47 | 3020 | 20 | 28640 | 34 |
| 21 | С.орляк.П-0,8 | 45 | 180 | 45 | 270 | 55 | 390 | 45 | 2700 | 17 | 32050 | 29 |
| 22 | С.орляк.П-0,8 | 50 | 252 | 52 | 303 | 52 | 395 | 50 | 3190 | 20 | 32250 | 38 |
| 23 | С.чернич.П-0,8 | 40 | 211 | 52 | 150 | 52 | 421 | 51 | 3250 | 29 | 42350 | 43 |
| 24 | С.чернич.П-0,7 | 70 | 830 | 52 | 381 | 52 | 940 | 52 | 3190 | 29 | 45670 | 49 |
| 25 | С.чернич.П-0,8 | 35 | 190 | 51 | 120 | 57 | 400 | 50 | 3200 | 25 | 42050 | 40 |
| 26 | С.чернич.П-0,7 | 65 | 730 | 55 | 300 | 52 | 920 | 56 | 3000 | 25 | 42670 | 45 |
| 27 | С.долгом.П-0,6 | 30 | 25 | 53 | 43 | 52 | 651 | 52 | 2520 | 35 | 48350 | 53 |
| 28 | С.долгом.П-0,7 | 70 | 94 | 53 | 231 | 52 | 700 | 52 | 2330 | 38 | 50630 | 55 |
| 29 | С.сфагн.П-0,5 | 50 | - | - | 40 | 53 | 540 | 54 | 1480 | 40 | 34500 | 67 |
| 30 | С.сфагн.П-0,5 | 90 | 10 | 53 | 55 | 52 | 745 | 53 | 1570 | 41 | 48750 | 67 |

Таблица 2 - Содержание химических элементов (%) в различных ЛГМ

| Горючие материалы | Содержание в % на кг. абс. сух вещества |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С | Н | О | N | зола |
| Древесина сосны | 50,8 | 6,3 | 42,5 | 0,1 | 0,3 |
| Древесина березы | 50,2 | 6,2 | 43,0 | 0,2 | 0,4 |
| Хвоя сосны | 53,1 | 6,2 | 36,3 | 1,3 | 3,1 |
| Хвоя ели | 53,0 | 6,2 | 37,2 | 1,2 | 2,4 |
| Вереск | 52,4 | 6,1 | 37,2 | 1,0 | 3,3 |
| Подлесок | 50,0 | 6,1 | 39,4 | 1,4 | 3,1 |
| Подрост сосны, ели | 50,0 | 6,2 | 40,2 | 1,1 | 2,5 |
| Лесные травы | 45,0 | 6,5 | 42,0 | 1,5 | 5,0 |
| Опад | 49,2 | 6,2 | 40,2 | 1,2 | 3,2 |
| Лесная подстилка | 46,7 | 6,4 | 38,6 | 1,3 | 7,0 |
| Живой напочвенный покров | 49,8 | 6,2 | 36,9 | 2,6 | 4,5 |
| Торф | 51,4 | 5,4 | 31,0 | 2,2 | 10,0 |

Таблица 3 - Данные расчетов теплотворной способности горючих материалов и величин потоков рассеяния тепла при лесном пожаре

| ЛГМ по типам леса (для трех вариантов задания) | Теплотворная способность, кДж |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | высшая |  | низшая |  |
|  | на 1 кг | на га | на 1 кг | на га |
| Подрост |  |  |  |  |
| Подлесок |  |  |  |  |
| Живой напочвенный покров |  |  |  |  |
| Опад |  |  |  |  |
| Лесная подстилка |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |
| Рассеивание тепла по потокам: |  |  |  |  |
| Конвенция (75%) |  |  |  |  |
| тепловое излучение (18 %) |  |  |  |  |
| воздушный и почвенный теплообмен (7 %) |  |  |  |  |

Вопросы для самоконтроля

1. Дайте характеристику и приведите классификацию лесных горючих материалов.

2. Что такое теплотворная способность и как она изменяется у ЛГМ?

3. Как изменяется температура над поверхностью горения по мере поднятия продуктов сгорания

4. Как изменяется масса горючих материалов и количество аккумулированной тепловой энергии в насаждениях в зависимости от их возраста и типов лесорастительных условий?

Тема 2.  Параметры лесных пожаров (проводится в интерактивной форме - в форме деловой игры.)

Цель – Определение показателей распространения низового пожара

Задачи:

1. Определение  на различных частях скорости распространения лесного пожара.

2. Расчет площади  и периметра лесного пожара. Вычерчивание схемы лесного пожара.

Материалы и оборудование: данные замеров параметров пожара, линейки, калькуляторы.

1 этап. Введение в игру.

На данном этапе дается разъяснение цели и задач игры, основные правила и основные понятия по теме.

Основные понятия по теме

Тактические части лесного пожара. Тактические элементы лесного пожара - это фронт, фланги, тыл, голова и клинья (рис. 1).

Фронт пожара - передняя огневая линия или часть кромки огня, движущаяся по ветру.

Фланги пожара - боковые линии огня (из двух флангов более активный правый).

Тыл - задняя линия огня, или часть кромки, движущаяся против ветра (обычно скорость движения в 6...8 раз медленнее, чем по ветру).

Голова пожара - выступающая часть фронта, которая характеризуется наибольшей скоростью движения огня.

Клинья пожара - узкие, зигзагообразные полосы огня. Они образуются из-за разного состава лесных горючих материалов на пути движения огня.

Рис. 1 – Схема развития типичного лесного пожара.

Процесс горения при верховых пожарах, как правило, скрыт от наблюдателя плотным шлейфом дыма и до настоящего времени мало изучен. Наиболее распространены и реально осуществляемы наблюдения за низовыми пожарами. Однако проведение непосредственных замеров и экспериментов связано с большим риском и поэтому проводятся в очень ограниченных масштабах. Наибольшее распространение получили модельные расчеты происходящих процессов.

Динамичной  стороной лесных пожаров является  скорость их распространения. Данные о площади и величине периметра кромки пожаров используются при предварительных расчетах необходимых средств пожаротушения. Параметры скорости распространения пожаров находят на основе моделирования происходящих процессов, сведения о которых  получают по непосредственным наблюдениям.

Расчет скорости распространения, периметра и площади лесного пожара.

Скорость распространения пожаров при скорости ветра 3-5 м/с в среднем по фронту для сосновых типов леса по классам природной пожарной опасности составляет:

1 весной 2,5-4,0; летом и осенью – 2,0-4,0(м/мин);

2        «    2,5                   «                  2,0;

3        «    2,0                   «                  1,5;

4        «    1,0                   «                  0,5;

5        «    0,5                   «                  0,25.

Распространение огня по тылу, флангу и фронту пожара взаимозависимо и аналитически отражается следующими взаимосвязями (по Н.П.Курбатскому и Г. П. Телицину, 1976):

(1) ,где

Е – коэффициент черноты пламени;

Vпол – скорость ветра под пологом леса на высоте 2м, м/с;

Р – плотность сложения горючего материала, кг/м3

W – влажность горючего материала, %.

(2)

;   (3)

По формулам определяется скорость распространения огня на любой из кромок пожара и оценивается опасность развития пожара на любом участке.

Наиболее близкие к реальным показатели скорости фронтального распространения огня в зависимости от перечисленных факторов наблюдаются при следующих их значениях:

Е – 0,14 -0,45; Р – 1,7-5,0 кг/м3; W – 20-50%; vпол. – 1-5 м/с.

Найдено, что площадь лесных пожаров (S) пропорциональна цифровому выражению природной пожарной опасности (к), погодным и сезонным условиям года (n), периоду времени от момента возникновения (t) и выражается соотношением:

(4)

Для удобства расчетов закономерность преобразована в следующий вид:

(5),

где v1, v2, v3 – соответственно скорости пожара по фронту, флангу и тылу,

t-время от момента возникновения пожара, мин.

С учетом взаимосвязей между скоростями пожаров аналитическое выражение упрощается:

(6)

2 этап. Разделение участников на группы. Оптимальный размер группы – 3 – 5 человек. Желательно, чтобы участники группы были равны по интеллектуальному развитию и психологически совместимы. Каждая группа избирает старшего – бригадира группы.

3 этап. Получение задания и изучение ситуации. Каждая группа получает свой вариант исходных данных для проведения дальнейших расчетов (табл.1), и по приведенным выше формулам определяет скорость  распространения низового пожара по тактическим частям очага распространения огня – фронту, тылу и флангам.

Данная задача решается с учетом целого ряда ограничений:

- древостой однороден по своей таксационной характеристике;

- рельеф равнинный;

- горение проходит в дневные часы при постоянных метеоданных.

Задание 1. Расчет скорости распространения низового лесного пожара

Таблица 1. Исходные данные для определения периметра и площади пожара

| № вар. | Тип леса | Е | Р | W | Vпол | Время, часы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | С.бр. | 0,32 | 1.9 | 20.2 | 0,9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | С.баг. | 0,17 | 1.7 | 17.0 | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | С.бр. | 0.42 | 4.3 | 51.9 | 1,4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 4 | С. чер. | 0.25 | 2,8 | 39.7 | 1,0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | С.лиш. | 0,39 | 3,7 | 46,7 | 2,2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| б | С. бр. | 0,20 | 2.1 | 19,6 | 0,7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | С.лиш. | 0,45 | 4,3 | 62,3 | 3.3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 8 | С.зел. | 0,33 | 3,0 | 48,8 | 1,0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | С.бр. | 0,40 | 4,1 | 52.2 | 0.9 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| 10 | С.лиш. | 0,25 | 3.0 | 34.3 | 0,7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | С.бр. | 0,19 | 2,2 | 19.5 | 3,5 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
| 12 | С.чер. | 0,38 | 3,7 | 39,9 | 0.8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 13 | С.лиш. | 0.44 | 4,5 | 64,9 | 2,3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 14 | С.бр. | 0,18 | 1,8 | 40,2 | 0,8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | С.бр. | 0,36 | 3,0 | 38,8 | 0,9 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 17 | С.чер. | 0.33 | 3.4 | 41,1 | 1,6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | С.бр. | 0,29 | 2,2 | 45,8 | 2,4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 19 | С.зел. | 0,28 | 2,9 | 36,7 | 1,9 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 20 | С.бр. | 0,36 | 3,3 | 29,4 | 1.2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| 21 | С.чер | 0,34 | 3,2 | 36.8 | 1.1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 22 | С.лнш. | 0,19 | 1.3 | 37,9 | 1,6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| 23 | С.бр. | 0,24 | 2,0 | 5КЗ | 1,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | С.чер. | 0.30 | 2,9 | 42,2 | 1,9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| 25 | С.чер. | 0,41 | 3,6 | 45,5 | 0.9 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Вычисленные данные заносятся в табл. 2.

Таблица 2. Расчет скорости и пути лесного пожара.

| Направ ление | V, м/мин. | Путь S за время t |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Фронт Фланг Тыл |  |  |  |  |  |  |  |

После выполнения первого задания приступает к выполнению 2-го задания

Задание 2. Расчет периметра и площади пожара

На листе миллиметровки или бумаги в клетку по вычисленным данным вычерчивается периметр пожара в функции времени через отрезки, определенные заданием (рис. 2.). Масштаб устанавливается в зависимости от размеров пожара. Следует уложиться в пределах одного листа в клеточку.

Вначале наносится ось пожара с нулевым отсчетом времени пожара. Затем проводятся вспомогательные линии под углом 15° и 30° вверх и вниз от осевой линии. На всех линиях откладывается путь 5, пройденный кромкой пожара за время. Длины отрезков в выбранном масштабе откладывают по соответствующим линиям, начиная от нулевой точки. Путь, пройденный флангами пожара, откладывают перпендикулярно середине отрезков осевой линии 0- t1, 0- t2 и т.д., добавляя к последней контурной границе фланга путь за каждый следующий отрезок времени. Полученные 8 точек соединяют плавной линией, образующей периметр пожара.

Периметр пожара измеряют линейкой с миллиметровыми делениями по коротким отрезкам контура пожара, которые можно принять за прямые, т.е. требуется выполнить численное интегрирование. В соответствии с принятым масштабом длина в см переводится в м. Для учета извилистости кромки пожара следует применить коэффициент 1,25, умножив на него измеренный периметр.

Площадь пожара можно определяется по формуле (6).

Прирост периметра определяется по уравнению:

где ∆ Р – прирост линейного периметра кромки пожара;

Е – 2,72 основание натурального логарифма;

V – фронтальная скорость распространения низового пожара

Результаты расчетов сводятся в таблицу 3.

Таблица 3. Изменение параметров и площадей пожара во времени.

| Время, t , час | Периметр Р, м | ∆Р м/ч | Площадь, S, га | ∆S га/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

Рис.2. Схема распространения низового пожара

При выполнении задания группы получают от ведущего игру преподавателя всю необходимую информацию и обеспечиваются необходимым оборудованием.

Расчетное время выполнения задания – 1 час.

4 этап. Обсуждение результатов выполнения задания. После завершения выполнения доведенного задания каждая группа докладывает о его результатах. На этом этапе производится оценка правильности выполнения задания группой преподавателем и другими участниками деловой игры. Оценивается ход выполнения работы, степень достоверности результатов.

5 этап. Общая дискуссия. Целью дискуссии является определение моментов при выполнении заданий, вызвавших у участников наибольшие затруднения, разбор при проведении расчетов наиболее часто встречающихся ошибок,

Оценивается степень активности каждого участника при выполнении заданий

6 этап. Подведение итогов игры. На этом этапе преподаватель дает характеристику выполнения заданий каждой из групп и совместно с участниками игры определяет лучших.

Вопросы для самоконтроля

1. Что понимается под скоростью горения и скоростью распространения пожара?

2. Какими способами можно определить скорость распространения пожара?

3. Приведите формулы определения скорости пожара по площади и тактическим частям очага загорания.

4. Как изменяется скорость распространения в зависимости от типа горения и вида пожара?

Тема 3. Определение класса пожарной опасности по природным условиям

Основные понятия по теме

При  разработке профилактических мероприятий и противопожарного устройства в лесничествах необходима оценка природной пожарной опасности, причем не только для территории лесничества в целом, но и по отдельным его частям (лесничествам, кварталам). Такая оценка выполняется в настоящее время при лесоустройстве по шкале, в основе которой лежит  таблица пожароопасности типов леса Мелехов, (1947). В настоящее время принято делить лесной фонд на 5 классов пожарной опасности по природным условиям (табл. 1).

При обработке материалов по пожарам в насаждениях разной пожарной опасности оказалось, что независимо от группы лесов и интенсивности ведения лесного хозяйства, в насаждениях I класса природной пожарной опасности возникает в среднем около 52% общего числа пожаров, II класса – 26, III – 13, IV – 6, V – 3%.  Следовательно, в каждом предыдущем классе возникает в среднем вдвое больше пожаров, чем в последующем.

Следует подчеркнуть, что наиболее пожароопасны сосняки, в особенности их прогреваемые солнцем опушки, где для возгорания достаточно искры, не говоря уже о непотушенном окурке или горящей спичке. Порубочные остатки лиственных пород не увеличивают пожарную опасность на вырубках. Напротив, притеняя поверхность почвы, они способствуют сохранению влаги в подстилке и тем самым уменьшают ее горимость.

Используя данную классификацию, составляют карты горимости лесов лесничества по природным условиям. При этом каждому таксационному выделу в пределах квартала присваивается определенный класс пожарной опасности. Затем находится средневзвешенный (по площади) класс пожарной опасности всего квартала.

Шкала оценки типов леса и лесных участков по степени природной пожарной опасности (по И.С.Мелехову)

| Класс природной пожарной опасности | Объект загорания (характерные типы леса и вырубок, другие категории насаждений и не покрытых лесом площадей) |
| --- | --- |
| I - очень высокая | Хвойные молодняки всех типов леса и происхождения. Сосняки лишайниковые, вересковые. Мелиорированные сосняки багульниковые, сфагновые и осоково-сфагновые. Сплошные вырубки из-под сосняков лишайниковых, вересковых, брусничных, мшистых, черничных, кисличных. Сильно поврежденные насаждения (участки бурелома, ветровала, интенсивных выборочных рубок, захламленных гарей) всех типов леса. |
| II - высокая | Сосняки брусничные и мшистые с сосновым подростом или густым можжевельниковым подлеском. |
| III - средняя | Сосняки брусничные, мшистые, орляковые, кисличные. Ельники брусничные, орляковые, мшистые и кисличные. Ольшаники и березняки на осушенных торфяниках. |
| IV — низкая | Ельники папоротниковые, снытевые, черничные и крапивные. Сосняки черничные, долгомошные, осоковые, осоково-сфагновые, сфагновые, багульниковые. Сосняки и насаждения лиственных пород травяных, приручейно-травяных и осоково-травяных типов леса. Дубравы, ясенники, кленовники, липняки, грабняки всех типов леса. Березняки, осинники, серо-ольшаники всех типов леса, кроме долгомошных. Сплошные вырубки (захламленные) снытевых и других типов леса по сырым и мокрым местам. |
| V - очень низкая | Ельники долгомошные, приручейно-травяные, осоковые, осоково-сфагновые, сфагновые. Березняки, осинники, серо-ольшаники долгомошные. Черноольшаники всех типов леса. |

Практическое занятие

Ход работы

Цель: Определение классов пожарной опасности по  природным условиям;

Задачи . 1. Определение классов пожарной опасности по  природным условиям; лесных участков и среднего класса пожарной опасности квартала. 2. Оформление пожарной карты квартала лесничества.

Материалы и оборудование: таксационная характеристика одного квартала, выкипировка плана квартала, калькуляторы.

Задание  1. Определение классов пожарной опасности по  природным условиям:

– с плана насаждений лесничества необходимо сделать выкопировку одного квартала с нанесением границ выделов, их номеров и площади;

– с таксационного описания лесничества на этот квартал выписать лесоводственно-таксационную характеристику насаждений.

– для каждого таксационного выдела по шкале И.С.Мелехова  определить класс пожарной опасности  (таблица 1).

–определить средний класс природной пожарной опасности для данного квартала.

Таблица 1 ― Распределение лесов лесничества по классам пожарной опасности

| Название лесничест ва, № квартала, выдела | Пло щадь, га | Состав | Воз раст | Тип леса, ТЛУ | Класс пожар ной опасности | Средний класс пожарной опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Средний класс природной пожарной опасности (Аcр) для квартала (лесничества) определяется по формуле:

,

где S1 –S5 ― площади выделов  квартала, отнесенных к. 1-5 классам природной пожарной опасности.

Задание 2. На скопированной из планшета схеме расположения квартала произвести окраску выделов по классам пожарной опасности согласно принятых в лесоустройстве цветов: 1 – красный, 2 – оранжевый, 3 – желтый, 4 – зеленый, 5 – синий.

Вопросы для самоконтроля

1. Классификация пожарной опасности по природным условиям. Для каких погодных условий она пригодна?

2. Как определяется средний класс пожарной опасности квартала, лесничества?

3.В какие цвета производится окраска участков по классам пожарной опасности по природным условиям?

ТЕМА 4. Расчёт комплексного показателя пожарной опасности по погодным условиям. Регламентация работы лесопожарных формирований.

Основные понятия по теме

Классификация пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды определяет степень вероятности (возможности) возникновения и распространения лесных пожаров на соответствующей территории в зависимости от метеорологических условий, влияющих на пожарную опасность лесов.

Для целей классификации (оценки) применяется комплексный показатель, характеризующий метеорологические (погодные) условия. На основании величины комплексного показателя устанавливается класс пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды.

Комплексный показатель определяется ежедневно по состоянию погоды на 12-14 часов.

Для вычисления комплексного показателя пожарной опасности

(КППО) необходимы следующие данные:

- температура воздуха;

- относительная влажность воздуха;

- точка росы (т. е. температура воздуха, при которой он становится

насыщенным и водяной пар, присутствующий в воздухе, начинает конденсироваться в жидкое состояние, в °С), метеорологических

наблюдений (на 12-14 ч дня);

- количество выпавших осадков за предыдущие сутки (в мм).

Расчёт КППО проводится по методике профессора В.Г. Нестерова.

Используется следующая формула:

КПП = КПП1 + Тсух * (Тсух - т),

где КПП - КППО на текущие сутки;

КПП1 - КППО на предыдущие сутки;

Тсух. - температура воздуха на 12 -14ч, °С.

т - точка росы, °С.

Практическое занятие

Ход работы

Цель: 1. Определение классов пожарной опасности по погодным условиям;

Задачи: 1. Определить классы пожарной опасности по погодным условиям; 2. Регламентация работы лесопожарных формирований при данных классах пожарной опасности

Материалы и оборудование: метеоданные – температура и количество осадков, калькуляторы.

Задание 1. Определение классов пожарной опасности по погодным условиям

Для получения метеоданных используют психрометр Ассмана. Он позволяет измерить температуру воздуха, дефицит влажности воздуха и точку росы. Для этого необходимо подвесить прибор на высоту 2 м, предварительно смочив водой батист правого термометра и заведя до отказа пружину вентилятора. Через 4 минуты взять отсчет сначала по сухому термометру, а затем по смоченному.

При разности сухого и смоченного термометров, равной 0, по показателям сухого термометра определяется максимальная упругость водяного пара Е в мм (табл.3). По температуре сухого термометра и разности температур между сухим и смоченным термометрами определяется фактическая относительная влажность в % (таблица 3). Парциальное, или просто давление водяного пара  (l) находится по формуле:

l=E*r/ 100

где Е - давление насыщенного водяного пара при температуре сухого термометра, мм;

r - относительная влажность воздуха, %.

Точка росы (т) есть температура, при которой находящийся в воздухе пар достигает насыщения. Он находится по фактической упругости водяного пара l по таблице 4.

Пользуясь определенными величинами, необходимо вычислить комплексный показатель горимости на каждый день согласно индивидуальному заданию. Данные за каждый день суммируются нарастающим итогом, и результаты вписываются в соответствующие графы ведомости (табл. 2).

Таблица 1. Исходные данные для определения класса пожарной опасности по условиям погоды

| Ва риант | Метеоусловия | Дни после дожди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | з | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Тсух. Т см. О | 15,1 13,3 |  | 16.8 14,4 | 18,7 16,4 | 21,0 19,1 | 22.2 19,3 | 24,1 20,0 | 23,5 203 | 26,1 22,6 | 26.3 22,3 |
| 2 | Тсух. Т см. О | 24.2 20,4 | 25,8 21.0 | 19,2 18.1 2,6 | 21,3 19,8 1,4 | 24,3 21,1 | 24,2 21.0 | 26,4 21.8 | 27.2 22,9 | 27,1 22.3 | 28,0 23.0 |
| 3 | Тсух. Тем. О | 17,2 3,7 | 18,5 16,3 | 18.3 16,0 | 18.7 16,0 | 21,9 10,4 | 22,2 19,0 | 22.6 18,9 | 22,9 18,8 | 21.3 19.0 1.1 | 23.7 20,2 |
| 4 | Тсух. Т см. О | 24,3 21.5 | 24,6 21,2 | 25.5 20,9 | 26,1 20.8 |  | 28,5 21,9 | 26,8 21.9 | 24,3 18.5 | 25.1 18,9 | 26,2 18,8 |
| 5 | Гсух. 1см О | 22,2 19,7 | 24,1 21,8 | 24,5 21,9 | 20.3 18.5 2.7 | 21,6 19,8 1,5 | 23,3 20,9 | 24,6 20,9 | 25.5 21,1 | 26,4 21,8 | 26.4 21,7 |
| 6 | Тсух. Т см. О | 21.2 20,2 | 23,3 21.7 | 19.0 18.3 4,1 | 19.8 18,1 | 20,6 18,4 | 20,9 18,3 | 23,1 18.3 | 22.6 19,2 | 22,9 19.8 | 24.4 20.2 |
| 7 | Тсух. Т см. О | 27.7 20, 9 | 28,1 21,2 | 28,0 21.1 | 22,6 20,1 2,2 | 24,3 20,6 | 24,8 19,3 | 26,6 20,4 | 27,3 20.9 | 27,7 21.3 | 26,6 20,4 |
| 8 | Тсух. Т см. О | 13,5 13.0 5,5 | 13,3 13,0 | 16.3 15,6 1.1 |  | 18,3 16,1 | 18,8 16,2 | 19,5 16,8 | 22,4 19,7 | 24,5 20,9 | 26,7 22,0 |
| 9 | Тсух Т см. О | 22.3 18,5 | 24,4 19,8 | 24.3 16,9 | 25,5 19,9 | 26,3 20,2 | 28,3 22.1 | 27,2 21.3 | 22,6 20,3 2.2 | 23,8 20,0 | 24,4 20,2 |
| 10 | Тсух. Т см. О | 24,3 20,5 | 25,3 21,3 | 24,3 20,0 | 26,2 21,1 | 26,1 21,0 | 19,5 18,3 3,3 | 18,0 17.2 4,7 | 24.5 22,1 | 26,2 22,8 | 28.1 23.4 |
| 11 | Тсух Т см. О | 22.2 19,8 | 24.4 20,6 | 25.3 20.7 |  | 24,4 19,3 | 25,1 19.9 | 23,3 18,1 | 24.5 19,2 | 25,3 19,7 | 26,1 20,0 |
| 12 | 'Гсух. Т см. 0 | 13,5 12.8 3,2 | 12.4 11,7 3,7 | 14,8 12,9 1.8 | 14,4 13,1 |  | 18,1 16,2 | 19,3 16.8 | 24,3 20,5 | 25,5 20,9 | 27,1 21.4 |
| 13 | Гсух. Т см. О | 17,5 16.2 5,6 | 19,3 18,0 11,7 |  | 23,2 21,0 | 24,5 21,9 | 25,5 21,9 | 24.3 20,5 | 26,3 21,1 | 28.5 22.9 | 28,6 22,7 |

Окончание табл. 1

| Вариант | Метеоусловия | Дни после дождя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 14 | Тсух. Т см. О | 26,1 20,5 | 24,3 19,8 | 27,5 21,8 | 26,6 20,3 | 24.1 19,5 | 23,3 19,0 | 18,4 17,2 8,1 | - 50,5 | 18,4 16,7 | 20,0 17,0 |
| 15 | Тсух. Т см. О | 17,5 15,7 | 17,7 15,7 | 18,1 15,9 | 18,0 15,7 | 17,3 15,1 | 15,2 14,0 2,4 | 17.8 15,5 | 16,5 14,0 | 17.9 15,2 | 17,7 15,0 |
| 16 | Тсух. Т см. О | 20,1 18,3 | 21,3 18,1 | 3,3 | 20,7 19,4 | 22,3 18,1 | 22,9 18,0 | 23,3 18.0 | 25,5 17,3 | 19,4 16,2 | 20,9 16,0 |
| 17 | Тсух. Т см. О | 23,6 18.2 3,5 | 22,4 16.8 2,9 | 15,5 13,2 | 17,3 13,5 | 19,2 13,9 | 21,1 15,3 | 20,6 16.4 | 24,4 19,8 | 27,3 20,9 | 27,4 20,6 |
| 18 | Тсух. Т см. О | 25,8 20,4 | 25,1 20,9 | 27,7 20,4 | 28,0 20,1 | 28,3 20,0 | 29,4 20,1 | 26,6 21,5 | 25,3 21,7 | 25,5 21,8 | 26,0 21,3 |
| 19 | Тсух. Т см. О | 24,8 22,2 | 24,4 22,1 | 25,5 21,9 | 27,7 22,6 | 28,1 22,5 | 26,6 22,9 | 19,9 16.3 1.8 | 22,5 18,9 | 25,7 20,9 | 26,1 20,7 |
| 20 | Тсух. Т см. О | 27,8 20,3 | 17,1 16,5 3,9 | 20,2 18,3 | 24.4 20.0 | 25.6 20,0 | 26,3 19,9 | 26,8 19,7 | 27,7 19,6 | 27,3 19,6 | 28.1 19.5 |
| 21 | Тсух. Т см. О | 20.3 17,6 | 4,1 | 18,3 16,1 |  | 25,1 20,3 | 26,0 26,1 | 26,4 20,0 | 26,5 20,1 | .28,2 21,8 | 28,3 21,7 |
| 22 | Тсух. Т см. О | 16,2 14,0 | 16,8 14,0 | 18,6 14,4 |  | 21,5 16,0 | 22,3 16,6 | 24,1 18,8 | 25,3 18,8 | 26,0 18,7 | 26,4 18,9 |
| 23 | Тсух. Т см. О | 23.3 20,1 | 23,8 20,4 | 24,5 20,1 | 24,9 19.8 | 25,5 19.7 | 26,1 19,3 | 26,3 19,1 | 18,0 16,6 3,7 | 22,2 18,8 | 23,6 18.1 |
| 24 | Тсух. Т см. О | 21,0 18,9 | 21,5 18,7 | 22,4 18,3 | 22,5 18,3 | 23,4 18,2 | 23,8 18,1 | 25,2 18,0 | 25,4 18,1 | 26,7 19,3 | 26,6 19,4 |
| 25 | Тсух. Т см. О | 15,3 14,0 2,8 | 2,9 | 19,2 18,2 | 23,0 20,5 | 23,6 20,4 | 25,2 20,0 | 25,7 20,1 | 26,3 20,1 |  | 28,6 21,8 |

Т сух. - показания сухого термометра; Т см. - показания смоченного термометра; О - количество осадков, мм.

При отсутствии осадков, выпавших в первый день наблюдений, вычисление комплексного показателя начинать с 0. При выпадении осадков более 3мм вычисление комплексного показателя начинать с 0.

Таблица 2.  Вычисление класса горимости

| Показатели | Дни после дождя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Тсух. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т см. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тсух.- Т см. Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление пара l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Точка росы т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тсух * (Тсух - т) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| т Класс пожарной опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3.Определение абсолютной и относительной влажности воздуха, наблюдаемой психрометром Ассмана.

| Сухой термометр | Разность между сухим и смоченным термометрами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
|  | мм | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 13 | 11,2 | 89 | 79 | 69 | 59 | 49 | 40 | 31 | 23 | 14 | - |
| 14 | 12,0 | 90 | 79 | 70 | 60 | 51 | 42 | 33 | 25 | 17 | - |
| 15 | 12,8 | 90 | 80 | 71 | 61 | 52 | 44 | 36 | 27 | 20 | 12 |
| 16 | 13,6 | 90 | 81 | 71 | 63 | 54 | 46 | 37 | 30 | 22 | 15 |
| 17 | 14,5 | 90 | 81 | 72 | 64 | 55 | 47 | 39 | 32 | 24 | 17 |
| 18 | 15,5 | 91 | 82 | 73 | 65 | 56 | 49 | 41 | 34 | 27 | 20 |
| 19 | 16,5 | 91 | 82 | 74 | 66 | 58 | 50 | 43 | 36 | 29 | 22 |
| 20 | 17,5 | 91 | 83 | 74 | 66 | 59 | 51 | 44 | 37 | 30 | 24 |
| 21 | 18,7 | 91 | 83 | 75 | 67 | 60 | 52 | 46 | 39 | 32 | 26 |
| 22 | 19.8 | 92 | 83 | 76 | 68 | 61 | 54 | 47 | 40 | 34 | 28 |
| 23 | 21,1 | 92 | 84 | 76 | 69 | 61 | 55 | 48 | 42 | 36 | 30 |
| 24 | 22.4 | 92 | 84 | 77 | 69 | 62 | 56 | 49 | 43 | 37 | 31 |
| 25 | 23,8 | 92 | 84 | 77 | 70 | 63 | 57 | 50 | 44 | 38 | 33 |
| 26 | 25,2 | 92 | 85 | 78 | 71 | 64 | 58 | 51 | 46 | 40 | 34 |
| 27 | 26.7 | 92 | 85 | 78 | 71 | 65 | 59' | 52 | 47 | 41 | 36 |
| 28 | 28,4 | 93 | 85 | 78 | 72 | 65 | 59 | 53 | 48 | 42 | 37 |
| 29 | 30,1 | 93 | 86 | 79 | 72 | 66 | 60 | 54 | 49 | 43 | 38 |
| 30 | 31.8 | 93 | 86 | 79 | 73 | 67 | 61 | 55 | 50 | 44 | 39 |

Таблица 4. Максимальная упругость водяного пара при температуре выше 0°, мм

| Температура. ¦рад | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 4,58 | 4,61 | 4,65 | 4,68 | 4,72 | 4,75 | 4,78 | 4,82 | 4,86 | 4,89 |
| 1 | 4.93 | 4,96 | 5,00 | 5,03 | 5,07 | 5,11 | 5,14 | 5,18 | 5,22 | 5,26 |
| 2 | 5,29 | 5,33 | 5,37 | 5,41 | 5,45 | 5.49 | 5,52 | 5,56 | 5,60 | 5,64 |
| 3 | 5,68 | 5,72 | 5,77 | 5,81 | 5,85 | 5,89 | 5,93 | 5.97 | 6,02 | 6,06 |
| 4 | 6,10 | 6,14 | 6,19 | 6,23 | 6,27 | 6,32 | 6.36 | 6,41 | 6,45 | 6,50 |
| 5 | 6,54 | 6,59 | 6,64 | 6,68 | 6,73 | 6,78 | 6,82 | 6,87 | 6,92 | 6,96 |
| 6 | 7,01 | 7,06 | 7,11 | 7,16 | 7,21 | 7,26 | 7,31 | 7,36 | 7,41 | 7.46 |
| 7 | 7,51 | 7,56 | 7.62 | 7,67 | 7,72 | 7,78 | 7,83 | 7.88 | 7,94 | 7,99 |
| 8 | 8,04 | 8,10 | 8,16 | 8,21 | 8,27 | 8,32 | 8,38 | 8,44 | 8,49 | 8,55 |
| 9 | 8,61 | 8,67 | 8,73 | 8,79 | 8,84 | 8,90 | 8,96 | 9,02 | 9,09 | 9,15 |
| 10 | 9,21 | 9,27 | 9,33 | 9,40 | 9,46 | 9,52 | 9.58 | 9,65 | 9,71 | 9,78 |
| 11 | 9,84 | 9,91 | 9,98 | 10,04 | 10,11 | 10,18 | 10,24 | 10,31 | 10,38 | 10,45 |
| 12 | 10,52 | 10,59 | 10,66 | 10.73 | 10,80 | 10.87 | 10,94 | 11,01 | 11,08 | 11,16 |
| 13 | 11,23 | 11,30 | 11,38 | 11,45 | 11.53 | 11.60 | 11.68 | 11,76 | 11,83 | 11,91 |
| 14 | 11,99 | 12,06 | 12,14 | 12,22 | 12.30 | 12,38 | 12,46 | 12,54 | 12,62 | 12,71 |
| 15 | 12,79 | 12,87 | 12,95 | 13.04 | 13,12 | 13,20 | 13,29 | 13,38 | 13,46 | 13,55 |
| 16 | 13.63 | 13,72 | 13,81 | 13,90 | 13,99 | .14,08 | 14.17 | 14.26 | 14,35 | 14,44 |
| 17 | 14,53 | 14,62 | 14,72 | 14,81 | 14,90 | 15,00 | 15,09 | 15,19 | 15,28 | 15,38 |
| 18 | 15,48 | 15,58 | 15,67 | 15,77, | 15,87 | 15,97 | 16,07 | 16,17 | 16,27 | 16,37 |
| 19 | 16,48 | 16,58 | 16,68 | 16,79 | 16,89 | 17,00 | 17,10 | 17,21 | 17,32 | 17,43 |
| 20 | 17,54 | 17,64 | 17,75 | 17,86 | 17,97 | 18.08 | 18,20 | 18,31 | 18,42 | 18,54 |
| 21 | 18,65 | 18,76 | 18,88 | 19,00 | 19,11 | 19,23 | 19,35 | 19,47 | 49.52. | 19,71 |
| 22 | 19,83 | 19,95 | 20,07 | 20,19 | 20,32 | 20,44 | 20,56 | 20,69 | 20,82 | 20,94 |
| 23 | 21,07 | 21,20 | 21,32 | 21,45 | 21,58 | 21,71 | 21,84 | 21,98 | 22,11 | 22,24 |
| 24 | 22,38 | 22,51 | 22,65 | 22,78 | 22,92 | 23,06 | 23,20 | 23,34 | 23,48 | 23,62 |
| 25 | 23,76 | 23,90 | 24,04 | 24,18 | 24,33 | 24.47 | 24,62 | 34,76 | 24.91 | 25,06 |
| 26 | 25,21 | 25,36 | 25,51 | 25,66 | 25,81 | 25,96 | 26,12 | 26,27 | 26.43 | 26.58 |
| 27 | 26,74 | 26,90 | 27,06 | 27,21 | 27,37 | 27,54 | 27,70 | 37,86 | 28,02 | 28,18 |
| 28 | 28,35 | 28,51 | 28,68 | 28,85 | 29.02 | 29,18 | 29,35 | 29.52 | 29,70 | 29.87 |
| 29 | 30,04 | 30,22 | 30,39 | 30,57 | 30,74 | 30,92 | 31,10 | 31,28 | 31,46 | 31,64 |
| 30 | 31.82 | 32,01 | 32,19 | 32,38 | 32,56 | 32,75 | 32,93 | 33,12 | 33,31 | 35,50 |

Задание 2. Регламентация работы лесопожарных формирований

Провести регламентацию лесопожарных служб для определенных по 1-му заданию классов пожарной опасности по дням наблюдения.

Регламент работы лесопожарных служб

В пожароопасный сезон, в зависимости от величины показателя пожарной опасности в лесу по условиям погоды, установлен регламент работы лесной охраны и её подразделений, призванных обеспечивать охрану лесов от пожаров. Приведённый ниже регламент типовой; в регионах он корректируется в зависимости от их внутренних особенностей и применяемых шкал пожарной опасности по погодным условиям. Изменённый регламент работы противопожарных служб должен быть утверждён органом управления лесным хозяйством региона.

I класс (комплексный показатель до 300). Пожарная опасность отсутствует

Наземное патрулирование проводится в местах выполнения огнеопасных работ в целях контроля над соблюдением правил пожарной безопасности в лесах. Авиационное патрулирование не проводится. Могут проводиться эпизодические полеты для контроля над состоянием действующих пожаров и оказания помощи командам, работающим на их тушении, а также полеты для контроля над соблюдением правил пожарной безопасности в местах огнеопасных работ. Дежурство на пожарных наблюдательных пунктах не проводится. Наземные и авиационные пожарные команды, если они не заняты тушением ранее возникших лесных пожаров, занимаются тренировкой, подготовкой снаряжения и пожарной техники или выполняют другие работы

II класс (комплексный показатель от 301 до 1000) малая пожарная опасность

Проводится наземное патрулирование в участках, отнесенных к I и II классам пожарной опасности, а также в местах массового посещения и отдыха населения с 11 до 17 ч. Авиационное патрулирование проводится через 1...2 дня, а при наличии пожаров - ежедневно в порядке разовых полётов в полуденное время. Дежурство на пожарных наблюдательных пунктах и на пунктах приёма донесений о пожарах от экипажей патрульных самолетов и вертолётов осуществляется с 11 до 17 ч. Наземные и авиационные пожарные команды, если они не заняты на тушении пожаров, находятся с 11 до 17 ч в местах дежурства и занимаются тренировкой, подготовкой техники, снаряжения или другими работами.

III класс (комплексный показатель от 1001 до 4000) средняя пожарная опасность.

Наземное патрулирование проводится с 10 до 19 ч на участках, отнесённых к первым трём классам пожарной опасности, и особенно усиливается в местах работ и в местах, наиболее посещаемых населением. Авиационное патрулирование проводится 1...2 раза в течение дня в период с 10 до 17 ч. Дежурство на пожарных наблюдательных пунктах осуществляется с 10 до 19 ч, на пунктах приёма донесений - с 10 до 17 ч. Наземные и авиационные команды, если они не заняты на тушении пожаров, в полном составе с 10 до 19ч. находятся в местах дежурства. Противопожарный инвентарь и средства транспорта, предназначенные для резервных команд и рабочих, привлекаемых из других предприятий, организаций и населения, должны быть проверены и приведены в готовность к использованию. Усиливается противопожарная пропаганда, особенно в дни отдыха. По местным радиотрансляционным сетям и с помощью звуко-усилительных установок на самолётах и вертолётах авиационной охраны лесов периодически передаются напоминания о необходимости осторожного обращения с огнем в лесу. Может запрещаться пребывание граждан в лесах или отдельных участках лесного фонда.

IV класс (комплексный показатель от 4001 до 10 000) высокая пожарная опасность.

Наземное патрулирование проводится с 8 до 20 ч в местах работ, нахождения складов и других объектов в лесу, а также в местах, посещаемых населением, независимо от класса пожарной опасности, к которому отнесены участки. Авиационное патрулирование проводится не менее двух раз в сутки по каждому маршруту. Наземные команды, если они не заняты на тушении пожаров, в течение светлого времени суток должны находиться в местах дежурства в полной готовности к выезду на пожар. Пожарная техника и средства пожаротушения находятся в полной готовности к использованию. Авиационные команды, если они не находятся в полёте или на тушении пожаров, должны дежурить при авиаотделениях в полной готовности к вылету. Резервные пожарные команды лесничеств, лесопользователей и лесопожарные формирования из числа привлекаемых к тушению граждан должны быть предупреждены и приведены в полную готовность. Закреплённые за ними противопожарный инвентарь и средства транспорта должны быть проверены и находиться в местах работы команд или вблизи этих мест.

По ретрансляционным сетям должна проводиться двух или трехразовая передача напоминаний об осторожном обращении с огнём в лесу. Организуется передача таких напоминаний в пригородных поездах и в автобусах, на железнодорожных платформах и автобусных остановках в лесных районах, вблизи городов и крупных населённых пунктов. Систематически осуществляется передача таких напоминаний с самолётов и вертолётов при патрульных и специальных полётах. В конторах лесничеств организуется дежурство ответственных лиц в рабочие дни после окончания работы до 24 ч, а в выходные и праздничные дни с 9 до 24 ч. У дорог при въезде в лес по согласованию с местными органами МВД устанавливаются щиты-сигналы, предупреждающие об опасности пожаров в лесах. При прогнозировании длительного (более пяти дней) периода с отсутствием осадков, отдельные группы (бригады) из наземных пожарных команд с пожарной техникой и средствами транспорта должны быть сосредоточены по возможности ближе к участкам, наиболее опасным в пожарном отношении. Запрещается посещение отдельных, наиболее опасных участков леса

V класс (комплексный показатель более 10000... 12000) чрезвычайная пожарная опасность.

Всё внимание работников лесничеств и в первую очередь государственной лесной охраны должно быть сосредоточено только на охрану лесов от пожаров. Наземное патрулирование лесов проводится в течение всего светлого времени суток, а в наиболее опасных местах - круглосуточно. В помощь лесной охране и временным пожарным сторожам для патрулирования привлекаются рабочие и служащие лесничеств, лесопользователи, добровольные пожарные дружины и работники милиции. Авиационное патрулирование проводится не менее трёх раз в день по каждому маршруту, для чего при необходимости привлекается дополнительное число самолётов и вертолётов. Численность наземных команд увеличивается за счёт привлечения в команды постоянных рабочих и служащих лесничеств, лесопользователей, других лесопожарных формирований в соответствии с оперативными планами борьбы с лесными пожарами. Наземным командам дополнительно придаётся техника (бульдозеры, тракторы с почвообрабатывающими орудиями, автотранспорт).

При сохранении основных сил и средств пожаротушения в местах постоянного базирования, отдельные бригады, группы сосредотачиваются, по возможности, ближе к наиболее опасным участкам. Команды, не занятые на тушении пожаров, должны находиться в местах сосредоточения круглосуточно в состоянии полной готовности к выезду на пожар. Численность авиапожарных команд увеличивается за счёт других подразделений авиационной охраны лесов в порядке маневрирования. Команды, кроме находящихся в полете или на тушении пожаров, должны находиться с 8 до 20 ч в авиаотделении в полной готовности к немедленному вылету. Готовность резервных пожарных команд такая же, как и при IV классе пожарной опасности. Они численно пополняются за счёт привлечения в их состав, согласно оперативным планам, рабочих и служащих предприятий и организаций, работающих в данном районе. Противопожарная пропаганда должна быть максимально усилена. Передачи с напоминанием об осторожном обращении с огнём в лесу по местным ретрансляционным сетям проводятся через каждые 2...3 ч. В пригородных поездах в автобусах, речных судах, на железнодорожных платформах, речных пристанях и автобусных остановках в лесных районах такие передачи проводятся систематически.  Увеличивается продолжительность полётов самолётов и вертолётов для передачи указанных напоминаний с помощью звуковещательных установок. Запрещается (ограничивается) въезд в лес или на отдельные транспортные участки, а также посещение леса населением. Закрываются, имеющиеся на дорогах в лес шлагбаумы, устанавливаются щиты-сигналы, предупреждающие о чрезвычайной пожарной опасности, выставляются контрольные посты из работников лесной охраны и правоохранительных органов. На весь период чрезвычайной пожарной опасности организуется круглосуточное дежурство в  лесничествах и других организациях, на которые возложена охрана лесов.

Вопросы для самоконтроля

1. Классификация пожарной опасности по погодным условиям.

2. Методика какого ученого применяется для определения классов пожарной опасности по погодным условиям?

3. По какой формуле производится вычисление комплексного показателя пожарной опасности?

4. Какой прибор используют для получения метеоданных?

5. Как регламентируется работа лесопожарных служб в зависимости от класса пожарной опасности по условиям погоды?

Тема 5. Противопожарные мероприятия

Основные понятия по теме

Составление плана противопожарных мероприятий на ревизионный период проводится по следующим направлениям:

- определяются классы природной пожарной опасности части лесничества;

- выбирается оптимальный маршрут для наземного патрулирования, предусмотрев средства пожаротушения и связи;

- проводится расчет необходимого количества пожарного оборудования и мероприятий, используя ориентировочные данные по количеству оборудования и затратам труда;

- запроектированные мероприятия и маршрут патрулирования, наносятся на пожарную схему, используя условные обозначения.

С учетом распределения лесов  лесничества по классам пожарной опасности насаждений, определения по нормативным документам необходимых противопожарных мероприятий,  намечаются объемы противопожарных мероприятий, составляются оперативные и перспективные планы противопожарных мероприятий и планы организации тушения лесных пожаров. Противопожарные мероприятия намечаются только для   лесов, отнесенных к 1-3 классам природной пожарной опасности.

Ведомость противопожарного устройства лесов части лесничества  оформляется в виде форм, в которых приводится перечень проектируемых мероприятий и необходимое количество ресурсов для их осуществления, таблица 1.

Таблица 1 ― Перечень противопожарных мероприятий осуществляемых в насаждениях различных классов природной опасности.

| Наименование мероприятий | Объекты осуществления мероприятий по классам природной пожарной опасности |
| --- | --- |
| Организация постоянных выставок | В конторах лесничеств во всех категориях лесов |
| Устройство противопожарных разрывов в хвойных молодняках | В лесах в защитных лесах через 250 м, эксплуатационных - через 500 м. Ширина разрывов 4-6 м. |
| Устройство мест отдыха в лесу | На всех дорогах при 1 классе и дорогах широкого пользования при 2 классе в защитных лесах через 1км, эксплуатационных – через 2 км, при 3-4 классах в защитных лесах через 4км, эксплуатационных – через 6 км |
| Создание противопожарных опушек из лиственных пород | В защитных и эксплуатационных лесах – вдоль шоссейных и железных дорог, вокруг расположенных в лесу предприятий и поселков |
| Устройство минерализованных полос вокруг хвойных молодняков | В защитных лесах опашка ценных молодняков площадью 5 га и более. |
| Устройство минерализованных полос: |  |
| А) на противопожарных разрывах | В лесах всех категорий |
| Б) вдоль железных, шоссейных и грунтовых дорог широкого пользования | В лесах всех категорий |
| В) вокруг хвойных молодняков | В лесах всех категорий |
| Г) вокруг лесных построек и предприятий | 4-5 полосы через 50-70 м в лесах всех категорий |
| Устройство водоисточников | В защитных лесах при 1 классе устройство водоемов вдоль противопожарных разрывов из расчета 1 водоем на 400 га, эксплуатационных лесах – при 1 классе, защитных при 2 классе - 1 водоем на 1000 га, при 3 классе ПО - 1 водоем на 1000 - 2000га. |
| Устройство дорог | В защитных и эксплуатационных лесах на всех просеках, используемых в качестве противопожарных разрывов |
| Строительство пожарных вышек | В защитных и эксплуатационных лесах - на расстоянии 8-10 км одна от другой. |
| Организация ПХС | ПХС-1 и ПХС-2 в защитных и эксплуатационных лесах во всех лесничествах с повышенной пожарной опасностью. |
| Наем пожарных сторожей | Один временный пожарный сторож на участковое лесничество (при ср. площади 8-10 т. га) в летний период (апрель – сентябрь) |
| Создание пунктов сосредоточения пожарного инвентаря | При конторах участковых лесничеств, кордонах и местах жительства лесной охраны |
| Установка предупредительных аншлагов | На перекрестках дорог, при въезде в лес, в местах отдыха. |

Практическое занятие

Расчет создания противопожарного разрыва.

Ход работы

Цель: Проектирование противопожарного барьера для предупреждения распространения верховых пожаров.

Задачи:1. Составление технологической карты противопожарного барьера для предупреждения распространения верховых пожаров для лесного участка.

2. Расчет затрат на создание противопожарного барьера

Материалы и оборудование: таксационная характеристика и выкипировка выдела, калькуляторы.

Задание 1. Разработка проекта противопожарного барьера

Исходными данными служит таксационная характеристика и выкопировка плана таксационных выделов лесного квартала. Противопожарный барьер проектируется в выделе, имеющем 1 – 2 класс природной пожарной опасности. Протяженность барьера 140м, посередине которого должна быть устроена дорога, предназначенная для доставки сил и средств для тушения пожара. По обе стороны ее создаются на расстоянии 5 - 10 м минерализованные полосы. Через 30 м в каждую сторону от дороги проводят еще по две минерализованные полосы. Таким образом, всего на барьере в продольном направлении насчитывается 6 минполос. В случаях, когда к барьеру прилегают участки леса, относящиеся к I и II классам природной пожарной опасности, тогда прокладываются еще две минерализованные полосы, на расстоянии 5...10 м одна от другой. Следовательно, на барьере будет всего насчитываться 8 минерализованных полос. Их назначение - задержать низовой пожар. Верховой же останавливается созданием культур лиственных пород. На площади барьера в целях снижения интенсивности низового пожара должна быть убрана захламленность (рис. 1).

Рис.1. Поперечный профиль противопожарного барьера: 1 – дорога, 2 – минерализованные полосы, 3 – разрыв, 4 – технологический коридор, 5 – культуры из лиственных пород

Вторым этапом проектирования является установление видов выполняемых мероприятий по созданию барьера и определение объема работ. При составлении технологической карты студентов должно быть запроектировано выполнение не менее 7 видов работ. Все данные отражаются в технологической карте (табл. 2)

Задание 2. Расчет затрат на создание противопожарного барьера

Затраты на создание противопожарного барьера подсчитываются согласно табл.3.

Объем вырубаемого леса при выполнении работ по расширению просеки, и прорубке коридоров для проведения минполос, рубкам ухода  определяется исходя из площади вырубки и запаса леса на 1 га по таксационной характеристике вырубаемого древостоя. Затраты и тарифный фонд на эти виды работ складываются  из трех видов работ - валки бензиномоторной пилой, обрубки, сбора и сжигания сучьев на лесосеке и трелевки хлыстов трактором МТЗ- 80(82). Нормы выработки приводятся в табл.5 Тарифный фонд определяется исходя из тарифной ставки за 1 чел.-день, принятый в системе лесного хозяйства, и затрат в чел.-днях.

По такой же схеме определяются трудозатраты и фонд заработной платы для всех видов работ, нормы выработки для которых приводятся в таблицах 4 – 8.

Объем работ по уборке захламленности устанавливают согласно запаса сухостоя, указанного в таксационном описании выдела. При его отсутствии принять запас захламленности в объеме 10% от запаса сырорастущего леса. Количество деревьев, нуждающихся в обрезке сучьев, принимаются согласно нормативам. Затраты на создание лесных культур лиственных пород берутся исходя из общих затрат на создание 1 га лесных культур по технологическим картам, разработанных для данного региона.

Таблица 2. Технологическая карта противопожарного барьера (образец)

| № кв., выд. | Протя жен ность барьера, м | Пло щадь выдела на барье ре, га | Запас. м3/га | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15/ 4 | 140 | 1,3 | 90 | - Расширение просеки - Прорубка визиров для создания коридоров - Прорубка коридоров - Проведение минерализованных полос - Уборка захламленности - Удаление хвойного подроста и подлеска - Обрезка нижних сучьев - Рубки ухода (осветление, прочистка, прореживание, проходные рубки) 9. Создание культур лиственных пород | м3 км м3 км м3 м3 шт м3 га |  |

Таблица 3. Затраты на создание противопожарного барьера.

| № п /п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Механизмы и орудия | Норма выработки | Затраты |  | Тарифная ставка | Тариф ный фонд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | чел- дн. | маш- смен |  |  |

Определение затрат на противопожарные работы на барьере

Таблица  4. Прорубка и промер визиров шириной 1 м в хвойных насаждениях

| Наименование работ | Единицы измерения | Н выр, чел-день |
| --- | --- | --- |
| 1. Прорубка визиров шириной 1 м по заданному направлению. уборка вырубленного хвороста на сторону, заготовка вешек и провешивание линий, затеска деревьев на границе визира в насаждениях: с полнотой 1.0-0,8: сосновые и лиственные насаждения | км | 1,6 |
| еловые и пихтовые насаждения | км | 1,0 |
| с полнотой 0,7-0,5: сосновые и лиственные насаждения | км | 1,9 |
| еловые и пихтовые насаждения | км | 1,1 |
| 2. Промер визиров (просек, граничных линий) стальной лентой с приготовлением и постановкой пикетных кольев через 100 м | км | 3,7 |

Таблица 5. Норма выработки (пл.м'/смену) на лесосечные работы в хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных древостоях в летних условиях

| Группа объемов хлыстов, м3 | Валка бензиномоторной пилой | Обрубка, сбор и сжигание сучьев на лесосеке | Трелевка хлыстов трактором МТЗ-50(52), МТЗ- 80(82) на расстояние до 501-700 м |
| --- | --- | --- | --- |
| До 0,05 | 13,8 | 4,8 |  |
| 0,06-0,08 | 19,7 | 6,1 | 6,3 |
| 0.09-0,12 | 30,1 | 8,4 | 6,3 |
| 0,13-0,22 | 47,0 | 11,9 | 9,3 |
| 0,23-0,36 | 64,6 | 18,8 | 11,3 |
| 0,37-0.54 | 84.4 | 23,3 | 14,5 |
| 0.55-0,76 | 102,5 | 28,3 | 16,6 |
| 0,77-1,02 | 125,7 | 32,8 | 18,9 |
| 1.03-1,29 | 142,3 | 38,4 | 20,9 |
| 1,30-1,61 | 155,8 | 42,5 | 23,0 |

Таблица  6. Устройство противопожарных минерализованных полос, затраты на I км

| Наименование работ | Количес тво пней, шт./га | Марки трактора и орудий | Нормы выработки, км прохода агрега та за смену |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Свежая вырубка (срок давности до 5 лет), очищенная от порубочных остатков | До 300 301-500 501-800 801-1000 | ЛХТ-100+ ПКЛ-70А | 15.7 13,4 12,7 12,2 |
| 2. Пустыри, прогалины, обочины дорог, просеки, раскорчеванные вырубки (площади без пней) |  | ЛХ Г-100+ ПКЛ-70А | 16,7 |

Таблица 7. Примерный запас хвойного подроста под пологом леса, пл.м3/га

| Численность, тыс. шт. на 1 га | Высота подроста, м |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
| 1" | 0,04 | 0.3 | 0,4 | 0.8 | 1,3 | 2.5 | 4,3 |
| 2 | 0,08 | 0.6 | 0,8 | 1,6 | 2,6 | 5,0 | 8.6 |
| 3 | 0.12 | 0,9 | 1,2 | 2,4 | 3,9 | 7,5 | 12,9 |
| 4 | 0.16 | 1,2 | 1,6 | 3,2 | 5,2 | 10,6 | 17,2 |
| 5 | 0,20 | 1,5 | 2,0 | 4,0 | 6,5 | 12,5 | 21,5 |

Таблица 8. Удаление пожароопасного подроста н подлеска. Нормы выработки на валке деревьев в скл.м3 на I чел.-день, нормы времени в чел.-ч. на работы ио осветлениям и прочисткам кусторезом «Хускварна-165Р»

| Наименование сортиментов | Вырубае мая масса, м'/га | Н. выр | Н. вр. |
| --- | --- | --- | --- |
| Мелкий хворост и хмыз (сучья, ветки) длиной до 2,0 | до 3,0 3,1-10,0 10,1 и более | 13,1 21.8 27,3 | 0,611 0,376 0,293 |
| Хворост неочищенный длиной 2,1-4,0 м | до 10,0 10,1-20,0 20,1 и более | 25,7 34,6 38,2 | 0,311 0,231 0,209 |
| Хворост неочищенный длиной 4,1-9,0 м | до 10,0 10,1-20,0 20,1 и более | 29,1 38,7 44,1 | 0,275 0,207 0,181 |

Вопросы для самоконтроля

1. По каким направлениям проводится составление плана противопожарных мероприятий на ревизионный период?

2. Перечислите пропагандистские и организационные профилактические мероприятия по предупреждению возникновения лесных пожаров.

3. Где устанавливают аншлаги, витрины, площадки для отдыха людей в лесу?

4. Виды выполняемых мероприятий по созданию противопожарного барьера.

5. Как производится расчет затрат на создание противопожарного барьера?

Тема 6. Расчет необходимого количества средств пожаротушения

Основные понятия по теме

Расчет необходимого количества  средств пожаротушения. При планировании необходимого количества сил и средств пожаротушения необходимо учитывать пожарную опасность насаждений, режим охраны, оснащенность оборудованием и инвентарем, а также затраты времени на сбор членов добровольной пожарной дружины или работников лесной охраны, и доставку их к месту пожара и его тушение, и то, что для успешной локализации пожара этот резерв времени должен превышать на З0% и более скорость распространения и нарастания периметра.

В связи с различиями почвенных и климатических  условий и связанных  с ними влажностью и массой лесных горючих материалов затраты сил, средств, воды, растворов и химических веществ на борьбу с лесными пожарами могут значительно различаться. Обычно проводят предварительные расчеты для нескольких вариантов тушения. В учебных целях расчет параметров тушения водой возникшего пожара осуществляем для мотопомп трех уровней мощности и для  двух видов пожарных рукавов диаметром 51 и 66 мм. Всего шесть вариантов просчетов.

Для этого используются расчеты по формуле Н. И. Курбатского:

;

где L- дальность подачи воды;

Н - мощность насоса мотопомп – (МП-6ООА. МП-1600, ПМПЛ) – 80, 60, 35, м. водяного столба;

h1 - превышение пожарного ствола над насосом, м;

h2 - напор, необходимый для создания рабочей струи у места пожара, м. водяного столба;

A - коэффициент удельного сопротивления льняных рукавов диаметром 51 мм - 0,012 и 66 мм – 0,03;

Q.- расход воды, л/с. – определяется по формуле:

, где

qn – количество тепла выделяемое 1 м кромкой пожара, определяется произведением массы ЛГМ на 1 м2, глубины горения кромки и теплотворной способности, кДж;

qp – количество тепла, расходуемое на превращение 1 литра воды в пар - 2600 кДж.

Зная расстояние до кромки пожара и интенсивность подачи тушащего раствора различным оборудованием, выбирают наиболее оптимальный (менее энергоемкий) вариант.

Одним из основных расчетов является определение параметров создаваемой опорной полосы и расхода тушащей жидкости. Определение длины создаваемой опорной полосы (линии) для пуска встречного низового огня осуществляют по формуле Г. П. Телицина:

, где

L – длина создаваемой заградительной полосы, м;

S – площадь пожара, га (берется по результатам расчетов по практическому занятию №2 для минимального времени от начала пожара)

В – расстояние от кромки пожара до опорной полосы, м.

Определение расхода воды (Q) для создания опорной полосы (линии) при выбранном расстоянии (В) от кромка пожара до опорной полосы, ширине полосы (П) и дозировке жидкости (d, л/м2) проводят по формуле Г. П. Телицина:

Практическое занятие

Цель: Определение объем необходимого количества  средств пожаротушения.

Задачи: 1. Расчет параметров тушения водой возникшего пожара осуществляем для мотопомп трех уровней мощности и для  двух видов пожарных рукавов

2. Определение длины создаваемой опорной полосы и расход воды для его создания.

Материалы и оборудование: данные замеров параметров пожара, калькуляторы.

Ход работы

Задание 1.

– На основе основных понятий темы и вариантов задания (таблица 15)  провести расчет дальности подачи воды мотопомпами трех уровней мощности и для  двух видов пожарных рукавов диаметром. Всего шесть вариантов просчетов.

– Обосновать необходимость применения той или иной мотопомпы и их количества.

Задание 2.

На основе основных понятий темы и вариантов задания (таблица 1) определить расход воды (л/с) на тушение I м кромки пожара.

Задание 3. На основе основных понятий темы и вариантов задания  определить длину создаваемой опорной полосы (таблица 2).

Задание 4. На основе основных понятий темы и вариантов задания определить  расход воды для создания опорной полосы (таблица 2).

Таблица 1 – Оформление данных расчетов задания 1, 2

| Вариант | Расстояние от мотопомпы до кромки пожара, м | Превышение пожарного ствола над насосом h 1,м | Необходимый напор, h 2 м | Расчет возможной дальности подачи воды для трех градаций мощности мотопомп и двух диаметров рукавов |  |  |  |  |  | Расчет расхода воды на тушение кромки пожара |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | дальность подачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 80 м |  | 60 м |  | 35м |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Рукав диаметром 51 мм | Рукав диаметром 66 мм | Рукав диаметром 51 мм | Рукав диаметром 66 мм | Рукав диаметром 51 мм | Рукав диаметром 66 мм | Расчетный расход воды на тушение 1 м кромки пожара, л/с | Масса ЛГМ, кг/м2 | Глубина горения кромки пожара, м | Теплотворная способность ЛГМ, кДЖ/кг. | Теплота выделяемая 1 м кромки пожара, кДж |
| 1 | 230 | 2 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 0,52 | 0,4 | 18230 |  |
| 2 | 150 | 5 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 0,55 | 0,38 | 18180 |  |
| 3 | 1250 | 3 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 | 0,56 | 18350 |  |
| 4 | 720 | 1 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 | 0,4 | 18390 |  |
| 5 | 440 | 8 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 0,55 | 0,32 | 18520 |  |
| 6 | 380 | 3 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 | 0,51 | 18520 |  |
| 7 | 270 | 9 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 0,36 | 0,46 | 19400 |  |
| 8 | 330 | 4 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 | 0,57 | 19200 |  |
| 9 | 680 | 2 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 | 0,63 | 19110 |  |
| 10 | 540 | 5 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 | 0,65 | 19030 |  |
| 11 | 180 | 9 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 0,48 | 0,35 | 19110 |  |
| 12 | 290 | 6 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 | 0,85 | 19400 |  |
| 13 | 360 | 7 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 0,32 | 0,54 | 19630 |  |
| 14 | 400 | 2 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 0,35 | 0,68 | 19110 |  |
| 15 | 1000 | 1 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 0,28 | 0,6 | 18000 |  |
| 16 | 250 | 3 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 0,45 | 0,5 | 18130 |  |
| 17 | 200 | 4 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 0,35 | 0,5 | 18100 |  |
| 18 | 1150 | 4 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 0,27 | 0,45 | 18450 |  |
| 19 | 750 | 3 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 | 0,5 | 18590 |  |
| 20 | 400 | 9 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 0,45 | 0,4 | 18620 |  |
| 21 | 350 | 5 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 0,35 | 0,4 | 18720 |  |
| 22 | 300 | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 0,35 | 0,6 | 19700 |  |
| 23 | 200 | 6 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 | 0,9 | 19500 |  |
| 24 | 700 | 3 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 0,32 | 0,8 | 19210 |  |
| 25 | 640 | 7 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 0,24 | 0,55 | 19430 |  |
| 26 | 200 | 8 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 0,56 | 0,45 | 19610 |  |
| 27 | 310 | 7 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 0,35 | 0,7 | 19380 |  |
| 28 | 420 | 9 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 0,36 | 0,4 | 19830 |  |
| 29 | 750 | 4 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 0,38 | 0,4 | 19510 |  |

Таблица 2 – Оформление данных расчетов задания 3, 4

| Вариант | Возмож ное расстоя ние до опорной полосы, м | Расчетная длина опорной полосы | Дозиров ка жидкости, л/м2 | Возможная ширина опор ной полосы | Расход воды для создания опорной полосы, л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 |  | 1,5 | 2 |  |
| 2 | 10 |  | 2 | 2 |  |
| 3 | 15 |  | 2,5 | 1,5 |  |
| 4 | 15 |  | 3 | 1,5 |  |
| 5 | 15 |  | 3,5 | 1,5 |  |
| 6 | 10 |  | 4,0 | 2 |  |
| 7 | 10 |  | 4,5 | 2 |  |
| 8 | 15 |  | 5,0 | 2 |  |
| 9 | 15 |  | 5,5 | 2 |  |
| 10 | 10 |  | 5,7 | 2 |  |
| 11 | 12 |  | 6 | 2 |  |
| 12 | 10 |  | 6,3 | 5,5 |  |
| 13 | 10 |  | 6,5 | 5 |  |
| 14 | 10 |  | 6,7 | 2,5 |  |
| 15 | 8 |  | 7 | 2 |  |
| 16 | 7 |  | 7,3 | 1,5 |  |
| 17 | 5 |  | 7,5 | 1,5 |  |
| 18 | 5 |  | 7,7 | 2 |  |
| 19 | 10 |  | 8,0 | 2 |  |
| 20 | 8 |  | 8,3 | 2 |  |
| 21 | 9 |  | 8,5 | 2,5 |  |
| 22 | 15 |  | 8,7 | 3 |  |
| 23 | 20 |  | 9,0 | 4 |  |
| 24 | 20 |  | 9,5 | 4 |  |
| 25 | 15 |  | 10,0 | 4 |  |
| 26 | 15 |  | 10,5 | 5 |  |
| 27 | 15 |  | 11,0 | 5 |  |
| 28 | 15 |  | 11,5 | 6 |  |
| 29 | 20 |  | 12,0 | 3 |  |
| 30 | 10 |  | 12,5 | 3 |  |

Вопросы для самоконтроля

1. Как определить расход тушащей жидкости для тушения лесного пожара?

2. Какие виды воздействия на огонь оказывают огнегасящие вещества?

3. Как определить длину периметра создаваемой опорной полосы при пуске встречного огня?

4. По какой формуле определяется расход воды для создания опорной полосы?

Тема 7.  Расчет сил и средств тушения низовых пожаров (проводится в интерактивной форме - в форме деловой игры.)

Цель – Выбор тактики тушения низового пожара, расчет необходимого количества сил и средств по его тушению.

Задачи:

1. Выбор тактики тушения низового пожара

2. Расчет необходимого количества сил и средств для тушения низового пожара

Материалы и оборудование: данные параметров низового пожара, «Технологические карты на выполнение работ по профилактике и тушению лесных пожаров», калькуляторы.

1 этап. Введение в игру.

На данном этапе дается разъяснение цели и задач игры, основные правила и основные понятия по теме.

Основные понятия по теме

Тактические особенности тушения лесных пожаров.

При тушении лесных пожаров осуществляется воздействие тем или иным способом на кромку огня. Применяющиеся в практике способы тушения пожаров (захлестывание, забрасывание, грунтом, заливание водой, растворами химикатов, прокладка минерализованных полос и канав, отжиг) основаны на следующих физико-химических принципах:

- осуществление отрыва пламени от горючего материала;

- удаление горючих материалов из зоны подогрева и воспламенения;

- охлаждение зоны горения ниже температуры воспламенения;

- повышение влажности горючего материала;

- прекращение доступа кислорода к зоне горения.

Под тактикой тушения пожаров понимают практическую реализацию принципов тушения, которая заключается в выборе рациональных способов борьбы с огнем в конкретных условиях. Это определение:

- очередности тушения фронтальной, фланговых и тыловых кромок;

- параметров локализации, дотушивания и окарауливания пожаров.

При низовых пожарах слабой в средней интенсивности и достаточном количестве сил и средств осуществляется  непосредственное воздействие на все части очага горения (тушение по периметру), при недостаточном, количестве сил и средств - воздействуют на фланги и сводят пожар на клин. Низовые пожары сильной интенсивности и верховые - тушат или  непосредственным воздействием на тактические части  периметра (водой, грунтом), или пассивным способом (встречный отжиг).

Технология выявления параметров пожаров. Для  организации своевременной (оперативной) локализации лесных пожаров используются нормативы по определению площадей  и периметров очагов лесных пожаров.

Своевременная локализация пожара считается возможной, если его площадь (периметр) к началу тушения не превышает предельного значения, соответствующей потенциальной производительности команды (бригады) по пожаротушению и скорости распространения фронтальной кромки в период тушения пожара.

Потенциальная производительность команды определяется согласно нормативов, утвержденных в «Технологических картах на выполнение работ по профилактике и тушению лесных пожаров» (приказ Рослесхоза от 17 февраля 2010 г. N 58) (таблицы 4 - 6), которые определяют скорость локализации пожара методом непосредственного тушения кромки и косвенным методом  в зависимости от лесорастительных условий. Общая производительность команды по пожаротушению определяется ее численностью и средней скоростью тушения кромки (прокладки заградительной полосы)  одним работником, соответствующей конкретным условиям и способу тушения.

Непосредственное тушение кромки пожара осуществляется захлестыванием и засыпкой грунтом только при слабой интенсивности пожара (высота пламени h< 0,5 м), а заливка водой  или растворами химикатов и комбинированный  способ непосредственного тушения при слабой и средней интенсивности (высота пламени h < 1,5 м).

Для локализации пожаров высокой интенсивности используются косвенные методы тушения (создание заградительных полос взрывным методом, отжиг, комбинированный способ косвенного тушения). Методы косвенного тушения используются также в случаях, когда они обеспечивают возможность своевременной локализации пожаров, площади которых к началу локализации превышают предельные значения для метода непосредственного тушения.

Продолжительность непрерывной работы на пожаре принята равной 4 часам.

Скорость распространения фронтальной кромки лесного пожара определяется в зависимости от скорости ветра и влагосодержания лесных горючих материалов в зеленомошных, лишайниковых и травяных группах типов леса по таблице 1. Строки этой таблицы соответствуют классам влагосодержания лесных горючих материалов, а столбцы - градациям скорости ветра на метеостанции. При отсутствии данных о влагосодержании горючих материалов оценка скорости распространения фронтальной кромки пожара производится по классу пожарной опасности в лесу. Численное значение класса пожарной опасности в этом случае отождествляется с классом (порядковым номером) влагосодержания горючих материалов.

Скорость ветра и класс пожарной опасности в лесу по условиям погоды получают по данным метеостанции. Скорость ветра уточняется в течение дня непосредственными замерами. При оценке (прогнозировании) скорости распространения пожаров в вечерние и утренние часы скорость ветра на 1-2 градации и пожарная опасность на 1-2 класса берется ниже, чем в дневные часы. При получении нулевого класса пожарной опасности скорость фронтальной кромки пожара не определяется, а предельное значение периметра принимается равным 0,5 х n (км), где n - численность высаженной к пожару группы пожаротушения

Таблица 1 ― Скорость распространения фронта пожара

| № п/п | Влагосодержание ЛГМ, % | Скорость распространения фронта пожара, м/мин при скорости ветра, м/сек |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-4,0 |  |  | 4,1-8,0 |  | 8,1-12,0 | 12,1-16,0 |
| в зеленомошных типах леса, м/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 27,1-32 | 0,30 |  |  | 0,40 |  | 0,60 | 0,85 |
| 2 | 22,1-27,0 | 0,40 |  |  | 0,50 |  | 0,80 | 1,10 |
| 3 | 17,1-22,0 | 0,50 |  |  | 0,65 |  | 1,00 | 1.35 |
| 4 | 12,1-17,0 | 0,60 |  |  | 0,75 |  | 1,25 | 1,75 |
| 5 | 8,0-12,0 | 0,70 |  |  | 0,90 |  | 1,50 | 2,15 |
| в лишайниковых типах леса, м/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 27,1-32 |  | 0,30 | 0,40 |  | 0,80 |  | 1,30 |
| 2 | 22,1-27,0 |  | 0,40 | 0,50 |  | 1,80 |  | 1,70 |
| 3 | 17,1-22,0 |  | 0,50 | 0.63 |  | 1,30 |  | 2,20 |
| 4 | 12,1-17,0 |  | 0,60 | 0,75 |  | 1,60 |  | 2,70 |
| 3 | 7,0-12.0 |  | 0,70 | 0,90 |  | 1,90 |  | 3,20 |
| по отмершей травяной покров, м/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 25,1-30,0 |  | 1,50 | 12,0 |  |  | 27,5 | 54,4 |
| 2 | 20,1-25,0 |  | 1,90 | 14,5 |  |  | 34,5 | 67,0 |
| 3 | 15,1-20,0 |  | 2,25 | 17,2 |  |  | 40,0 | 78,3 |
| 4 | 10,1-15,0 |  | 2,70 | 20,5 |  |  | 48,5 | 95,0 |
| 5 | 5,0-10,0 |  | 3,65 | 28,0 |  |  | 65,0 | 129,0 |

2 этап. Разделение участников на группы. Оптимальный размер группы – 3 – 5 человек. Желательно, чтобы участники группы были равны по интеллектуальному развитию и психологически совместимы. Каждая группа избирает старшего – бригадира группы.

3 этап. Получение задания и изучение ситуации. Каждая группа получает свой вариант исходных данных для проведения дальнейших расчетов (табл.2), и по исходным данным выбирает тактику тушения лесного пожара и расчет необходимого количества сил и средств по тушению данного пожара.

Исходные данные.

Исходные данные берутся из расчетных данных практического занятия №2

Таблица 2 ― Величина площади и длины периметра кромки   лесных пожаров при различных стадиях развития пожара.

| Среднесуточная скорость распространения огня по фронту, м/мин | Показатели | Время с момента возникновения пожара, час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Темп увеличения площади и периметра лесных пожаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площадь, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Периметр,м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Единого шаблона тушения лесных пожаров нет. Выбор техники и тактики тушения в каждом конкретном, случае зависит от вида и характера пожара, условий, в которых он действует, наличия тех или  иных сил и средств пожаротушения.

Пример расчета организации тушения. Патрульная группа пожарно-химической станции численностью 6 человек обнаружила в 16 ч. низовой лесной пожар в участке, относящимся к зеленомошной группе лесорастительных условий. Площадь в момент обнаружения 0,3-0,4 га. Класс пожарной опасности в лесу по условиям погоды – 4. Скорость ветра по данным метеостанции – 5 м/с. Влагосодержание ЛГМ 15%.

Расчеты и принимаемые решения. По исходным данным таблицы 2 старший группы определяет, что скорость распространения  фронта пожара  в данных условиях равна  0,7 м/мин, что соответствует низовому пожару слабой интенсивности. По таблице 3, по графе, соответствующей скорости распространения пожара 1 м/мин (градации 0,7 м/мин в таблице нет), определяется, что при распространении пожара со скоростью 1 м/мин можно, применяя прямую атаку с фронта, успешно локализовать пожар охвативший площадь не более 1,10 га, если будет обеспечена производительность тушения 3,0 м/мин. Число 3,0 находим в первой графе таблицы в строке, соответствующей площади 1,10 га. По таблице 4 определяется, что скорость тушении кромки пожара одним человеком (захлестыванием кромки огня) составляет 1,2 м/мин.  Производительность тушения 3 м/мин может быть обеспечена силами патруля: 1,2 м/мин х 3 чел. = 3,6 м/мин. По таблице 3 определяется также, что можно применять и косвенную атаку с фронта, в этом случае предельная площадь пожара к началу тушения не должна превышать 0,95 га.

Старший группы должен принять решение: пожар локализовать силами 3-х человек, остальным - продолжать патрулирование. Тушить пожар всей группой нецелесообразно: пожар обнаружен в 16 часов дня и вероятность возникновения нового пожара в оставшееся время суток снижается. Если тушение начато спустя какой-то период после обнаружения пожара, то проводится корректировка площади пожара по таблице 3.

Тактические приемы тушения низового пожара в зависимости от его интенсивности, технологические операции при тушении пожара (их последовательность), средства тушения и затраты на тушение низового пожара применяются при выполнении задания согласно принятых в настоящее время в системе лесного хозяйства «Технологических карт на выполнение работ по профилактике и тушению лесных пожаров» (таблицы 4 - 6)

Таблица 3 ― Величина необходимой производительности тушения пожаров в зависимости от его площади и скорости распространения фронтальной кромки

| Средняя суточная скорость распространения фронтальной кромки пожара, м/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность тушения, м/мин | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 |
| Предельные значения площадей лесных пожаров (га) к началу тушения прямой атакой с фронта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,0 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,0 | 0,85 | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,0 | 2,30 | 1,40 | 1,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,0 | 3,0 | 3,9 | 3,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,0 | 8,0 | 6,7 | 5,6 | 3,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,0 | 11,6 | 10,8 | 9,4 | 8,0 | 6,4 |  |  |  |  |  |  |
| 8,0 | 21,0 | 19,9 | 18,3 | 17,2 | 15,2 |  |  |  |  |  |  |
| 10,0 | 33,1 | 32,2 | 30,6 | 29,6 | 27,3 | 21,0 |  |  |  |  |  |
| 15,0 | 77,5 | 75,6 | 73,7 | 71,2 | 68,9 | 61,9 | 53,2 | 45,5 |  |  |  |
| 20,0 | 143 | 142 | 140 | 136 | 132 | 120 | 113 | 102 | 87,5 |  |  |
| 30,0 | 350 | 343 | 33} | 322 | 311 | 290 | 280 | 266 | 250 | 217 | 181 |
| 40,0 |  | 627 | 604 | 683 | 572 | 542 | 524 | 506 | 490 | 451 | 411 |
| 50,0 |  | 999 | 980 | 944 | 927 | 894 | 878 | 863 | 833 | 778 | 706 |
| Предельные значения площадей лесных пожаров (га) к началу тушения косвенной атакой с фронта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,0 | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,0 | 1,00 | 0,50 | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,0 | 2,75 | 1,60 | 0,95 | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,0 | 6,0 | 4,5 | 3,2 | 2,5 | 1,9 |  |  |  |  |  |  |
| 5,0 | 5,5 | 7,9 | 6,5 | 4,3 | 3,7 | 1.4 |  |  |  |  |  |
| 6,0 | 13,9 | 12,9 | 11,0 | 9,2 | 7,0 | 4,1 | 2,0 |  |  |  |  |
| 8,0 | 25,1 | 23,7 | 21,7 | 20,3 | 15,9 | 11,9 | 7,7 | 4,0 |  |  |  |
| 10 | 35,5 | 38,5 | 36,5 | 35,0 | 32,0 | 23,0 | 18,5 | 13,0 | 7,0 |  |  |
| 15 | 93,5 | 91,0 | 88,0 | 85,0 | 82,0 | 73,0 | 57,0 | 50,0 | 42,5 | 23,5 | 14,0 |
| 20 | 173 | 171 | 168 | 163 | 158 | 143 | 134 | 111 | 98,5 | 80,5 | 54,0 |
| 30 | 371 | 383 | 350 | 340 | 328 | 303 | 295 | 280 | 266 | 242 | 208 |
| 35 | 510 | 490 | 480 | 465 | 446. | 425 | 410 | 390 | 375 | 340 | 310 |
| 40 | 680 | 650 | 625 | 605 | 595 | 560 | 540 | 525 | 506 | 480 | 450 |
| 50 | 1080 | 1040 | 1020 | 980 | 960 | 925 | 910 | 880 | 850 | 790 | 715 |

# Таблица 4. Технологическая карта на тушение лесного низового пожара низкой интенсивности с длиной пламени до 0,5 м

| Технологическая операция | Средство тушения, марка | Затраты на 1 км кромки пожара |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел.-час | маш. -ч |
| 1, Тактический прием: тушение по всему периметру пожара |  |  |  |  |
| Варианты тушения |  |  |  |  |
| 1.1. Остановка пожара захлестыванием или забрасывание кромки грунтом вручную Локализация минерализованной полосой Дотушивание оставшихся очагов Окарауливание пожара | Ветки, лопата МТЗ-82 + ПДП-1,2 РП-18 «Ермак», 0Р-1 РП-18 «Ермак», 0Р-1 | 13,0 0,15 0,8 6,0 | 0,15 0,8 6,0 |
| 1.2. Остановка пожара тушением кромки водой вручную с применением огнетушителей Локализация минерализованной полосой Дотушивание оставшихся очагов Окарауливание пожара | РП-18 «Ермак», 0Р-1 МТЗ-82 + ПДП-1,2 ЛХТ-100 + ПКЛ-70А РП-18 «Ермак», 0Р-1 РП-18 «Ермак», 0Р-1 | 4, 0 0,5 0,4 1,0 6,0 | 4,0 0,5 0,4 1,0 6,0 |
| 1.3. Остановка пожара тушением кромки водно-воздушной струей с применением воздуходувок или установки высокого давления Локализация минерализованной полосой Дотушивание оставшихся очагов Окарауливание пожара | ВЛП-20, ВЛП-2,0 УПВД "Ермак" МТЗ-82 + ПДП-1,2 РП-18 «Ермак», 0Р-1 РП-18 «Ермак», 0Р-1 | 0,6 2,0 0,3 0,8 5,0 | 0,6 1,0 0,3 0,8 5,0 |
| 1.4. Остановка пожара тушением кромки пеной с применением воздуходувок мотопомп и воздушно-пенного оборудования Локализация минерализованной полосой Дотушивание оставшихся очагов Окарауливание пожара | ВЛП-2,5; ВЛП-20 МЛВ-1М + ОВП-10 МТЗ-82 + ПДП-1,2 РП-18 «Ермак», 0Р-1 РП-18 «Ермак», 0Р-1 | 0,6 6,0 0,3 0,8 5,0 | 0,6 2,0 0,3 0,8 5,0 |
| 1.5. Остановка пожара тушением кромки водой и растворами ПАВ с применением мотопомп и модульного оборудования Локализация минерализованной полосой Дотушивание оставшихся очагов Окарауливание пожара | МЛВ-1/1,0; МЛ-1СО УАЗ-39094 + ЛПМ ЛХТ-100 + ПКЛ-70А РП-18 «Ермак», 0Р-1 РП-18 «Ермак», 0Р-1 | 2,6 2,0 0,4 0,8 6,0 | 1,3 1,0 0,4 0,8 6,0 |
| 1.6. Остановка пожара тушением кромки грунтом с применением грунтометательных машин. Локализация совмещена с тушением пожара Дотушивание оставшихся очагов Окарауливание пожара | МТЗ-82 + АЛФ-10 ЛХТ-100 + ПФ-1 ТЛП-4М + ПКЛ-5,0 - РП-18 «Ермак», 0Р-1 РП-18 «Ермак», 0Р-1 | 0,5 0,6 0,5 - 0,8 6,0 | 0,5 0,6 0,5 0,8 6,0 |

### Таблица 5. Технологическая карта на тушение лесного низового пожара средней интенсивности с длиной пламени от 0,5 до 1,5 м

| Технологическая операция | Средство тушения, марка | Затраты на 1 км кромки пожара |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел.- час | маш. -ч |
| 1, Тактический прием: охват с фронта |  |  |  |
| Варианты тушения |  |  |  |
| 1.1. Остановка пожара тушением кромки водой с применением высоконапорных мотопомп Локализация минерализованной полосой Дотушивание оставшихся очагов Окарауливание пожара | МЛ-1СО; МЛВ-1 ЛХТ-100 + ПКЛ-70А РП-18 «Ермак», 0Р-1 РП-18 «Ермак», 0Р-1 | 1,6 0,4 1,0 6,0 | 0,8 0,4 1,0 6,0 |
| 1.2. Остановка пожара тушением кромки водой и растворами ПАВ с применением автоцистерн Локализация минерализованной полосой Дотушивание оставшихся очагов Окарауливание пожара | АЦ-1,0-30; АПЛТ-20 ЛХТ-100 + ПКЛ-70А РП-18 «Ермак», 0Р-1 РП-18 «Ермак», 0Р-1 | 2,6 0,4 1,0 6,0 | 1,3 0,4 1,0 6,0 |
| 1.3. Остановка пожара тушением кромки водой и растворами ПАВ с применением лесопожарных модулей Локализация минерализованной полосой Дотушивание оставшихся очагов Окарауливание пожара | МТЗ-82 + ОЛПП-600 УАЗ + ЛПМ МЛПК МТЗ-82 + ПДП-1,2 ЛХТ-100 + ПКЛ-70А РП-18 «Ермак», 0Р-1 РП-18 «Ермак», 0Р-1 | 1,0 2,6 0,3 0,4 1,0 6,0 | 1,0 2,6 0,3 0,4 1,0 6,0 |
| 1.4. Остановка и локализация пожара тушением кромки грунтом с применением фрезерных агрегатов. Дотушивание оставшихся очагов Окарауливание пожара | МТЗ-82 + АЛФ-10 ЛХТ-100 + ПФ-1 ТЛП-4М + ПКЛ-5,0 РП-18 «Ермак», 0Р-1 РП-18 «Ермак», 0Р-1 | 0,5 0,6 0,5 0,8 6,0 | 0,5 0,6 0,5 0,8 6,0 |
| 1.5. Остановка пожара тушением кромки пеной с применением воздушно-пенного оборудования Локализация минерализованной полосой Дотушивание оставшихся очагов Окарауливание пожара | МЛВ-1М + ОВП-10 АЦ-1,0-30; АЦ-2,5-40 МТЗ-82 + ПДП-1,2 ЛХТ-100 + ПКЛ-70А РП-18 «Ермак», 0Р-1 РП-18 «Ермак», 0Р-1 | 1,2 0,4 0,2 0,4 0,8 6,0 | 0,4 0,2 0,2 0,4 0,8 6,0 |
| 1.6. Остановка и локализация пожара путем прокладки заградительной полосы с помощью бульдозерной техники Дотушивание оставшихся очагов Окарауливание пожара | ЛХТ-100 + ОБ-4 ДЗ-54; ДТ-75 + ДЗ-42П ТТ-4М + ОБГН-4 (ОБ-4) Д-533; ВТ-100 + ДЗ-42М ДЗ-24; Б10М + Е АМ-190; РЛО; РП-18 РП-18 «Ермак», 0Р-1 | 2,5 2,5 2,0 1,3 1,0 0,8 6,0 | 2,5 2,5 2,0 1,3 1,0 0,8 6,0 |

Таблица 6. Технологическая карта на тушение лесного низового пожара высокой интенсивности с длиной пламени более 1,5 м

| Технологическая операция | Средство тушения, марка | Затраты на 1 км кромки пожара |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел.-час | маш. -ч |
| 1, Тактический прием: тушение пожара «охват с тыла» |  |  |  |
| Варианты тушения |  |  |  |
| 1.1. Остановка пожара тушением кромки водой с применением высокопроизводительных мотопомп Локализация минерализованной полосой Дотушивание оставшихся очагов Окарауливание пожара | МЛВ-2/1,2; МЛ-3,5/0,6 ЛХТ-100 + ПКЛ-70А РП-18 «Ермак», 0Р-1 РП-18 «Ермак», 0Р-1 | 2,4 0,4 0,8 6,0 | 0,8 0,4 0,8 6,0 |
| 1.2. Остановка пожара тушением кромки водой и растворами ПАВ с применением автоцистерн Локализация минерализованной полосой Дотушивание оставшихся очагов Окарауливание пожара | АЦ-2, 5-30 АЦ-3, 0-40 ЛХТ-100 + ПКЛ-70А РП-18 «Ермак», 0Р-1 РП-18 «Ермак», 0Р-1 | 1,0 0,4 0,8 6,0 | 0,5 0,4 0,8 6,0 |
| 1.3. Остановка пожара тушением кромки водой и растворами ПАВ с применением лесопожарных модулей Локализация минерализованной полосой Дотушивание оставшихся очагов Окарауливание пожара | МТЗ-82 + ОЛПП-600 МТЗ-82 + ПДП-1,2 РП-18 «Ермак», 0Р-1 РП-18 «Ермак», 0Р-1 | 1,6 0,3 0,8 6,0 | 0,8 0,3 0,8 6,0 |
| 1.4. Остановка пожара тушением кромки грунтом с применением тяжелого грунтомета или фрезерного агрегата. Локализация совмещена с тушением Дотушивание оставшихся очагов Окарауливание пожара | Т-150К + ГТ-3 МТЗ-82 + АЛФ-10 - РП-18 «Ермак», 0Р-1 РП-18 «Ермак», 0Р-1 | 0,3 0,4 - 0,8 6,0 | 0,3 0,4 - 0,8 6,0 |

2. Тактический прием: сведение пожара на «клин»

Варианты тушения:

| 2.1. Остановка кромки пожара отжигом от опорной полосы, проложенной воздушно- механической пеной Локализация минерализованной полосой Дотушивание оставшихся очагов Окарауливание пожара | ВЛП-20; ВЛП-2,5+ АЗ-40 МТЗ-82 + ПДП-1,2 ЛХТ-100 + ПКЛ-70А РП-18 «Ермак», 0Р-1 РП-18 «Ермак», 0Р-1 | 4,0 0,3 0,4 0,8 6,0 | 2,0 0,3 0,4 0,8 6,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. Остановка кромки пожара отжигом от опорной полосы, проложенной тракторным плугом Локализация совмещена с остановкой пожара Дотушивание оставшихся очагов Окарауливание пожара | ЛХТ-100 + ПКЛ-70А +А3-4 или АЗ "Ермак" - РП-18 «Ермак», 0Р-1 РП-18 «Ермак», 0Р-1 | 0,8 0,8 6,0 | 0,4 0,8 6,0 |  |
| 2.3. Остановка кромки пожара отжигом от заградительной полосы, проложенной танковым агрегатом Локализация совмещена с остановкой пожара Дотушиваниа оставшихся очагов Окарауливание пожара | АЛТ-55+ АЗ-4 - РП-18 «Ермак», 0Р-1 РП-18 «Ермак», 0Р-1 | 0,8 - 0,8 6,0 |  | 0,4 - 0,8 6,0 |  |

4 этап. Обсуждение результатов выполнения задания. После завершения выполнения доведенного задания каждая группа докладывает о его результатах. На этом этапе производится оценка правильности выполнения задания группой преподавателем и другими участниками деловой игры. Оценивается ход выполнения работы, степень достоверности результатов.

5 этап. Общая дискуссия. Целью дискуссии является определение моментов при выполнении заданий, вызвавших у участников наибольшие затруднения, разбор наиболее часто встречающихся ошибок.Оценивается степень активности каждого участника при выполнении задания.

6 этап. Подведение итогов игры. На этом этапе преподаватель дает характеристику выполнения заданий каждой из групп и совместно с участниками игры определяет группу-победителя и лучших студентов.

Вопросы  для самоконтроля

1. На каких физико-химических принципах основаны применяющиеся в практике способы тушения пожаров?

2. В чем заключаются основные тактические приемы тушения лесных пожаров и условия их применения?

3. На каком расстоянии от фронта огня следует начинать отжиг? Что может служить опорной линией для отжига?

4. Что такое дотушивание лесных пожаров и окарауливание горельника? Как долго проводится последнее?

Тема 8. Определение ущерба  от лесных пожаров.

Основные понятия по теме

По степени влияния на отдельные компоненты фитоценоза лесные пожары относятся к специфическим экологическим факторам, но в отличие от других экологических факторов они возникают внезапно и развиваются быстро и масштабно. Последствия их воздействия ощущаются продолжительное время.

Суммарный ущерб от лесного пожара включает:

- стоимость потерь древесины на корню в средневозрастных, приспевающих, спелых и перестойных насаждениях;

- ущерб от повреждения молодняков естественного и искусственного происхождения;

- ущерб от повреждения ресурсов побочного пользования;

- расходы на тушение лесных пожаров;

- стоимость сгоревших объектов и готовой продукции в лесу (или уменьшения их стоимости в результате повреждения);

- расходы на расчистку гарей и дополнительные санитарные рубки в насаждениях, поврежденных пожаром;

- ущерб от снижения почвозащитных, водоохранных и других средообразующих функций леса;

- ущерб от загрязнения воздушной среды продуктами горения;

- ущерб от гибели животных и растений;

- другие потери.

В пределах пройденной огнем территории уточняются категории, характеристики и площади поврежденных насаждений. По степени повреждения или сгорания частей деревьев определяют вид и интенсивность пожара. Если не менее 30% площади пройдено другим видом пожара, то учет определяется по каждому его виду.

Сведения об ущербе от пожара приводятся в «Протоколе о лесном пожаре», «Книге регистрации лесных пожаров» и статистической отчетности лесничества.

Потери древесины исчисляются в процентах от общего корневого запаса древостоев по выделам. Общий корневой запас определяется по данным лесоустройства или, при их отсутствии, глазомерно. Стоимость древесины определяется путем умножения цены одного кубометра древесины преобладающей породы на общую величину потерь древесины (используется прейскурант цен на древесину, отпускаемую на корню).

Размер ущерба  недополученной древесины за счет пониженного прироста определяется на основе таксовой стоимости древесины, реализуемой на корню:

- при низовых пожарах слабой интенсивности прирост не снижается;

- средней интенсивности - снижается на 20-25% в течение 10 лет;

- сильной - в сосняках снижается на 30-З5% в течение 15 лет;

- в ельниках древостой погибают полностью за 1-2 года.

Ущерб при повреждении огнем лесных культур, молодняков естественного происхождения и подроста определяется по нормативам затрат на выращивание в расчете на 1 га молодняков до возраста смыкания крон.

Расходы на тушение лесных пожаров включают: заработную плату

работников всех категорий, привлеченных к тушению лесных пожаров; стоимость услуг машин и механизмов; стоимость израсходованных при тушении пожаров материалов и средств пожаротушения; расходы на питание работников, почтово-телеграфные и другие расходы.

Ущерб, причиненный пожаром имуществу лесничества или других организаций, определяется по балансовой стоимости этого имущества.

Расходы на расчистку гарей и проведение дополнительных санитарных рубок определяются по технологическим картам, применяемым в лесничестве, или по средним сложившимся затратам на 1 га. Из этой суммы вычитается стоимость лесоматериалов, которые могут быть реализованы или использованы для собственных нужд.

Ущерб от повреждения ресурсов побочного пользования принимается на уровне 5% от суммарной стоимости потерь древесины и ущерба от повреждения молодняков.

Ущерб от загрязнения атмосферы продуктами горения принимается в размере 10% от суммарного ущерба, причиняемого пожаром древостою и молоднякам.

Ущерб животному миру определяется по стоимости лицензии (для охотничьих хозяйств) или по соответствующим таксам (для животных, занесенных в Красную книгу). Этот ущерб принимается в размере 5% от стоимости потерь древесины и ущерба от повреждения молодняков.

Возможна также оценка ущерба исходя из размера комплексной продуктивности земель лесного фонда.

В настоящее время определяется только прямой ущерб от лесных пожаров, в который включаются затраты на тушение, расчистку гарей и лесовосстановление, стоимость погибшей древесины, зданий и сооружений. Потери органического вещества лесной подстилки и живого напочвенного покрова, гибель сформировавшегося под пологом леса подроста, относимые к косвенному ущербу, пока не учитываются и не оцениваются.  В итоге современные методики определения ущерба от лесных пожаров учитывают не более 5-I0% его фактического размера.

Учет повреждений и оценку прямого ущерба от лесного пожара производят непосредственно после пожара (при составлении «Протокола о лесном пожаре).

Практическое занятие

Цель: Определение ущерба от пожаров.

Задачи: 1. Определение размер ущерба по варианту задания.

2. Составить «Протокол о лесном пожаре»

Материалы и оборудование: данные по состоянию насаждения после пожара, калькуляторы.

Задание 1

На основе основных положений темы и вариантов данных (таблица 1) провести определение ущерба от лесного пожара:

1) стоимость отпада древесины на корню;

2) потери на приросте стволовой древесины;

3) затраты на расчистку площадей гарей;

4) стоимость создания и выращивания лесных культур;

Стоимость отпада определяется по исходным данным по породам и «Ставкам платы за единицу объема древесины лесных насаждений (основные породы)»

Стоимость потерь на приросте определяется исходя из вида и интенсивности пожара, объема древесины, оставляемой для дальнейшего роста и величины текущего изменения запаса для данной породы, определяемой для конкретной породы и возраста по данным «Таблицы хода роста», приведенной в «Лесотаксационном справочнике».

Затраты на расчистку площадей гарей складываются из затрат на заготовку погибшей древесины (валку, обрубку сучьев и раскряжевку) и уборку порубочных остатков.

После определения суммы ущерба по каждому виду определяется общая сумма ущерба, которая отражается в таблице 1.

Таблица 1 ― Варианты к определению ущерба от пожаров.

| Вари ант | Вид и интенсивность | Пло щадь пожара, га | Состав | Воз раст, лет | Средние |  | Масса стволовой древесины на корню |  |  | Об щая сум ма ущерба, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | высота, м | диаметр, см | об щая | погибшая | оставляемая для дальней шего роста |  |
| 1 | Низовой, средняя | 3.5 | 8С1Е1Б | 25 | 10,6 | 9,1 |  | 130 | _- |  |
| 2 | Низовой, сильная | 4,4 | 8С2Е | 110 | 26,1 | 24,5 | 320 | 120 | 200 |  |
| 3 | Верховой | 2,8 | 10С+Б культ | 15 | 8.3 | 7,9 | 85 | 85 | - |  |
| 4 | Верховой | 8,7 | 7С2Е1Б | 90 | 25,8 | 25,0 | 290 | 290 | - |  |
| 5 | Низовой, сильная | 5,2 | 9С1Б+Е культ. | 30 | 12,6 | 11,2 | 130 | 100 | 30 |  |
| 6 | Низовой, средняя | 3,9 | 10С культ | 40 | 13,5 | 12,2 | 160 | 150 | 10 |  |
| 7 | Верховой | 10, 5 | I0C+E | 60 | 20,4 | 22,5 | 230 | 230 | 140 |  |
| 8 | Низовой, средняя | 2,3 | 9С1Б культ. | 20 | 6.5 | 6,6 | 55 | 20 | - |  |
| 9 | Ниаовой, слабая | 1.6 | 7СЗБ культ | 30 | 10,3 | 9,5 | 110 | 5 | - |  |
| 10 | Верховой | 6,2 | IOC+E культ | 20 | 8,5 | 7,7 | 80 | 80 |  |  |
| 11 | Низовой, сильная | 2,9 | 5С5Е | 55 | 22,1 | 21,8 | 220 | 110 | 60 |  |
| 12 | Низовой. средняя | 1,8 | 8С2Е | 60 | 22,8 | 23,0 | 310 | 60 | 250 |  |
| 13 | Верховой | 5,0 | IOE культ. | 35 | 11,3 | 10.1 | 105 | 105 | - |  |
| 14 | Низовой, слабая | 1,2 | 1ОС+Б | 100 | 25,3 | 28,0 | 250 | 3 | 3 |  |
| 15 | Низовой, сильная | 3,9 | 9С1Б | 90 | 20,3 | 22,8 | 200 | 30 | 170 |  |

Задание 2. Составления документов о лесном пожаре

После ликвидации пожара проводится освидетельствование гарей для определения их площади, вида пожара, степени повреждения древостоев, размера ущерба и назначения мероприятий по ликвидации последствий пожара. Границы гарей наносят на лесоустроительные планшеты. В пределах горельника обследуется каждый таксационный выдел.

Для привлечения к ответственности нарушителя «Правил пожарной безопасности в лесах» составляются два документа:

а) Протокол о нарушении «Правил пожарной безопасности в лесах РФ»;

б) Протокол о лесном пожаре.

Содержание документов определяется соответствующей инструкцией. Каждый протокол  составляется в двух экземплярах – один остается в лесничестве, другой передается в следственные органы.

При составлении «Протокола о лесном пожаре» указываются: местонахождение и размеры выгоревшей площади, таксационная характеристика поврежденных насаждений, время возникновения пожара, его площадь в момент обнаружения, причины возникновения, виновники пожара (если они известны), время начала тушения и ликвидации пожара, способы и средства пожаротушения, их эффективность, ущерб от пожара. Приводится схема участка, поврежденного огнем, с привязкой к квартальной сети и ориентирам. В протоколе отражается возможность реализации древесины из поврежденных огнем древостоев.

______________________________________________________

(наименование лесохозяйственного учреждения)

ПРОТОКОЛ N _______

О ЛЕСНОМ ПОЖАРЕ

___ года   "__" __________________  настоящий  протокол  составил

__________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя и отчество составителя протокола)

(место составления протокола)

о нижеследующем:

1. "__" _____________ 19__ года  "__"  часов  "__"  минут  был

обнаружен лесной пожар _________________________________________________________

(указать, где был обнаружен пожар  - квартал, урочище, хозчасть, расстояние от ближайшего населенного

__________________________________________________________________

пункта (какого) или от дороги, реки (название), на лесосеке или на

__________________________________________________________________

месте работы предприятия, организации (какой))

2. Пожар обнаружен ________________________________________________

(указать - с пожарной вышки, находящейся в квартале, с патрульного самолета или вертолета и какого оперативного отделения. Если пожар был обнаружен работником лесной охраны, временным пожарным сторожем или посторонним лицом - указать должность, фамилию, имя, отчество, место жительства)

3. Площадь пожара в момент обнаружения __________________________________

(указать площадь пожара в га на основании донесения от патрульной авиации или сообщения лица, обнаружившего пожар)

4. Сообщение (донесение патрульной авиации) получено "__" ____

часов "__" минут. _______________________________________________________________

(указать дату и время получения сообщения или донесения о пожаре и кем оно получено)

5. На месте возникновения пожара обнаружено ___________________________

(указать, что обнаружено: остатки костра, сельхозпала и т.д., что может

способствовать установлению причин и виновника лесного пожара)

6. Причина возникновения пожара __________________________________________

(указать установленную или предполагаемую причину пожара. Если имело место нарушение правил пожарной безопасности - время совершения нарушения и в чем оно выразилось (наименование правил, кем они утверждены, какой пункт нарушен)

7. Виновники возникновения пожара:

фамилии, имена и отчества, год рождения ___________________________

место жительства _______________________________________________________________

(подробный адрес) место работы, учебы, занимаемые должности, размер заработка ________________________________________________________________

семейное положение ______________________________________________________________

(число членов семьи, количество иждивенцев)

______________________________________________________________

документы,  удостоверяющие  личность  виновников возникновения

пожара  (наименование документов, их номера, кем и когда выданы

В тех  случаях,  когда   виновники   на   месте   пожара  не  были

обнаружены, указываются данные,  необходимые для  расследования в целях выявления виновников _______________________________________________________

8. Тушение пожара начато "__" _____________ 19__ г.

"__" час. "__" минут.

9. Пожаром охвачена площадь в га

| Вид лесного пожара и его интенсив ность | Насаждений средневозрастных, приспевающих, спелых и перестойных |  |  | Куль тур | Молодняков естественно го проис хождения | Горельни ков прошлых лет | Редин и непок рытых лесом площадей | Ито го лес ной площа ди | Нелесной площа ди |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Преобладающая порода | площадь, пройденная пожаром |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Все го | в т.ч. насаждений, из которых возможна реализация древесины |  |  |  |  |  |  |
| Низовой беглый слабая средняя сильная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низовой устойчи вый слабая средняя сильная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Почвен ный слабая средняя сильная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Верхов. слабая средняя сильная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Заполняется на основе таксационных материалов по данным натурного обследования наземным или аэровизуальным методом.)

10. Пожар  ликвидирован  "__" _____________ 19__ г.  "__" час.

"__" минут. __________________________________________________________________

(указать кем: работниками лесной охраны, рабочими лесничества, парашютно - пожарной, авиапожарной командой, командой пожарно - химической станции, привлеченными рабочими других предприятий, населением и т.д.)

11. На тушении пожара отработано:

а) человеко - дней _________________

в) автомашиносмен __________________

г) тракторосмен ____________________

д) _________________________________

12. Применяющиеся способы и средства по тушению пожара ________

__________________________________________________________________

(захлестывание, окопка, заливание водой из лесных огнетушителей, пожарных автоцистерн, с помощью мотопомп  и т.п.)

13. Принятые меры к окарауливанию пожара __________________________

14. Ответственное лицо за окарауливание ________________________________

(должность, место  работы, фамилия, имя, отчество)

15. Потери в результате пожара:

а) древесины на корню __________ м3, на сумму _______ руб.;

б) заготовленной лесопродукции _________ м3,  на сумму ___________руб.;

в) зданий, сооружений, машин, оборудования и другого имущества

__________________________________________________________________

(указать наименование, количество и стоимость)

г) стоимость работ по очистке территории ______________________________

(на всей площади гослесфонда, пройденной пожаром)

д) стоимость лесовосстановительных работ ______________________________

(на площадях культур; и молодняков естественного происхождения)

е) стоимость работ по тушению пожара ____________________________;

ж) общая сумма ущерба ___________________________________________.

16. Должность, фамилия, имя и отчество лица, руководившего тушением пожара ______________________________________________________

17. К протоколу прилагается:

а) схематический чертеж пожарища;

б) расчеты и обоснования размеров ущерба от потерь древесины на корню, уничтожения огнем культур, молодняков, от потерь готовой продукции, стоимости работ по очистке территории, расходов на тушение пожаров и пр.;

в) докладная записка руководителя тушения пожара об условиях (класс пожарной опасности по условиям погоды, силе и направлении ветра, лесогидрологических особенностях и рельефе местности) распространения (развития) пожара и о ходе его тушения, применявшихся тактических приемах, способах и технических средствах, распределении имевшихся сил и средств по периферии пожара, сроках и количестве привлеченных дополнительно сил и средств и их использовании;

Объяснение лица, по вине которого произошел пожар _______________

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Подпись составителя протокола ____________________________________

Подпись лица, по вине которого произошел пожар <*> ___________________

<*> В случае отказа лица, по вине которого произошел пожар, от подписания протокола, в нем делается запись об этом.

Вопросы для самоконтроля

1. Виды ущерба, причиняемого лесными пожарами.

2. Как определяется стоимость потерь древесины в результате пожара?

3. Как определить ущерб, нанесенный лесным пожаром: древостою, молоднякам, ресурсам побочного пользования, имуществу лесничества, окружающей среде?

4. Какие документы оформляются после ликвидации лесного пожара?

5. Какие сведения приводятся в протоколе о лесном пожаре?

6. В каких документах указываются сведения об ущербе от лесного пожара?

Тема 9. Разработки плана тушения лесных пожаров

Основные понятия по теме

В отношении лесов, расположенных на землях лесного фонда, осуществление полномочий по охране которых передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации планы разрабатываются и утверждаются уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные им полномочия в области лесных отношений. В Республике Татарстан планы разрабатываются Министерством лесного хозяйства РТ и подведомственными учреждениями – лесничествами.

План разрабатывается по форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2011 г. N 377.  План разрабатывается в отношении лесничества (лесопарка). Он состоит из текстовой и графической частей.

В текстовой части плана содержится общая характеристика лесов на территории лесничества (лесопарка), информация о мерах противопожарного обустройства лесов, об организации мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров. При этом в плане устанавливаются:

а) перечень и состав лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, иных средств предупреждения и тушения лесных пожаров на соответствующей территории, порядок привлечения и использования таких средств в соответствии с уровнем пожарной опасности в лесах;

б) перечень сил и средств подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований, которые могут быть привлечены в установленном порядке к тушению лесных пожаров, и порядок привлечения таких сил и средств в соответствии с уровнем пожарной опасности в лесах;

в) мероприятия по координации работ, связанных с тушением лесных пожаров;

г) меры по созданию резерва пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, транспортных средств и горюче-смазочных материалов;

д) иные мероприятия, определяемые органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, указанными в пункте 2 настоящих Правил, с учетом правил пожарной безопасности в лесах.

Графическая часть плана состоит из карт-схем противопожарного обустройства лесов, маршрутов наземного патрулирования лесов и авиационного патрулирования лесов. Указанные карты-схемы составляются на основании планово-картографических материалов лесоустройства, лесохозяйственных регламентов, материалов землеустройства, инвентаризации земель. На таких картах-схемах отображаются границы муниципальных образований, лесничеств (лесопарков), участковых лесничеств, лесных кварталов, а также местоположение линейных объектов и населенных пунктов.

На картах-схемах противопожарного обустройства лесов кроме указанной информации отмечается месторасположение имеющихся и планируемых объектов противопожарного обустройства, предусмотренных частью 2 статьи 53.1 Лесного кодекса Российской Федерации, а также объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры.

План утверждается на один календарный год не позднее 1 февраля соответствующего года.  В случае, если план предусматривает привлечение в установленном порядке сил и средств подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований, он подлежит согласованию с соответствующими территориальными органами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - органами, специально уполномоченными решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации, а также иными федеральными органами исполнительной власти, чьи подразделения пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований могут быть привлечены к тушению лесных пожаров.

План после его утверждения направляется в 2-недельный срок соответствующими органами, указанными в пункте 2 настоящих Правил, на бумажных и электронных носителях в Федеральное агентство лесного хозяйства, высшему должностному лицу соответствующего субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации), а также руководителю муниципального образования, на территории которых находится лесничество (лесопарк).

Практическое занятие

Цель: Изучить состав «Плана тушения лесного пожара».

Задача: Составление «Плана тушения лесного пожара»  для конкретного лесничества на предстоящий пожароопасный сезон.

Материалы и оборудование: Необходимые данные для его разработки должны быть получены при прохождении производственной практики и при выполнении предыдущих практических занятий. Для правильного заполнения каждого раздела плана даются пояснения согласно «Методических указаний по заполнению формы плана тушения лесных пожаров» (Приказ МПР  от 16.12.2013 N 591).

ФОРМА ПЛАНА ТУШЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

Утверждаю                                                                           Согласовано

________________________

ПЛАН

тушения лесных пожаров на территории

________________________________________________________________

(наименование лесничества (лесопарка))

________________________________________________________________

(наименование субъекта Российской Федерации)

на период пожароопасного сезона ____ года

____________________________________

(наименование населенного пункта)

____________________________________

I. Общие положения

1. Общая характеристика лесов на территории лесничества (лесопарка)

___________________________________________________________________

(породный состав насаждений, площадь лесов, классы природной пожарной

__________________________________________________________________

опасности, описание основных условий, определяющих горимость лесов, средние статистические сроки пожароопасного сезона в соответствии со сведениями, содержащимися в лесохозяйственном регламенте лесничества (лесопарка))

указывается общая характеристика лесов на территории лесничества (лесопарка), включая особенности пожарной опасности лесов на территории лесничества (лесопарка), влияющие на условия организации охраны лесов от пожаров.

2. Информация об органах государственной власти, их территориальных подразделениях, осуществляющих организацию тушения лесных пожаров, а также о государственных учреждениях и других организациях, осуществляющих работы по тушению лесных пожаров и осуществлению мер пожарной безопасности

__________________________________________________________________

(наименование органа или подведомственного ему государственного учреждения (организации, отобранной в установленном порядке), его адрес, контактные данные,

__________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество руководителя)

В пункте 2 раздела I Плана указывается информация об органах государственной власти, их территориальных подразделениях, осуществляющих организацию тушения лесных пожаров, а также о государственных учреждениях и других организациях, осуществляющих работы по тушению лесных пожаров и осуществлению мер пожарной безопасности.

3. Информация о лицах, ответственных за организацию тушения лесных пожаров на территории лесничества (лесопарка)

| N | Фамилия, имя, отчество | Должность | Контактные данные |
| --- | --- | --- | --- |

В пункте 3 раздела I Плана указывается информация о лицах, ответственных за организацию тушения лесных пожаров на территории лесничества (лесопарка).

II. Противопожарное обустройство лесов на территории лесничества (лесопарка)

1. Лесные дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров

| N | Местоположение (участковое лесничество, кварталы) | Состояние и протяженность (км) | Лицо, ответственное за объект | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

В пункте 1 раздела II Плана указываются лесные дороги, которые могут использоваться для охраны лесов от пожаров.

Во второй графе указываются лесные кварталы, через которые проходит лесная дорога, при этом обязательно указывается исходная и конечная точка участка лесной дороги.

Третья графа должна содержать информацию о состоянии лесной дороги, с учетом времени года, местных погодных особенностей и т.п.

В пятой графе рекомендуется указать: тип покрытия, особенности использования, наличие мостов, их тип и грузоподъемность, ограничения для некоторых видов техники, в случае если они имеются.

3. Просеки, противопожарные разрывы, противопожарные минерализованные полосы

| N | Наименование объекта | Местоположение (участковое лесничес тво, квартал и выдел) | Лицо, ответственное за объект | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

В пункте 3 раздела II Плана указываются просеки, противопожарные разрывы, противопожарные минерализованные полосы, пригодные к применению в пожароопасный период, а также существующие объекты, способные выполнять функциональные задачи в пожароопасный период. Запрещается указывать объекты, которые не могут эксплуатироваться в пожароопасный период по причине неудовлетворительного технического состояния.

4. Пожарные наблюдательные пункты (вышки, мачты, павильоны и другие наблюдательные пункты), пункты сосредоточения противопожарного инвентаря

| N | Наименование объекта | Местоположение (ближайший населен ный пункт, участковое лесничество, квартал и выдел) | Характеристика объекта | Лицо, ответственное за объект | При меча ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

При заполнении пункта 4 раздела II Плана запрещается указывать пожарные наблюдательные пункты, если данные объекты не могут эксплуатироваться по причинам их неудовлетворительного технического состояния, а также если не используются в системе обнаружения лесных пожаров.

В третьей графе указываются географические координаты (с обязательным указанием в примечании к таблице используемой системы координат), азимут и расстояние до ближайшего населенного пункта, участковое лесничество, квартал и выдел.

При заполнении четвертой графы обязательно указать тип вышки (мачты), высоту в метрах.

В пятой графе должны быть указаны фамилия и инициалы лесничего или иного уполномоченного лица, в ведении которого находится территория, на которой расположен объект.

В шестой графе для пожарных наблюдательных вышек, на которых регулярно присутствует человек (наблюдатель), обязательно указывается документ, в котором отображена дата и результат освидетельствования вышки, разрешающий ее безопасную эксплуатацию (присутствие на вышке человека). При использовании на территории лесничества (лесопарка) для обнаружения лесных пожаров систем видеонаблюдения, расположенных на вышках операторов мобильной телефонной или радиосвязи, данные сведения также должны быть отражены в этой графе.

5. Пожарные водоемы и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения

| N | Наимено- вание объекта | Местоположение (ближай- ший населен- ный пункт, участковое лесничество, квартал и выдел) | Характеристики объекта (для забо- ра воды наземными средствами - объем в м3, для забора воды авиационными средствами - глубина в м, площадка для работы воздуш- ного судна - раз- меры в м2) | Состояние противопо- жарного водоема и подъезда к источнику водоснабжения | Лицо, ответ- ствен ное за объект | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

В пункте 5 раздела II Плана указываются водоисточники, которые могут использоваться в целях пожаротушения, в том числе расположенные на землях других категорий.

Во второй графе указывается тип водоема (естественный - озера, реки, ручьи, искусственный - пруды, противопожарный водоем и т.п.) в соответствии с целевым применением (пригодные для забора воды наземными или авиационными средствами).

В третьей графе указываются географические координаты и азимут в градусах и расстояние в километрах до ближайшего населенного пункта.

В четвертой графе указываются характеристики объекта, пригодного для забора воды наземными средствами, и доступный для забора объем воды в кубических метрах. В пятой графе рекомендуется указать период, когда возможна эксплуатация источника забора воды и мест подъезда во время пожароопасного сезона, а также состояние источника.

При заполнении шестой графы указывается должность, фамилия и инициалы лесничего или иного уполномоченного лица, в ведении которого находится территория лесничества (лесопарка), на котором расположен данный водоисточник, или лицо, ответственное за функционирование водоисточника в противопожарных целях.

В седьмой графе рекомендуется указать особенности осуществления подъезда к месту забора (если необходимо) наземного транспорта; особенности использования площадки и факторы, которые могут оказывать влияние на безопасность воздушного судна или наземного транспорта (если необходимо).

7. Снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования

породного состава лесных насаждений и проведения санитарно-оздоровительных мероприятий

| N | Наименова ние мероприятия | Место проведения (участковое лесничество, квартал и выдел) | Ед.изм. | Объем работ | Срок исполнения | Лицо, ответственное за осуществле ние мероприя тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

При заполнении пункта 7 раздела II Плана указываются мероприятия, которые могут оказать положительное влияние на ограничение распространения лесных пожаров, тушение лесных пожаров на территории лесничества (лесопарка), в том числе действующие противопожарные барьеры из лиственных пород деревьев, места проведения очисток лесов от захламления, санитарно-оздоровительные мероприятия и т.п.

8. Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов

| N | Наименование мероприятия | Место проведения (участковое лесничество, квартал и выдел) | Ед. изм. | Объем работ | Срок испол нения | Лицо, ответственное за осуществление мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9. Иные меры, определенные в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2011 г. N 281

| N | Наименование мероприятия | Место проведения (участковое лесничество, квартал и выдел, ближайший населенный пункт) | Ед. Изм. | Объем работ | Срок исполнения | Лицо, ответственное за объект (за осуществление мероприя тия) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

В пунктах 8 и 9 раздела II Плана также указываются мероприятия, которые оказывают положительное влияние на ограничение распространения и тушение лесных пожаров на территории лесничества (лесопарка).

11. Мероприятия по контролю за осуществлением лицами, использующими леса, мер противопожарного обустройства лесов на лесных участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, в аренду

| N | Вид мероприятия | Срок проведе ния | Лицо, ответственное за осуществление мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |

В пункте 11 раздела II Плана необходимо указать мероприятия по контролю за осуществлением лицами, использующими леса, проводимые работниками лесничества (лесопарка), направленные на обеспечение эффективности мер по ограничению распространения лесных пожаров на лесных участках, находящихся в пользовании.

III. Организация мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров

1. Орган (организация) <3>, осуществляющий мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров

| N | Наименование органа (организации), осуществляющего мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров | Территория, на которой осуществляется мониторинг (участковое лесничество, кварталы) | Лицо, ответственное за осуществле ние мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |

2.. Перечень мероприятий по организации наблюдения и контроля за пожарной опасностью в лесах и лесными пожарами

| N | Вид мероприятия | Срок проведения | Лицо, ответственное за осуществление мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |

Во второй графе в пунктах 2 и 3 раздела III Плана дается информация о наземном и авиационном патрулировании лесов по утвержденным маршрутам; наблюдении с пожарно-наблюдательных пунктов; определении и учете классов пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды; использовании данных ведомственных информационных систем дистанционного мониторинга.

3. Перечень мероприятий по организации системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения за их развитием

| N | Вид мероприятия |  | Срок проведения |  | Лицо, ответственное за осуществление мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Организация патрулирования лесов |  |  |  |  |  |  |
| N | Орган (организация), осуществляю щий патрулирование лесов | Вид пат- рулиро вания (на- земное, авиационное) |  | Территория, на которой осуществляется патрулирование (участковое лесничество, кварталы) | Период патрулирования, частота и время проведения | Лицо, ответ- ственное за осуществление мероприятия |

Во второй графе пункта 4 раздела III Плана указывается организация, получившая право на выполнение данных работ в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5. Прием и учет сообщений о лесных пожарах, а также оповещение населения и противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и лесных  пожарах:

1) прием и учет сообщений о лесных пожарах

| N | Орган (организация), осуществляющий прием и учет сообщений о лесных пожарах | Способы приема сообщений и контактные данные |
| --- | --- | --- |

В подпункте 1 пункта 5 раздела III Плана указывается информация о диспетчерском пункте лесничества (лесопарка), диспетчерских пунктах специализированных государственных учреждений, а также иных организаций, получивших право на осуществление этих работ в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Указываются каналы приема информации: номера стационарных телефонов, телефона факсовой связи, электронные адреса и иные каналы (в случае наличия).

2) оповещение населения и противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах

| N | Орган (организация) <3>, осуществляющий оповещение населения и противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах |  |  |  | Способы оповещения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Информация о специализированной диспетчерской службе |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Орган, обеспе- чивающий функционирование специа- лизированной диспетчерской службы | Контактные данные специали- зированной диспетчер- ской службы (адрес, телефоны, иные контактные данные) | Фами лии, имена, отчества ответствен ных дежур ных | Кон такт ные дан ные орга нов госу дар- ственной влас ти |  | Лицо, ответст- венное за функцио- нирование специали- зирован ной диспетчер- ской службы | Приме- чание |

IV. Перечень и состав лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, иных средств предупреждения и тушения лесных пожаров на соответствующей территории, условия привлечения и использования таких средств в соответствии с уровнем пожарной опасности в лесах

1. Информация об организации лесопожарных формирований, необходимых для тушения лесных пожаров в зависимости от уровня пожарной опасности на территории лесничества (лесопарка)

| Уровень пожар ной опаснос ти в лесах | Количест- во необ- ходимых лесопо- жарных формиро- ваний | Состав лесопо- жарного формиро- вания | Количество необходимых сотрудни-ков лесопожар ных формиро ваний, осуществляющих тушение лесных пожаров | Количество необ- ходи мого снаря жения и инвен таря | Количе-ство необходимых пожар ной техники и обо рудова ния | При меча ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

В пункте 1 раздела IV Плана приводятся расчетные потребности сил и средств лесопожарных формирований с учетом местных условий. При расчете используются данные о численности работников, комплектности оснащения лесопожарных формирований. Нецелесообразно в таблице указывать весь перечень состава оснащения. Для заполнения этого пункта необходимо учитывать положения приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 5 июля 2011 года N 287 "Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды"

2. Лесопожарные формирования, на которые возложено тушение лесных пожаров на территории лесничества (лесопарка)

| N | Наимено- вание формиро- вания | Местона- хожде ние, контакт- ные дан- ные | Реквизи ты лицен зии на тушение лесных пожаров | Количество сотрудников, имеющих пра- во на туше- ние лесных пожа ров | Количество снаря- жения и инвен таря | Количест- во пожар- ной тех- ники и оборудо- вания | При ме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

В пункте 2 раздела IV Плана указываются специализированные государственные бюджетные и автономные учреждения, предусмотренные статьей 53.8 Лесного кодекса Российской Федерации, а также организации, получившие право в предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке осуществлять тушение лесных пожаров.

3. Сводная информация о наличии противопожарного снаряжения и

инвентаря, пожарной техники и оборудования в организации, на которую возложено тушение лесных пожаров на территории ______________ лесничества.

4. Информация о лицах, допущенных к руководству тушения лесных пожаров (руководителях тушения лесных пожаров)

| N | Фамилия, имя, отчество | Стаж работы руководителем тушения лесных пожаров | Контактные данные | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

В пункте 4 раздела IV Плана указываются наиболее опытные и подготовленные работники из числа руководящих лиц, имеющих специальную подготовку в области осуществления руководства тушением лесных пожаров, в том числе крупных лесных пожаров.

V. Мероприятия по координации работ, связанных с тушением лесных пожаров

1. Информация об организации и функционировании соответствующих комиссий, штабов, групп по тушению лесных пожаров (включая их персональный состав, график работы и т.д.)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________.

В пункте 1 раздела V Плана указывается состав оперативного штаба по тушению лесных пожаров и (или) рабочая группа (штаб) при комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального уровня, отвечающая за координацию работ, связанных с тушением лесных пожаров на территории лесничества (лесопарка). Приводятся данные о персональном составе с указанием контактных номеров телефонов и ответственных лиц по взаимодействию.

2. Перечень органов государственной власти, органов местного

самоуправления, организаций, оказывающих содействие  в тушении лесных пожаров

| N | Наименование соответствующих органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций | Вид содейст вия, его объем | Контакт- ные данные | Лицо, ответствен ное за оказание содействия | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

В шестой графе пункта 2 раздела V Плана указываются условия или основания, в соответствии с которыми выполняется данное содействие. Основанием являются: решение комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, условия, предусмотренные соглашением или договором, иные формы правовых документов.

3. Схема маневрирования лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования

В пункте 3 раздела V Плана указываются лесопожарные формирования, которые способны прибыть на место лесного пожара, находящегося за пределами зоны ответственности этого формирования. Для этих подразделений указываются численность направляемых пожарных команд, состав и наименование пожарной техники. Отображение информации допускается в виде текстового, табличного и графического отображения.

4. Мероприятия по недопущению распространения лесных пожаров на земли населенных пунктов, земли иных категорий

| N | Вид мероприятия | Срок проведе ния | Органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, привлекаемые к осуществлению мероприятий | Лицо, ответственное за осуществ ление мероприя тия |
| --- | --- | --- | --- | --- |

В пункте 4 раздела V Плана указываются мероприятия, которые требуют выполнения по отношению к территориям, где имеется в пожароопасный период потенциальная угроза перехода лесных пожаров на земли населенных пунктов, объекты экономики и жизнедеятельности, объекты с экологической ценностью, расположенные на землях иных категорий.

В колонке "Вид мероприятия" указываются: противопожарное обустройство лесов и населенных пунктов, профилактические выжигания, процедуры межведомственного взаимодействия.

VI. Меры по созданию резерва пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, транспортных средств и горюче-смазочных материалов

Резерв пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, а также горюче-смазочных материалов

| N | Вид пожарной техники, оборудования, противопожарного снаряжения, инвентаря, тип горюче-смазочных материалов | Количество, едини ца измерения | Местонахожде ние резерва (населенный пункт, адрес) | Лица, ответственные за формирование и сохранность резерва (фамилия, имя, отчество, контактные данные) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

При заполнении раздела VI указывается резерв, в том числе средств пожаротушения, находящихся в пунктах сосредоточения пожарного инвентаря, расположенных на территории лесничества (лесопарка), размещенных в различных организациях, в подразделениях специализированных учреждений, у лиц, использующих леса.

VII. Мероприятия по привлечению сил и средств подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований, иных сил и средств

1. Привлечение сил и средств подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований, иных сил и средств в зависимости от уровня пожарной опасности

| Уровень пожар ной опаснос ти | Привлекаемые силы и средства подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований, иных сил и средств | Кон такт ные дан ные | Лицо, ответствен ное за привлече ние | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

При заполнении пункта 1 раздела VII Плана необходимо руководствоваться Правилами привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны для ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2011 г. N 344

5. Обеспечение сил и средств, привлекаемых для тушения лесных пожаров, водой, продовольствием, медицинским обслуживанием, картографическим материалом, иными необходимыми материалами и средствами

| N | Вид обеспечения | Количество, единица измерения | Ответственное лицо (должность, фамилия, имя, отчество, контактные данные) | При мечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

В пункте 5 раздела VII Плана указываются основные виды обеспечения водой, продовольствием, иными необходимыми материалами и средствами при тушении лесных пожаров.

Вопросы для самоконтроля

1. План тушения пожаров. Кем он составляется, когда и кем утверждается?

2. Какие мероприятия включаются в оперативный и в перспективный план противопожарного устройства лесов

3. Какие виды деятельности включает в себя предупреждение лесных пожаров?

4. Приведите количественный состав пожарных звеньев, бригад, отрядов. Кто обязательно должен входить в состав звена?

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Арцыбашев Е.С. Лесные пожары и борьба с ними. М.: Лесн. пром-сть, 1974. – 146 с.

- Иванов А. В.  Лесная пирология: конспект лекций - Йошкар-Ола: Марийский государственный технический университет, 2010. – 276 с.

- Классификация природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды.  Приказ Рослесхоза от 5 июля 2011 г. № 287

- Курбатский Н.П. Техника и тактика тушения лесных пожаров. – М.: Гослесбумиздат, 1962. – 154 с.

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006г. №200 – ФЗ. – 33с.

- Мелехов, И. С. Лесная пирология: учеб. пособие / И. С. Мелехов, С. И Душа-Гудым, Е. П.Сергеева . – М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2007. 296 с.

- Мельников Е.С., Смирнов А.П. Лесная пирология. Учебное пособие. СПб: СПб ГЛТА, 2005. – 48 с.

- Молчанов А.А Влияние лесных пожаров на древостой /А.А. Молчанов// Труды института леса. – М., 1954. – Т.16 – С. 314 -335.

- Об утверждении технологических карт на выполнение работ по профилактике и тушению лесных пожаров. Приказ Рослесхоза от 17 февраля 2010 года № 58

- О мерах противопожарного обустройства лесов. Постановление Правительства РФ №281 от 16 апреля 2011 г.

- О распределении земель лесного фонда по способам мониторинга пожарной опасности в лесах и зонам осуществления авиационных работ по охране лесов (в ред. Приказов Рослесхоза от 04.09.2009 N 352, от 24.02.2010 N 66, от 9 июля 2009 года № 290

- Правила пожарной безопасности в лесах. Постановление Правительства РФ № 417 от 30 июня 2007 г.

- Положение об осуществлении государственного пожарного надзора в лесах. Постановление Правительства РФ №595 от 3 августа 2010 года.

- Правила разработки и утверждения плана тушения лесных пожаров и его формы. Постановление Правительства РФ  №377 от 17 мая 2011 г.

- Правила привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны для ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров. Постановление №344 Правительства РФ от 5 мая 2011 г.

- Рекомендации по порядку формирования и учета затрат на тушение лесных пожаров за счет субвенций из федерального буджета, предоставляемых на осуществление органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации переданных отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений. Письмо Рослесхоза от 10 ноября 2009 года № АС-05-54/70

- Сингатуллин И.К. Лесная пирология: Методические указания для самостоятельной работы бакалавров по направлению 250100.62 Лесное дело.- Казань, КазГАУ, 2015. – 26с.

- Спыткин Г.В. Запасы горючих материалов некоторых типов лиственничных лесов и зарослей кедрового стланника в бассейне р. Колымы /Г.В.Спыткин // Сб. тр./ДальНИИЛХ. – 1969. - №9. – С.443 -446.

- Усеня В.В. Лесные пожары, последствия и борьба с ними. – Гомель: ИЛ НАН Беларуси, 2002. –  206 с.

- Успенский Е.И., Иванов А.В., Вееров В.Е. Лесная пирология. Профилактика лесных пожаров и противопожарная организация территории лесхоза: Учебное пособие. – Йошкар – Ола: Мар ГТУ, 2004. – 168 с.

- Щетинский Е.А. Организация охраны лесов от пожаров. – М.: ВНИИЦлесресурс, 1993. –  36 с.

- Интернет-ресурсы - базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. http://fundconstellation.net

2. http://dic.academic.ru/dic.nsf/fseloс

3. http://rudocs.exdat.com/docs/indeх

4. http:// www.msfu.ru/info/flh/lesoroc

5. http:// window/edu.ru/windw/lbran