Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

ФГБОУ ВПО «Казанский государственный аграрный университет»

Институт механизации и технического сервиса

Кафедра машин и оборудования в агробизнесе

ПРОЦЕССЫ И АППАРАТЫ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО

ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

СТУДЕНТАМИ НАПРАВЛЕНИЯ 35.03.06 – АГРОИНЖЕНЕРИЯ

Казань 2015

УДК 66.01(075)

ББК 35я7

Составители: Лушнов М.А., Дмитриев А.В., Халиуллин Д.Т.

Рецензенты:

Профессор кафедры «Процессы и аппараты» Казанского национального исследовательского технологического университета, д.т.н., Н.Х. Зиннатуллин

Кандидат технических наук, доцент, зав. кафедрой эксплуатации машин и оборудования ФГБОУ ВПО Казанский ГАУ А.В. Матяшин

Методические указания рассмотрены и одобрены:

Решением заседания кафедры машин и оборудования в агробизнесе Казанского ГАУ (протокол №6от 10 декабря 2014 г.)

Решением методической комиссии ИМ и ТС Казанского ГАУ (протокол №6 от 22 января 2015 г.)

Лушнов М.А., Дмитриев А.В., Халиуллин Д.Т. Процессы и аппараты:  Метод. указания. – Казань: Изд-во Казанского ГАУ, 2014. – 24 с.

Выполнение курсового проекта по дисциплине «Процессы и аппараты» направлено на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС:

-35.03.06 – Агроинженерия, профиль подготовки «Технологическое оборудование для хранения и переработки СХП»: ПК-6; ПК-11.

В методических указаниях изложены требования к содержанию курсового проекта в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования, даны рекомендации по самостоятельному выполнению курсового проекта

УДК 66.01(075)

ББК 35я7

Казанский государственный аграрный университет 2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 	4

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ	4

2 ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 	6

2.1 Структура курсового проекта 	6

2.2 Требования к структурным элементам	7

2.3 Требования к оформлению курсового проекта	11

3 ЗАДАНИЯ ДЛЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА	12

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСНОВНЫМ

РАЗДЕЛАМ КУРСОВОГО ПРОЕКТА ……………………………………	13

4.1 Повышение эффективности рабочих процессов

сельскохозяйственных и мелиоративных  машин	13

4.2 Расчет технико-экономических показателей конструкции	17

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 	21

ПРИЛОЖЕНИЯ……………………….	23

ВВЕДЕНИЕ

Основной задачей, стоящей перед пищевой промышленностью и машиностроением, является создание эффективного технологического оборудования, которое на основе прогрессивной технологии значительно повышает производительность труда, способствует экономии исходного сырья энергетических и материальных ресурсов.

Совершенствование технологий и оборудования для переработки сельскохозяйственного сырья предполагает хорошее знания теоретических основ процессов и аппаратов, освоение которых осуществляется не только при изучении соответствующих учебных дисциплин, но и, в решающей степени, при выполнении курсовых расчетно-графических творческих работ. В период курсового проектирования студент формирует систему специфических знаний по дисциплине; осваивает навыки расчета параметров технологических процессов и типовых аппаратов и машин отрасли, перерабатывающей сельскохозяйственное сырье.

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Согласно учебному плану студенты направления 35.03.06 – Агроинженерия по дисциплине «Процессы и аппараты» выполняют курсовой проект.

Цель выполнения курсового проекта – повышение у студентов профессионального уровня и культуры изложения технического текста.

Задачи – закрепить знания, приобретенные при изучении дисциплины, развить у студентов навыки инженерного мышления и умения самостоятельно применять инженерные методы к решению задач повышения эффективности использования сельскохозяйственной техники в конкретных местных условиях.

Выполнение курсового проекта по дисциплине «Процессы и аппараты» направлено на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП по данному направлению подготовки:

профессиональных компетенций

- владение способами анализа качества продукции, организации контроля качества и управления технологическими процессами (ПК-6);

- готовность к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования для производства, хранения и первичной переработке сельскохозяйственной продукции (ПК-11);

В результате выполнения курсового проекта обучающийся должен:

Знать:

- передовой отечественный и зарубежный опыт применения машинных технологий и аппаратов при переработке продукции СХП (ПК-11);

- основные направления и тенденции развития научно-технического прогресса в области переработки СХП (ПК-6);

- методы испытаний машин и аппаратов для определения их соответствия действующим техническим условиям и стандартам (ПК-6);

- особенности механизации процессов переработки продукции СХП в условиях рыночной экономики (ПК-11).

Уметь:

- обнаруживать и устранять неисправности в работе машин и аппаратов (ПК-11);

- самостоятельно осваивать конструкции и рабочие процессы новых машин и аппаратов технологических комплексов (ПК-11);

- выполнять технологические операции переработки СХП (ПК-11).

Владеть (иметь навыки):

- оценки и прогнозирования воздействия машин и аппаратов технологии на окружающую среду (ПК-6, ПК-11);

- энергетического анализа технологий переработки СХП (ПК-11);

- настройки (регулирования) машин и аппаратов на заданные режимы работы (ПК-11).

2 ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

2.1 Структура курсового проекта

Курсовой проект должен включать пояснительную записку и чертежи, в достаточной степени иллюстрирующие содержание проекта. Структура и объем курсового проекта должны соответствовать следующим требованиям:

Структура, названия и объем разделов пояснительной записки

Титульный лист (Приложение).

Содержание.

Введение - 1 стр.

- Анализ существующих конструкций - 3...5 стр.

- Обоснование  и выбор новой конструкции - 2...6 стр.

- Технологические расчеты - 3...5 стр.

- Конструкторские расчеты - 3...7 стр.

- Технико-экономические показатели - 4...6 стр.

Выводы -1…2 стр.

Список использованной литературы.

Приложения.

Спецификации.

Структура, названия и объем графической части (чертежей)

- Лист №1. Сборочный чертеж общего вида разрабатываемой машины (машины для которой разрабатывается рабочий орган, с приведением присоединительных размеров) с разрезами, видами выполняется на листе формата А1.

- Лист № 2. Сборочный чертеж разрабатываемого рабочего органа и рабочие чертежи нестандартных деталей («деталировка») выполняется на листе формата А1.

2.2 Требования к структурным элементам

Курсовой проект должен отвечать требованиям внутреннего единства рассматриваемых в ней вопросов, последовательности постановки проблемы и изложения ее решения на общепринятом техническом языке с необходимыми графическими иллюстрациями, отвечающими требованиям установленных стандартов.

Титульный лист. Форма титульного листа приведена в приложении. В графе «Шифр» проставляется обозначение, содержащее буквенный индекс, характеризующий вид работы – КП, номер направления подготовки, номер по списку группы и две последних цифры года выполнения работы (пример шифра: КП.35.03.06.02.14).

Содержание включает в себя введение, заголовки всех разделов и подразделов, выводы, список использованной литературы, спецификацию, приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти структурные элементы.

Введение. Во введении приводится общая характеристика проекта, необходимо конкретизировать объект модернизации в соответствии с тематикой проекта и область его применения, раскрыть актуальность темы и проблемы, сформулировать цель и конкретные задачи проекта, наметить пути и методы решения поставленных задач.

Анализ существующих конструкций. В этом разделе дается анализ конструкций базовой отечественной модели, зарубежного аналога, результата патентного поиска с приведением их конструктивно-технологических схем, а также описанием их достоинств и недостатков.

На основе проведенного анализа дается оценка области применения разрабатываемой конструкции, ставится цель работы, выявляются задачи для теоретического или практического решения, намечаются пути достижения цели.

Обоснование и выбор новой конструкции. В этом разделе дается описание и конструктивно-технологическая схема разрабатываемой конструкции. Опираясь на результаты анализа существующих конструкций необходимо дать рекомендации и технические решения задач по совершенствованию машин, рабочих органов, аппаратов, приборов, приспособлений и т.п.

Технологические расчеты. В этом разделе производится расчет производительности, пропускной способности и другие технологические расчеты. Выбранный технологический процесс должен обеспечивать возможность механизации основных и вспомогательных технологических операций. Выбор оптимального варианта технологического процесса - сложный этап проектирования поточной линии. Технологический процесс поточной линии следует рассматривать таким, чтобы в линии было наименьшее возможное число рабочих позиций и машин. Это позволит разместить линию на наименьшей площади и сократить затраты на оборудование, так как один сложный агрегат часто стоит меньше, чем несколько более простых.

Создавая поточную линию, разработчики должны предусматривать применение наиболее интенсивных технологических режимов, что позволит сократить размеры оборудования, повысить скорость обработки, увеличить объем выпуска продукции. Однако при чрезмерной интенсификации может снизиться надежность линии, возрасти простои для устранения отказов.

Возможны три основных способа создания поточных линий:

- из новых специализированных машин;

- из действующего модернизированного оборудования;

- из отдельных типовых элементов.

Конструкторские расчеты. В этом разделе производится расчет передачи, сварочного шва, соединения, прочностной расчет и др. При оценке конструкции аппарата и машины решающее значение имеет их технико-экономическая характеристика. Оптимальным является такой аппарат (машина), который обеспечивает конечный результат с наименьшими затратами.

К аппаратам и машинам предъявляются следующие требования: аппарат (машина) должен быть высокоэффективным (высокопроизводительным), надежным, малоэнерго- и металлоемким, удовлетворять требованиям безопасности работы и быть удобным в обслуживании.

Непременными условиями длительной и бесперебойной работы оборудования являются его механическая надежность и конструктивное совершенство. Механическую надежность характеризуют прочность, жесткость, устойчивость, долговечность, герметичность. Прочность тесно связана с долговечностью и безопасностью конструкции.

Конструктивное совершенство аппаратуры характеризуют простота, малая металлоемкость, технологичность конструкции, высокий коэффициент полезного действия.

Эксплуатационные достоинства определяются удобством обслуживания, простотой и низкими затратами на эксплуатацию.

Степень совершенства конструкции характеризуют технико-экономические показатели: производительность оборудования, расходные коэффициенты, стоимость и расходы на его эксплуатацию, себестоимость продукции.

На основе изучения источников информации (учебники, альбомы конструкций, каталоги, патенты) студент разрабатывает классификацию аппаратов для реализации определенного процесса. Классификационная схема изображается как в расчетно-пояснительной записке (А4), так и в графической части курсовой работы (А2).

Расчет основных параметров аппаратов (машин) ведется согласно математическому аппарату, разработанному для данного типа на основе теоретических и экспериментальных исследований.

Рекомендуемый алгоритм расчета некоторых параметров.

Технико-экономические показатели. В этом разделе приводятся расчет технико-экономических показателей эффективности конструкции и их сравнение согласно методике, приведенной в разделе 4.2.

Выводы – итоговая часть пояснительной записки, содержащая окончательные результаты работы и их взаимосвязь с поставленными в работе целями и задачами, полнота решения поставленных задач, теоретическую и практическую значимость работы, область возможного использования результатов работы, перспективы дальнейших работ по теме и инновационный потенциал работы.

Список использованной литературы. Все заимствованные из литературы положения и данные должны быть снабжены ссылками на источник информации, полный перечень которых приводится в списке использованной литературы.

Источники в списке располагают в алфавитном порядке и нумеруют арабскими цифрами.

Сведения об использованной литературе приводятся согласно 
ГОСТ Р 7.0.5-2008.

Приложения. В приложения выносятся графический материал и таблицы большого формата, методы расчетов, рассмотренные в процессе выполнения проекта патенты на изобретения и т.п.

Приложения размещают в продолжение пояснительной записки с включением в сквозную нумерацию страниц. Каждое приложение должно начинаться с нового листа и иметь тематический заголовок и обозначение, прописными буквами русского алфавита начиная с А. В тексте курсового проекта на все приложения должны быть ссылки.

Спецификация. Спецификацию составляют на отдельных листах на каждую сборочную единицу, комплекс или комплект. В спецификацию входят составные части, входящие в специфицируемое изделие, а также конструкторские документы, относящиеся к этому изделию и к его неспецифицируемым составным частям. Заполнение разделов спецификации осуществляется согласно ГОСТ 2.106-96.

2.3 Требования к оформлению курсового проекта

Оформление курсового проекта проводится в соответствии с требованиями ЕСКД и соответствующих ГОСТов. Работа выполняется на листах формата А4, объем пояснительной записки – 20…30 листов машинописного текста. Шрифт текста должен быть Times New Roman и иметь размер 14. Межстрочный интервал текста – 1,5, выравнивание – двухстороннее. Размеры полей: левое – 30 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 10 мм. Абзацный отступ по всему тексту должен быть 1 см.

Пояснительная записка должна быть пронумерована. Порядковый номер страницы размещается в правом верхнем углу. Нумерация страниц начинается с титульного листа, но проставляется, начиная с введения.

Пояснительная записка должна быть выполнена в четкой логической последовательности. Разделы могу быть разделены на подразделы, пункты, подпункты. Каждый раздел должен выполняться с новой страницы. Нумерация подразделов, пунктов и подпунктов должна идти в пределах основного раздела. Заголовки разделов выполняют прописными буквами и записываются с абзацного отступа при выравнивании по ширине. Заголовки подразделов, пунктов и подпунктов выполняются строчными буквами (первая буква прописная) и записываются с абзацного отступа при выравнивании по ширине. В конце заголовка точка не ставится. Заголовок должен быть отделен от основного текста одной пустой строчкой. Переносы слов в заголовках не допускаются.

Рисунки, содержащиеся в пояснительной записке, нумеруют последовательно арабскими цифрами в пределах каждого раздела, при этом первая цифра номера рисунка обозначает номер раздела, а вторая, отделенная точкой – номер рисунка в разделе. Каждый рисунок должен иметь наименование (например: «Рисунок 2.2 – Аппарат выпарной») и расшифровку позиций, если таковые имеются на рисунке. Расшифровка позиций проводится выше названия рисунка размером шрифта – 12. Расшифровку позиций рисунка допускается проводить по тексту пояснительной записки.

Название таблиц содержащихся в пояснительной записке выполняют строчными буквами и записываются с абзацного отступа при выравнивании по ширине. Нумерация таблиц осуществляется арабскими цифрами в пределах соответствующего раздела, аналогично нумерации рисунков. Графа «№ п/п» в таблицах не используется. При переносе таблиц с одной страницы на другую необходимо нумеровать графы и повторять эти номера на перенесенной части таблицы. Продолжение таблицы должно иметь заголовок «продолжение таблицы» с указанием ее номера. Выравнивание заголовка продолжения таблицы – по правому краю. Шрифт текста в таблицах должен быть меньше на 1…2 размера, чем в основном тексте.

Формулы в пояснительной записке должны быть выполнены с помощью редактора формул. Нумерация формул в пояснительной записке сквозная. На формулы, взятые из литературных источников, должны быть оформлены соответствующие ссылки.

3 ЗАДАНИЯ ДЛЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Тема и задание для курсового проекта определяется по таблице 1 и выбирается по номеру в списке группы.

Тема курсового проекта для всех студентов формулируется одинаково: «Разработка конструкции ... (наименование машины определяется по шифру)». Название темы записывается на титульном листе курсового проекта.

Таблица 1 – Задания для курсового проекта

| 1 | Ректификационная установка на базе тарельчатой колонны |
| --- | --- |
| 2 | Двухкорпусная выпарная установка с барометрическим конденсатором |
| 3. | Ультрафильтрационная установка на базе аппарата плоскорамного типа |
| 4 | Обратноосмотическая установка на базе аппарата с рулонным элементом |
| 5 | Экстракционная установка на базе роторно-дискового экстрактора |
| 6 | Сушильная установка на базе аппарата с псевдоожиженным слоем |
| 7 | Выпарная установка с естественной циркуляцией и вынесенной греющей камерой |
| 8 | Трехкорпусная выпарная установка |
| 9 | Абсорбционная установка |
| 10 | Ректификационная колонна для разделения смеси вода - уксусная кислота |
| 11 | Щековая дробилка |
| 12 | Вальцовая мельница |
| 13 | Центробежный пылеосадитель |
| 14 | Автоматическая подвесная центрифуга |
| 15 | Кожухотрубчатый теплообменник |
| 16 | Элементный (секционный) теплообменник |
| 17 | Дозатор жидких смесей |
| 18 | Аппарат для механического перемешивания при помощи пропеллерной мешалки |
| 19 | Аппарат для механического перемешивания при помощи лопастной мешалки |
| 20 | Аппарат для механического перемешивания при помощи пневмотического перемешивания |
| - 21. | - Выпарной аппарат с центральной циркуляционной трубой |
| 22 | Ректификационная установка для разделения смеси |
| 23 | Двухкорпусной выпарной аппарат |
| 24 | Пылеосадительная установка |
| 25 | Вакуум-фильтр |

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО

ОСНОВНЫМ РАЗДЕЛАМ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

4.1 Повышение эффективности рабочих процессов машин применяемых при переработке сельскохозяйственной продукции

Повышение эффективности использования сельскохозяйственной техники в рамках изучаемого курса достигается интенсификацией технологических (рабочих) процессов, осуществляемых различными машинами. Основными путями интенсификации рабочих процессов серийно выпускаемых машин, как известно, являются: совершенствование рабочих органов или их элементов; обоснованное выполнение технологических регулировок, предусмотренных в конструкции машины.

Под совершенствованием машины или отдельных ее элементов понимается инженерный творческий процесс, приводящий в общем случае к улучшению ее технико-экономических показателей в местных условиях эксплуатации, повышению выхода качественной продукции.

Необходимость в совершенствовании машины возникает в тех случаях, когда путем регулирования рабочих параметров в пределах, предусмотренных конструкцией машины, невозможно добиться уровня показателей, установленного агротехническими требованиями.

Существенное улучшение технико-экономических показателей серийной машины достигается в тех случаях, когда совершенствованию подвергаются конструктивные параметры рабочих органов или их элементов. При этом любое конструктивное изменение в рабочих органах машин должно быть обосновано технологическими расчетами, методы которых излагаются в учебниках [2…4] и других рекомендуемых литературных источниках.

Наибольший практический эффект может быть получен при изменении способа воздействия на обрабатываемый материал, преобразующего его форму и свойства. Совершенствования этого уровня чаще всего требуют пересмотра структуры рабочих органов и приводят к коренному улучшению машины, или созданию принципиально новой машины.

Прежде, чем приступить к решению задачи о совершенствовании рабочего органа какой-либо серийной машины, необходимо уяснить, что все процессы, осуществляемые машинами, могут быть сгруппированы в отдельные классы по характеру взаимодействия рабочих органов с обрабатываемой средой или материалом. По этому групповому признаку к ним могут быть применимы одни и те же методы технологического расчета.

Технологические расчеты активных рабочих органов, также выполняются одними и теми же методами, построенными на кинематике относительного движения, которая устанавливает функциональную связь между параметрами, определяющими количественные и качественные показатели работы машин: скоростью перемещения материала, частотой вращения рабочего органа и изменением скорости воздействия, числом рабочих элементов, а также параметрами, определяющими индивидуальные технологические свойства обрабатываемого материала.

Для успешного решения технологических расчетов студенту необходимо уяснить общие принципы сепарирования семян, тепловой обработки материала и т.д., их индивидуальные физико-механические свойства, изучить в соответствующих разделах курса элементы теории и расчета рабочих органов, построенных на едином методическом подходе.

4.2 Расчет технико-экономических показателей

В качестве базы для сравнения применяется, как правило, аналогичная серийная конструкция, а в качестве системы технико-экономических показателей – часовая эксплуатационная производительность, энергоемкость, фондоемкость, трудоемкость, уровень эксплуатационных и приведенных затрат, размер годовой экономии и годового экономического эффекта, срок окупаемости и коэффициент эффективности дополнительных капитальных вложений [5].

Прежде чем приступить к расчету технико-экономических показателей, необходимо собрать исходные данные.

Таблица 2 – Исходные данные, сравниваемых конструкций

| Наименование | Проектируемый | Базовый |
| --- | --- | --- |
| Масса конструкции, кг |  |  |
| Балансовая стоимость, руб. |  |  |
| Потребная мощность, кВт |  |  |
| Количество обслуживающего персонала, чел. |  |  |
| Разряд работы |  |  |
| Тарифная ставка, руб./ч. |  |  |
| Норма амортизации, % |  |  |
| Норма затрат на ремонт ТО, % |  |  |
| Годовая загрузка конструкции, ч |  |  |

Определение балансовой стоимости новых конструкций производится на основе сопоставления ее отдельных параметров:

а) по расчетно-конструктивному способу с использованием среднеотраслевых нормативов затрат на 1 кг массы:

,                 (1)

где	Gк – масса конструкции без покупных деталей и узлов, кг;

Сз – издержки производства приходящиеся на 1 кг. массы конструкции, руб. (Сз=0,02…0,15);

Е – коэффициент измерения стоимости изготовления машин в зависимости от объема выпуска;

См– затраты на материалы, приходящиеся на 1 кг массы машин, руб./кг. (См=0,68…0,95);

Спд – дополнительные затраты на покупные детали и узлы, руб.;

Кнац – коэффициент, учитывающий отклонение прейскурантной цены от балансовой стоимости (Кнац = 1,15…1,4).

б) по сопоставимости массы:

,                                      (2)

где	Сб0, Сб1 – соответственно балансовая стоимость существующей и проектируемой конструкции, руб.;

G0, G1 – соответственно масса существующей и проектируемой конструкции, кг;

σ – коэффициент удешевления конструкции σ = 0,9…0,95.

в) по часовой производительности:

, 					(3)

где	ω0, ω1– соответственно производительность существующей и проектируемой конструкции, ед./ч.

г) по трудоемкости изготовления:

, 					(4)

где 	Те0, Те1 – соответственно затраты труда на изготовление существующей и проектируемой конструкций, чел.∙час.

д) по мощностным характеристикам:

,					(5)

где	Nе0, Nе1 – соответственно мощности существующей и проектируемой конструкции, кВт.

С помощью этих данных рассчитываются технико-экономические показатели эффективности конструкции, и дается их сравнение. При расчетах показатели базового (существующего) варианта обозначаются как Х0, а проектируемого как Х1.

Расчет технико-экономических показателей по обоим вариантам проводится в такой последовательности:

Часовую производительность конструкции, связанной с жидкостью определяют по формуле:

,				(6)

где	Wч – часовая производительность конструкции; ед./ч.

Fу – площадь проходного сечения, см2;

τ  – коэффициент сопротивления (τ=0,0121);

Δp - перепад давлений, кгс/см2 (Δp = 0,5кгс/см2);

γ – удельный вес жидкости, кг/см2 (γ=7,8кг/см2).

Часовую производительность машин определяют по формуле:

а) на полевых мобильных работах:

,				(7)

где	Вр – рабочая ширина захвата машин, м;

Vр – рабочая скорость движения машин, м/с;

τ – коэффициент использования рабочего времени смены (τ = 0,60…0,95).

б) на транспортных работах:

, 				(8)

где	q – грузоподъемность транспортного средства, т;

γ, β – соответственно коэффициент использования грузоподъемности и пробега;

Vср – средняя скорость движения, км/ч.

в) на стационарных работах периодического действия:

, 					(9)

где	Тц – время одного рабочего цикла, мин.

г) на стационарных работах непрерывного действия:

, 				(10)

где 	Vр – скорость перемещения рабочего органа, м/с.

Энергоемкость процесса определяют из выражения:

,					(11)

где	Ne – потребляемая конструкцией мощность, кВт;

Фондоемкость процесса определяют по формуле:

,					(12)

где	Сб – балансовая стоимость конструкции, руб.

Трудоемкость процесса находят из выражения:

,					(13)

где 	nр – количество рабочих, чел.

Себестоимость работы определяют по формуле:

.                                 (14)

Затраты на заработную плату определяют по формуле:

,	                                                                (15)

где 	ч- часовая тарифная ставка, руб/чел.-ч;

Затраты на электроэнергию определяют по формуле:

,                                        (16)

где	Цэ – комплексная цена электроэнергии, руб./кВт.

Затраты на топливо-смазочные материалы определяется по формуле:

,                                      (17)

где - комплексная цена топлива, руб/кг;

- норма расхода топлива, кг/га;

Затраты на ремонт и техническое обслуживание определяют по формуле:

,                                   (18)

где	Hрто – суммарная норма затрат на ремонт и техобслуживание, %.

Амортизационные отчисления по конструкции определяют по формуле:

,                                     (19)

где	а – норма амортизации %.

Приведенные затраты определяют по формуле:

,                                     (20)

где	ЕН – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений ();

Fе – фондоемкость процесса, руб./ед;

Годовую экономию определяют  по формуле:

.                              (21)

Годовой экономический эффект определяют по формуле:

.	                         (22)

Срок окупаемости капитальных вложений определяют по формуле:

,	              			(23)

где	Сб1 – балансовая стоимость спроектированной конструкции, руб.

Коэффициент эффективности дополнительных капитальных вложений

определяют по формуле:

.	                         		(24)

Все расчетные показатели сводятся в таблицу 3.

Таблица 3 – Сравнительные технико-экономические показатели эффективности конструкций

| № пп | Наименование показателей | Базовый | Проект | Проект в % к базовому |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Часовая производительность, ед/ч |  |  |  |
| 2 | Фондоемкость процесса, руб./ед |  |  |  |
| 3 | Энергоемкость процесса, кВт/ед |  |  |  |
| 4 | Трудоемкость процесса, чел∙ч/ед |  |  |  |
| 5 | Уровень эксплуатационных затрат, руб./ед |  |  |  |
| 6 | Уровень приведенных затрат, руб./ед |  |  |  |
| 7 | Годовая экономия, руб. |  |  |  |
| 8 | Годовой экономический эффект, руб. |  |  |  |
| 9 | Срок окупаемости капитальных вложений, лет |  |  |  |
| 10 | Коэффициент эффективности капитальных вложений |  |  |  |

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

основная литература

- Антипов С.Т., и др. Машины и аппараты пищевых производств. М,: Высшая школа, 2001.

- Остриков А.Н. Процессы и аппараты пищевых производств: Учебник для вузов.-.: СПб.: Издательство ГИОРД, 2012.-614с.

- Плаксин Ю. М. Процессы и аппараты пищевых производств /Ю. М. Плаксин, Н. Н. Малахов, В. А. Ларин – М.: КолосС, 2007

дополнительная литература

- Аминов М.С., Мурадов М.С., Аминова Э.М. Технологическое оборудование консервных и овощесушильных заводов. М.: Колос, 1996.

- Горбатюк В.И. Процессы и аппараты пищевых производств. М.: Колос, 1999.

- Гребенюк С.М., Михеева Н.С., Грачев Ю.П. и др. Расчеты и задачи по процессам и аппаратам пищевых производств. М.: Агропромиздат, 1987.

- Кретов И.Т., Остриков А.Н., Кравченко В.М. Технологическое оборудование предприятий пищеконцентратной промышленности. Издательство Воронежского университета, 1996.

- Остриков А.Н., Парфенопуло М.Г., Шевцов А.А., Практикум по курсу Технологическое оборудование. Воронеж, 1999.

- Стахеев И.В. Пособие по курсовому проектированию процессов и аппаратов пищевых производств: Уч. Пособие.- Минск.: Высш. Школа,1975.- 286 с.

- Трисвятский Л.А., Лесик Б.В., Курдина В.Н. Хранение и технология сельскохозяйственных продуктов. М.: Колос,1975.

- Журналы: «Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции», «Пищевая промышленность», «Механизация и электрификация сельского хозяйства», «Техника в сельском хозяйстве», «Техника и оборудование для села».

- Нуруллин Э.Г. Технологическое оборудование для переработки и хранения зерна Часть 1. Методическое пособие для выполнения лабораторных работ / Э.Г. Нуруллин, А.В. Дмитриев// - Казань, изд-во Каз.ГАУ - 2004. – 48 с.

- Зиганшин Б.Г. Изучение маслоизготовителей и маслообразователей./ Б.Г. Зиганшин// - Казань, изд-во Каз.ГАУ – 2001. – 28 с.

- Лушнов М.А. Процессы и аппараты. Учебно-методическое пособие. Часть 1 Гидромеханичекие прцессы. /Лушнов М.А., Лукманов Р.Р.// - Казань, изд-во Каз.ГАУ - 2012 г. – 86 с.

Интернет-ресурсы - базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

- Научная электронная библиотека Е-library.ru;

- Агропоиск по информационным справочным и поисковым системам: Rambler, Yandex, Google.

- Издательства «Лань» по адресу http://e.lanbook.com

Приложение

ФГБОУ ВПО Казанский государственный аграрный университет

Институт механизации и технического сервиса

Направление  35.03.06 АГРОИНЖЕНЕРИЯ

Профиль Технологическое оборудование для хранения и переработки СХП

Кафедра машин и оборудования в агробизнесе

курсовОЙ ПРОЕКТ

по дисциплине «Процессы и аппараты»

Тема: _______________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Шифр	 _______________________

Студент       ____________________   ______________   ________________

подпись		                Ф.И.О.

Руководитель __________________   ______________    ________________

ученое звание	                подпись		                Ф.И.О.

Казань – 20__ г.
для заметок

для заметок