МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Казанский государственный аграрный университет»

# Кафедра «Эксплуатация машин и оборудования»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к выполнению и оформлению курсового проекта по дисциплине

«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ

СИЛОВЫХ АГРЕГАТОВ И ТРАНСМИССИЙ»

для студентов очного и заочного обучения

Института механизации и технического сервиса

по направлению подготовки 23.03.03 (190600.62)

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»,

профили подготовки

«Автомобили и автомобильное хозяйство» и «Автомобильный сервис»

Казань - 2015

УДК 629.331(083)

Составители: Салахов И.М., Матяшин А.В., Вафин Н.Ф., Медведев В.М.

Рецензенты: доцент кафедры «Трактора, автомобили и энергетические установки» Казанского государственного аграрного университета, кандидат технических наук С.А. Синицкий, ст. преподаватель кафедры автомобильных двигателей и сервиса КНИТУ-КАИ им. А.Н.Туполева, кандидат технических наук А.М. Гаврилов

Методические указания утверждены и рекомендованы к печати на заседании кафедры «Эксплуатация машин и оборудования» Казанского ГАУ «27» декабря 2014 года, протокол № 7.

Методические указания обсуждены, одобрены и рекомендованы к печати на заседании методической комиссии Института механизации и технического сервиса Казанского ГАУ «22» января 2015 года, протокол № 6.

Салахов И.М., Матяшин А.В., Вафин Н.Ф., Медведев В.М. Методические указания к выполнению и оформлению курсового проекта по дисциплине «Техническая эксплуатация и ремонт силовых агрегатов и трансмиссий». – Казань.: Изд-во Казанский ГАУ, 2015. – 28 стр.

Методические указания к выполнению и оформлению курсового проекта по дисциплине «Техническая эксплуатация и ремонт силовых агрегатов и трансмиссий» предназначены для студентов очного и заочного обучения Института механизации и технического сервиса по направлению подготовки 23.03.03 (190600.62) «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», профиль подготовки «Автомобили и автомобильное хозяйство» и «Автомобильный сервис» и способствуют формированию профессиональных компетенций ПК-21, ПК-35.

УДК 629.331(083)

Казанский государственный аграрный университет, 2015.

Цель и содержание курсового проекта

Цель курсового проекта состоит в закреплении лекционного материала и развитии практических навыков в вопросах организации технического обслуживания и текущего ремонта различных агрегатов автомобиля.

Выполнение курсового проекта способствует формированию элементов следующих профессиональных компетенций:

- владеет умением изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, показатели и результаты работы по совершенствованию технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортно-технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, проводить необходимые расчеты, используя современные технические средства (ПК-21);

- способен использовать данные оценки технического состояния транспортной техники с использованием диагностической аппаратуры и по косвенным признакам (ПК-35).

Курсовой проект состоит из пояснительной записки и графической части.

Прежде чем приступить к выполнению задания по курсовому проекту студенту необходимо полностью ознакомиться с содержанием настоящих методических указаний.

Пояснительная записка должна как по содержанию, так и по оформлению полностью соответствовать требованиям методического указания, выполняться аккуратно, грамотно и в полном объёме.

Оформление пояснительной записки

Пояснительная записка курсового проекта должна быть выполнена на стандартной белой бумаге формата А4 по ГОСТ 2.301 с одной стороны листа.

При выполнении пояснительной записки курсового проекта должны быть установлены поля:

-	левое – 30 мм;

-	правое – 10 мм;

-	верхнее и нижнее – не менее 20 мм.

Пояснительная записка курсового проекта должна быть выполнена одним из следующих способов (в соответствии с ГОСТ 2.105):

-	с применением печатающих и графических устройств вывода ЭВМ (ГОСТ 2.004) - шрифтом Times New Roman черного цвета с высотой 14 пт, через полтора интервала;

-	машинописным - четким шрифтом черного цвета с высотой не менее 2,5 мм, через полтора интервала;

Допускается (с разрешения кафедры) выполнение пояснительной записки рукописным способом - четким почерком черными чернилами (пастой, тушью).

Абзацы в тексте начинают отступом 10…15 мм, одинаковым по всему тексту.

Вписывать в отпечатанный текст отдельные слова, формулы, условные знаки, а также выполнять иллюстрации следует черными чернилами (пастой, тушью). Для выполнения иллюстраций разрешается использовать графические редакторы, фотографии, ксерокопии и т.п.

При использовании стандартного текстового редактора формулы могут быть оформлены с помощью средств этого редактора.

Опечатки и описки допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправлений машинным или рукописным способом черными чернилами (пастой, тушью). Повреждения листов, помарки и следы прежнего текста не допускаются.

Содержание пояснительной записки

Тема курсового проекта может иметь типовую форму следующего вида:

1.	Определение технического состояния (далее дается конкретное название агрегата и автомобиля) с разработкой технологии и организации работ на одном из постов.

2.	Разработка технологии технического обслуживания и ремонта силовых агрегатов автомобиля (далее дается конкретное название автомобиля).

3.	Проектирование участка по диагностированию и техническому обслуживанию силовых агрегатов (трансмиссии) автомобиля (далее дается конкретное название автомобиля).

Содержание пояснительной записки последовательно включает в себя задание, аннотацию, содержание, введение и следующие разделы: расчет и планирование технического обслуживания автомобилей, расчет нормативов технической эксплуатации, техническая характеристика автомобиля и агрегата, порядок проведения ТО-1 и ТО-2 автомобиля, технологическая (операционная) карта разборки агрегата, контролируемые параметры, технологический расчет участка по техническому обслуживанию и ремонту, безопасность жизнедеятельности и охрана труда, заключение, список использованной литературы.

Образец титульного листа приводится в приложении 1.

Задание

Оно выдается преподавателем индивидуально каждому студенту. Содержит марку и количество автомобилей и один из агрегатов данного автомобиля, для которого студентом должен быть разработан порядок определения технического состояния с полной разборкой агрегата. Кроме того, задание должно включать исходные данные для планирования технического обслуживания и расчета нормативов технической эксплуатации.

Варианты исходных данных для планирования ТО и расчета нормативов технической эксплуатации приведены в приложениях 3 и 4. Варианты автомобилей и агрегатов, которые могут быть предложены в качестве индивидуального задания, приведены в приложении 5. Номер варианта выбирается по последней цифре номера зачетной книжки.

Задание не нумеруется как раздел. Форма задания на курсовой проект приводится в приложении 2.

Аннотация

Она в сжатой форме должна отражать содержание поставленной задачи и полученные результаты. Объём аннотации должен быть в пределах 0,5 страниц. Как раздел аннотация не нумеруется.

Содержание

Содержание должно отражать состав пояснительной записки по разделам, подразделам и их постраничное расположение. При составлении содержания последовательно располагается наименование разделов и подразделов пояснительной записки и номер страницы, на которой они начинаются. Перед наименованием раздела или подраздела проставляется их нумерация.

Введение

В этом разделе студент должен отразить социальную и экономическую значимость вопросов надежности транспортных средств и поддержания их в работоспособном состоянии, а также влияние конкретного агрегата (полученного в задании) на техническое состояние автомобиля.

Введение также не нумеруется как раздел.

1 Расчет нормативов технической эксплуатации автомобилей

В данном разделе устанавливается периодичность ТО-1 и ТО-2, и определяется расчетная трудоемкость единицы ТО данного вида и трудоемкость TP на 1000 км пробега автомобиля, определяется пробег автомобиля до КР, которые берутся из Положения о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта и корректируются в зависимости от категории условий эксплуатации (КУЭ) автомобилей (умножаются на соответствующие коэффициенты).

Корректирование нормативов в зависимости от условий эксплуатации осуществляется в соответствии с их классификацией (таблица 1), которая включает пять категорий условий эксплуатации.

Категория условий эксплуатации автомобилей характеризуется типом дорожного покрытия (Д), типом рельефа местности (Р), по которой пролегает дорога, и условиями движения.

При этом корректируются следующие нормативы:

-	периодичность ТО-1 и ТО-2;

-	трудоемкость ТО-1 и ТО-2;

-	удельная трудоемкость текущего ремонта;

-	пробег до капитального ремонта;

-	продолжительность простоя в ТО;

-	продолжительность простоя в капитальном ремонте.

Коэффициент корректирования равен единице, если выполняются следующие условия:

•	категория условий эксплуатации КУЭ (по Положению) – I;

•	модели автомобилей – базовые;

•	климатическая зона – умеренная с умеренной агрессивностью окружающей среды.

Таблица 1 – Классификация условий эксплуатации автомобилей

| Категория условий эксплуа- тации | Условия движения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За пределами пригородной зоны (более 50 км от границы города) | В малых городах (до 100 тыс. жителей) и в пригородной зоне | В больших городах (более 100 тыс. жителей) |
| I | Д1 – Р1, Р2, Р3 | - | - |
| II | Д1 – Р4 Д2 – Р1, Р2, Р3, Р4 Д3 – Р1, Р2, Р3 | Д1 – Р1, Р2, Р3, Р4 Д2 – Р1 | - |
| III | Д1 – Р5 Д2 – Р5 Д3 – Р4, Р5 Д4 – Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 | Д1 – Р5 Д2 – Р2, Р3, Р4, Р5 Д3 – Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 Д4 – Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 | Д1 – Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 Д2 – Р1, Р2, Р3, Р4 Д3 – Р1, Р2, Р3 Д4 – Р1 |
| IV | Д5 – Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 | Д5 – Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 | Д2 – Р5 Д3 – Р4, Р5 Д4 – Р2, Р3, Р4, Р5 Д5 – Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 |
| V | Д6 – Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 |  |  |

Условные обозначения:

Дорожные покрытия:

Д1 – цементобетон, асфальтобетон, брусчатка, мозаика;

Д2 – битумоминеральные смеси (щебень или гравий, обработанные битумом);

Д3 – щебень (гравий) без обработки, дегтебетон;

Д4 – булыжник, колотый камень, грунт и малопрочный камень, обработанные вяжущими материалами, зимники;

Д5 – грунт, укрепленный или улучшенный местными материалами; лежневое и бревенчатое покрытия;

Д6 – естественные грунтовые дороги; временные внутрикарьерные дороги; подъездные пути, не имеющие твердого покрытия.

Тип рельефа местности  (определяется высотой над уровнем моря):

Р1 – равнинный (до 200 м);

Р2 – слабохолмистый (свыше 200 до 300 м);

Р3 – холмистый (свыше 300 до 1000 м);

Р4 – гористый (свыше 1000 до 2000 м);

Р5 – горный (свыше 2000 м).

1.1 Корректирование периодичности технических обслуживаний и ремонта

Скорректированная периодичность ТО-1 и ТО-2 (пробег автомобиля до ТО-1 и ТО-2) определяется по формуле:

Li=Liн∙K1∙K3,                                                      (1.1)

где Li – скорректированная периодичность i-го вида ТО, км;

Liн – нормативная периодичность i-го вида ТО, км (таблица 2);

K1 – коэффициент корректирования нормативной периодичности ТО в зависимости от категории условий эксплуатации (таблица 3);

K3 – коэффициент корректирования нормативной периодичности ТО в зависимости от природно-климатических условий (таблица 5).

После определения скорректированной периодичности ТО проверяется ее кратность между видами обслуживания с последующим округлением до целых сотен километров. Коэффициент кратности ТО-1 до ТО-2:

KТО-2=LТО-2LТО-1,                                                     (1.2)

где LТО-1 – скорректированная периодичность ТО-1, км;

LТО-2 – скорректированная периодичность ТО-2, км.

Полученное значение округляется до целого числа.

Принятая периодичность ТО-2:

LТО-2п=KТО-2∙LТО-1п,                                           (1.3)

где LТО-1п – принятая периодичность ТО-1, км.

Отклонение при округлениях не должно превышать ±10%.

Скорректированный пробег автомобиля до капитального ремонта (КР) определяется по формуле:

LКР=LКРн∙K1∙K2∙K3,                                              (1.4)

где LКРн – нормативный пробег автомобиля до КР, км (приложение 6);

K2 – коэффициент корректирования нормативов в зависимости от модификации автотранспорта (таблица 4).

Коэффициент кратности ТО-2 автомобиля до КР:

KКР=LКРLТО-2п.                                                         (1.5)

Полученное значение округляется до целого числа.

Принятый пробег автомобиля до КР:

LКРп=KКР∙LТО-2п.                                                   (1.6)

Таблица 2 – Нормативная периодичность технических обслуживаний автомобилей, км пробега (1-я категория условий эксплуатации)

| Модель автомобиля | ТО-1 | ТО-2 |
| --- | --- | --- |
| Легковые | 4000 | 16000 |
| Автобусы | 3500 | 14000 |
| Грузовые | 3000 | 12000 |

Таблица 3 – Коэффициент корректирования нормативов в зависимости от условий эксплуатации – К1

| Категория условий эксплуатации | Нормативы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Периодичность технического обслуживания | Удельная трудоемкость текущего ремонта | Пробег до капитального ремонта | Расход запасных частей |
| I II III IV V | 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 | 1,0 1,1 1,2 1,4 1,5 | 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 | 1,00 1,10 1,25 1,40 1,65 |

Примечания:

1. При корректировании нормы пробега до КР двигателя коэффициент К1 принимается равным: 0,7 – для III категории условий эксплуатации; 0,6 – для IV категории и 0,5 – для V категории.

2. Соответственно коэффициент К1 корректирования норм расхода запасных частей для двигателя составляет: 1,4 – для III категории условий эксплуатации; 1,65 – для IV категории и 2,0 – для V категории.

Таблица 4 – Коэффициент корректирования нормативов в зависимости от модификации подвижного состава и организации его работы – К2

| Модификация подвижного состава и организация его работы | Нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трудоемкость ТО и ТР | Пробег до КР | Расход зап. частей |
| Базовый автомобиль Седельные тягачи Автомобили с одним прицепом Автомобили с двумя прицепами Автомобили - самосвалы при работе на плечах свыше 5 км Автомобили – самосвалы с одним прицепом или при работе на коротких плечах (до 5 км) Автомобили – самосвалы с двумя прицепами | 1,00 1,10 1,15 1,20 1,15 1,20 1,25 | 1,00 0,95 0,90 0,85 0,85 0,80 0,75 | 1,00 1,05 1,10 1,20 1,20 1,25 1,30 |

Таблица 5 – Коэффициент корректирования нормативов в зависимости от природно-климатических условий – К3 = К3  К3

| Характеристика района | Нормативы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Периодичность технического обслуживания | Удельная трудоемкость ТР | Пробег до КР | Расход запасных частей |
| Коэффициент К3 |  |  |  |  |
| Умеренный Умеренно теплый, умеренно теплый влажный, теплый влажный Жаркий сухой, очень жаркий сухой Умеренно холодный Холодный Очень холодный | 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 | 1,0 0,9 1,1 1,1 1,2 1,3 | 1,0 1,1 0,9 0,9 0,8 0,7 | 1,0 0,9 1,1 1,1 1,25 1,4 |
| Коэффициент К3 |  |  |  |  |
| С высокой агрессивностью окружающей среды | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 1,1 |

Примечания:

1. Корректирование нормативов производится для серийных моделей автомобилей, в конструкции которых не учтены специфические особенности работы в данных районах.

2. Районирование территорий по природно-климатическим условиям приведено в приложении 8.

3. Для районов, не указанных в приложении, коэффициент корректирования К3 равен 1,0.

4. Агрессивность окружающей среды учитывается и при постоянном использовании подвижного состава для перевозки химических грузов, вызывающих интенсивную коррозию деталей.

1.2 Корректирование удельной трудоемкости технических обслуживаний и ремонта

Нормативная скорректированная трудоемкость ТО автомобилей определяется по формуле:

ti=tiн∙K2∙K5,                                                       (1.7)

где tiн – нормативная трудоемкость ТО i-го вида, чел.-ч (приложение 7);

K5 - коэффициент корректирования нормативов трудоемкости ТО и ТР в зависимости от количества автомобилей и количества технологически совместимых групп подвижного состава (таблица 6).

Таблица 6 - Коэффициент корректирования нормативов трудоемкости ТО и ТР в зависимости от количества обслуживаемых и ремонтируемых автомобилей в АТО и количества технологически совместимых групп подвижного состава - К5

| Количество автомобилей, обслуживаемых и ремонтируемых в АТО | Количество технологически совместимых групп подвижного состава |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Менее 3 | 3 | Более 3 |
| До 100 100 200 200 300 300 600 Свыше 600 | 1,15 1,05 0,95 0,85 0,80 | 1,20 1,10 1,00 0,90 0,85 | 1,30 1,20 1,10 1,05 0,95 |

Примечания:

1. Распределение подвижного состава по технологически совместимым группам при производстве технического обслуживания и текущего ремонта приведено в приложении 4.

2. Количество автомобилей в технологически совместимой группе должно быть не менее 25.

Удельная нормативная скорректированная трудоемкость текущего ремонта автомобилей определяется по формуле:

tТР=tТРн∙K1∙K2∙K3∙K4∙K5,                                      (1.8)

где tТРн – нормативная удельная трудоемкость ТР, чел.-ч/1000 км (приложение 7).

K4 - коэффициент корректирования нормативов удельной трудоемкости текущего ремонта (таблица 7).

Таблица 7 - Коэффициенты корректирования нормативов удельной трудоемкости текущего ремонта (К4) и продолжительности простоя в техническом  обслуживании и ремонте (К4) в зависимости от пробега с начала эксплуатации

| Пробег с начала эксплуатации в долях от нормативного пробега до КР | Автомобили |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Легковые |  | Автобусы |  | Грузовые |  |
|  | К4 | К4 | К4 | К4 | К4 | К4 |
| До 0,25 0,25 0,50 0,50 0,75 0,75 1,00 1,00 1,25 1,25 1,50 1,50 1,75 1,75 2,00 Свыше 2,00 | 0,4 0,7 1,0 1,4 1,5 1,6 2,0 2,2 2,5 | 0,7 0,7 1,0 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 | 0,5 0,8 1,0 1,3 1,4 1,5 1,8 2,1 2,5 | 0,7 0,7 1,0 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 | 0,4 0,7 1,0 1,2 1,3 1,4 1,6 1,9 2,1 | 0,7 0,7 1,0 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 |

1.3 Корректирование продолжительности простоя автомобилей в техническом обслуживании и ремонте

Нормативная скорректированная продолжительность простоя в ТО и ТР в зависимости от пробега с начала эксплуатации определяется по формуле:

ДТО(ТР)=ДТО(ТР)н∙K4',                                             (1.9)

где ДТО(ТР)н – нормативная продолжительность простоя в ТО и ТР (таблица 8);

K4' - коэффициент корректирования продолжительности простоя в техническом обслуживании и ремонте (К4) в зависимости от пробега с начала эксплуатации (таблица 7).

Таблица 8 - Продолжительность простоя подвижного состава в техническом обслуживании и ремонте

| Подвижной состав | ТО и ТР на автотранспортном предприятии, дней / 1000 км | КР на специализированном ремонтном предприятии, дней |
| --- | --- | --- |
| Легковые автомобили Автобусы особо малого, малого и среднего классов Автобусы большого класса Грузовые автомобили грузоподъемностью, т: от 0,3 до 5,0 от 5,0 и более | 0,30 – 0,40 0,30 – 0,50 0,50 – 0,55 0,40 – 0,50 0,50 – 0,55 | 18 20 25 15 22 |

Суммарное время простоя автомобиля в капитальном ремонте определяется по формуле:

ДКР=ДКРн+ДТ,                                                  (1.10)

где ДКРн – норма простоя в КР (таблица 8);

ДТ- время транспортировки автомобиля на авторемонтное предприятие и обратно (принимаем 3 дня).

2. Расчет и планирование технического обслуживания автомобилей

Планирование ТО автомобилей включает в себя:

-	составление годового плана проведения ТО различных видов в зависимости от среднегодового пробега на планируемый период (месяц, квартал, полугодие, год);

-	определение трудоемкости ТО всех видов;

-	расчет необходимого количества технических средств, обслуживающего персонала и ТСМ на проведение ТО.

2.1 Cоставление годового плана проведения ТО автомобилей

Для составления годового плана ТО автомобилей необходимо знать среднегодовой пробег по каждому автомобилю.

Среднегодовой пробег автопарка на планируемый период (на 1 автомобиль) определяется по формуле:

Lср.г=1n∙Si∙ni,                                              (1.11)

где n – общее количество автомобилей, шт;

Si – среднегодовой пробег i-той марки автомобиля, тыс.км;

ni – число автомобилей i-той марки, шт.

В целях повышения точности планирования количества и трудоемкости ТО автомобилей, необходимо учитывать средний пробег от последнего обслуживания (ремонта). Тогда среднегодовой пробег автомобиля по каждой марки определяется по формуле:

Lср.гп=Lср.г+ΔLср.ТО(КР),                                            (1.12)

где ΔLср.ТО(КР) – средний пробег от последнего обслуживания (ремонта), тыс.км.

ΔLср.ТО(КР)=1ni∙Si.ТОКР,                                        (1.13)

где Si.ТОКР – пробег i-го автомобиля от последнего ТО (ремонта), тыс.км.

Определение объемов работ по ТО начинается с определения количества ТО и ремонтов автомобилей. Количество ТО и ремонтов определяют по пробегу автомобилей и периодичности ТО и ремонта.

Планируемое количество капитальных ремонтов по каждой марки автомобиля определяется по формуле:

NКР=Lср.гLКРп,                                                         (1.14)

где LКРп – принятый cкорректированный пробег автомобиля до КР автомобиля, тыс.км.

Количество технических обслуживаний автомобиля каждой марки:

NТО-2=Lср.гпLТО-2-NКР,                                               (1.15)

где NТО-2 – планируемое количество ТО-2, шт;

Lср.гп – среднегодовой пробег (с учетом пробега от последнего ТО (ремонта)), тыс. км;

LТО-2 - периодичность проведения ТО-2, тыс. км.

NТО-1=Lср.гпLТО-1-NКР+NТО-2,                                  (1.16)

где NТО-1 – планируемое количество ТО-1, шт;

LТО-1 - периодичность проведения ТО-1, тыс. км.

В практике сельскохозяйственных предприятий NКР мало влияет на количество ТО-1 и ТО-2. Поэтому, в случаях, когда автомобиль при ремонте обезличивается (на ремзаводах) вычитание NКР из общего числа ТО-1 и ТО-2 проводить нецелесообразно.

2.2 Определение трудоемкости ТО автомобилей

Общая трудоемкость ТО автомобилей с использованием нормативов по каждому виду ТО определяется по формуле:

Tобщ=i=1ntТО-1i∙NТО-1i+tТО-2i∙NТО-2i+tСТОi∙NСТОi,             (1.17)

где n – количество марок автомобилей;

tТО-1i, tТО-2i, tСТОi - трудоемкость соответственно одного ТО-1, ТО-2 и сезонного ТО i-й марки автомобиля, чел.-ч.

2.3 Расчет необходимого количества обслуживающего персонала и ТСМ на проведение ТО

Число рабочих (слесарей и мастеров-наладчиков) для технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей определяется по формуле:

nр=TобщФ,                                                         (1.18)

где Ф - фонд рабочего времени, ч

Ф=Д∙Tсм∙τ∙Kсм,                                              (1.19)

где Д - число рабочих дней в году, дн.;

Tсм - продолжительность смены, ч;

τ - коэффициент использования времени смены;

Kсм - коэффициент сменности.

Потребность в топливе и смазочных материалах для технического обслуживания автомобилей рассчитывают, используя нормы расхода этих материалов и ранее вычисленное количество технических обслуживаний.

Qjобщ=i=1nqjТО-1i∙NТО-1i+qjТО-2i∙NТО-2i+qjСТОi∙NСТОi,   (1.20)

где Qjобщ – суммарная потребность j–го типа ТСМ для проведения ТО всех видов, кг;

n – количество марок автомобилей;

qjТО-1i, qjТО-2i, qjСТОi - норма расхода ТСМ j–го типа для проведения соответственно ТО-1, ТО-2 и сезонного ТО i-й марки автомобиля, кг.

3. Техническая характеристика и устройство автомобиля

3.1 Техническая характеристика автомобиля

В данном разделе приводится устройство и техническая характеристика предложенного автомобиля в целом. Техническая характеристика может быть взята из паспортных данных автомобиля, либо из руководства по устройству, ремонту и техническому обслуживанию автомобиля. Техническая характеристика некоторых автомобилей приведена в приложении 9.

3.2 Техническая характеристика агрегата

В данном разделе приводится техническая характеристика предложенного в задании агрегата. Техническая характеристика агрегата может быть взята из паспортных данных автомобиля, либо из руководства по устройству, ремонту и техническому обслуживанию автомобиля.

3.3 Устройство агрегата

В данном разделе приводится описание устройства рассматриваемого агрегата, принцип его работы, эскиз работы или рисунок из каталога с указанием названия деталей и спецификации стандартных изделий.

4. Порядок проведения ТО - 1 и ТО - 2 автомобиля

В данном разделе приводится перечень операций и порядок проведения ТО–1 и ТО–2 рассматриваемого автомобиля, включая все регулировки и порядок их выполнения.

5. Технологическая карта разборки агрегата

Технологическая (операционная) карта разборки агрегата разрабатывается студентом самостоятельно, представляется в виде таблицы (таблица 9) и включает: наименование операций; схемы выполнения операций; перечень специального оборудования и приспособлений, если они используются при выполнении данной операции; трудоемкость выполнения данной операции; особые технические требования к выполнению данной операции, если таковые имеются.

Схемы выполнения операций приводятся в виде эскиза, либо в виде ксерокопии рисунка или фотографии.

Трудоемкость выполнения операций берется по данным литературных источников.

Таблица 9 – Технологическая (операционная) карта разборки агрегата

| № п/п | Наименование операций | Схема выполнения операций | Оборудование и приспособления | Трудоемкость, чел.- ч. | Технические требования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

6. Контролируемые параметры

В данном разделе приводятся все размеры и допуски на них, которые контролируются после полной разборки агрегата. Указывается также порядок проведения замеров и используемые для этого измерительный инструмент и оснастка.

7. Технологический расчет участка по техническому обслуживанию и ремонту

На основании расчета трудоемкости технического обслуживания и ремонта узла или агрегата производится планировка участка с размещением оборудования с учетом требовании производственной санитарии и противопожарной безопасности. Производится расчет системы вентиляции и освещения.

8. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда

В разделе должны быть представлены: техника безопасности  при  проведении технического  обслуживания  и  ремонте  автомобиля, его  агрегатов и  узлов; техника безопасности для слесаря ремонтника; пожарная безопасность при обслуживании  и ремонте автомобиля, его агрегатов и узлов; вопросы производственной  санитарии  и т.д.

Список использованной литературы

Так как выполнение курсового проекта в значительной степени базируется на информации, получаемой студентом из различных литературных источников: учебники, книги, журналы, сборники статей, каталоги, электронные ресурсы, руководства по ремонту и обслуживанию и т.п., то обязательно в соответствующем месте текста пояснительной записки указать ссылку на источник информации. При этом в косых скобках указывается номер литературного источника по перечню, приведенному в конце работы.

Перечень использованной литературы, приводимой в конце пояснительной записки должен нести полную информацию о литературном источнике в соответствии с требованиями библиографии. Должны указываться фамилия и инициалы автора или группы авторов (до 3-х человек), полное наименование книги (статьи), место издания, наименование издательства, год издания, количество страниц.

Например: Техническая эксплуатация автомобилей: Учебник для вузов / Е.С.Кузнецов, В.П.Воронов, А.П.Болдин и др.; Под ред. Е.С.Кузнецова.- М.: Транспорт. 1991.- 413 с.

При оформлении ссылки на материалы из Интернета нужно по возможности максимально следовать таким же требованиям, как и при оформлении библиографии печатных работ, обязательно указывая полный адрес материала в Интернете, включая название сайта и дату рецепции материала.

1. Автор. Название материала (учебника, статьи и т.п.) [Электронный ресурс] // Название сайта: URL: http://www.sth.com/article.html (дата обращения: 27.11.2013)

2. Большегрузные автомобили [Электронный ресурс] // Официальный сайт «Группа ГАЗ»: URL: http://gazgroup.ru/buyers/types-products/lorry/ (дата обращения: 27.11.2013).

Перечень использованных литературных источников нумеруется и составляется в порядке ссылок по тексту пояснительной записки.

Заключение

В Заключении подводится итог выполнения курсового проекта. Указывается поставленная цель и способы ее достижения.

Приложение

В Приложении указываются данные, не вошедшие в основные формы, но необходимые для организации работ. Например, моменты затяжек резьбовых соединений, заправочные емкости агрегатов автомобиля, марки применяемых масел и смазочных материалов и т.п.

Рекомендуемая литература

- Бойко Н.И. Сервис самоходных машин и автотранспортных средств: учеб.пособие / Н.И.Бойко, В.Г.Санамян, А.Е.Хачкинаян. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 512 с.

- Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования  / Под ред. В.М. Власова. - 2-е изд. стер. - М.: Изд-кий центр Академия , 2004. - 480 с.

- Техническая эксплуатация автомобилей: Учебник для вузов. 4-е изд., перераб. И дополн. / Е.С. Кузнецов, А.П. Болдин, В.М. Власов и др. – М.: Наука, 2001. – 535 с.

- Техническая эксплуатация автомобилей: учеб.пособие / Н.А. Коваленко, В.П. Лобах, Н.В. Вепринцев. – Минск: Новое знание, 2008. – 352 с.: ил. – (Профессиональное образование).

- Руководства по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 – Образец титульного листа

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский государственный аграрный университет» # Кафедра «Эксплуатация машин и оборудования» ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к курсовому проекту по дисциплине «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ СИЛОВЫХ АГРЕГАТОВ И ТРАНСМИССИЙ» на тему ___________________________________________________ __________________________________________________________ Выполнил: студент ________ группы ___________________ (Ф.И.О) Руководитель: _______________ ___________________ (уч. степень, звание) (Ф.И.О) Казань, 20__ г.

Приложение 2 – Форма задания на курсовой проект

ЗАДАНИЕ на курсовой проект по дисциплине «Техническая эксплуатация и ремонт силовых агрегатов и трансмиссий» Номер варианта. Марки автомобилей; Количество автомобилей; Среднегодовой пробег, км. Дорожное покрытие. Тип рельефа местности. Место эксплуатации. Модификация подвижного состава. Индивидуальное задание. Марка автомобиля. Агрегат. Планировка участка ТО.

Приложение 3 - Варианты исходных данных для планирования ТО

| № варианта | Марка автомобилей | Количество автомобилей | Среднегодовой пробег, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0 | ВАЗ-2114 | 6 | 60000 |
|  | ГАЗ-3309 | 8 | 84000 |
|  | КамАЗ-5320 | 10 | 90000 |
| 1 | ВАЗ-21214 | 5 | 75000 |
|  | КамАЗ-5320 | 12 | 108000 |
|  | ГАЗ-3309 | 10 | 80000 |
| 2 | ВАЗ-21214 | 7 | 87000 |
|  | КамАЗ-5320 | 15 | 100000 |
|  | ГАЗ-САЗ-3507 | 8 | 75000 |
| 3 | ВАЗ-21214 | 5 | 85000 |
|  | ГАЗ-3309 | 12 | 97000 |
|  | КамАЗ-6511 | 14 | 108000 |
| 4 | УАЗ-3303 | 6 | 58000 |
|  | КамАЗ-6511 | 16 | 102000 |
|  | КамАЗ-4308 | 12 | 98000 |
| 5 | ПАЗ-3206 | 5 | 62000 |
|  | КамАЗ-6511 | 14 | 110000 |
|  | ГАЗ-3302 «Газель» | 10 | 105000 |
| 6 | УАЗ-3303 | 8 | 70000 |
|  | МАЗ-5551 | 15 | 115000 |
|  | ПАЗ-3206 | 6 | 105000 |
| 7 | ГАЗ-3302 «Газель» | 2 | 83000 |
|  | КамАЗ-5320 | 15 | 109000 |
|  | ГАЗ-САЗ-3507 | 10 | 90000 |
| 8 | МАЗ-5551 | 6 | 87000 |
|  | ВАЗ-2114 | 8 | 120000 |
|  | ГАЗ-3309 | 15 | 110000 |
| 9 | УРАЛ-6370 | 6 | 95000 |
|  | УАЗ-3303 | 8 | 75000 |
|  | ЗИЛ-5301 «Бычок» | 12 | 100000 |

Приложение 4 - Варианты исходных данных для расчета нормативов технической эксплуатации

| № варианта | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дорожное покрытие | Булыжник | Асфальт | Цементо- бетон | Асфальт | Щебень, обрабо- танный битумом |
| Тип рельефа местности | Гористый | Слабо- холмистый | Холмистый | Равнинный | Слабо- холмистый |
| Модификация подвижного состава | Базовый автомобиль |  |  |  |  |
| Место эксплуатации | Грузия, прибрежные районы | Таджикистан | Челябинская обл. | Московская обл. | Туркмения |
| Пробег с начала эксплуатации в долях от нормативного пробега до КР | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,1 |
| Количество обслуживаемых автомобилей на АТП | 320 | 30 | 120 | 140 | 225 |
| Количество технологически совместимых групп подвижного состава | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 |

Продолжение приложения 4.

| № варианта | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дорожное покрытие | Гравий, обработанный битумом | Грунтовая дорога | Асфальт | Грунтовая дорога | Асфальт |
| Тип рельефа местности | Слабо- холмистый | Холмистый | Равнинный | Равнинный | Холмистый |
| Модификация подвижного состава | Базовый автомобиль |  |  |  |  |
| Место эксплуатации | Якутия | Приморский кр., прибрежные районы | Ростовская обл. | Краснодарский кр. | Курская обл. |
| Пробег с начала эксплуатации в долях от нормативного пробега до КР | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2,4 |
| Количество обслуживаемых автомобилей на АТП | 270 | 80 | 190 | 250 | 160 |
| Количество технологически совместимых групп подвижного состава | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 |

Приложение 5 - Варианты автомобилей и агрегатов, которые могут быть предложены в качестве индивидуального задания

| № варианта | Марка автомобиля | Агрегат |
| --- | --- | --- |
| 0 | ВАЗ-2114 | - Система питания двигателя - КПП |
| 1 | ГАЗ-3309 | - КШМ и блок цилиндров двигателя - КПП |
| 2 | КамАЗ-5320 | - Система питания двигателя - КПП |
| 3 | ВАЗ-21214 | - Система охлаждения двигателя - Передний мост |
| 4 | ГАЗ-САЗ-3507 | - Система охлаждения двигателя - Сцепление |
| 5 | КамАЗ-6511 | - КШМ и блок цилиндров двигателя - Сцепление |
| 6 | УАЗ-3303 | - КШМ и блок цилиндров двигателя - Задний мост |
| 7 | ГАЗ-3302 «Газель» | - Система питания двигателя - Задний мост |
| 8 | МАЗ-5551 | - Система смазки двигателя - КПП |
| 9 | ЗИЛ-5301 «Бычок» | - ГРМ двигателя - Сцепление |

Приложение 6 – Нормы пробега подвижного состава и основных агрегатов до капитального ремонта, тыс. км

| Подвижной состав и его основной параметр | Марки, модели подвижного состава (грузоподъемность) | Автомобиль, кузов, рама | Двигатель | Коробка передач | Мост задний (средний) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Легковые автомобили: - малого класса (рабочий объем двигателя 1,2 до 1,8 л, сухая масса автомобиля от 850 до 1150 кг) - среднего класса (от 1,8 до 3,5 л, от 1150 до 1500 кг) Автобусы: - особо малого класса (длина до 5,0 м) - малого класса (6,0-7,5 м) - среднего класса (8,0-9,5 м) - большого класса (10,5-12,0 м) Грузовые автомобили грузоподъемностью, т: - от 0,3 до 1,0 - от 1,0 до 3,0 - от 3,0 до 5,0 - от 5,0 до 8,0 - от 8.0 и более | ВАЗ (кроме 2121), ИЖ ГАЗ-322132 ПАЗ-3205 ПАЗ-320412 КАВЗ- 4238 ЛиАЗ-6274 МАЗ-103 ВИС 2347 (0.4 т) УАЗ-3303 (1 т) ЗИЛ-5301 «Бычок» ГАЗ-3309 (4 т) КамАЗ-4308 (6 т) ЗИЛ- 433110 (6 т) Урал- 4320 (7.2 т) МАЗ-5551 (9,7 т) КамАЗ-5320 (8 т) КАМАЗ-65115 (14.5 т) | 125 300 260 320 250 360 400 100 180 175 250 300 300 150 250 300 350 | 125 200 180 180 180 200 220 100 160 100 200 200 250 125 250 300 350 | 125 250 180 180 180 200 220 100 160 175 250 300 300 150 200 300 350 | 125 300 180 180 180 360 400 100 180 175 250 300 300 150 250 350 350 |

Приложение 7 - Нормативы трудоемкости ТО и ремонта автомобилей, чел.-ч

| Машина | ЕТО | ТО-1 | ТО-2 | Сезонное ТО | Ремонт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | текущий на 1000 км пробега | капитальный на ремонтном предприятии |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Автомобили грузовые: |  |  |  |  |  |  |
| УАЗ-3303 | 0,30 | 1,5 | 7,0 | 3,2 | 7,9 | 116,0 |
| ГАЗ-3309 | 0,55 | 2,8 | 11,8 | 2,7 | 5,9 | 131,0 |
| ЗИЛ-433110 | 0,59 | 3,2 | 13,8 | 3,2 | 5,3 | 159,0 |
| Автомобиль-самосвал ГАЗ-САЗ-3507-01 | 0,50 | 1,9 | 11,2 | 3,1 | 6,8 | 144,0 |
| Автомобиль ГАЗ-3302 «Газель» | 0,43 | 2,9 | 11,7 | 3,5 | 7,9 | 116,0 |
| Автомобиль-самосвал ЗИЛ-СААЗ-454510 | 0,68 | 4,0 | 16,1 | 3,5 | 6,1 | 163,0 |
| Автомобиль грузовой КамАЗ-5320 | 0,98 | 4,4 | 18,9 | 4,4 | 10,5 | 200,0 |
| Автомобиль-самосвал КамАЗ-6511 | 0,68 | 4,3 | 16,5 | 4,1 | 6,1 | 168,0 |
| Автомобиль-самосвал МАЗ-5551 | 0,50 | 4,2 | 16,5 | 3,5 | 6,0 | 130,0 |
| Автомобили грузовые: |  |  |  |  |  |  |
| МАЗ-5551 | 0,59 | 4,4 | 17,9 | 4,1 | 9,4 | 161,0 |
| «Урал-4320» | 0,62 | 4,9 | 21,5 | 5,0 | 9,2 | 185,0 |
| «Урал-3750» | 0,62 | 4,9 | 21,5 | 5,0 | 9,2 | 185,0 |

Приложение 8 – Районирование территории по климатическим условиям

| Административно-территориальные единицы | Климатические районы |
| --- | --- |
| Якутия; Магаданская обл. | Очень холодный |
| Бурятия, Карелия, Коми, Тыва; Алтайский, Красноярский, Приморский и Хабаровский кр.; Амурская, Архангельская, Иркутская, Камчатская, Кемеровская, Мурманская, Новосибирская, Омская, Сахалинская, Томская, Тюменская и Читинская обл. | Холодный |
| Башкирия и Удмуртия; северные области Казахстана; Курганская, Пермская, Свердловская, Челябинская обл. | Умеренно холодный |
| Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Латвия, Литва, Молдавия, Украина, Эстония; Адыгея, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево - Черкессия, Северная Осетия, Ингушетия, Чеченская респ.; Краснодарский и Ставропольский кр., Калининградская и Ростовская обл. | Умеренно теплый, умеренно теплый влажный, теплый влажный |
| Казахстан (за исключением областей умеренно холодного района), Киргизия, Таджикистан | Жаркий сухой |
| Туркмения, Узбекистан | Очень жаркий сухой |
| Остальные районы России | Умеренный |

Районы с высокой агрессивностью окружающей среды:

Прибрежные районы Черного, Каспийского, Аральского, Азовского, Балтийского, Белого, Баренцева, Карского, Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского, Берингова, Охотского и Японского морей (с шириной полосы до 5 км).

Приложение 9 – Техническая характеристика автомобилей

| Марка | Колесная формула | Масса, кг |  |  | Двигатель (модель/тип) | Мощность двигателя, кВт (л.с.) | Расход топлива на 100 км, л | Изготовитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | перевозимого груза | снаряженного автомобиля | полная |  |  |  |  |
| ВАЗ-2114 | 4х2 | - | 970 | 1395 | ВАЗ-2111/Б, инж | 57,2 (77,8) | 5,7; 7,8; 8,9 | ОАО «АвтоВАЗ» |
| ВАЗ-21214 | 4х4 | - | 1285 | 1610 | ВАЗ-21214-30/Б, инж | 59,5 (80,9) | 8,3; 11,2; 10,2 | ОАО «АвтоВАЗ» |
| ГАЗ-3302 «Газель» | 4х2 | 1500 | 1850 | 3500 | ЗМЗ-40522/Б, инж | 103 (140,1) | 10 | ОАО «ГАЗ» |
| ГАЗ-3309 | 4х2 | 4500 | 3200 | 8100 | ГАЗ-5441/Д, турбо | 85 (116) | 13,5 | ОАО «ГАЗ» |
| ГАЗ-САЗ-3507 | 4х2 | 4250 | 3600 | 8000 | ЗМЗ-5231/Б | 82 (112) | 19,6 | ОАО «ГАЗ» |
| УАЗ-3303 | 4х4 | 1000 | 1650 | 2650 | УМЗ-4178.10/К | 67,6 (92) | 16,4 | ОАО «УАЗ» |
| ЗИЛ-5301 «Бычок» | 4х2 | 3000 | 3725 | 6950 | ММЗ Д-245.12С/Д | 80 (108,8) | 12 | ОАО «ЗИЛ» |
| КамАЗ-5320 | 6х4 | 8000 | 7080 | 15305 | КамАЗ-740.10/Д | 154 (210) | 24 | ОАО «КамАЗ» |
| КамАЗ-65111 | 6х6 | 14000 | 10350 | 24500 | КамАЗ-7403.10-260/Д, турбо | 191 (260) | 28 | ОАО «КамАЗ» |
| КамАЗ-4308 | 4х2 | 5860 | 5890 | 11900 | CUMMINS 6 ISBe 210 (Евро-3)/Д, турбо | 149,3 (203) |  | ОАО «КамАЗ» |