ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Тема 1. Устройство дренажа на участке

Основные понятия по теме.

Термин «дренаж» (от англ. drain — осушать) - это комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение затопления и подтопления территорий в зависимости от требований их функционального использования и охраны природной среды или устранение отрицательных воздействий затопления и подтопления. Его устраивают в избыточно увлажненных местностях, при устройстве полов подвала и прокладке коммуникаций ниже уровня грунтовых вод, в суглинистых и глинистых грунтах, а при необходимости — под спортивными площадками.

Существует два основных вида дренажа вокруг дома: поверхностный и глубинный, которые отличаются предназначением. Он представляет собой систему каналов, которые прокладываются по всему участку, на его поверхности, в местах наибольшего скопления воды. Поверхностный отводит талую и дождевую воду от участка, устраивается, если глубина пролегания грунтовых вод на участке достаточно большая. Поверхностный вариант располагает ближе к поверхности почвы,

Суть организации глубинного дренажа — это своевременный отвод грунтовых вод, которые под давлением почвы и увеличением своего объема выталкиваются на поверхность. Глубинный прокладывается на определенной глубине.

Базовым документом для устройства дренажа является СП 104.13330.2012 - это актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления».

Проект дренажа участка. Началу устройства дренажа должна предшествовать разработка проекта системы. Проект дренажа создают, опираясь на инженерные гидрологические исследования участка. Его назначение – определение и описание фундаментальных технических характеристик дренажной системы.

Как правило, в проекте содержатся следующие данные:

- схематическое изображение укладки дренажных труб (глубинных и поверхностных систем);

- расчетные параметры дрен – сечение, уклон, сборка устьевой части, глубина закладывания в грунт и расстояние относительно друг друга;

- типоразмеры составляющих дренажной системы (дрен, колодцев, соединительных элементов и т. д.);

- список необходимых для монтажа конструкции строительных материалов.

Проект должен учитывать такие факторы:

- ландшафт участка;

- среднестатистический объем атмосферных осадков за год;

- состав и особенности почвы;

- уровень грунтовых вод;

- расположение близлежащих естественных водоемов и пр.

Рис. 1. Схема дренажа участка. (Вариант дренажной системы с углом наклона 2 см на 1 м (i=0,02)). 1 – оси дренажных труб,  2 – открытая канава,  3 – водоприемник

Локальная смета. Перед строительством дренажной системы составляется локальная смета на устройство дренажа, которая складывается из стоимости перечисленных ниже операций:

1 - создание в почве траншей глубиной до 2 м, установка креплений по всей ширине и укладывание гидроизоляционного слоя из геотекстиля;

2 – монтаж поперечного дренажа, имеющего двусторонний выпуск;

3 - прокладывание канализационного трубопровода из полиэтиленовых труб;

4 - засыпка основания под трубопроводы из щебня;

5 - установка водосборных коммуникаций, усиление подстилающих слоев и набетонок (армированием);

6 - подготовка грунта под посевы (насыпка слоя почвы толщиной до 20 см);

7 – создание газонов, посадка насаждений.

Для устройства дренажной системы понадобятся материалы:

- щебень;

- песок;

- дренажные трубы гофрированные, обернутые геотканью;

- геотекстиль (иглопробивное нетканое полотно, используемое для создания дополнительного фильтра, который может потребоваться в зависимости от характеристик грунта на участке);

- смотровые колодцы.

## Возведение дренажа

Дренаж – это самотечная система, поэтому ее устройство должно проводиться под определенным углом в сторону сборного колодца.

Закрытая дренажная система предполагает создание траншеи в грунте, глубина которого 70-150 см, а ширина – 25-40 см. Обязательно предусматривается уклон, направленный к искусственному или естественному водоприемнику. Уклон, следуя которому монтируются дренажные системы – СНиП описывает так: значение уклона 2 см на 1 погонный м, если грунт глинистый; 3 см на 1 погонный м, если почвы песчаные.

Рис. 2. Технологическая схема укладки дренажных труб в траншее.

На дно выкладывается песчаная подушка, а на нее – слой щебня, поверх которого кладется дренажная труба. В некоторых случаях ее можно обернуть геотекстилем для защиты отверстий от возможного засорения.

Для обустройства системы дренажа используют специальные трубы с перфорацией. Изначально применялись асбестоцементные или керамические конструкции, которые сегодня уступили место пластиковым. Дрены представляют собой трубы диаметром от 50 до 200 мм, снабженные сетью отверстий диаметром от 1,5 до 5 мм. Как и в случае с системой поверхностного дренирования предполагается наличие магистральной траншеи, собирающей влагу из всех второстепенных труб, и заканчивающейся в водоприемнике: сточной канаве, водоеме или специальном накопительном колодце. Для контроля над дренажным процессом и необходимой очистки системы осуществляется монтаж специальных колодцев. Они могут выполняться из железобетонных колец, но если глубина, на которой проложен дренаж, не превышает 3 м, используют гофрированные трубы разного диаметра. Сооружения обязательно оборудуются крышками для предотвращения попадания в них различного мусора. На прямой линии колодцы размещают через каждые 35-50 м и через один поворот при извилистой траншее. Колодцы располагаются в местах поворотов траншеи и через каждые 35-50 м на прямой линии Засыпка сооружения.

Рис. 3. Укладка слоев дренажа: щебень – трубы – геотекстиль.

Сточные воды текут по дренажным трубам, собираются в коллекторе и в конечном итоге оказываются в водоприемнике (река, овраг, пруд и пр.).

Контроль над работой дренажной системы осуществляется через смотровые колодцы, построенные из железобетонных или полимерных колец.

В результате на участке образуется дренажная система, которая эффективно уменьшает уровень грунтовых вод, собирает и отводит осадки и талые воды.

Практическое занятие.

Цель: устройство дренажа на заданном участке, составление схемы и расчет сметной стоимости.

Задачи: 1. Составление схемы дренажа на участке

2. Расчет сметной стоимости – стоимости работ и материала

Исходные данные, материалы и оборудование: данные замеров параметров участка проектирования, нормативные документы, калькуляторы.

Ход работы

Составление плана. Исходными данными для выполнения данного задания является план участка, выполненный студентом при сборе материала для выполнения выпускной квалификационной работы или параметры участка, предоставленные преподавателем. Данный план вычерчивается на листке А4 в выбранном студентом масштабе. Далее на данный план наносится схема дренажной системы согласно рис.1.

К магистральному трубопроводу, проложенному по диагонали участка, под углом 60 примыкают подводящие, расположенные параллельно на расстоянии 5-6 м друг от друга. Глубина залегания труб зависит от глубины грунтовых вод, колеблется от 50 до 200см, трубы размещаются с уклоном 2см на 1 м.

После нанесения схемы дренажа проводится расчет необходимых материалов для выполнения работ. Необходимое количество магистральных труб диаметром 150мм и подводящих труб диаметром 100 мм рассчитывается по плану. Необходимое количество инертных материалов рассчитывается согласно технологии укладки (рис.2), исходя из толщины укладки песка 20 см, щебня – от 20 до 30см, геотекстиля – около 1м по периметру щебня.

При расчете глубины прокладки траншеи нужно учитывать необходимость устройства поверх дренажной системы растительного слоя высотой не менее 25 см для спортивного газона и 20см для остальных видов газонов, т.е. глубина траншеи на минимальной глубине не должна быть менее 60 см.

Расчет сметной стоимости устройства дренажа.

Проводится упрощенный расчет стоимости монтажа дренажа, учитывая стоимость только прямых затрат – заработной платы, ГСМ, содержания машин и стоимости материала. При этом подразумевается выполнение копки траншеи экскаватором на базе ЮМЗ с шириной лопаты 50см.

1.Объем работ при выкопке траншеи определяется по формуле:

Vтр.= h *b* l, м3       (1),

где h, м – глубина траншеи (в зависимости от типа грунта и глубины грунтовых вод равна от 60 до 200 см),

b, м  – ширина траншеи,  зависит от модели экскаватора (50 см),

l, м – длина траншей, определяется по чертежу.

2. Число машино-смен (Mсм) определяется по формуле:

Mсм = V / Псм , маш.-см. (2)

где V – объем работ, м3  или м2

Псм  - сменная производительность

Производительность одноковшового экскаватора Пэ, м3, определяется по формуле

Пэ = 60*n*g*T*КgКt (3)

где п — конструктивно-расчетное число рабочих циклов в минуту;

g — емкость ковша, м3;

T – продолжительность сменного времени, час

Кg — суммарный коэффициент, учитывающий степень заполнения ковша грунтом, его рыхления и продолжительность цикла (0,6 -0,7);

Кt — коэффициент использования времени смены, равный 0,75...0,85.

3. Заработная плата определяются по формуле:

СЗП =Ссм*Мсм, руб,  (4)

где Ссм – сменная тарифная ставка, руб.

Мсм – количество машино-смен или человеко-дней, необходимое для выполнения данной работы

4. Расчет потребности в горюче-смазочных материалах на выполнение работ по созданию газона

Сменный расход основного топлива определяется по формуле:

Gсм = qр * tp + qx * tx + qo * to,, кг   (5.1)

где qр – часовой расход топлива при выполнении работ, кг/ч (см. табл.1);

qx – часовой расход топлива при холостых переездах, кг/ч (см. табл.1);

qo – часовой расход топлива на остановках, кг/ч (см. табл.1)

tp – время работы трактора в течение смены при выполнении работ (ч), которое можно найти по формуле:

tp = Кt * 8, ч           (5.2)

где Кt – коэффициент использования времени смены для данной операции.

tx – время работы трактора в течение смены, приходящееся на холостые переезды (ч), независимо от вида работ, принимается в размере 1,2 ч:

to – время работы трактора в течение смены приходящееся на остановки (ч), которое определяется по формуле:

to = 8 – (tp + tx)           (5.3)

Таблица 1. Часовой расход топлива тракторов при работе на различных режимах

| Марка трактора | Расход топлива (кг/ч) при работе двигателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | на рабочем ходу | на холостом ходу | на остановках |
| Т-25А | 3,1-4,3 | 1,8-2,8 | 0,8 |
| Т-40 М | 6,0-8,5 | 3,7-5,0 | 1,1 |
| МТЗ-80 | 10,5-12,5 | 5,5-7,5 | 1,4 |
| МТЗ-82 | 11,0-13,3 | 5,8-8,0 | 1,5 |
| ЮМЗ-6Л/М | 8,2-10,2 | 4,0-6,0 | 1,3 |

Расход основного топлива на весь объем работ определяется по формуле:

Gоб = Gсм * Mсм, кг (5.4)

Рассчитанное основное топливо выражается в кг, однако для получения стоимостных затрат это количество необходимо перевести в литры. Для этого, общие затраты по основному топливу (кг) необходимо разделить на плотность того или иного вида ГСМ (для дизтоплива равна 0,84 -0,85).

Стоимость ГСМ определяется по формуле:

Сгсм= Gоб *С1л*Мсм, руб, где (5.6)

С1л   - стоимость 1 литра горючего, руб.

5. Затраты на содержание машин определяются по формуле:

,  руб.  (6)

где Е – стоимость трактора, машины или орудия, руб.

а – годовая норма отчислений (сумма амортизационных отчислений и отчисления на текущий ремонт и техническое обслуживание) - для тракторов классом до 1,4 равна 32,5%

М – годовая загрузка трактора, машины или орудия (машино-смены) для тракторов классом до 1,4 равна 125 м-см;

М см – количество машино-смен.

6. Стоимость материалов определяется по формуле

Смат.=Сед* V, руб, (7)

где Сед. – стоимость единицы материала (для трубы и геотекстиля  - 1 п.м., для инертных материалов – 1тн или 1 м3),

V – количество или объем необходимого  материала, определяемого аналогично формулы  (1.1)

Все расчетные данные по устройству дренажа заносятся в таблицу 2

Таблица 2. Смета на устройство дренажа

| № п/п | Вид работ | Ед. изм. | Объ-ем ра- бот | Затра ты труда, Мсм | Виды затрат, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Зара бот-ная плата | Г С М | Содер-жание машин | Стои- мость материала | Ито го |
| 1. | Выкопка траншеи | м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Укладка труб вручную | п.м |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вопросы для оценки знаний

1.Что такое дренаж? В каких гидрологических условиях он применяется? 2. Назовите основные виды дренажей. Их отличительные особенности.

3. Технологическая схема укладки дренажных труб в траншее.

4. Какие виды затрат включаются в сметную стоимость устройства дренажа?